ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИВАНОВО»

ДО 2035 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2021 ГОД

ГЛАВА 7

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Иваново 2021 г.

Оглавление

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения	5

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	6

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения генерирующих объектов, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	6

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	6

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	7

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	9

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	9

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	9

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	9

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	10

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	11

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	12

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	13

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	14

7.15.1 Система теплоснабжения от котельной № 2  АО «ИвГТЭ»	15

7.15.2 Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»	17

7.15.3 Система теплоснабжения от котельной № 10  АО «ИвГТЭ»	20

7.15.4 Система теплоснабжения от котельной № 18  АО «ИвГТЭ»	22

7.15.5 Система теплоснабжения от котельной № 19  АО «ИвГТЭ»	24

7.15.6 Система теплоснабжения от котельной № 23  АО «ИвГТЭ»	26

7.15.7 Система теплоснабжения от котельной № 24  АО «ИвГТЭ»	28

7.15.8 Система теплоснабжения от котельной № 25  АО «ИвГТЭ»	30

7.15.9 Система теплоснабжения от котельной № 30  АО «ИвГТЭ»	32

7.15.10 Система теплоснабжения от котельной № 31  АО «ИвГТЭ»	34

7.15.11 Система теплоснабжения от котельной № 33  АО «ИвГТЭ»	36

7.15.12 Система теплоснабжения от котельной № 37  АО «ИвГТЭ»	38

7.15.13 Система теплоснабжения от котельной № 39  АО «ИвГТЭ»	40

7.15.14 Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»	42

7.15.15 Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»	44

7.15.16 Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»	46

7.15.17 Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»	48

7.15.18 Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»	49

7.15.19 Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»	51

7.15.20 Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»	53

7.15.21 Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»	55

7.15.22 Система теплоснабжения от котельной ООО «Теплоснаб-2010»	57

7.15.23 Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»	59

7.15.24 Система теплоснабжения от котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»	61

7.15.25 Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)	63

7.15.26 Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»	64

7.15.27 Система теплоснабжения от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	66

7.15.28 Система теплоснабжения от котельной АО «ИСМА»	68

7.15.29 Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»	70

7.15.30 Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»	72

7.15.31 Система теплоснабжения от котельной ООО «ИЭК-1»	74

7.15.32 Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»	76

7.15.33 Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД»  (Северной дирекции по тепловодоснабжению)	78

7.15.34 Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)	80

7.15.35 Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»	81

7.15.36 Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)	83

7.15.37 Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)	85

7.15.38 Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»	87

7.15.39 Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2	89

7.15.40 Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3	91

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения

Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения: удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. Понятие удельной материальной характеристики было введено С.Ф. Копьевым и описано как отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке.

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиусов передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я. Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

В г. Иваново базовым источником отпуска тепловой энергии является ТЭЦ. Именно Ивановские ТЭЦ обеспечивают большую часть тепловой нагрузки города. Существующая зона действия покрывает наиболее плотные по застройке и тепловой нагрузке районы города.

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом, в зонах малоэтажной застройки и одиночных объектов, удаленных от существующих зон действия источников централизованного теплоснабжения.

Распределение перспективной застройки по типам источников теплоснабжения приведено в Главе 2 Обосновывающих материалов.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Актуальный список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 года N 2689-р. В списке отсутствуют генерирующие объекты в МО г. Иваново.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения генерирующих объектов, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Актуальный список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 года N 2689-р. В списке отсутствуют генерирующие объекты в МО г. Иваново, соответственно, данный пункт не разрабатывается.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.06.2017 № 1209-р, строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в энергетической системе Ивановской области не запланировано.

Наличие профицитов тепловой мощности в перспективных зонах теплоснабжения, также не предполагает рассмотрение вариантов строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Информация по техническому перевооружению источников тепловой энергии филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» представлена в таблице ниже.

Таблица 7.1

Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ                                                              филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Мероприятие | Адрес объекта инвестирования | Ориентировочная величина инвестиций, тыс. руб. (с НДС) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение кровли и фонаря КО главного корпуса ИвТЭЦ-3 | Ивановская ТЭЦ-3, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, ТЭЦ-3 | 8 940,00 | 2021 |
| 2 | Техническое перевооружение ж/д путей для перевозки опасных грузов | Ивановская ТЭЦ-3, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, ТЭЦ-3 | 5 876,40 | 2021-2023 |
| 3 | Техническое перевооружение главного корпуса ИвТЭЦ-2 | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 26 400,00 | 2022 |
| 4 | Техническое перевооружение узла разгрузки кислоты и щелочи | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 4 800,00 | 2022 |
| 5 | Техническое перевооружение ХВО-4 | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 5 400,00 | 2022 |
| 6 | Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 1 831 000,00 | 2021-2022 |
| 7 | Техническое перевооружение замена II ступени ВЗП (верхние куба) котла ТП-87 ст.№4 | Ивановская ТЭЦ-3, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, ТЭЦ-3 | 46 116,00 | 2021 |
| 8 | Техническое перевооружение ГРУ-6кВ, ЗРУ 35 кВ, ОРУ-110 кВ с заменой коммутационных аппаратов | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 24 600,00 | 2021-2023 |
| 9 | Техническое перевооружение технологических схем в связи с закрытием ИвТЭЦ-2 | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 30 840,00 | 2021-2023 |
| 10 | Техническое перевооружение главного корпуса | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 6 000,00 | 2021 |
| 11 | Техническое перевооружение к.а.ст№7 | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 15 000,00 | 2021 |
| 12 | Техническое перевооружение мостового крана ТО КТЦ | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 20 400,00 | 2021 |
| 13 | Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В (с изготовлением) котла ТП-87 ст.№2 | Ивановская ТЭЦ-3, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, ТЭЦ-3 | 51 000,00 | 2020-2022 |
| 14 | Техническое перевооружение схемы питания электрооборудования СН береговой насосной станции | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 7 167,60 | 2020-2022 |
| 15 | Модернизация схемы подачи магнезита | Ивановская ТЭЦ-2, г. Иваново, ул. Суворова, 76 | 10 320,00 | 2020-2022 |
| 16 | Техническое перевооружение замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм.+21м., 4 ст.КПП и воздуховода горячего воздуха трактВ (с изготовлением) котла ТП-87 ст.№5 | Ивановская ТЭЦ-3, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, ТЭЦ-3 | 50 764,00 | 2023 |
| 17 | Техническое перевооружение аккумуляторной батареи №3 | Ивановская ТЭЦ-3, г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, ТЭЦ-3 | 10 800,00 | 2023 |

Информация по техническому перевооружению источников тепловой энергии из инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций представлена в таблице ниже.

Таблица 7.1.1

| № п/п | Мероприятие | Адрес объекта инвестирования | Ориентировочная величина инвестиций, тыс. руб. (с НДС) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация котельной ООО «РесурсЭнерго» | Ивановская обл., г. Иваново, ул. Минская, д. 3 офис 4 | 278,25 | 2020 |
| 2 | Модернизация котельной ООО «РесурсЭнерго» | Ивановская обл., г. Иваново, ул. Минская, д. 3 офис 4 | 2373,74 | 2020 |
| 3 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 23-я Линия, д. 18 ООО «ТЭС» | 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1. | 39604,6 | 2017-2018 |
| 4 | Реконструкция газовой котельной. Разработка проектной документации на монтаж дополнительного водогрейного котла для нужд ГВС. Приобретение котлоагрегата водогрейного газового типа GEFFEN MB 1.1-380 (380кВт), дополнительного оборудования, трубопроводов, арматуры и необходимых комплектующих. Монтаж водогрейного котла мощностью 380 кВт, его обвязка по теплоносителю, природному газуи отведению дымовых газов. АО "ИВХИМПРОМ" | г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116 | 2785,46 | 2020 |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ» представлены в таблице ниже.

Таблица 7.1.2

| № п/п | Мероприятие | Установленная мощность, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Расходы на реализацию мероприятий тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |  |  |
| 1 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 2 | 1,17 | 1,17 | 4 620,24 | 2028-2029 |
| 2 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 3 | 0,95 | 0,95 | 10 771,49 | 2030-2031 |
| 3 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 10 | 0,85 | 0,85 | 4 805,33 | 2026-2027 |
| 4 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 17 | 0,95 | 0,95 | 7 260,03 | 2030-2031 |
| 5 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 19 | 8,00 | 4,3 | 15905,33 | 2021-2022 |
| 6 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 23 | 21,90 | 18,9 | 58709,94 | 2022-2026 |
| 7 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 24 | 1,72 | 1,72 | 23979,89 | 2019-2021 |
| 8 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 25 | 1,83 | 1,83 | 2 512,32 | 2025-2026 |
| 9 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 31 | 4,68 | 4,68 | 27 043,91 | 2024-2025 |
| 10 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 33 | 7,74 | 7,74 | 60 772,04 | 2026-2029 |
| 11 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 35 | 2,13 | 1,7 | 6796,08 | 2022-2023 |
| 12 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 37 | 78,4 | 73,36 | 23653,48 | 2023-2024 |
| 13 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 39 | 0,39 | 0,39 | 4 077,02 | 2034-2035 |
| 14 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 41 | 0,88 | 0,88 | 6 927,41 | 2031-2032 |
| 15 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 43 | 0,34 | 0,34 | 2 601,46 | 2033-2034 |
| 16 | техническое перевооружение (реконструкция) котельной № 44 | 1,63 | 1,63 | 2 036,48 | 2035 |

Вышеуказанные мероприятия позволят повысить надежность и эффективность работы Ивановских ТЭЦ, что скажется на более качественном и бесперебойном теплоснабжение потребителей МО г. Иваново.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды в МО г. Иваново не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения отсутствуют предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для МО г. Иваново в актуализированной схеме теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в актуализированной схеме не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Рекомендуемые к выводу из эксплуатации котельные, по инициативе хозяйствующих субъектов, в ведении которых эксплуатируются указанные котельные.

Таблица 7.2

Рекомендуемые к выводу из эксплуатации котельные

| Наименование источника теплоснабжения | Перевод нагрузки 2025-2029 года |
| --- | --- |
| котельная Ивановская база хранения ресурсов-филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | перевод на котельную АО «ИвГТЭ» |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» | перевод на котельную АО «ИвГТЭ» |

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжения.

Основными достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:

отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;

снижение потерь тепловой энергии из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение потерь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;

значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудования;

полная автоматизация режимов потребления.

Информация по присоединению перспективных потребителей к индивидуальным источникам теплоснабжения приведена в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Существующие зоны индивидуального теплоснабжения остаются без изменений.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы производства тепловой мощности, приведенные в Главе 4 Схемы теплоснабжения и потребления тепловой мощности, а также перспективные балансы теплоносителя (Глава 6 Схемы теплоснабжения) и присоединенной тепловой нагрузки (Глава 4 Схемы теплоснабжения) разработаны в строгом соответствии нормативно-правовыми актами в сфере теплоснабжения.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в МО г. Иваново на момент актуализации схемы теплоснабжения не выявлено.

Главный недостаток использования источников возобновляемой энергии в России – высокая стоимость оборудования. Капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности от колебаний курса валюты, основная часть комплектующих в составе оборудования импортного производства.

На сегодняшний день, например, установка даже маломощных гелиоустановок требует существенных финансовых затрат. Гелиоустановки для нагрева воды не получают широкого распространения из-за их относительной дороговизны (поставки зарубежных производителей) и относительной дешевизны замещаемой энергии. Гелиоустановки ГВС многосемейных домов при стоимости 7 тыс. руб./м² и замещении ими электронагревателей при тарифах в МО г. Иваново срок окупаемости составит около 10 лет, что весьма значительно для субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков, которые составляют большинство в секторе возможных потребителей этого вида тепловой энергии. К тому же климатические условия МО г. Иваново с малым количеством солнечных дней, тоже не способствуют использованию гелиоустановок.

Отсутствие в МО г. Иваново вулканических районов и гейзеров исключает рассмотрение использования геотермальной энергетики.

Ветряные установки дорогие, требуют большой территории для размещения и создают шум, неприемлемый для проживания в условиях города. К тому же, ветропарк не является источником тепловой энергии, он вырабатывает только электрическую энергию.

Ввиду вышеизложенного и наличия избыточных тепловых мощностей строительство нового источника тепловой энергии или реконструкция существующих источников с использованием возобновляемого вида энергии, а также местных видов топлива не планируется.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснабжения на территории города не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного сектора, снабжаемых теплом от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города.

Таким образом, теплоснабжение существующих промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон, предусматривается от действующих на данный момент источников тепловой энергии.

Информация по присоединению перспективных потребителей в производственных зонах к источникам теплоснабжения приведена в Главе 2 Обосновывающих материалов.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены специальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

При расчетах выявлено, что радиус эффективного теплоснабжения – величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Номограммы для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения приведены ниже к каждой котельной.

Обозначенная на номограммах линия темно синего цвета отражает максимальное расстояние от вновь подключаемых теплопотребляющих установок до источника теплоснабжения, при котором разность между дополнительными доходами и расходами в системе теплоснабжения будет равна нулю. В табличном виде данная зависимость представлена ниже для каждой котельной.

Представленные номограммы являются «рабочим инструментом» для определения эффективности подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения от котельной. А именно, зона над линией темно синего цвета - эффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки доходы в системе превысят расходы), зона под линией темно синего цвета -  неэффективная зона централизованного теплоснабжения (при подключении дополнительной нагрузки расходы в системе превысят доходы). При попадании в неэффективную зону необходимо рассмотреть альтернативные варианты теплоснабжения объектов теплопотребления (децентрализация, подключение к другому источнику теплоснабжения).

Важно отметить, что представленная функциональная зависимость рассчитана при условии, что условно-постоянные расходы источника теплоснабжения при подключении дополнительной нагрузки останутся неизменными (изменения состава оборудования для подключения дополнительной нагрузки не потребуется), кроме этого не потребуется реконструкции тепловых сетей от источника теплоснабжения до точки подключения нового объекта теплопотребления.

    - Система теплоснабжения от котельной № 2 АО «ИвГТЭ»

Зона  действия:

Схема 7.1

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 7.3

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,82 |
| 0,55 | 2,12 |
| 1,00 | 3,41 |
| 1,65 | 3,73 |

График 7.1

    - Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №3.

Таблица 7.4

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,46 |
| 0,21 | 0,99 |
| 0,33 | 1,46 |
| 0,55 | 1,64 |
| 1,00 | 2,65 |

График 7.2

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №17.

Таблица 7.5

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,39 |
| 0,21 | 0,85 |
| 0,33 | 1,26 |
| 0,55 | 1,39 |
| 1,00 | 2,26 |

График 7.3

    - Система теплоснабжения от котельной № 10  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.3

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.6

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,65 |
| 0,21 | 1,38 |
| 0,33 | 2,03 |
| 0,55 | 2,39 |
| 1,00 | 3,84 |

График 7.4

    - Система теплоснабжения от котельной № 18 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.4

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 7.7

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,34 |
| 0,21 | 0,74 |
| 0,33 | 1,10 |
| 0,55 | 1,17 |
| 1,00 | 1,92 |
| 1,65 | 1,94 |
| 3,75 | 3,95 |

График 7.5

    - Система теплоснабжения от котельной № 19 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.5

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 7.8

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,21 | 0,76 |
| 0,50 | 1,64 |
| 0,79 | 2,43 |
| 1,32 | 2,64 |
| 2,40 | 4,30 |
| 3,96 | 4,42 |
| 9,00 | 8,97 |
| 16,20 | 13,92 |

График 7.6

    - Система теплоснабжения от котельной № 23 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.6

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 7.9

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,27 |
| 0,29 | 0,60 |
| 0,46 | 0,89 |
| 0,77 | 0,93 |
| 1,40 | 1,52 |
| 2,31 | 1,50 |
| 5,25 | 3,09 |
| 9,45 | 4,82 |
| 15,40 | 6,59 |

График 7.7

    - Система теплоснабжения от котельной № 24 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.7

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.10

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,83 |
| 0,55 | 2,11 |
| 1,00 | 3,40 |
| 1,65 | 3,69 |
| 3,75 | 7,36 |

График 7.8

    - Система теплоснабжения от котельной № 25 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.8

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.11

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,76 |
| 0,21 | 1,59 |
| 0,33 | 2,32 |
| 0,55 | 2,88 |
| 1,00 | 4,57 |
| 1,65 | 5,37 |
| 3,75 | 10,39 |

График 7.9

    - Система теплоснабжения от котельной № 30 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.9

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.12

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,40 |
| 0,21 | 0,87 |
| 0,33 | 1,29 |
| 0,55 | 1,41 |
| 1,00 | 2,29 |
| 1,65 | 2,36 |
| 3,75 | 4,79 |

График 7.10

    - Система теплоснабжения от котельной № 31 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.10

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.13

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,24 |
| 0,21 | 0,53 |
| 0,33 | 0,79 |
| 0,55 | 0,83 |
| 1,00 | 1,37 |
| 1,65 | 1,36 |
| 3,75 | 2,80 |
| 6,75 | 4,35 |

График 7.11

    - Система теплоснабжения от котельной № 33 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.11

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.14

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,31 |
| 0,29 | 0,67 |
| 0,46 | 1,00 |
| 0,77 | 1,05 |
| 1,40 | 1,73 |
| 2,31 | 1,72 |
| 5,25 | 3,53 |
| 9,45 | 5,50 |

График 7.12

    - Система теплоснабжения от котельной № 37 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.12

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.15

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,61 |
| 0,46 | 0,91 |
| 0,77 | 0,95 |
| 1,40 | 1,56 |
| 2,31 | 1,54 |
| 5,25 | 3,16 |
| 9,45 | 4,93 |
| 15,40 | 6,73 |

График 7.13

    - Система теплоснабжения от котельной № 39 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.13

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.16

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,64 |
| 0,21 | 1,36 |
| 0,33 | 1,99 |
| 0,55 | 2,39 |

График 7.14

    - Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.14

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.17

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,84 |
| 0,21 | 1,75 |
| 0,33 | 2,56 |
| 0,55 | 3,17 |
| 1,00 | 5,04 |

График 7.15

    - Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.15

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.18

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,02 |
| 1,00 | 1,67 |
| 1,65 | 1,68 |

График 7.16

    - Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.16

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 7.19

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,27 |
| 0,33 | 1,86 |
| 0,55 | 2,16 |
| 1,00 | 3,48 |
| 1,65 | 3,80 |

График 7.17

    - Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Схема 7.17

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.20

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,27 |
| 0,21 | 0,59 |
| 0,33 | 0,87 |
| 0,55 | 0,94 |
| 1,00 | 1,53 |
| 1,65 | 1,56 |

График 7.18

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Зона действия:

Схема 7.18

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.21

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,41 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,82 |

График 7.19

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Зона действия:

Схема 7.19

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.22

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,17 |
| 0,21 | 0,36 |
| 0,33 | 0,54 |
| 0,55 | 0,57 |
| 1,00 | 0,93 |
| 1,65 | 0,93 |
| 3,75 | 1,90 |
| 6,75 | 2,95 |
| 11,00 | 4,04 |

График 7.20

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Зона действия:

Схема 7.20

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.23

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,62 |
| 0,46 | 0,92 |
| 0,77 | 0,97 |
| 1,40 | 1,58 |
| 2,31 | 1,58 |
| 5,25 | 3,25 |
| 9,45 | 5,05 |
| 15,40 | 6,90 |

График 7.21

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»

Зона действия:

Схема 7.21

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 7.24

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,11 |
| 0,21 | 0,25 |
| 0,33 | 0,38 |
| 0,55 | 0,38 |
| 1,00 | 0,63 |
| 1,65 | 0,61 |
| 3,75 | 1,26 |
| 6,75 | 1,98 |
| 11,00 | 2,70 |

График 7.22

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Зона действия:

Схема 7.22

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.25

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,22 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,34 |
| 1,00 | 0,56 |
| 1,65 | 0,55 |
| 3,75 | 1,13 |
| 6,75 | 1,76 |
| 11,00 | 2,40 |

График 7.23

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Зона действия:

Схема 7.23

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки .

Таблица 7.26

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,21 |
| 0,29 | 0,47 |
| 0,46 | 0,70 |
| 0,77 | 0,73 |
| 1,40 | 1,19 |
| 2,31 | 1,18 |
| 5,25 | 2,43 |
| 9,45 | 3,79 |
| 15,40 | 5,18 |

График 7.24

    - Система теплоснабжения от котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»

Зона действия:

Схема 7.24

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.27

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,68 |
| 0,55 | 0,71 |
| 1,00 | 1,17 |
| 1,65 | 1,15 |
| 3,75 | 2,37 |
| 6,75 | 3,70 |
| 11,00 | 5,05 |

График 7.25

    - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)

Зона действия:

Схема 7.25

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные) у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ).

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»

Зона действия:

Схема 7.26

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.28

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,25 |
| 0,21 | 0,54 |
| 0,33 | 0,81 |
| 0,55 | 0,86 |
| 1,00 | 1,40 |
| 1,65 | 1,41 |
| 3,75 | 2,88 |
| 6,75 | 4,49 |

График 7.26

    - Система теплоснабжения от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Зона действия:

Схема 7.27

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.29

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,21 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,33 |
| 1,00 | 0,54 |
| 1,65 | 0,53 |
| 3,75 | 1,09 |
| 6,75 | 1,70 |
| 11,00 | 2,32 |

График 7.27

    - Система теплоснабжения от котельной АО «ИСМА»

Зона действия:

Схема 7.28

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.30

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,11 |
| 0,21 | 0,24 |
| 0,33 | 0,36 |
| 0,55 | 0,38 |
| 1,00 | 0,63 |
| 1,65 | 0,63 |
| 3,75 | 1,29 |
| 6,75 | 2,01 |

График 7.28

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Зона действия:

Схема 7.29

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.31

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,22 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,33 |
| 1,00 | 0,55 |
| 1,65 | 0,54 |
| 3,75 | 1,11 |
| 6,75 | 1,73 |

График 7.29

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Зона действия:

Схема 7.30

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.32

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,42 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,83 |

График 7.30

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ИЭК-1»

Зона действия:

Схема 7.31

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.33

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,69 |
| 0,55 | 0,73 |
| 1,00 | 1,19 |
| 1,65 | 1,19 |
| 3,75 | 2,44 |
| 6,75 | 3,80 |

График 7.31

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Зона действия:

Схема 7.32

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.34

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,24 |
| 0,29 | 0,52 |
| 0,46 | 0,77 |
| 0,77 | 0,81 |
| 1,40 | 1,33 |
| 2,31 | 1,34 |
| 5,25 | 2,73 |
| 9,45 | 4,26 |
| 15,40 | 5,81 |

График 7.32

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД» (Северной дирекции по тепловодоснабжению)

Зона действия:

Схема 7.33

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.35

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,12 |
| 0,29 | 0,25 |
| 0,46 | 0,38 |
| 0,77 | 0,39 |
| 1,40 | 0,65 |
| 2,31 | 0,64 |
| 5,25 | 1,31 |
| 9,45 | 2,04 |
| 15,40 | 2,79 |

График 7.33

    - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

Зона действия:

Схема 7.34

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные) у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42).

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Зона действия:

Схема 7.35

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.36

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,26 |
| 0,33 | 1,86 |

График 7.34

    - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Зона действия:

Схема 7.36

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.37

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,04 |

График 7.35

    - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Зона действия:

Схема 7.37

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.38

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,78 |
| 0,21 | 1,68 |
| 0,33 | 2,47 |
| 0,55 | 2,83 |

График 7.36

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»

Зона действия:

Схема 7.38

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.39

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,41 |
| 0,29 | 0,88 |
| 0,46 | 1,31 |
| 0,77 | 1,40 |
| 1,40 | 2,29 |
| 2,31 | 2,31 |
| 5,25 | 4,72 |

График 7.37

    - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2

Зона действия:

Схема 7.39

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.40

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,25 |
| 0,67 | 0,56 |
| 1,06 | 0,84 |
| 1,76 | 0,84 |
| 3,20 | 1,39 |
| 5,28 | 1,34 |
| 12,00 | 2,77 |
| 21,60 | 4,34 |
| 35,20 | 5,92 |

График 7.38

    - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3

Зона действия:

Схема 7.40

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

Таблица 7.41

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,20 |
| 0,67 | 0,45 |
| 1,06 | 0,67 |
| 1,76 | 0,67 |
| 3,20 | 1,11 |
| 5,28 | 1,07 |
| 12,00 | 2,22 |
| 21,60 | 3,47 |
| 35,20 | 4,73 |

График 7.39