СОСТАВ ПРОЕКТА

Часть 1  Основная часть проекта планировки (Утверждаемая часть)

1. Положение

- О размещении объектов капитального строительства федерального регионального и местного значения;

-  О характеристиках планируемого развития территории (плотность параметры застройки);

- О характеристиках развития систем социального и транспортного облуживания;

- О характеристиках инженерно-технического обеспечения.

2. Графические материалы:

Лист 1

- Красные линии и линии обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, проходы к водным объектам общественного пользования и их береговым полосам;  (М 1:2000)

Лист 2

- Объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

Лист 3

- Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и границы зон объектов федерального, регионального  и местного значения, (М 1:2000)

Лист 4

-Разбивочный чертеж красных линий (М 1:2000)

Часть2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1. Пояснительная записка

2. Графические материалы:

Лист 4

-Схема расположения элемента планировочной структуры и Схема использования

территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) (М 1:2000).

Лист 5

-Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000)

Лист 6

-Схема размещения инженерных сетей и сооружений (М 1:2000)

Лист 7

-Схема вертикальной планировки(М 1:2000)

Лист 8

-Схема границ территорий объектов культурного наследия

(М 1:2000)

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Содержание

1. Введение

Основание для проектирования

Цель проекта планировки и межевания

Информационная база Проекта планировки

2. Местоположение земельного участка

3. Современное использование территории

4. Эколого-градостроительная  ситуация

5.  Проект планировки

5.1 Архитектурно-планировочная организация территории

5.2  Плотность и параметры застройки территории, характеристики системы социального обслуживания.

5.3 Система транспортного обслуживания.

5.4. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории

5.5. Озеленение территории и благоустройство

6.Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

7. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

8. Технико-экономические показатели.

9. Выводы

Введение

1.1. Основание для проектирования

Проект планировки территории фрагмента г. Иваново, ограниченный проспектом Шереметевским, улицами Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки Уводь. Данный проект разработан на основании постановления Администрации города Иванова от 11.08.2016 № 1496 «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 22.04.2016 № 752 «О подготовке документации по планировке территории города Иванова, ограниченной проспектом Шереметевским, улицами Спартака, Шошина, Товарной, Наумова».

1.2. Цель Проекта планировки

Целью разработки Проекта планировки является:

- Обеспечение устойчивого развития территорий.

-  Выделение элементов планировочной структуры.

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

-Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

-Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и реконструкции линейных объектов.

- Корректировка красных линий улиц.

1.3. Информационная база проекта планировки и межевания

Исходными материалами для разработки Проекта планировки являются:
1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Водный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150).

7. «РДС 30-201-95. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (принят постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30).

8. Закон Ивановской области «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» от 14.07.2008 № 82-ОЗ.

9. Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п

10. Местные нормативы градостроительного проектирования города Иванова, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 № 235.

11. Генеральный план города Иванова, утвержденный решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 323 (в редакции решения от 25.05.2016 № 197).

12. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694 (в редакции решения от 29.06.2016 № 234).

13. Постановление Администрации города Иванова 
от 09.02.2010 № 200 «Об утверждении проекта красных линий на территории города Иванова».

14. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, города Иванова.

2. Местоположение участка. Границы проектирования

Территория, в отношении которой разрабатывается Проект планировки располагается в центральной части города Иванова.

Площадь отведенного земельного участка ориентировочно составляет – 50,32 ГА. Проектируемая территория ограничена: Шереметевским проспектом,  ул. Спартака, Шошина, Товарной, Наумова.

Проект планировки и межевания территории, выполнен в целях перспективного жилищного строительства многоквартирных жилых домов с административно-торговыми и социальными объектами, в центральной части г. Иваново.

3. Современное использование территории

В настоящее время данная территория представляет собой заброшенный массив центра города, хаотично застроенный. Берега реки Уводь заросшие бурьяном и кустарником, местами данная территория заболочена.

Вдоль ул. Рыбинской, расположена одноэтажная жилая застройка, большинство зданий находятся в ветхом состоянии. Территория имеет значительный перепад рельефа местности в сторону реки Уводь. На данной территории имеются участки, отведенные под строительство общественных зданий, существующей автозаправочной станции (Санитарно-защитная зона  50м), бывшего асфальтного завода, существующих многоквартирных жилых домов

В соответствии с Генеральным план города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 323 (в редакции решения от 25.05.2016 № 197) и Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694 (в редакции решения от 29.06.2016 № 234) данная территория относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения О-1, зоне городских парков, скверов, бульваров и набережных Р-2, зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1, зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3, коммунально-складской зоне П-2, а также частично находится в водоохранной зоне реки Уводь, в прибрежно-защитной полосе реки Уводь, в санитарно-защитной зоне коммунально-складских предприятий, на территории затапливаемой паводком редкой повторяемости.

В соответствии со схемой границ территории объектов культурного наследия данная территория частично расположена в зоне археологических исследований (зона 1), в зоне охраны городского ландшафта, во второй режимной зоне застройки с сохранением планировочной структуры XVIII – нач. XIX века.

4. Эколого-градостроительная ситуация

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены: Законом РФ "Об охране окружающей природной среды”; Законом РСФСР "Об охране атмосферного воздуха"; Законом РФ "О недрах", Законом РФ "Основы лесного законодательства РФ"; Федеральным законом "О животном мире"; Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"; Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

В настоящее время данная территория представляет собой заброшенный массив, заросший бурьяном и кустарником, местами данная территория заболочена. Вдоль ул. Рыбинской, расположена одноэтажная жилая застройка, большинство зданий находятся в ветхом состоянии. Территория имеет значительный перепад рельефа местности в сторону реки Уводь.

Общее современное экологическое состояние в районе удовлетворительное. Район расположен в непосредственной близости с зоной существующей многоэтажной жилой застройки Ж-3 и перспективной многоэтажной жилой застройки Ж-3. Зона перспективной многоэтажной жилой застройки Ж-3 граничит с зоной застройки индивидуальными жилыми домами  Ж-1  и зоной  делового, общественного и коммерческого использования О-1 .

В настоящее время на территории бывшего асфальтного завода, (кадастровым № 37:24:030101:87), произведена рекультивация земли. Целью проведения рекультивации является улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель и водоёмов. Произведен демонтаж и вывоз разрушенных построек.

4.1 Зоны с особыми условиями использования.

В границах проектируемой территории протекает река Уводь.

Согласно Водного кодекса водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. (N 244-ФЗ от 13.07.2015).

При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. (N 118-ФЗ от 14.07.2008, N 417-ФЗ от 07.12.2011, N 244-ФЗ от 13.07.2015)

В соответствии с ст.65 "Водного кодексом" 74-ФЗ река Уводь имеет:

- водоохранную зону 200 метров, т.к. протяженностью водного объекта более 180км.

-прибрежная полоса составляет 50 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. (N 282-ФЗ от 21.10.2013).

4.2. Территория объектов культурного наследия

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки попадает в зоны охраны городского ландшафта и археологических исследований (зона 1).

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность. Строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, должны разрабатываться в соответствии с градостроительными и строительными нормами.

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. В территорию объекта археологического наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

На территории города Иваново, на генеральном плане, выделены следующие зоны обязательного археологического изучения:

Зона 1. Зона исторической части города. В пределах данной зоны практически повсеместно сохранился культурный слой X–XIV–XVIII веков. Территория подлежит обязательному археологическому исследования и соответствующей охране.

Зона 2. В указанную зону входят месторождения отдельных археологических находок. Культурный слой здесь присутствует, что предполагает наличие древних стоянок, поселений и могильников.

Зона 3. В эту зону вошли территории, которые, исходя из палеоландшафтных наблюдений в древности были заселены. Эти территории также подлежат археологическому надзору и исследованию.

При застройке в зоне 1, необходимы стационарные археологические исследования, либо тщательный археологический надзор. Также, в соответствии с действующей «Инструкцией по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР» № 33 от 24.01.1986 (п. 3.4.), на участках культурного слоя строительные и земляные работы, посадка деревьев и кустов производятся с разрешения государственных органов по охране памятников и при участии археологов.

В случае необходимости до начала строительных работ на участках культурного слоя проводятся археологические исследования в соответствии с перспективным планом планировки и застройки населенного пункта, при этом учитываются сложность и продолжительность исследований, которые зависят от мощности (глубины) культурного слоя и его археологической ценности. Ведение археологических исследований на территории памятников истории, градостроительства и архитектуры, монументального искусства или ведение таких исследований на территориях их зон охраны, включая участки культурного слоя, допускается при наличии у исследователей наряду с открытым листом специального разрешения соответствующего государственного органа охраны памятников на изучение памятников.

По завершении археологических исследований участка культурного слоя оставленные на месте фрагменты сооружений подлежат охране как недвижимые памятники истории и культуры. При отсутствии таковых исследований участок по решению государственных органов охраны памятников исключается из состава территорий охраняемого культурного наследия.

В соответствии со ст. 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ к руководству археологическими полевыми работами допускаются граждане Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для данных работ и подготовки научного отчета об их выполнении, состоящих в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением данных работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности.

В случае обнаружения при проведении земляных и иных хозяйственных работ предметов обладающих признаками объектов археологического наследия, в соответствии с требованиями ст.36 и 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ необходимо приостановить все работы на участке обнаружения данных находок и в течении 10 дней письменно известить об этом Комитет по охране объектов культурного наследия Ивановской области.

5. Проект планировки территории

5.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Задачей проекта планировки территории, ограниченный проспектом Шереметевским, улицами Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки Уводь, является проектирование крупного жилого массива с предельно плотной и в тоже время комфортной застройкой, а также корректировка красных линий: -нового направления улицы Бубнова;

-ликвидация красной линии, утвержденных по улице 2-ой Набережной;

-частичное изменение красных линий ул. Товарной;

-расширение красных линий ул. Рыбинской;

-установление новых направлений от ул.Рыбинской к набережной р.Уводь.

Основными внешними факторами, определяющими планировочную структуру территории, являются наличие существующей многоэтажной (5 эт.) и малоэтажной жилой застройки, а также соседство с объектами смежных территорий. Существующая жилая застройка по улице Рыбинской, 2-ой Набережной, ул. Товарной не представляет художественной и исторической ценности, находится в большинстве своем в ветхом состоянии. Архитектурно –пространственная организация территории планируется с застройкой многоэтажными (от 9-17этажей) жилыми домами большей частью вдоль существующих жилых улиц (ул. Рыбинской), обеспечивая восприятие жилого квартала как единого целого. Архитектурно-пространственная композиция района строится на взаимно перпендикулярных осях в виде улиц с общественной и жилой застройкой и озелененной, благоустроенной набережной реки Уводь.

Главной композиционной осью является магистраль общегородского значения - нового направления улицы Бубнова, по которой планируется организация жилой застройки с общественно-деловыми объектами в первых этажах.

Все улицы перпендикулярно объединены между собой пешеходными аллеями, которые служат функциональными и архитектурно-пространственными связями, объединяющими застройку. В создании композиции улицы используется ритм групп жилых домов и общественных зданий, а также контраст их по протяженности и высоте. Группы жилых домов группируются периметрально.

Масштабность застройки подчеркивается размещением жилых зданий переменной этажности от 9 до 17 этажей. В основу архитектурно-пространственного решения застройки положена общая композиционная идея построения района в целом.

В организации дворового пространства предусматривается устройство детских игровых площадок, мест отдыха взрослых, хозплощадок, стоянок (парковок) автомашин, проездов и тротуаров.

В соответствии с градостроительными нормативами проектирования г. Иваново, на данной территории планируется разместить детский сад и общеобразовательную школу.

Расстояние между жилыми и общественными зданиями приняты с учетом противопожарных требований и на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами.

Организация рельефа участка предусматривается в увязке с прилегающей

территорией, с учетом выполнения отвода атмосферных вод и оптимальной высотой привязки здания.

В границах планируемой территории предусматривается благоустройство набережной реки Уводь от Шереметевского проспекта до нового направления улицы Бубнова. Учреждения социального, бытового и культурного обслуживания рассчитаны на постоянно проживающее население в количестве 7 тыс. чел.

В данном проекте планировки планируется размещение спортивных и детских площадок, они сформированы таким образом, чтобы создать единую спортивно-игровую зону, объединяющую многоквартирные дома. По периметру со стороны детских и спортивных площадок выполняется защитное озеленение из деревьев и кустарников шириной не менее 6-8 метров. Природно–рекреационную территорию, планируется расположить вдоль реки Уводь. На данной территории предлагается разместить бульвар от Шереметевского проспекта до проектируемой улицы Бубнова.

В данном комплексе проектом планировки планируется разместить:

- детский сад с центром творчества на 400 человек, ориентировочной площадью 2000 м.кв., 3-этажа;

-общеобразовательная школа на 700 учащихся, ориентировочной площадью 3000 м.кв, 4-этажа.

В архитектурной композиции комплекса применены архитектурно художественные приемы и средства, способствующие выявлению основного замысла его пространственной организации, а также четкому восприятию пространства на основных осях. Ярко выраженный рельеф и контраст объемов зданий, способствуют четкому делению пространства на зоны.

Главными композиционными акцентоми, проектируемого многоквартирного жилого комплекса, являются семь высотных многоквартирных домов. Центр характеризуется отчетливо выраженным стилобатом, расположенным вдоль реки Уводь, в котором предлагается разместить многоуровневую парковку на 1000 м/м (ориентировочной площадью 26 600м2), административно-офисные помещения, спортивный комплекс, помещения общепита (ориентировочной площадью 4000м2, 2 этажа).

На территории земельного участка с кадастровым № 37:24:030101:298, предполагается перспективное размещение объекта общественного назначения, общей площадью, ориентировочно 13200 м2. Количество парковочных мест 640 мест.

На территории проекта планировки предлагается образовать земельные участки под перспективное размещение многоэтажного жилого комплекса, административных зданий и подземной парковки (см. пр. межевания).

-ЗУ-4 -37454 м.кв. под многоквартирный жилой дом;

-ЗУ-6 - 13071 м.кв. под общеобразовательную школу;

-ЗУ-7 - 59941 м.кв. под многоквартирную жилую застройку;

-ЗУ-9 - 6901 м. кв. под детский сад;

-ЗУ-10- 10879 м.кв. под многоквартирную жилую застройку.

Автостоянки запроектированы в соответствии с градостроительными нормами г. Иваново. Въезды и выезды из подземных гаражей-стоянок располагаются на расстоянии более 15 метров от жилых домов. Вытяжные вентиляционные шахты из помещений подземных гаражей-стоянок предусмотрены на высоте не менее 3-х метров над уровнем земли и размещаются на расстоянии более 15 метров от жилых зданий, детских игровых и спортивных

Проектом предусмотрена посадка зеленых насаждений вдоль проектируемых зданий по ул. Рыбинской.

На территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- осуществление постоянного контроля за сохранением, удалением бытового мусора;

- осуществление контроля за санитарным состоянием территории;

- ведение любого строительства на участке, руководствующееся действующими строительными, градостроительными, пожарными, санитарными и природоохранными нормами;

При проведении работ по благоустройству территории необходимо сохранить баланс земляных масс при производстве работ по выемке и насыпе грунта, т. е. все излишки грунта будут использованы для планировки территории.

Комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории включает засев газонов многолетними сортами трав, разбивку клумб, посадку деревьев и кустарников различных пород.

5.2 Плотность и параметры застройки территории, характеристики системы социального обслуживания.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и местными нормами градостроительного проектирования г. Иваново.

В юго-западной части от проектируемого жилого комплекса  предполагается создание объекта общественного назначения, который будет включать в себя административные и торговые помещения, центры развлечений и досуга, офисные помещения.

На территории элемента планировочной структуры планируется размещение объектов местного значения:

- объектов дошкольного образования;

- общеобразовательные учреждения;

-объектов социального и культурно-бытового обслуживания:

-учреждения повседневного пользования и первичного обслуживания: торговли, общественного питания, коммунально-бытовые, кредитно-финансовые учреждения, отделения связи и объекты ЖКХ;

- медицинский центр;

-оздоровительно-спортивный комплекс;

-внешкольные учреждения - дом творчества, музыкальная, художественная школы, станции юных техников, натуралистов и туристов, - планируется разместить во встроено-пристроенном здании.

Учреждения планируется разместить на изолированных от улиц с интенсивным движением транспорта участках. Расстояние от жилых домов до учреждений соответствует нормам градостроительного проектирования г. Иваново.

В юго-западной части района предусматривается оздоровительно-спортивный комплекс, предназначенный для самостоятельных занятий населения. Спорткомплекс имеет удобные пешеходные и подъездные пути, а также вместительную многоуровневую парковку.

Учреждения социального, бытового и культурного обслуживания рассчитаны на постоянно проживающее население в количестве 4,7 тыс. чел.

Расчет произведен согласно рекомендуемому приложению № Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

«Примерное соотношение возрастных групп населения».

| № | Наименование учреждений соцкультбыта | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Требуется по нормам градостроительного проектирования г.Иваново | Предусмотрено проектом | Общ. Площадь м2 | Строительный объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 85% от числа детей 3-6 лет | 155 | 350 | 3000 |  |  |
| 2 | Общеобра-зовательная школа | Мест | Нач. школа с 5-11 класс | 400 | - | - |  |  |
| 3 | Центр творчества | Мест | от 1-18 лет | 100 | 150-200 | 1000 |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Медицинский центр | М2 |  | 280 | 300 | 1000 |  |  |
| 5 | Спортивно оздоровительный центр | Мест |  | 300 | 200 | 1000 |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Магазины в том числе: -прод. товаров; -непрод. товаров. | М2 | 280 70% 30% | 1316 921 395 | 1500 1000 500 | 1500 1000 500 |  |  |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 8 | 38 | 50-100 | 500 |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 10 | 12 |  |  |  |
| 10 | Химчистка самообслуживания | Кг. Вещей в смену | 4,0 | 18 | 30 |  |  |  |
| 11 | Бани | мест | 5 | 50 | 50 |  |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отделения связи |  | 1 на 9тыс. чел. | 1 | - | - | - |  |
| 13 | Филиал сбербанка | окно | 1 на 2-3 тыс. чел. | 2 | 2 |  |  |  |
| 14 | ЖЭК |  | 1 на 20 тыс. чел | 1 | 1 |  |  |  |

5.3 Система транспортного обслуживания.

Проектное решение.

Проектом планировки предусматриваются объекты транспортной инфраструктуры:

- формирование нового направления улицы  Бубнова, которая проектом планировки предусматривается 4-х полосной, шириной в красных линиях 50метров;

-строительство путепровода (моста), через реку Уводь.

-внутриквартальные проезды и подъезды к перспективным многоквартирным жилым домам и объектам социального, административно-общественного назначения.

Дополнительно предусматривается съезд с проектируемой автомобильной дороги (ул. Бубнова) в двух местах к земельному участку с кадастровым №37:24:030101:87 на отметках 121,00 и 123,00. Так же под мостом по ул. Бубнова предусмотреть переход на отметке 109,0 и подъем на ограниченную часть мостового полотна, отведенного специально для прохода по мосту людей.

Внутри территории жилого района проектом предусматривается размещение:

- улиц в жилой застройке;

- проездов к жилым и общественным зданиям, к другим объектам городской застройки.

В проекте также предусматривается разделение транспортных и пешеходных потоков, их рациональная взаимосвязь внутри территории жилого комлекса, с учётом сложившийся и перспективной застройки участка и существующего рельефа местности.

А также, для всех типов зданий, расположенных на рассматриваемом участке, запроектировано размещение надземных, заглублённых, одноуровневых и многоярусных сооружений для стоянки автомобильного транспорта. Одна из композиционных осей магистраль общегородского значения-нового направления улицы Бубнова. Данное направление позволит соединить улицы Профсоюзную, Сакко с улицами  Товарной, Рыбинской.

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и нормативом градостроительного проектирования г. Иваново (п.5.3)  расчетные параметры составляют:

расчетная скорость движения – 80 км/ч;

максимальный продольный уклон – 50 ‰;

число полос движения – от 4 до 8;

ширина полосы движения – 3,5 м;

ширина краевой полосы – 0,5 м;

ширина проезжей части – 15,0 м;

ширина тротуаров – 3,0 м;

наименьшие радиусы кривых в профиле:

- вогнутых – 2000 м;

- выпуклых – 5000 м;

наименьший радиус в плане – 250 м.

Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна составляет 115 кН (11,5 тс) в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения». Среднесуточная прогнозируемая интенсивность движения на проектный 2016 год составляет  7426 авт./сут., перспективная на 2031 год - 11232 авт./сут.

Пересечения и примыкания устраиваются простейшего типа в одном уровне. Конструкция их принята применительно к типовому проекту серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» с учетом требований СП 34.13330.2012 и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Радиусы закруглений приняты от 5 м до 50 м. Ширина проезжей части съездов составляет от 6 до 15 м.

Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях и особенностях движения на участке автомобильной дороги предусмотрены дорожные знаки и дорожная разметка, размещение которых принято согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Предполагается строительство двух светофорных объектов – на перекрестке ул. Рыбинской с ул. Товарной, а также на примыкании ул. Рыбинской к Шереметевскому проспекту.

Дорожная служба должна уделять особое внимание сохранению  дорожных покрытий и высоких светоотражающих свойств дорожных знаков, своевременно выполняя очистку проезжей части от грязи и обеспечивая быстрый отвод воды с проезжей части.

На данном направлении по ул. Бубнова планируется обустройство остановочного кармана.

Комплекс работ по благоустройству предусматривает устройство проездов и тротуаров, гостевых стоянок, устройство площадок перед входами из тротуарной плитки, установку малых архитектурных форм, обеспечение освещения и водоотведения.

Ко всем вновь планируемым зданиям предусмотрены подъезды с твердым покрытием. В жилых районах предусмотрены стоянки соответствующей вместимости. Предусматривается освещение и водоотведение.

На территории предусмотрены автостоянки для временного хранения автотранспорта. Автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей расположены в радиусе доступности.

Уровень автомобилизации – 330машин на 1000 жителей.

| №п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество по проекту | Нормативный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | машино-мест | 627 | 83м/места на 1000жителей |
| 2 | Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей | машино-мест | 2495 | 330м/мест на 1000жителей |

5.4. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории. На отдельных участках будет выполнена перекладка инженерных сетей: водопровода, бытовой канализации, теплоснабжения, канализации связи и электроснабжения с устройством стальных футляров при пересечении с проезжей частью улицы. Для перспективной жилой и общественной застройки будет выполнена прокладка новых инженерных сетей, в соответствии с техническими условиями выданными энергоснабжающими предприятиями: водопровода, бытовой канализации, теплоснабжения, канализации связи и электроснабжения с устройством стальных футляров при пересечении с проезжей частью улицы. В целях безопасности движения автотранспорта предусматривается устройство наружного освещения. Предусмотрено строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с проезжей части улицы Характеристики необходимые для развития системы социального обслуживания, необходимого для развития территории, приведены : № п/п; Наименование; Единицы измерения; Количество по проекту. 1; Теплоснабжение; Гкал/час; 27,1. 2; Водоснабжение; м3/сут; 3282,8. 3; Водоотведение; м3/сут; 2753,6. 4; Электроснабжение; МВт; 4,63. 5.4.1. Организация рельефа и водоотвода Основной задачей в решении вопросов организации рельефа являлось эффективное использование естественного рельефа с частичным преобразованием его с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для общего планировочного решения застройки территории и отдельных комплексов зданий и сооружений. В отношении организации рельефа Проектом планировки предлагается вертикальная планировка территории застройки путем подсыпки грунта в пониженных местах и выемки на возвышенных участках, где требуется обеспечение стока ливневых вод. Отвод поверхностных стоков обеспечивается созданием уклонов поверхности, оптимальных для стока воды. Продольный уклон по улицам принят от 4 до 20‰. 5.4.2. Электроснабжение. 1. Схема электроснабжения. Проект территории жилого района с проектом межевания в его составе в границах улиц проспекта Шереметевский, улицами Рыбинской, Товарной, Наумова, Сакко, Марии Рябининой, набережной реки Уводь г. Иваново разработан в соответствии с генпланом и правилами землепользования и застройки (с изменениями от 2016г.). Источник электроснабжения существующая трансформаторная подстанция (ТП 122), в г. Иваново, пер. Складской д.2. Точки присоединения – 9 объектов. Потребителями электроэнергии в квартале являются: жилые многоквартирные дома с электрическими плитами, социально-культурные, общественно-торговые объекты, многоярусная стоянка для автомобилей и наружное освещение внутриквартальных проездов. Согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» по степени надежности электроснабжения объекты относятся: - жилые дома с электрическими плитами от 10-17 этажей – II категория; - противопожарные устройства (пожарн. насосы, пожарн. сигнализация дымоудаление); лифты; авар. освещение - I категория; - индивидуальные теплопункты - I категория; - учреждения образования, воспитания - II категория; - предприятия торговли - II категория; - предприятия общественного питания - II категория; - предприятия бытового обслуживания - II категория; -административные помещения- II категория; - наружное освещение - III категория; - учреждения финансирования и кредитования – II категория; Расчетные нагрузки жилых и общественных зданий приняты по удельным расчетным электрическим нагрузкам в соответствии с табл.6.1 и табл. 6.14 СП-31-110-2003 и по аналогам типовых проектов. Расчетная мощность - 4,5МВт. Количество трансформаторных подстанций и мощность установленных в них трансформаторов определена исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок. Силовые трансформаторы выбраны с учетом допустимой перегрузки в аварийном режиме. Для учета электроэнергии предусмотреть автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на базе оборудования «ЕВРОАЛЬФА». Для электроснабжения электроприемников I-й категории рекомендуется в электрощитовых установить третий независимый источник электроснабжения, т.е. источник бесперебойного питания типа Galaxy 3000 мощностью 15-30кВА. Источники обеспечены защитой и автоматикой, исключающей параллельную работу с энергосистемой. Электроснабжение общественных зданий по II категории выполнить от разных секций РУ-0,4кВ двухтрансформаторных подстанций двумя кабельными линиями. Электроснабжение потребителей по III категории - выполняется одной кабельной линией, а встроенные помещения – от вводно-распределительных устройств жилых зданий одной кабельной линией. На вводах в здания должен быть установлен отключающий аппарат с уставкой расцепителя, соотствующей разрешенной мощности на присоединение, а также расчетной нагрузке. Электробезопасность и пожаробезопасность зданий должна быть обеспечена следующими мероприятиями: - повторное заземление нулевого проводника на вводе в здание; - установка главной заземляющей шины и выполнение системы уравнивания потенциалов. Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ на вводах низшего напряжения трансформаторов ТП. Перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику; после счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. В соответствии с расчетами для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки не требуется. Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские сады, предприятия торговли и общественного питания и др. потребители), компенсация реактивной мощности не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50кВ Ар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250кВт. 2. Наружное освещение. Для наружного освещения внутриквартальных проездов предусматривается установка 3-х питательных пунктов наружного освещения. Все питательные пункты включены в каскадную схему управления наружным освещением города. Линия наружного освещения от ТП до ПП выполнить кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв-4х70мм2-1кВ. Наружное освещение выполнить светильниками ЖКУ-100 на металлических опорах фирмы «ROSA». Линия наружного освещения выполняется кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв-4х35мм2-1кВ. 5.4.3. Слаботочные сети Не предусматриваются. 5.4.5. Решение по водоснабжению, бытовой и дождевой канализации Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой и дождевой канализации для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков с учетом существующей застройки. Схема водоснабжения отведенных участков предусматривается от проектируемых кольцевых сетей с подключением их к существующим уличным водопроводным линиям улиц. Проектируемая схема сети водопровода рассчитана на обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, пожаротушение, поливку улиц и зеленых насаждений. Горячее водоснабжение в жилых домах предусматривается центральной тепловой сети,в общественных зданиях от местной котельной. Внутриквартальные сети предусмотрены кольцевыми. Бытовые стоки от проектируемой территории с отведенных участков направляются по проектируемым внутриплощадочным, внеплощадочным сетям к канализационному коллектору диаметром d=1500-2000мм в районе набережной реки Уводь. В жилом комплексе предусматривается ливневая канализация. Для очистки поверхностных стоков, на существующих и проектируемом выпусках, рекомендуется установить модульные очистные установки на устьевых участках коллекторов и дождеприемники с отстойной частью и фильтрующими корзинами. 5.4.5. Теплоснабжение. 1. Существующее положение Теплоснабжение многоэтажных жилых домов предусматривается от центральной теплосети, так же детского сада, и торгово-общественных зданий и помещений. Источник теплоснабжения – от существующей магистральной сети. Теплоноситель - вода по температурному графику 150-70°С. Тепловые сети двухтрубные, рассчитанные на совместную подачу тепла на отопление и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения - закрытая. Трубопроводы теплосети выполнены из стальных труб в битумо-перлитовой изоляции и проложены бесканально. 5.5. Озеленение территории и благоустройство В основу озеленения проектируемой территории положены следующие принципы: 1. Оздоровление окружающей жизненной среды. 2. Обеспечение комфортного проживания и отдыха населения. 3. Обогащение ландшафта проектируемой территории. 4. Участие зеленых насаждений в формировании планировочной и объемно- пространственной структуры застройки. В систему озеленения входят: 1. Насаждения общего пользования – озелененные полосы на жилых улицах, скверы, бульвары. 2. Насаждения ограниченного пользования – внутри групп жилых домов, на территории общественных зданий и сооружений. 3. Насаждения специального назначения – шумозащитные посадки вдоль линий автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны. 4. Обустройство набережной реки Уводь. Зеленые насаждения района объединены в целостную пространственно-непрерывную систему. Основным её звеном является сохранившаяся часть ландшафтно-градостроительного комплекса Зеленого пояса вдоль реки Уводь. Располагаясь с юго-западной границы земельного участка, он становится ведущим компонентом озеленения общего пользования, берущим на себя основную рекреационную нагрузку. На территории набережной предлагается разместить места отдыха детей и взрослых с организацией пирса (прокат катамаранов). По всей проектируемой территории насаждения распределены так, чтобы создать наиболее благоприятную среду для проживания и отдыха населения. В зоне общественных центров культурные ландшафты создаются на пешеходных направлениях, во дворах групп жилых домов, на территории детского сада. В наиболее важных в планировочном отношении местах, рекомендуется посадка высокодекоративных интродуцированных видов, в том числе и вечнозеленых: магонии, самшита, рододендронов, туй и других. Во всех случаях для посадки интродуцентов необходимо завозить плодородный слой земли и разложившийся торф. Правильно подобранный породный состав насаждений позволяет не только повысить эстетическую ценность ландшафтов, но также позволит сократить и нейтрализовать атмосферные и шумовые загрязнения. Для чего более широко предлагается использовать быстрорастущие, газо- и пылеустойчевые виды растений.

6. Защита территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения противопожарной безопасности предусмотрены следующие мероприятия: дорожная сеть проектируется с самостоятельными въездами-выездами с территории каждого участка, при наличии планировочных возможностей запроектировано по 2 въезда-выезда; радиусы закругления проезжих частей дорог составляют - 12м, но не менее - 6,5м; в конце тупиковых подъездов к зданиям предусмотрены площадки для разворота. Для быстрейшей локализации пожара, последствий пожара или взрыва на территории предусматриваются необходимые средства пожаротушения.

Вокруг всех зданий предусмотрены проезды для пожарных машин в случае возникновения пожара с отсыпкой полос щебнем шириной 6 метров в газонах. Размеры и расположение противопожарных проездов приняты согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.

Подъездные пути и стоянки для автотранспорта планируются из асфальтобетона, противопожарные проезды - из щебеночного покрытия, пешеходные дорожки – из тротуарной мелкоразмерной плитки.

Противопожарные мероприятия предусматривают: - наличие пожарных гидрантов, пожарных резервуаров. - обеспечение противопожарных проездов к каждому зданию, тупиковые площадки не менее чем 12*12 м.

Территория рассматриваемого участка к группам территорий по ГО не относится, потенциально опасных объектов не имеется. Работающий персонал на предприятиях территории в особый период остаются на месте и не подлежат эвакуации.

Учитывая это, рекомендуется в дальнейшем разработать для данной территории проект ИТМ ГО и ЧС, включающий в себя:

- систему оповещения по сигналам ГО ЧС, сопряженную организационно, технически и аппаратно с территориальной и местной системами оповещения ГО ЧС;

- решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на объектах сил и средств ликвидации последствий аварий;

- решения по обеспечению взрывопожаробезопасности;

- технические решения по светомаскировке объектов в соответствии со СНиП 2.01.53-84 "СВЕТОВАЯ МАСКИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБЪЕКТОВ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА";

- решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объектов;

- решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объектов;

- сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а так же безаварийной остановки функционирования инженерных систем;

- сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, и водоснабжения, а так же систем связи.

Настоящий проект планировки и застройки территории предлагает планировочную структуру, обеспечивающую выполнение требований пожарной безопасности, как территории в целом, так и конкретных зданий и сооружений, а так же беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий ЧС, эвакуацию людей за пределы территории на чрезвычайный период, проведение мероприятий по охране территории и физической защите персонала.

Улично-дорожная сеть комплекса представляет единую систему с внешними существующими дорогами и обеспечивает в случае необходимости подъезд к каждому зданию и сооружению. Застройщики в дальнейшем, при разработке документации на строительство, обязаны выполнить конкретные инженерно-технические мероприятия, направленные на безусловное исполнение требований ГО и ЧС по инженерному оборудованию.

7. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к жилым домам, общественным зданиям, площадкам отдыха, хозяйственным площадкам и парковочным местам автотранспорта с учетом требования градостроительных норм.

Ширина пешеходного движения в дворовом пространстве 1,5 метра, вдоль улицы Рыбинской 2 метра. Пешеходные пути выполнены из твердого покрытия. Предусмотрены разворотные площадки. Живые изгороди запроектированы c использованием нетравмирующих древесно-кустарниковых пород. Обеспечена возможность ориентироваться через живые изгороди. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 метров. Поперечный уклон пути движения должен быть в пределах 1-2%. Высоту бортового камня по краям пешеходных путей на территории участка принимается не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не должен превышать 0,04 м. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров не применяют насыпной или крупноструктурный материал, препятствующий передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или при помощи костылей. Устройство и оборудование (информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, проезда и маневрирования кресла-коляски. Объекты информации должны быть расположены на высоте от 0,7 м до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при размещении на отдельных опорах не более 0,3 м.

При увеличении выступающих размеров, пространство под этими объектами необходимо выделить бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждением высотой не менее 0,7 м. При обустройстве тротуаров на участке следует по возможности применять единое установленное для данного населенного пункта стандартное расположение осветительных столбов по отношению к краю тротуарного бордюра, что позволит создать оптимальные условия ориентирования для слабовидящих людей. В темное время суток рекомендуется применение световых или подсвеченных знаков и указателей, разметки из светоотражающих знаков, вмонтированных в покрытие (типа «кошачьи глаза») и применение световых нитей. Светильники при входах в здание следует крепить непосредственно к элементам здания. Светильники в зоне интенсивного пешеходного движения следует устанавливать не ниже 2,1 м от уровня пешеходной горизонтальной или наклонной площадки.

8. Технико-экономические показатели проекта

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице

| №п/п | Территория | Единицы измерения | Количество по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории | га | 50,32 |  |
| 2 | Площадь расчетной территории | га | 30,0 |  |
| 3 | Территория жилой застройки | га | 13,60 |  |
| 4 | Участки школ | га | 2,75 |  |
| 5 | Участки детских садов | га | 1,60 |  |
| 6 | Участки закрытых и открытых автостоянок | га | 1,5 |  |
| 7 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания помещения | га | 2,5 |  |
| 8 | Территория общего пользования | га | 1,6 |  |
| 9 | Участки зеленых насаждений | га | 4,90 |  |
| 10 | Улицы проезды | га | 1,55 |  |
| 11 | Население (при жилищной обеспеченности 30м2/чел) | тыс.чел | 7,56 |  |
| 12 | Плотность населения | чел/га | 252 |  |
| 13 | Площадь озеленения (на 1 чел.) | м2 | 6,5 |  |
| 14 | Общая площадь квартир | м2 | 226800 |  |
| 15 | Жилищная обеспеченность на 1 человека | м2/чел | 30 |  |

9. Выводы

Современный этап развития градостроительства г.Иваново, характеризуется возрастающей потребностью в участках под жилую застройку на исторически сложившихся территориях города. Главной причиной,  является то, что город к настоящему времени исчерпал внутренние территориальные ресурсы свободных от застройки земель и испытывают острый дефицит в площадях, под массовую многоквартирную застройку без осуществления сложных и дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территорий.

Стратегической целью развития территории явилось создание совокупных материально-пространственных условий, обеспечивающих экологическую безопасность и качество жизни, сохранение культурного наследия, а также устойчивость развития экономики. На территории элемента планировочной структуры планируется размещение объектов: дошкольного образования, общеобразовательные учреждения, объекты социального и культурно-бытового обслуживания.

Проектом предусмотрено строительство магистральной улицы общегородского значения (новое направление ул. Бубнова) от ул. 3-го Интернационала до ул. Рыбинская. Проектное решение по трассировке, ширине улиц в красных линиях принято в соответствии с Генпланом и в соответствии с техническими регламентами. Основной целью разработки проекта планировки является формирование территории общего пользования путем установления красных линий согласно Генплана г.Иваново. Так как новое направление ул.Бубнова проходит по территории зоны выделенной под деловое и коммерческое назначение (О-1), при этом большая часть зоны попадает на территорию общего пользования, а оставшаяся нетронутой часть участка составляет незначительную площадь, предлагаем изменить зонирование оставшейся части зоны делового и коммерческого назначения (О-1) на зону многоэтажной жилой застройки (Ж-3), что соответствует сложившемуся фактическому использованию.