Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 1985 | Котельная №10 | Отопление Р = 3,2/2,2 Т = 95/70 ГВС Р = 2,2/1,4 Т = 60/59 |  |  | 0,849 |  |  | г. Иваново ул. Детская,2/7 | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.1 |  | Котел водогрейный «Универсал-6М» |  | 1 |  | 0,298 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.2 |  | Котел водогрейный «Универсал-6М» |  | 1 |  | 0,298 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.3 |  | Котел «Baxi LUNA DUO-TEC MP 1.90» |  | 1 |  | 0.0731 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.4 |  | Насос сетевой NB-32-125/127 | G=19.5м3/ч H=15,8 м | 2 | 1,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.5 |  | Насос ГВС TPE 32-230/2 | G=1,05 м3/ч H=14,5 м N=0.55 кВт | 2 | 11 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.6 |  | Насос подпиточный ТРD 32-230/2 | G=7.1 м3/ч H=15м | 1 | 0,75 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.7 |  | Насос ХВО ВК-1/16 | G=3.6 м3/ч Н=16м | 1 | 1,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.8 |  | Подогреватель ГВС «Ридан» ННN004 | S=0.55 м2, Н=15 пластин | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.9 |  | Подпиточный бак питательный | V=1,5 м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.10 |  | Фильтр Na-K | D=0,5 м h=2 м | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.11 |  | Солерастворитель | D= 0,4м V=1 м | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 10.12 |  | Дымовая труба | высота ствола 21,4м, диаметр 530мм, сталь 5 мм | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |