Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | 1994 | Котельная №45 | Отопление Р =3,4/2,4 Т = 95/70 |  |  | 1,72 |  |  | г. Иваново ул. Кр.зорь,28 | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.1 |  | Котел водогрейный Факел -Г |  | 1 |  | 0,25 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.2 |  | Котел водогрейный Факел -Г |  | 1 |  | 0,25 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.3 |  | Газовая горелка Vitoflame 100 VG ІІІ-5-CH |  | 2 | 0.39 |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.4 |  | Дымосос котла Д-3,5 |  | 2 | 3кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.5 |  | Насос рециркуляционный Wilo Stratos - Z 30/1-12 |  | 2 | 0,3 |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.6 |  | Насос сетевой воды NB-32-125/115 | G = 22,6 м3/ч. H = 12,9 м. | 1 | 1.5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.7 |  | Насос сетевой воды CM25-1 | G = 22 м3/ч. H = 16,2 м.. | 1 | 2,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.8 |  | Насос повысительный ТР-32-50/2 | Расход-5,9 м3/ч. Напор-3,8 м. в.ст. | 1 | 0,12 |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.9 |  | Насос циркуляции ГВС К20/30 |  | 1 | 4 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.10 |  | Бак запаса воды | 1 м3 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.11 |  | Оборудование ХВО БМА-5 БМА-7 |  | 3 3 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 45.12 |  | Дымовая труба | высота 9м, диаметр 0,3м | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |