|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________С.С.Ликсонова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли металлической по адресу: ул.Фрунзе, д.11/2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы |  | Всего | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр58-14-01 | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами |  | 13,2 |  | 1844,65 | 132,51 | 626,9 |  | 24349,38 | 14325,17 |  |  |  | 1749,13 |  | 8275,08 | 148,46 |  | 1959,672 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 1085,24 | 24,83 |  |  |  |  |  |  |  | 327,76 |  |  | 2,78 |  | 36,696 |
| 1.1 | 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная |  | 9,372 |  |  |  | 34640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324646,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-18-04 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм |  | 1,02 |  | 3448,11 | 76,98 | 2758,71 |  | 3517,07 | 624,67 |  |  |  | 78,52 |  | 2813,88 | 95,69 |  | 97,6038 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 612,42 | 6,97 |  |  |  |  |  |  |  | 7,11 |  |  | 0,78 |  | 0,7956 |
| 2.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 1,734 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм |  | 3,9 |  | 999,99 | 17,83 | 689,68 |  | 3899,96 | 1140,67 |  |  |  | 69,54 |  | 2689,75 | 45,7 |  | 178,23 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 292,48 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 0,18 |  | 0,702 |
| 3.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 4,953 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-5-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон |  | 0,15 |  | 3002,46 | 35,14 | 2693,41 |  | 450,37 | 41,09 |  |  |  | 5,27 |  | 404,01 | 39,87 |  | 5,9805 |
|  | (0) |  |  | 100 м |  | 273,91 | 3,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  | 0,35 |  | 0,0525 |
| 5 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны слуховых окон |  | 0,34 |  | 10202,678 | 19,3 | 9574,78 |  | 3468,91 | 205,28 |  |  |  | 8,2 |  | 3255,43 | 79,79 |  | 31,19789 |
|  | (0) | ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 525,02 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  | 0,18 |  | 0,0765 |
| 6 | ТЕРр58-10-02 | Прямые звенья с люлек |  | 0,78 |  | 618,91 | 7,68 | 2,55 |  | 482,75 | 474,77 |  |  |  | 5,99 |  | 1,99 | 88,6 |  | 69,108 |
|  | (0) |  |  | 100 м |  | 608,68 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,08 |  | 0,0624 |
| 6.1 | 103-9001 | Трубы |  | 89,31 |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15807,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр58-10-04 | Колена с люлек |  | 0,13 |  | 930,99 | 7,68 | 2,04 |  | 121,03 | 119,77 |  |  |  | 1 |  | 0,27 | 134,1 |  | 17,433 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 921,27 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,08 |  | 0,0104 |
| 7.1 | 202-9130 | Изделия |  | 13 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр58-10-05 | Отливы (отметы) |  | 0,13 |  | 374,52 | 7,68 | 2,04 |  | 48,69 | 47,42 |  |  |  | 1 |  | 0,27 | 53,1 |  | 6,903 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 364,8 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,08 |  | 0,0104 |
| 8.1 | 202-9130 | Изделия |  | 13 |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр58-10-07 | Воронки с люлек |  | 0,13 |  | 832,06 | 7,68 | 2,04 |  | 108,17 | 106,9 |  |  |  | 1 |  | 0,27 | 119,7 |  | 15,561 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 822,34 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,08 |  | 0,0104 |
| 9.1 | 202-9130 | Изделия |  | 13 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3640 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр61-31-01 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб |  | 0,46 |  | 2147,76 | 2,63 | 1160,94 |  | 987,97 | 452,73 |  |  |  | 1,21 |  | 534,03 | 131,4 |  | 60,444 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности |  | 984,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 11 | ССЦ01.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 |  | 16 |  | 60,82 | 0 | 0 |  | 973,12 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37434,3 | 17538,47 |  |  |  | 1920,86 |  | 17974,98 | 2442,13319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,75 |  |  | 38,4162 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,75*6,79 |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 2327,27 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 17538,47*6,79 |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 119086,21 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920,86*3,19 |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  | 6127,54 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17974,98*3,93 |  |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  | 70641,67 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348474,95 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  | 348474,95*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 17423,75 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,12 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562727,24 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (5, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (205,28+0,31)*6,79*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  | 1393,56 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (205,28+0,31)*6,79*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  | 747,53 |  |
| Крыши, кровли при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (16880,46+342,44)*6,79*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  | 91239,31 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (16880,46+342,44)*6,79*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 76013,27 |  |
| Штукатурные работы при капитальном ремонте. Ремонт (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (452,73+0)*6,79*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  | 2282,78 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (452,73+0)*6,79*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 1537,02 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 94915,65 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 94915,65 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 78297,82 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 78297,82 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735940,71 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 735940,71*0,01122 |  |  |  |  |  |  | 1,122% |  |  | 8257,25 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744197,96 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 744197,96*0,02 |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 14883,96 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759081,92 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  |  | 759081,92*0,02 |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 15181,64 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774263,56 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 774263,56*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 139367,44 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913631 |  |
| Тендерная цена 913 631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ОРЖД |  |  |  |  | Смирнова Л.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИнженерОРЖД |  |  | Тарасов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИнженерОРЖД |  |  | Тырина О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |