Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                59530

Форма № 4

Водопровод по пер.7-ому Авдотьинскому,ул.Гористой с установкой  водоразборных колонок в г.Иваново

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   2-2

(локальная смета)

на                       разборка и востановление щебеночного покрытия, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           НВ-1 н/з 7-ПС/11185

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       133,668 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         5,228 тыс.руб.

Строительный обьем              1765 м2

Цена единицы                   75,73 руб.

Составлена в терр-ных базисных ценах 2001г Ивановской обл Информация о валюте и дате                                        руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ пл.1765м2

1 27-03-008- -Разборка покрытий и оснований        3,53    581,99    498,97      2054       293      1761     13,22        47

2 ТЕР 37    щебеночных                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                   83,02     38,52                           136      3,79        13

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               172,59                 609

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               115,46                 408

Сметная стоимость                                                  3071

2 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные            617,75     33,87     30,51     20922      2077     18846      0,58       357

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              3,36      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

3 310-3001-1 -Отвозка мусора на 1км              617,75      2,76      2,76      1703       -        1703      -          -

ФССЦ ПГ                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ пл.1765м2

4 27-04-001- -Устройство подстилающих и          4,4125   2437,49   2320,64     10755       448     10240     15,72        69

1 ТЕР 37    выравнивающих слоев оснований             --------- ---------                     --------- --------- ---------

из песка                                     101,55    133,86                           591     13,88        61

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               334,28                1475

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                59530

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               223,64                 987

Сметная стоимость                                                 13217

5 прил. ФЕР  -Песок для строительных работ       441,25     59,39      -        26206       -         -        -          -

408-9040    природный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

6 27-04-012- -Устройство покрытий толщиной        1,765   7290,14    6854,7     12867       661     12099     55,94        99

1 ТЕР 37    15 см [при укатке щебня с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пределом прочности на сжатие                 374,24    556,35                           982      53,6        95

свыше 98,1 МПа [1000

кгс/см2]] однослойных

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%              1321,44                2332

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               884,06                1560

Сметная стоимость                                                 16760

7 ФССЦ-2001  -Щебень из природного камня          17,65    138,01      -         2436       -         -        -          -

408-0005    для строительных работ марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1200, фракция 5[3]-10 мм                       -         -                              -        -          -

м3

8 ФССЦ-2001  -Щебень из природного камня         26,475     128,7      -         3407       -         -        -          -

408-0006    для строительных работ марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1200, фракция 10-20 мм                         -         -                              -        -          -

м3

9 ФССЦ-2001  -Щебень из природного камня        333,585    101,97      -        34016       -         -        -          -

408-0008    для строительных работ марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1200, фракция 40-70 мм                         -         -                              -        -          -

м3

10 27-04-012- -На каждый 1 см изменения            1,765    280,77    280,77       496       -         496      -          -

4 ТЕР 37    толщины слоя добавлять или                --------- ---------                     --------- --------- ---------

к-5         исключать к нормам с                           -        23,09                            41      2,51         4

27-04-012-1 по

27-04-012-3тол.5см

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%                32,79                  58

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%                21,94                  39

Сметная стоимость                                                   593

11 ФССЦ-2001  -Щебень из природного камня        111,195    101,97      -        11339       -         -        -          -

408-0008    для строительных работ марка              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1200, фракция 40-70 мм                         -         -                              -        -          -

м3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                            126200      3478     45143                 572

----                                             ---------           ---------

руб.                                                  1749                 174

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            126200       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                               176       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        5228       -                   -

Местные и неучтенные материалы              руб.                             78185       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              4474       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              2993       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            133668       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                59530

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   745

Сметная заработная плата -              руб.                               -        5228       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                            133668       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   745

Сметная заработная плата -               руб.                               -        5228       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             3478,25      х 7,06             24556,44

Затраты на экспл. машин               45143        х 3,23            145811,89

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     1749,344     х 7,06             12350,37

Стоимость материальных ресурсов       77578,766    х 4,19            325055,03

Итого прямых затрат                                                  495423,36

Накладные расходы в текущих ценах  4474,46         х 7,06    х 0,94   29694,31

Сметная прибыль в текущих ценах    2993,477        х 7,06    х 1,0    21133,95

ИТОГО в ценах на 4 кв. 2007г. г.                                     546251,62

Итого с временными зданиями и      1,5 %          546251,6198193,774 554445,39

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         554445,39314027,468568472,86

Итого с непредвиденными затратами  2 %            568472,86111369,457579842,32

Налог на добавленную стоимость     18 %                              104371,62

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       684213,94

стоимость (НДС)

Составил                       Новожилова