Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                94090

Наименование стройки-  Строительство водопровода  по ул. 9-ой Ефремковской,пер.2-му                    Форма 4

Балинскому с установкой водоразборных колонок на ул. 5,6,7,8,9й

Ефремковской в г. Иванове

Обьект номер   10-ПС/11188

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1

на  Наружные внутриплощадочные сети НВ

Наименование обьекта-

Основание: Наружные сети НВ л.1-4 НВ С л.1-2

н.з.10-ПС/11188

Сметная стоимость            383,626 Тыс.руб.

Нормативная трудоемкость        3947 чел.-ч

Составлена в территориальных ценах 2001г Ивановской обл                            Сметная заработная плата      28,757 Тыс.руб.

Строительный обьем               660 м

Цена единицы                  581,25 Рубль

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Рубль   :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Рубль    :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

Земляные работы ДЛ.345м

1 01-01-004- -Разработка грунта в отвал      1,28137146   6255,81   6149,21      8016       137      7879     16,98        22

5 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    106,6    689,54                           884     77,56        99

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 2. Разработка

ТЧ п.3.46   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,1,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,1     нормам эксплуатации

машин-1,2. Вязкие грунты

повышенной влажности, сильно

налипающие на стенки и зубья

ковша одноковшовых

экскаваторов (кроме грунтов

5-6 группы), применен

коэффициент к нормам затрат

труда-1,1 и нормам

эксплуатации машин-1,1

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               756,34                 969

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               398,07                 510

Сметная стоимость                                                  9495

(+ПГ-11рек.,ВК-1рек.)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 01-02-068- -Водоотлив из котлованов              0,98   2882,84   2882,84      2825       -        2825      -          -

2 ТЕР 37                          100м3               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                        -      1067,41                          1046    138,68       136

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               853,93                 837

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               480,34                 471

Сметная стоимость                                                  4133

3 01-01-004- -Разработка грунта в отвал       1,1321292      4862   4779,35      5504        94      5411     13,16        15

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    82,65    535,93                           607     60,28        68

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

ТЧ п.3.46   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,1,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,1     нормам эксплуатации

машин-1,2. Вязкие грунты

повышенной влажности, сильно

налипающие на стенки и зубья

ковша одноковшовых

экскаваторов (кроме грунтов

5-6 группы), применен

коэффициент к нормам затрат

труда-1,1 и нормам

эксплуатации машин-1,1

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               587,65                 665

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               309,29                 350

Сметная стоимость                                                  6519

(+ПГ-3,№4,ВК-5,ВК-12)

4 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,849      4420   4344,86      3753        64      3690     11,96        10

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    75,13    487,21                           414      54,8        47

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

траншей, применен коэффициент

к нормам затрат труда-1,2 и к

нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               534,23                 454

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               281,17                 239

Сметная стоимость                                                  4445

(+ПГ-10,ВК-9,ВК-7,ПГ-6)

5 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,384   1334,63      -          513       513       -      212,52        82

2 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1334,63      -                              -        -          -

п.3.184     грунтов 2 Добор мокрого

Кзтр=1,15,  грунта вручную

Кэм=1,15                         100м3

ТЧ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1067,70                 410

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               600,58                 231

Сметная стоимость                                                  1154

6 01-02-057- -Разработка грунта вручную в        0,3108    978,17      -          304       304       -      155,76        48

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                 978,17      -                              -        -          -

п.3.183     грунтов 1 Добор мокрого

Кзтр=1,1,   грунта вручную

Кэм=1,1                           100м3

ТЧ

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               782,54                 243

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               440,18                 137

Сметная стоимость                                                   684

7 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,213    815,14      -          174       174       -       129,8        28

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                 815,14      -                              -        -          -

п.3.183     грунтов 1 Добор сухого грунта

Кзтр=1,1,   вручную

Кэм=1,1                           100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               652,12                 139

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               366,81                  78

Сметная стоимость                                                   391

8 01-02-058- -Разработка грунта вручную          0,1165   1307,18      -          152       152       -      208,15        24

1 ТЕР 37    вблизи кабеля связи(шт.4)                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ                                100м3                 1307,18      -                              -        -          -

п.3.184

Кзтр=1,15,

Кэм=1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1045,75                 122

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               588,23                  69

Сметная стоимость                                                   342

9 01-02-067- -Kрепление досками стенок             3,76     941,2    114,26      3539      1004       430      39,2       147

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 266,95      -                              -        1,19         4

неустойчивых

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               213,56                 803

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               120,13                 452

Сметная стоимость                                                  4794

10 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,             0,69    586,12      -          404       404       -        97,2        67

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    586,12      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               468,90                 324

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               263,75                 182

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                   910

11 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов      3,06665    895,25    895,25      2745       -        2745      -          -

2 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        91,72                           281      8,87        27

[80] кВт [л.с.], 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                87,13                 267

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                45,86                 141

Сметная стоимость                                                  3153

12 01-02-005- -Уплотнение грунта                   30,67    348,69    262,61     10694      2640      8054     12,53       384

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 1, 2                           86,08     23,44                           719      3,04        93

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,04                3191

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                54,76                1679

Сметная стоимость                                                 15565

Трубопроводы(В1) дл.345м

13 22-01-007- -Укладка водопроводных               0,273   7250,49    800,36      1979       753       218    377,42       103

4 ТЕР 37    чугунных напорных труб с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

заделкой раструбов                          2758,94     37,07                            10      3,87         1

ВЧШГ-100х6000 ТУ1461-037

резиновыми уплотнительными

манжетами диаметром 150 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              3634,81                 992

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2488,45                 679

Сметная стоимость                                                  3651

14 ОАО        -Водопроводные чугунные                273    135,16      -        36899       -         -        -          -

ЛМЗ"СВОБОД  напорные трубы в комплекте с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

НЫЙ         манжетой ВЧШГ-150х6000                         -         -                              -        -          -

СОКОЛ"      ТУ1461-037

м

Ц3548,26:6:1,18.1,13:4,19

15 22-01-011- -Укладка стальных                    0,031   5053,17    1987,2       157        82        62       318        10

1 ТЕР 37    водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   2652,12    182,57                             6     18,69         1

диаметром 50 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              3685,10                 114

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2522,87                  78

Сметная стоимость                                                   349

16 22-01-011- -Укладка стальных                    0,041  12698,21   6820,39       521       160       280       468        19

5 ТЕР 37    водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   3903,12    578,73                            24     58,05         2

диаметром 150 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              5826,41                 239

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          5                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3988,85                 164

Сметная стоимость                                                   923

17 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной          0,031   5213,62   1513,82       162        52        47       223         7

1 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                       1688,11      0,77                           -         0,1       -

битумно-полимерной изоляции

на стальные трубопроводы

диаметром 50 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2195,54                  68

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1503,10                  47

Сметная стоимость                                                   277

18 101-1763   -Мастика битумно-полимерная         0,0173   1505,99      -           26       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

19 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной          0,031   2188,16   1387,93        68        18        43     74,09         2

1 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                        591,98    107,54                             3     11,07       -

битумно-полимерной изоляции

на стыки и фасонные части

стальных трубопроводов

диаметром 50 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               909,38                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               622,57                  19

Сметная стоимость                                                   115

20 101-1763   -Мастика битумно-полимерная        0,00341   1505,99      -            5       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

21 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной          0,041  14091,65   6796,42       578        87       279       281        12

5 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                       2127,17    246,58                            10     22,43         1

битумно-полимерной изоляции

на стальные трубопроводы

диаметром 150 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              3085,88                 127

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2112,64                  87

Сметная стоимость                                                   791

22 101-1763   -Мастика битумно-полимерная          0,198   1505,99      -          298       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

23 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной          0,041   2677,72   1522,35       110        26        62     78,85         3

5 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                        630,01    119,13                             5      12,5         1

битумно-полимерной изоляции

на стыки и фасонные части

стальных трубопроводов

диаметром 150 мм

км

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          6                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               973,88                  40

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               666,73                  27

Сметная стоимость                                                   177

24 101-1763   -Мастика битумно-полимерная        0,01271   1505,99      -           19       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

25 22-06-006- -Врезка в существующие сети из           1    873,88    187,12       874        59       187      7,97         8

5 ТЕР 37    чугунных труб чугунных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

тройников диаметром 150 мм                    58,98     10,58                            11      1,09         1

врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                90,43                  90

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                61,91                  62

Сметная стоимость                                                  1026

26 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         1,681   20610,3   3565,01     34646      1907      5993     151,5       255

2 ТЕР 37    Ф1500мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

железобетона в грунтах                      1134,74    225,41                           379     30,11        51

мокрых

10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1768,20                2972

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1210,53                2035

Сметная стоимость                                                 39653

27 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные       16,1374    798,41      -        12884       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

28 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные        9,7498    371,83      -         3625       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

29 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для              10    756,34      -         7563       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

30 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных             1     389,4     99,88       389       113       100     15,12        15

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

однослойных из литой                         113,25      0,77                             1      0,07       -

мелкозернистой

асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колдца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               161,91                 162

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               108,32                 108

Сметная стоимость                                                   659

31 прил. ФЕР  -Смесь асфальтобетонная               7,14    455,31      -         3251       -         -        -          -

410-9010                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

32 27-07-002- -Устройство оснований толщиной         0,6    498,14    313,33       299       107       188     26,24        16

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

кирпичного или известнякового                178,69     26,83                            16      3,17         2

щебня вокруг колодца

100м2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          7                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               291,84                 175

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               195,24                 117

Сметная стоимость                                                   591

33 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или            10,44     119,7      -         1250       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

34 06-01-024- -Водоотводной лоток из бетона        0,002  73456,83   2952,93       147         5         6    358,02         1

1 ТЕР 37    В7,6W6                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                 2524,04    212,29                           -       22,87       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              2873,15                   6

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              1778,61                   4

Сметная стоимость                                                   156

35 06-01-001- -Бетонная подушка под колонку        0,001  67744,28   1395,61        68         1         1    163,03       -

1 ТЕР 37    (200х200мм)                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                 1023,83    107,33                           -       10,51       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1187,72                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               735,25                   1

Сметная стоимость                                                    70

36 401-0061   -Бетон тяжелый, крупность            0,102   -615,24      -          -63       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

3,5                                            -         -                              -        -          -

м3

37 401-0063   -Бетон тяжелый, крупность            0,102    637,73      -           65       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

7,5                                            -         -                              -        -          -

м3

38 22-03-011- -Установка колонок                       5    659,24     11,72      3296       271        59      7,16        36

4 ТЕР 37    водоразборных                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      54,2      0,41                             2      0,11         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                70,99                 355

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                48,60                 243

Сметная стоимость                                                  3894

39 22-03-011- -Установка гидрантов пожарных            4   1215,04      5,38      4860        54        22      1,98         8

3 ТЕР 37                          шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

13,6      0,21                             1      0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                17,95                  72

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                12,29                  49

Сметная стоимость                                                  4981

40 22-03-007- -Установка затвора поворотного           2    247,08    122,76       494       136       246      9,21        18

6 ТЕР 37    диаметром 300 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

затвор                  68,15      6,23                            12      0,81         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                96,69                 193

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                66,20                 132

Сметная стоимость                                                   820

41 "Альтаир"  -Затвор поворотный                       2   3168,85      -         6338       -         -        -          -

межфланцевый ЗП                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

ВС-300Х16-FL-3-Е диаметром                     -         -                              -        -          -

300 мм

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          8                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

шт.

Ц 11750:4,19.1,13

42 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               9     59,31      6,72       534       183        60      2,78        25

5 ТЕР 37    чугунных диаметром 150 мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

задвижка                20,32      -                              -        0,07         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                26,42                 238

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                18,08                 163

Сметная стоимость                                                   935

43 300-1179   -Задвижки параллельные                   9    852,39      -         7672       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 150 мм

шт.

44 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               3     21,23      0,96        64        22         3      1,01         3

1 ТЕР 37    чугунных диаметром 50 мм                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

задвижка                  7,2      -                              -        0,01       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                 9,36                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 6,41                  19

Сметная стоимость                                                   111

45 300-1175   -Задвижки параллельные                   3    258,02      -          774       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 50 мм

шт.

46 22-03-007- -Установка вентеля стального             5     25,93      2,88       130        51        14      1,38         7

1 ТЕР 37    диаметром 50 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      10,21      -                              -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,27                  66

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 9,09                  45

Сметная стоимость                                                   242

47 ФССЦ-2001  -Вентили проходные фланцевые             5    507,26      -         2536       -         -        -          -

300-1263    15С22НЖ для воды и пара,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

давлением 4 МПа [40 кгс/см2],                  -         -                              -        -          -

диаметром 50 мм

шт.

48 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным             6     60,46     51,45       363        38       309       0,7         4

3 ТЕР 37    трубопроводам диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                             6,25      4,34                            26      0,42         3

фланец

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,77                  83

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 9,43                  57

Сметная стоимость                                                   502

49 ФССЦ-2001  -Фланцы из стали марок                   6     83,57      -          501       -         -        -          -

533-0061    ВСт3сп2, ВСт3сп3 для                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводов, с                               -         -                              -        -          -

соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметром

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          9                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

условного прохода 100 мм

шт.

50 22-03-001- -Установка фасонных частей          1,5851   8697,95    437,07     13787       411       693     37,74        60

2 ТЕР 37    чугунных диаметром125-200 мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                      259,27      22,2                            35      2,88         5

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               365,91                 580

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               250,51                 397

Сметная стоимость                                                 14764

51 22-03-001- -Установка фасонных частей          0,2382   7933,75    383,43      1890        56        91      34,3         8

3 ТЕР 37    чугунных диаметром 250-400                --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           235,64     19,47                             5      2,53         1

т

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               331,64                  79

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               227,05                  54

Сметная стоимость                                                  2023

52 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией             0,031    426,23      -           13        12       -        56,7         2

1 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 50                --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           389,53      -                              -        -          -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               506,39                  16

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               346,68                  11

Сметная стоимость                                                    39

53 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией             0,314    781,71      -          245       140       -        64,9        20

5 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           445,86      -                              -        -          -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               579,62                 182

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               396,82                 125

Сметная стоимость                                                   552

Прокладка водопровода в футляре под водоводом

дл.10м (у ПГ-3)

54 22-01-012- -Укладка футляра из                   0,01  39935,84  29683,06       399        73       297       879         9

10 ТЕР 37   электросварных труб                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

ф426х6,0мм                                  7330,86   2828,46                            28    298,89         3

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%             13207,12                 132

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              9041,79                  90

Сметная стоимость                                                   621

55 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной           0,01   6888,88   1584,09        69        17        16       225         2

3 ТЕР 37    антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                       1703,25      1,39                           -        0,18       -

битумно-полимерной изоляции

на стальные трубопроводы

диаметром 426х6,0 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2216,03                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1517,13                  15

Сметная стоимость                                                   106

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         10                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 101-1763   -Мастика битумно-полимерная          0,332   1505,99      -          500       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

57 22-05-003- -Протаскивание в футляр                0,1   1943,16     42,23       194        70         4      89,7         9

2 ТЕР 37    стальных труб диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           695,18      -                              -        0,19       -

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               903,73                  90

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               618,71                  62

Сметная стоимость                                                   346

58 16-07-006- -Заделка битумом и прядью                2      43,1      0,96        86        52         2      3,56         7

04 ТЕР 37   концов футляра ф400мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

сальник                 26,02      -                              -        0,01       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     128%                33,31                  67

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      83%                21,60                  43

Сметная стоимость                                                   196

Переход водопровода методом прокола под

водопропускной канавой Ф426х6 мм футляром, дл.7м

(у Уг.3а)

Устройство котлована на прокладку футляра дл.7м

59 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,084      4862   4779,35       408         7       401     13,16         1

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    82,65    535,93                            45     60,28         5

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

ТЧ п.3.46   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,1,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,1     нормам эксплуатации

машин-1,2. Вязкие грунты

повышенной влажности, сильно

налипающие на стенки и зубья

ковша одноковшовых

экскаваторов (кроме грунтов

5-6 группы), применен

коэффициент к нормам затрат

труда-1,1 и нормам

эксплуатации машин-1,1

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               587,65                  49

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               309,29                  26

Сметная стоимость                                                   483

60 01-02-056- -Ручная зачистка дна                 0,084   1986,93      -          167       167       -      294,36        25

7 ТЕР 37    котлована                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ                                100м3                 1986,93      -                              -        -          -

п.3.183

Кзтр=1,1,

Кэм=1,1

ТЧ

п.3.187

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         11                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1589,54                 134

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               894,12                  75

Сметная стоимость                                                   376

61 01-02-057- -Разработка вручную приямка         0,0021    741,04      -            2         2       -         118       -

1 ТЕР 37    для откачки воды                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                  741,04      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               592,83                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               333,47                   1

Сметная стоимость                                                     4

62 01-02-067- -Kрепление досками стенок            0,849     941,2    114,26       799       227        97      39,2        33

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 266,95      -                              -        1,19         1

неустойчивых

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               213,56                 181

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               120,13                 102

Сметная стоимость                                                  1082

63 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов       0,0924    767,07    767,07        71       -          71      -          -

1 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        78,58                             7       7,6         1

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                74,65                   7

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                39,29                   4

Сметная стоимость                                                    82

64 01-02-005- -Уплотнение грунта                   0,924    348,69    262,61       322        80       243     12,53        12

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 1, 2                           86,08     23,44                            22      3,04         3

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,04                  96

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                54,76                  51

Сметная стоимость                                                   469

65 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,013    586,12      -            8         8       -        97,2         1

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    586,12      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               468,90                   6

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               263,75                   3

Сметная стоимость                                                    18

Устройство упорной стенки

66 07-05-001- -Установка блоков стен                0,05  11932,38   7859,24       597        47       393     129,8         6

4 ТЕР 37    подвалов массой более 1,5 т               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФБС24.6.6-Т                                  937,16    520,31                            26     72,88         4

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              2259,08                 113

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         12                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1457,47                  73

Сметная стоимость                                                   783

67 ФССЦ-2001  -Блоки бетонные для стен              4,08    733,87      -         2994       -         -        -          -

403-0004    подвалов на цементном вяжущем             --------- ---------                     --------- --------- ---------

сплошные с вырезом М100,                       -         -                              -        -          -

объемом 0,5 м3 и более

м3

68 09-03-039- -Установка опорных пакетов с         0,376   1172,34     354,5       441       220       133     80,22        30

1 ТЕР 37    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                      586,41      1,14                           -        0,27       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               528,79                 199

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               499,42                 188

Сметная стоимость                                                   828

69 прил. ФЕР  -стоимость опорных пакетов с         0,376   5431,64      -         2042       -         -        -          -

201-9002    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                        -         -                              -        -          -

70 09-03-039- -Демонтаж опорных пакетов            0,376    715,71    248,15       269       132        93     48,13        18

1 ТЕР 37                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ прил.2                                                351,85       0,8                           -        0,19       -

п.5

Кзтр=0,6,

Кэм=0,7,

Кмр=0,5

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               317,38                 119

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               299,75                 113

Сметная стоимость                                                   501

71 07-05-001- -Демонтаж ФБС 24-6.6-Т                0,05   7037,12   6287,39       352        37       314    103,84         5

4 ТЕР 37                          100шт.              --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=0,8 к                                                  749,73    416,25                            21      58,3         3

з/тр и

экспл.маш

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              1807,26                  90

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1165,98                  58

Сметная стоимость                                                   501

72 10-01-010- -Установка деревянных брусьев         1,01   2092,55      41,1      2113       153        42      22,5        23

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

151,88      -                              -        0,36       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               179,22                 181

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%                95,68                  97

Сметная стоимость                                                  2391

73 10-01-010- -Разборка деревянных брусьев          1,01    154,38     32,88       156       123        33        18        18

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

121,5      -                              -        0,29       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               143,37                 145

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%                76,55                  77

Сметная стоимость                                                   378

Прокол

74 22-05-002- -Продавливание без разработки         0,07  23749,03     20490      1662       210      1434     381,5        27

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         13                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТЕР 37    грунта (прокол) на длину до               --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 м труб диаметром 400 мм                  3002,41   2531,19                           177    313,56        22

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              7193,68                 504

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              4924,90                 345

Сметная стоимость                                                  2510

75 103-0218   -Трубы стальные электросварные       7,028    559,71      -         3934       -         -        -          -

прямошовные и                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

спирально-шовные больших                       -         -                              -        -          -

диаметров группы А и Б с

сопротивлением по разрыву 38

кгс/мм2 наружный диаметр 42

толщина стенки 7 мм

м

76 22-05-003- -Протаскивание в футляр               0,07   1943,16     42,23       136        49         3      89,7         6

2 ТЕР 37    стальных труб диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           695,18      -                              -        0,19       -

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               903,73                  63

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               618,71                  43

Сметная стоимость                                                   243

77 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной          0,007  44215,17  25884,51       310        21       181       404         3

10 ТЕР 37   антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                       3025,96   1519,34                            11    139,62         1

битумно-полимерной изоляции

на стальной кожух диаметром

400 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              5908,89                  41

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              4045,32                  28

Сметная стоимость                                                   380

78 101-1763   -Мастика битумно-полимерная          0,091   1505,99      -          137       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

79 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной          0,007    4612,7   2189,29        32         6        15     111,3         1

10 ТЕР 37   антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                        889,29    162,24                             1     17,91       -

битумно-полимерной изоляции

на стыки и фасонные части

стального кожуха  диаметром

400 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1366,99                  10

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               935,86                   7

Сметная стоимость                                                    48

80 101-1763   -Мастика битумно-полимерная        0,00826   1505,99      -           12       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

81 16-07-006- -Заделка концов кожуха                   2      43,1      0,96        86        52         2      3,56         7

04 ТЕР 37   диаметром до 400 мм                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         14                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

шт                      26,02      -                              -        0,01       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     128%                33,31                  67

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      83%                21,60                  43

Сметная стоимость                                                   196

Переход водопровода методом прокола под

водопропускной канавой и газопроводом Ф426х6 мм

футляром, дл.11м (у ПГ-6)

Устройство котлована на прокладку футляра дл.11м

82 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,014      4862   4779,35        68         1        67     13,16       -

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    82,65    535,93                             8     60,28         1

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

ТЧ п.3.46   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,1,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,1     нормам эксплуатации

машин-1,2. Вязкие грунты

повышенной влажности, сильно

налипающие на стенки и зубья

ковша одноковшовых

экскаваторов (кроме грунтов

5-6 группы), применен

коэффициент к нормам затрат

труда-1,1 и нормам

эксплуатации машин-1,1

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               587,65                   8

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               309,29                   4

Сметная стоимость                                                    81

83 01-01-004- -Разработка грунта в отвал            0,07      4420   4344,86       309         5       304     11,96         1

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    75,13    487,21                            34      54,8         4

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

траншей, применен коэффициент

к нормам затрат труда-1,2 и к

нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               534,23                  37

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               281,17                  20

Сметная стоимость                                                   366

84 01-02-056- -Разработка грунта вручную в         0,014   1986,93      -           28        28       -      294,36         4

7 ТЕР 37    траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          котлованах площадью сечения                 1986,93      -                              -        -          -

п.3.183     до 5 м2 с креплениями,

Кзтр=1,1,   глубина траншей и котлованов

Кэм=1,1     до 3 м, группа грунтов 1.

ТЧ          Сильно налипающий на

п.3.187     инструменты грунт 1 группы,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         15                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кзтр=1,2    применен коэффициент к нормам

затрат труда-1,1 и к нормам

эксплуатации машин-1,1.

Доработка вручную, зачистка

дна и стенок с выкидкой

грунта в котлованах и

траншеях, разработанных

механизированным способом,

применен коэффициент к нормам

затрат труда - 1,2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1589,54                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               894,12                  13

Сметная стоимость                                                    63

85 01-02-056- -Разработка грунта вручную в          0,07    1806,3      -          126       126       -       267,6        19

7 ТЕР 37    траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          котлованах площадью сечения                  1806,3      -                              -        -          -

п.3.187     до 5 м2 с креплениями,

Кзтр=1,2    глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 1.

Доработка вручную, зачистка

дна и стенок с выкидкой

грунта в котлованах и

траншеях, разработанных

механизированным способом,

применен коэффициент к нормам

затрат труда - 1,2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1445,04                 101

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               812,83                  57

Сметная стоимость                                                   284

86 01-02-057- -Разработка вручную приямка         0,0021    741,04      -            2         2       -         118       -

1 ТЕР 37    для откачки воды                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                  741,04      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               592,83                   1

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               333,47                   1

Сметная стоимость                                                     4

87 01-02-067- -Kрепление досками стенок            0,849     941,2    114,26       799       227        97      39,2        33

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 266,95      -                              -        1,19         1

неустойчивых

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               213,56                 181

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               120,13                 102

Сметная стоимость                                                  1082

88 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов       0,0924    767,07    767,07        71       -          71      -          -

1 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        78,58                             7       7,6         1

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         16                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                74,65                   7

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                39,29                   4

Сметная стоимость                                                    82

89 01-02-005- -Уплотнение грунта                   0,924    348,69    262,61       322        80       243     12,53        12

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 1, 2                           86,08     23,44                            22      3,04         3

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,04                  96

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                54,76                  51

Сметная стоимость                                                   469

90 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,            0,013    586,12      -            8         8       -        97,2         1

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2                                    586,12      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               468,90                   6

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               263,75                   3

Сметная стоимость                                                    18

Устройство упорной стенки

91 07-05-001- -Установка блоков стен                0,05  11932,38   7859,24       597        47       393     129,8         6

4 ТЕР 37    подвалов массой более 1,5 т               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФБС24.6.6-Т                                  937,16    520,31                            26     72,88         4

100шт.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              2259,08                 113

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1457,47                  73

Сметная стоимость                                                   783

92 ФССЦ-2001  -Блоки бетонные для стен              4,08    733,87      -         2994       -         -        -          -

403-0004    подвалов на цементном вяжущем             --------- ---------                     --------- --------- ---------

сплошные с вырезом М100,                       -         -                              -        -          -

объемом 0,5 м3 и более

м3

93 09-03-039- -Установка опорных пакетов с         0,376   1172,34     354,5       441       220       133     80,22        30

1 ТЕР 37    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                      586,41      1,14                           -        0,27       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               528,79                 199

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               499,42                 188

Сметная стоимость                                                   828

94 прил. ФЕР  -стоимость опорных пакетов с         0,376   5431,64      -         2042       -         -        -          -

201-9002    оборачиваемостью 2х кратной               --------- ---------                     --------- --------- ---------

т                        -         -                              -        -          -

95 09-03-039- -Демонтаж опорных пакетов            0,376    715,71    248,15       269       132        93     48,13        18

1 ТЕР 37                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ прил.2                                                351,85       0,8                           -        0,19       -

п.5

Кзтр=0,6,

Кэм=0,7,

Кмр=0,5

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      90%               317,38                 119

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         17                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%               299,75                 113

Сметная стоимость                                                   501

96 07-05-001- -Демонтаж ФБС 24-6.6-Т                0,05   7037,12   6287,39       352        37       314    103,84         5

4 ТЕР 37                          100шт.              --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=0,8 к                                                  749,73    416,25                            21      58,3         3

з/тр и

экспл.маш

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     155%              1807,26                  90

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -     100%              1165,98                  58

Сметная стоимость                                                   501

97 10-01-010- -Установка деревянных брусьев         1,01   2092,55      41,1      2113       153        42      22,5        23

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

151,88      -                              -        0,36       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               179,22                 181

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%                95,68                  97

Сметная стоимость                                                  2391

98 10-01-010- -Разборка деревянных брусьев          1,01    154,38     32,88       156       123        33        18        18

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

121,5      -                              -        0,29       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     118%               143,37                 145

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      63%                76,55                  77

Сметная стоимость                                                   378

Прокол

99 22-05-002- -Продавливание без разработки         0,11  23749,03     20490      2612       330      2254     381,5        42

7 ТЕР 37    грунта (прокол) на длину до               --------- ---------                     --------- --------- ---------

10 м труб диаметром 400 мм                  3002,41   2531,19                           278    313,56        34

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              7193,68                 791

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              4924,90                 542

Сметная стоимость                                                  3945

100 103-0218   -Трубы стальные электросварные      11,044    559,71      -         6181       -         -        -          -

прямошовные и                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

спирально-шовные больших                       -         -                              -        -          -

диаметров группы А и Б с

сопротивлением по разрыву 38

кгс/мм2 наружный диаметр 42

толщина стенки 7 мм

м

101 22-05-003- -Протаскивание в футляр               0,11   1943,16     42,23       214        76         5      89,7        10

2 ТЕР 37    стальных труб диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           695,18      -                              -        0,19       -

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               903,73                  99

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               618,71                  68

Сметная стоимость                                                   381

102 22-02-003- -Нанесение весьма усиленной          0,011  44215,17  25884,51       486        33       285       404         4

10 ТЕР 37   антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                       3025,96   1519,34                            17    139,62         2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         18                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

битумно-полимерной изоляции

на стальной кожух диаметром

400 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              5908,89                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              4045,32                  44

Сметная стоимость                                                   595

103 101-1763   -Мастика битумно-полимерная          0,143   1505,99      -          215       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

104 22-02-006- -Нанесение весьма усиленной          0,011    4612,7   2189,29        51        10        24     111,3         1

10 ТЕР 37   антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

битумно-резиновой или                        889,29    162,24                             2     17,91       -

битумно-полимерной изоляции

на стыки и фасонные части

стального кожуха  диаметром

400 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1366,99                  15

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               935,86                  10

Сметная стоимость                                                    76

105 101-1763   -Мастика битумно-полимерная        0,01298   1505,99      -           20       -         -        -          -

т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

106 16-07-006- -Заделка концов кожуха                   2      43,1      0,96        86        52         2      3,56         7

04 ТЕР 37   диаметром до 400 мм                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      26,02      -                              -        0,01       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     128%                33,31                  67

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      83%                21,60                  43

Сметная стоимость                                                   196

107 22-06-012- -Устройство постоянных               0,345    497,29    249,34       172        15        86      6,31         2

2 ТЕР 37    бетонных упоров на                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводе диаметром 100                    43,92     13,65                             5       2,2         1

мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                74,84                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                51,24                  18

Сметная стоимость                                                   215

108 прил. ФЕР  -Блоки сборные бетонные             0,1173     613,8      -           72       -         -        -          -

403-9005    прямоугольные объемом до 0,3              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                                             -         -                              -        -          -

м3

109 27-09-008- -Установка флуоресцентного            0,04   7243,69   2877,14       290       100       115     364,8        15

1 ТЕР 37    указателя                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

100шт                 2506,18     209,4                             8     16,29         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%              3856,12                 154

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%              2579,80                 103

Сметная стоимость                                                   547

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         19                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110 ФССЦ-2001  -Флуоресцентный указатель                4      4,36      -           17       -         -        -          -

101-9602-1                        шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

111 103-0002   -Трубы стальные сварные                 12     11,35      -          136       -         -        -          -

водогазопроводные с резьбой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

черные легкие  диаметр                         -         -                              -        -          -

условного прохода 20 мм,

толщина стенки 2.5 мм стойка

из трубы ф20мм

м

112 34-02-001- -Защита кабеля связи                 0,008  16683,78      -          133        10       -         175         1

01 ФЕР                            кан.-км             --------- ---------                     --------- --------- ---------

1197,79      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1197,79                  10

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               778,56                   6

Сметная стоимость                                                   149

113 22-06-011- -Подвешивание подземных                  8    112,21     40,85       898        70       327      1,28        10

1 ТЕР 37    коммуникаций при пересечении              --------- ---------                     --------- --------- ---------

их трассой трубопровода,                       8,79      1,21                            10      0,26         2

площадь сечения коробов до

0,1 м2

м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,00                 104

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 8,90                  71

Сметная стоимость                                                  1073

К1,2 на производство работ в охранной зоне

воздушной ЛЭП(МДС 81-35.2004 п5)длиной 315м

Земляные работы

114 01-01-004- -Разработка грунта в отвал           0,922   5718,11   5590,19      5274       118      5156     20,37        19

5 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                   127,92    626,86                           578     70,51        65

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 2. Разработка

ТЧ п.3.46   траншей, применен коэффициент

Кзтр=1,1,   к нормам затрат труда-1,2 и к

Кэм=1,1     нормам эксплуатации

МДС         машин-1,2. Вязкие грунты

81-35.2004  повышенной влажности, сильно

п5 к1,2    налипающие на стенки и зубья

ковша одноковшовых

экскаваторов (кроме грунтов

5-6 группы), применен

коэффициент к нормам затрат

труда-1,1 и нормам

эксплуатации машин-1,1

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               717,04                 661

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               377,39                 348

Сметная стоимость                                                  6283

(+ПГ-2, ВК-13)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         20                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115 01-02-068- -Водоотлив из котлованов              0,98   2882,84   2882,84      2825       -        2825      -          -

2 ТЕР 37                          100м3               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                        -      1067,41                          1046    138,68       136

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               853,93                 837

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               480,34                 471

Сметная стоимость                                                  4133

116 01-01-004- -Разработка грунта в отвал      1,08847785   4435,02   4344,86      4827        98      4729     14,36        16

4 ТЕР 37    экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ п.3.37   "обратная лопата" с ковшом                    90,16    487,21                           530      54,8        60

Кзтр=1,2,   вместимостью 0,25 м3, группа

Кэм=1,2     грунтов 1. Разработка

МДС         траншей, применен коэффициент

81-35.2004  к нормам затрат труда-1,2 и к

п5 к1,2    нормам эксплуатации

машин-1,2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               548,50                 597

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               288,69                 314

Сметная стоимость                                                  5738

(№8)

117 01-02-057- -Разработка грунта вручную в        0,2766   1601,55      -          443       443       -      255,02        71

2 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1601,55      -                              -        -          -

п.3.184     грунтов 2 Добор мокрого

Кзтр=1,15,  грунта вручную

Кэм=1,15                         100м3

ТЧ

п.3.187

Кзтр=1,2

МДС

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1281,24                 354

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               720,70                 199

Сметная стоимость                                                   997

118 01-02-057- -Разработка грунта вручную в         0,327   1022,64      -          334       334       -      162,84        53

1 ТЕР 37    траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТЧ          креплений с откосами, группа                1022,64      -                              -        -          -

п.3.184     грунтов 1 Добор сухого грунта

Кзтр=1,15,  вручную

Кэм=1,15                         100м3

МДС

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               818,11                 267

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               460,19                 150

Сметная стоимость                                                   751

119 01-02-067- -Kрепление досками стенок             0,68     941,2    114,26       640       182        78      39,2        27

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         21                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР 37    котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 266,95      -                              -        1,19         1

неустойчивых

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               213,56                 145

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               120,13                  82

Сметная стоимость                                                   867

120 01-02-061- -Засыпка вручную траншей,             0,63    703,34      -          443       443       -      116,64        73

2 ТЕР 37    пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         грунтов 2                                    703,34      -                              -        -          -

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               562,68                 354

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               316,50                 199

Сметная стоимость                                                   997

121 01-01-033- -Засыпка траншей и котлованов      2,00786    1074,3    1074,3      2157       -        2157      -          -

2 ТЕР 37    с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         бульдозерами мощностью 59                      -       110,06                           221     10,64        21

81-35.2004  [80] кВт [л.с.], 2 группа

п5 к1,2    грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               104,56                 210

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                55,03                 110

Сметная стоимость                                                  2477

122 01-02-005- -Уплотнение грунта                  20,079    418,43    315,13      8402      2074      6328     15,04       302

1 ТЕР 37    пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         группа грунтов 1, 2                           103,3     28,13                           565      3,65        73

81-35.2004                        100м3

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               124,85                2507

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                65,71                1319

Сметная стоимость                                                 12228

Трубопроводы(В1) дл.315м

123 22-01-007- -Укладка водопроводных               0,315   7962,35    960,43      2508      1043       303     452,9       143

4 ТЕР 37    чугунных напорных труб с                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         заделкой раструбов                          3310,73     44,48                            14      4,64         1

81-35.2004  ВЧШГ-100х6000 ТУ1461-037

п5 к1,2    резиновыми уплотнительными

манжетами диаметром 150 мм

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              4361,78                1374

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2986,14                 941

Сметная стоимость                                                  4823

124 ОАО        -Водопроводные чугунные                315    135,16      -        42575       -         -        -          -

ЛМЗ"СВОБОД  напорные трубы в комплекте с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

НЫЙ         манжетой ВЧШГ-150х6000                         -         -                              -        -          -

СОКОЛ"      ТУ1461-037

м

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         22                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ц3548,26:6:1,18.1,13:4,19

125 22-06-006- -Врезка в существующие сети из           1   2424,77    860,56      2425       122       861     16,93        17

8 ТЕР 37    чугунных труб чугунных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         тройников диаметром 300 мм                   122,24     50,92                            51       4,8         5

81-35.2004                        врезка

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               225,11                 225

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               154,11                 154

Сметная стоимость                                                  2804

126 22-04-001- -Устройство круглых колодцев        0,1682  21550,25   4278,01      3624       229       719     181,8        31

2 ТЕР 37    Ф1500мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона в грунтах                      1361,69    270,49                            45     36,13         6

81-35.2004  мокрых(ПГ-2)

п5 к1,2                          10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2121,83                 357

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1452,64                 244

Сметная стоимость                                                  4225

127 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные       1,61453    798,41      -         1289       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

128 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные         0,975    371,83      -          363       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

129 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               1    756,34      -          756       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

130 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,336  15643,62   3980,62      5262       302      1339    127,56        43

1 ТЕР 37    Ф1500мм из сборного                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         железобетона в грунтах                        899,3    256,64                            86     34,25        12

81-35.2004  сухих(№8, ВК-10)

п5 к1,2                          10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              1502,73                 505

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1028,79                 346

Сметная стоимость                                                  6114

131 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные       3,22906    798,41      -         2578       -         -        -          -

440-9153-1  железобетонные диаметром 1500             --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

132 прил. ФЕР  -Kольца для колодцев сборные       1,95089    371,83      -          725       -         -        -          -

440-9152-1  железобетонные диаметром 700              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм высотой 0,59 м                              -         -                              -        -          -

м

133 103-0754   -Люки чугунные тяжелые для               2    756,34      -         1513       -         -        -          -

колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

134 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных           0,3    432,03    119,86       130        41        36     18,14         5

1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         однослойных из литой                          135,9      0,92                           -        0,08       -

81-35.2004  мелкозернистой

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         23                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п5 к1,2    асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см вокруг колдца

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               194,29                  58

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               129,98                  39

Сметная стоимость                                                   227

135 прил. ФЕР  -Смесь асфальтобетонная              2,142    455,31      -          975       -         -        -          -

410-9010                          т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

136 27-07-002- -Устройство оснований толщиной        0,18    596,54       376       107        39        68     31,49         6

1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         кирпичного или известнякового                214,43      32,2                             6       3,8         1

81-35.2004  щебня вокруг колодца

п5 к1,2                          100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     142%               350,21                  63

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      95%               234,29                  42

Сметная стоимость                                                   212

137 прил. ФЕР  -Щебень известняковый или            3,132     119,7      -          375       -         -        -          -

408-9081    кирпичный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

138 06-01-024- -Водоотводной лоток из бетона       0,0006  73456,83   2952,93        44         2         2    358,02       -

1 ТЕР 37    В7,6W6                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                 2524,04    212,29                           -       22,87       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              2873,15                   2

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              1778,61                   1

Сметная стоимость                                                    47

139 06-01-001- -Бетонная подушка под колонку       0,0003  67744,28   1395,61        20       -         -      163,03       -

1 ТЕР 37    (200х200мм)                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м3                 1023,83    107,33                           -       10,51       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%              1187,72                   0

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               735,25                   0

Сметная стоимость                                                    21

140 401-0061   -Бетон тяжелый, крупность           0,0306   -615,24      -          -19       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

3,5                                            -         -                              -        -          -

м3

141 401-0063   -Бетон тяжелый, крупность           0,0306    637,73      -           20       -         -        -          -

заполнителя 20 мм, класс В                --------- ---------                     --------- --------- ---------

7,5                                            -         -                              -        -          -

м3

142 22-03-011- -Установка колонок                       1    672,42     14,06       672        65        14      8,59         9

4 ТЕР 37    водоразборных                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт.                     65,04      0,49                           -        0,13       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                85,19                  85

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                58,32                  58

Сметная стоимость                                                   816

143 22-03-011- -Установка гидрантов пожарных            1   1218,84      6,46      1219        16         6      2,38         2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         24                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ТЕР 37                          шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                       16,32      0,25                           -        0,06       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                21,54                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                14,75                  15

Сметная стоимость                                                  1255

144 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               4     64,72      8,06       259        98        32      3,34        13

5 ТЕР 37    чугунных диаметром 150 мм                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               задвижка                24,38      -                              -        0,08       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                31,70                 127

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                21,70                  87

Сметная стоимость                                                   473

145 300-1179   -Задвижки параллельные                   4    852,39      -         3410       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 150 мм

шт.

146 22-03-006- -Установка задвижек 30Ч6БР               1     22,86      1,15        23         9         1      1,21         1

1 ТЕР 37    чугунных диаметром 50 мм                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               задвижка                 8,64      -                              -        0,01       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                11,23                  11

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 7,69                   8

Сметная стоимость                                                    42

147 300-1175   -Задвижки параллельные                   1    258,02      -          258       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

шпинделем, для воды и пара                     -         -                              -        -          -

давлением 1 МПа  30Ч6БР

диаметром 50 мм

шт.

148 22-03-007- -Установка вентеля стального             1     28,55      3,46        29        12         3      1,66         2

1 ТЕР 37    диаметром 50 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                               шт                      12,25      -                              -        0,04       -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                15,93                  16

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                10,90                  11

Сметная стоимость                                                    56

149 ФССЦ-2001  -Вентили проходные фланцевые             1    507,26      -          507       -         -        -          -

300-1263    15С22НЖ для воды и пара,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

давлением 4 МПа [40 кгс/см2],                  -         -                              -        -          -

диаметром 50 мм

шт.

150 22-03-014- -Приварка фланцев к стальным             6        72     61,74       432        45       370      0,84         5

3 ТЕР 37    трубопроводам диаметром 100               --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         25                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МДС         мм                                              7,5      5,21                            31       0,5         3

81-35.2004                        фланец

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                16,52                  99

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                11,31                  68

Сметная стоимость                                                   599

151 ФССЦ-2001  -Фланцы из стали марок                   6     83,57      -          501       -         -        -          -

533-0061    ВСт3сп2, ВСт3сп3 для                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

трубопроводов, с                               -         -                              -        -          -

соединительным выступом на

условное давление Ру 1 МПа

[10 кгс/см2], диаметром

условного прохода 100 мм

шт.

152 22-03-001- -Установка фасонных частей           0,671   8837,22    524,48      5933       209       352     45,29        30

2 ТЕР 37    чугунных диаметром 125-200                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                           311,12     26,64                            18      3,46         2

81-35.2004                        т

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               439,09                 295

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               300,61                 202

Сметная стоимость                                                  6430

153 22-06-001- -Промывка с дезинфекцией             0,315     613,6      -          193       147       -       68,04        21

3 ТЕР 37    трубопроводов диаметром 150               --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС         мм                                           467,44      -                              -        -          -

81-35.2004                        км

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               607,67                 191

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               416,02                 131

Сметная стоимость                                                   515

154 34-02-001- -Защита кабеля связи                 0,008  16923,34      -          135        11       -         210         2

01 ФЕР                            кан.-км             --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС                                                     1437,35      -                              -        -          -

81-35.2004

п5 к1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1437,34                  11

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               934,27                   7

Сметная стоимость                                                   154

155 22-06-011- -Подвешивание подземных                  8    112,21     40,85       898        70       327      1,28        10

1 ТЕР 37    коммуникаций при пересечении              --------- ---------                     --------- --------- ---------

их трассой трубопровода,                       8,79      1,21                            10      0,26         2

площадь сечения коробов до

0,1 м2

м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%                13,00                 104

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                 8,90                  71

Сметная стоимость                                                  1073

Демонтажные работы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         26                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

156 22-04-001- -Устройство круглых колодцев         0,336   4331,86   3814,76      1457       174      1283     73,35        25

1 ТЕР 37    из сборного железобетона в                --------- ---------                     --------- --------- ---------

МДС81-35.2  грунтах сухих                                 517,1    245,95                            83     32,82        11

004т3 п.7                         10м3

к-1,15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%               991,97                 334

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               679,11                 228

Сметная стоимость                                                  2019

157 311-01-148 -Погрузочно-разгрузочные              5,88      3,68      3,68        22       -          22      -          -

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              -          0,3                             2      0,03       -

МДС81-35.2  строительный с погрузкой

004т3 п.7   экскаваторами емкостью ковша

к-1,15      до 0,5м3: погрузка

т

158 310-3005-1 -Перевозка грузов                     5,88      3,86      3,86        23       -          23      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 5 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            Рубль                           335109     20197     75694                2903

----                                             ---------           ---------

Рубль                                                 8560                1045

Стоимость общестроительных работ -          Рубль                           333689       -         -                   -

Материалы -                                 Рубль                            78189       -         -                   -

Всего заработная плата -                    Рубль                              -       28050       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        Рубль                            22530       -         -                   -

Местные материалы -                         Рубль                             5913       -         -                   -

Накладные расходы -                     Рубль                            29464       -         -                   -

Сметная прибыль -                       Рубль                            17816       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    Рубль                           380969       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3850

Сметная заработная плата -              Рубль                              -       28050       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          Рубль                             1420       -         -                   -

Материалы -                                 Рубль                              261       -         -                   -

Всего заработная плата -                    Рубль                              -         707       -                   -

Накладные расходы -                     Рубль                              636       -         -                   -

Сметная прибыль -                       Рубль                              601       -         -                   -

Всего,Стоимость металломонтажных работ -    Рубль                             2657       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    97

Сметная заработная плата -              Рубль                              -         707       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           Рубль                           383626       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3947

Сметная заработная плата -               Рубль                              -       28757       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             20196,51     х 7,06            142587,36

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                         27                                                94090

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Затраты на экспл. машин               75693        х 3,23            244488,39

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     8560,144     х 7,06             60434,62

Стоимость материальных ресурсов       239218,539   х 4,19            1002325,7

Итого прямых затрат                                                  1389401,4

Накладные расходы в текущих ценах  30100,376       х 7,06    х 0,94  199758,13

Сметная прибыль в текущих ценах    18417,247       х 7,06    х 1,0   130025,76

ИТОГО в ценах на 4 кв. 2007г. г.                                     1719185,3

Итого с временными зданиями и      1,5 %          1719185,3225787,78 1744973,1

сооружениями                                      8

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         1744973,1044147,82 1789120,9

8

Итого с непредвиденными затратами  2 %            1789120,9235782,4191824903,3

8

Налог на добавленную стоимость     18 %                               328482,6

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       2153385,9

стоимость (НДС)

Составил                       Гадалова