|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ ДОД СДЮСШОР № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | __________________ М.Ю. Соколов |  |
|  |  | «____»______________ 2008 г. |  |

|  | МУ ДОД СДЮСШОР № 3, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 158а |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 2

«Капитальный ремонт раздевалки № 2»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 213 455 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 514 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 33 294 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,056 100 м2 | 232,19 232,19 | 0,00 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 0 | 0 | 36,28 2,03 |  |
| 2 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников | 0,298 100 м | 26,94 26,94 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 0 | 4,21 1,25 |  |
| 3 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1620,88 1158,28 | 462,60 35,45 | 0,00 | 17 | 12 | 5 0 | 0 | 179,30 1,79 |  |
| 4 | ТЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 0,03 100 коробок | 431,36 431,36 | 0,00 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 0 | 0 | 67,40 2,02 |  |
| 5 | ТЕРр53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренной | 0,23 100 м2 | 131,11 74,91 | 56,20 4,02 | 0,00 | 30 | 17 | 13 1 | 0 | 12,30 2,83 |  |
| 6 | ТЕРр53-1-4 | Разборка каркаса из брусьев | 0,23 100 м2 | 665,10 306,69 | 358,41 25,63 | 0,00 | 153 | 71 | 82 6 | 0 | 51,20 11,78 |  |
| 7 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 0,369 100 м2 | 674,32 471,06 | 203,26 17,77 | 0,00 | 249 | 174 | 75 7 | 0 | 74,30 27,42 |  |
| 8 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,23 100 м2 | 529,49 480,01 | 49,48 12,86 | 0,00 | 121 | 110 | 11 3 | 0 | 69,87 16,07 |  |
| 9 | ТЕР08-04-002-3 | Демонтаж стеклянных блоков [Демонтаж: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0252 100 м2 | 1408,19 1070,52 | 337,67 19,46 | 0,00 | 36 | 27 | 9 0 | 0 | 150,14 3,78 | 1-Д |
| 10 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,14 100 м | 23,68 23,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0 | 3,77 0,53 |  |
| 11 | ТЕР08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,049 100 м2 | 3441,57 1365,11 | 807,38 63,75 | 1269,08 | 169 | 67 | 40 3 | 62 | 198,71 9,74 | 100, 101 |
|  | СССЦ-2.2008, 404-0164 | Кирпич силикатный ц.=4278,58/4,43=965,82 | 0,24696 1000 шт. | 965,82 0,00 | 0,00 0,00 | 965,82 | 239 | 0 | 0 0 | 239 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 0,0179 1 т | 10256,87 1154,52 | 80,02 5,98 | 9022,33 | 183 | 21 | 1 0 | 161 | 165,88 2,97 |  |
|  | СССЦ-2.2008, 404-0164 | Кирпич силикатный ц.=4278,58/4,43=965,82 | 0,010203 1000 шт. | 965,82 0,00 | 0,00 0,00 | 965,82 | 10 | 0 | 0 0 | 10 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф. к ФЭР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)] | 0,0252 100 м2 | 120855,62 1457,23 | 545,69 10,44 | 118852,70 | 3046 | 37 | 14 0 | 2995 | 205,84 5,19 | 100, 101, 105 |
| 14 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф. к ФЭР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,019 100 м.п. | 6654,17 203,85 | 38,19 1,11 | 6412,13 | 127 | 4 | 1 0 | 122 | 29,50 0,56 |  |
|  | Прайс | Подоконник "Montblank" ц.=375/1,18/4,43=71,74 | 2 м | 71,74 0,00 | 0,00 0,00 | 71,74 | 143 | 0 | 0 0 | 143 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Заглушка ц.=45/1,18/4,43=8,61 | 1 шт. | 8,61 0,00 | 0,00 0,00 | 8,61 | 9 | 0 | 0 0 | 9 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,018 100 м2 | 6460,31 1064,90 | 2581,62 176,02 | 2813,79 | 116 | 19 | 46 3 | 51 | 143,91 2,59 | 100, 101 |
|  | Прайс | Полотно дверное "Диара" ц.=4237/1,18/4,43=810,54 | 1 шт. | 810,54 0,00 | 0,00 0,00 | 810,54 | 811 | 0 | 0 0 | 811 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Коробка дверная "Диара" ц.=609/1,18/4,43=116,5 | 1 шт. | 116,50 0,00 | 0,00 0,00 | 116,50 | 116 | 0 | 0 0 | 116 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Петли дверные "Palladium" ц.=89/1,18/4,43=17,03 | 2 шт. | 17,03 0,00 | 0,00 0,00 | 17,03 | 34 | 0 | 0 0 | 34 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Замок врезной "Эльбор" ц.=520/1,18/4,43=99,48 | 1 шт. | 99,48 0,00 | 0,00 0,00 | 99,48 | 99 | 0 | 0 0 | 99 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0457 100 м2 | 4612,79 1145,81 | 561,72 0,00 | 2905,26 | 211 | 52 | 26 0 | 133 | 158,70 7,25 | 100, 101 |
|  | Прайс | Полотно дверное Классик 60 см ц.=780/1,18/4,43=149,21 | 1 шт. | 149,21 0,00 | 0,00 0,00 | 149,21 | 149 | 0 | 0 0 | 149 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Полотно дверное Классик 70 см ц.=780/1,18/4,43=149,21 | 2 шт. | 149,21 0,00 | 0,00 0,00 | 149,21 | 298 | 0 | 0 0 | 298 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Коробка дверная негрунтованная ц.=349/1,18/4,43=66,76 | 3 компл. | 66,76 0,00 | 0,00 0,00 | 66,76 | 200 | 0 | 0 0 | 200 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Петли дверные ц.=35,4/1,18/4,43=6,77 | 6 шт. | 6,77 0,00 | 0,00 0,00 | 6,77 | 41 | 0 | 0 0 | 41 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Защелки "Нора-М" ц.=290/1,18/4,43=55,48 | 3 шт. | 55,48 0,00 | 0,00 0,00 | 55,48 | 166 | 0 | 0 0 | 166 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,045 100 м2 | 440,76 348,95 | 81,10 16,11 | 10,71 | 20 | 16 | 4 1 | 0 | 54,52 2,45 | 100, 101 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,0918 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 59 | 0 | 0 0 | 59 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль первый слой [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,068 100 м2 | 3092,62 578,65 | 491,80 4,95 | 2022,17 | 210 | 39 | 33 0 | 138 | 63,73 4,33 | 100, 101 |
| 19 | ТЕР11-01-004-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль последующий слой [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,068 100 м2 | 1958,29 349,10 | 243,34 2,92 | 1365,85 | 134 | 24 | 17 0 | 93 | 38,45 2,61 | 100, 101 |
| 20 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,23 100 м2 | 440,76 348,95 | 81,10 16,11 | 10,71 | 101 | 80 | 19 4 | 2 | 54,52 12,54 | 100, 101 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,4692 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 300 | 0 | 0 0 | 300 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,46 100 м2 | 19,26 4,42 | 14,84 2,67 | 0,00 | 9 | 2 | 7 1 | 0 | 0,69 0,32 | 100, 101 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,2346 м3 | 639,62 0,00 | 0,00 0,00 | 639,62 | 150 | 0 | 0 0 | 150 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,23 100 м2 | 12406,82 1165,34 | 209,52 33,36 | 11031,96 | 2853 | 268 | 48 8 | 2537 | 165,30 38,02 | 100, 101 |
| 23 | ТЕР15-02-016-01 | Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,467 100 м2 | 1943,27 760,61 | 136,76 74,10 | 1045,90 | 907 | 355 | 64 35 | 488 | 104,05 48,59 | 100, 101 |
| 24 | ТЕРр61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 0,23 100 м2 | 982,05 283,46 | 21,99 5,72 | 676,60 | 226 | 65 | 5 1 | 156 | 42,37 9,75 |  |
| 25 | ТЕР15-02-016-03 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,0245 100 м2 | 2399,18 896,74 | 148,10 76,89 | 1354,34 | 59 | 22 | 4 2 | 33 | 118,46 2,90 | 100, 101 |
| 26 | ТЕР15-01-019-05 | Облицовка стен и откосов глазурованной плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,7983 100 м2 | 10220,94 1630,55 | 50,90 19,38 | 8539,49 | 8160 | 1302 | 41 15 | 6817 | 220,34 175,90 | 100, 101 |
| 27 | ТЕРр62-16-9 | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 0,12 100 м2 | 1875,85 235,87 | 9,20 1,43 | 1630,78 | 225 | 28 | 1 0 | 196 | 33,89 4,07 |  |
| 28 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1234 100 м2 | 1571,75 935,45 | 13,47 2,33 | 622,83 | 194 | 115 | 2 0 | 77 | 127,97 15,79 | 100, 101 |
| 29 | ФЕР15-01-047-16 | Устройство потолков из пластиковых панелей [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф. к ФЭР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)] | 0,23 100 м2 | 29347,75 1138,57 | 242,97 4,11 | 27966,21 | 6750 | 262 | 56 1 | 6432 | 149,54 34,39 | 100, 101, 105 |
|  | 206-1336 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ц.=24,71*0,99=24,46 | -241,5 м | 24,46 0,00 | 0,00 0,00 | 24,46 | -5907 | 0 | 0 0 | -5907 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Панели пластиковые "Venta" 2700*250 мм ц.=250,37/1,18/4,43=47,9 | 24,15 м2 | 47,90 0,00 | 0,00 0,00 | 47,90 | 1157 | 0 | 0 0 | 1157 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Уголок декоративный (пристенный) ц.=15,64/1,18/4,43=2,99 | 36 м | 2,99 0,00 | 0,00 0,00 | 2,99 | 108 | 0 | 0 0 | 108 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 22525 | 3226 | 624 91 | 18675 | 449,47 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -1818 |  |  | -1818 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} k=8,95 на зарплату k=3,54 на эксплуатацию машин k=4,43 на материалы k=4,43 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 113812 | 28873 | 2209 814 | 82730 | 449,47 | 100 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 113 812 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%) |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) (k=0,94; 86%) |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (k=0,94; 77%) |  |  |  |  |  |  | 1 173 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%) |  |  |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) (k=0,846; 122%) |  |  |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,846; 118%) |  |  |  |  |  |  | 1 027 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (k=0,846; 123%) |  |  |  |  |  |  | 4 126 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,846; 105%) |  |  |  |  |  |  | 16 767 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%) |  |  |  |  |  |  | 439 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (k=0,94; 80%) |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 26 554 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 140 368 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) (70%) |  |  |  |  |  |  | 727 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%) |  |  |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) (k=0,85; 80%) |  |  |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (k=0,85; 63%) |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%) |  |  |  |  |  |  | 2 528 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,85; 55%) |  |  |  |  |  |  | 8 824 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 15 413 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 155 779 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 0,155 100 м | 271,97 231,88 | 7,96 0,89 | 32,13 | 42 | 36 | 1 0 | 5 | 34,66 5,37 |  |
| 31 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 0,01 100 приборов | 448,54 438,58 | 9,96 2,59 | 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 0 | 63,84 0,64 |  |
| 32 | ТЕРр65-4-8 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 0,01 100 приборов | 340,56 297,61 | 42,95 11,16 | 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0 | 43,32 0,43 |  |
| 33 | ТЕРр65-4-5 | Демонтаж санитарных приборов смывных труб | 0,01 100 приборов | 384,31 383,62 | 0,69 0,18 | 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 0 | 55,84 0,56 |  |
| 34 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 0,01 100 приборов | 361,36 352,43 | 8,93 2,32 | 0,00 | 4 | 4 | 0 0 | 0 | 51,30 0,51 |  |
| 35 | ТЕРр65-3-6 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 0,02 100 шт. | 399,63 395,51 | 4,12 1,07 | 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 0 | 57,57 1,15 |  |
| 36 | ТЕРр65-6-2 | Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм | 0,01 100 приборов | 18685,72 1710,54 | 73,01 10,00 | 16902,17 | 187 | 17 | 1 0 | 169 | 234,00 2,34 |  |
| 37 | ТЕР16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,155 100 м | 2640,60 2097,63 | 0,00 208,16 | 542,97 | 409 | 325 | 0 32 | 84 | 262,53 40,69 | 100, 101 |
|  | Прайс | Кран шаровый диам. 20 мм ц.=167/1,18/4,43=31,95 | 3 шт. | 31,95 0,00 | 0,00 0,00 | 31,95 | 96 | 0 | 0 0 | 96 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Опора ПП 20 ц.=2,5/1,18/4,43=0,48 | 12 шт. | 0,48 0,00 | 0,00 0,00 | 0,48 | 6 | 0 | 0 0 | 6 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Муфта ПП 20 ц.=2,5/1,18/4,43=0,48 | 6 шт. | 0,48 0,00 | 0,00 0,00 | 0,48 | 3 | 0 | 0 0 | 3 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Угольник ПП 20 90 град. ц.=3,5/1,18/4,43=0,67 | 5 шт. | 0,67 0,00 | 0,00 0,00 | 0,67 | 3 | 0 | 0 0 | 3 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Муфта комбинированная раз.вн.рез. 20*1/2" ц.=70/1,18/4,43=13,39 | 2 шт. | 13,39 0,00 | 0,00 0,00 | 13,39 | 27 | 0 | 0 0 | 27 | 0,00 0,00 |  |
| 38 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1 10 комплектов | 627,91 260,81 | 78,44 4,07 | 288,66 | 63 | 26 | 8 0 | 29 | 34,00 3,40 | 100, 101 |
|  | Прайс | Унитаз "Комфорт-Евро" ц.=1904,4/1,18/4,43=364,31 | 1 компл. | 364,31 0,00 | 0,00 0,00 | 364,31 | 364 | 0 | 0 0 | 364 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Гофра к унитазу ц.=139,5/1,18/4,43=26,69 | 1 шт. | 26,69 0,00 | 0,00 0,00 | 26,69 | 27 | 0 | 0 0 | 27 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Подводка для воды ц.=35/1,18/4,43=6,7 | 1 шт. | 6,70 0,00 | 0,00 0,00 | 6,70 | 7 | 0 | 0 0 | 7 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,2 10 шт. | 91,98 74,86 | 2,88 0,00 | 14,24 | 19 | 15 | 1 0 | 3 | 9,66 1,93 | 100, 101 |
|  | Прайс | Смесители ц.=1220/1,18/4,43=233,39 | 2 шт. | 233,39 0,00 | 0,00 0,00 | 233,39 | 467 | 0 | 0 0 | 467 | 0,00 0,00 |  |
| 40 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,1 10 комплектов | 353,32 231,55 | 44,14 1,65 | 77,63 | 35 | 23 | 4 0 | 8 | 29,88 2,99 | 100, 101 |
|  | Прайс | Умывальник тюльпан "Анимо" ц.=1281,6/1,18/4,43=245,17 | 1 компл. | 245,17 0,00 | 0,00 0,00 | 245,17 | 245 | 0 | 0 0 | 245 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Смесители ц.=730/1,18/4,43=139,65 | 1 компл. | 139,65 0,00 | 0,00 0,00 | 139,65 | 140 | 0 | 0 0 | 140 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Подводка для воды ц.=40/1,18/4,43=7,65 | 2 компл. | 7,65 0,00 | 0,00 0,00 | 7,65 | 15 | 0 | 0 0 | 15 | 0,00 0,00 |  |
| 41 | ТЕР20-02-002-01, прим. | Установка вентрешеток [К - 1,15; 1,25: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 2 1 решетка | 25,27 14,55 | 10,72 0,00 | 0,00 | 50 | 29 | 21 0 | 0 | 2,01 4,03 | 100, 101 |
|  | Прайс | Решетки вентиляционные, размер 250х250 мм ц.=53/1,18/4,43=10,14 | 2 шт. | 10,14 0,00 | 0,00 0,00 | 10,14 | 20 | 0 | 0 0 | 20 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 2248 | 494 | 36 32 | 1718 | 64,05 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1420 |  |  | 1420 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} k=8,95 на зарплату k=3,54 на эксплуатацию машин k=4,43 на материалы k=4,43 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 12159 | 4421 | 127 286 | 7611 | 64,05 | 100 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 12 159 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 74%) |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,94; 103%) |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,846; 128%) |  |  |  |  |  |  | 4 361 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 4 875 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 17 034 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (50%) |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (60%) |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) (k=0,85; 83%) |  |  |  |  |  |  | 2 841 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 3 196 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 20 230 |  |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 176009 | 33294 | 2336 1100 | 90341 | 513,52 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -1763 |  |  | -1763 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЗР от суммы 21047 (4751*4,43) руб. |  | 5 | 1 052 |
| Перевозка мусора на 15 км (2,56 т х (100,35+11,3) руб.) |  |  | 286 |
| ИТОГО |  |  | 177 347 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 3 547 |
| ИТОГО |  |  | 180 894 |
| НДС |  | 18 | 32 561 |
| В С Е Г О |  |  | 213 455 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |