| Стройка: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.КУКОНКОВЫХ-ЛЕЖНЕВСКОЙ В Г.ИВАНОВЕ (1V этап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8 |  |  |  |
| на временное электроснабжение |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 23.713 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 23.659 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.165 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 1.475 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.015 | 967.12 |  | 15 | 15 |  | 154 | 2.31 |
|  |  |  | 967.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.015 | 586.12 |  | 9 | 9 |  | 97.2 | 1.458 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц08-02-406-2 Скобы или конструкции Г-образные для труб, т | 0.002 | 24 810.08 | 2 064.57 | 50 | 4 | 4 | 289 | 0.578 |
|  |  |  | 2 202.79 | 18.27 |  |  |  | 1.67 | 0.00334 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =1947.71*1.06-18.27; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ц08-02-149-2 Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до 4, 100 м кабеля | 1.65 | 5 086.75 | 3 406.08 | 8 393 | 291 | 5 620 | 22.6 | 37.29 |
|  |  |  | 176.29 | 235.90 |  |  | 389 | 22.08 | 36.432 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =3213.28*1.06-235.9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц08-02-363-1 Кронштейны сварные металлические, шт. | 1 | 256.48 | 206.05 | 256 | 27 | 206 | 3.41 | 3.41 |
|  |  |  | 26.99 | 14.77 |  |  | 15 | 1.35 | 1.35 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =194.39*1.06-14.77; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ц08-02-365-1 Растяжка поперечная с одинарным креплением к стене, шт. | 1 | 315.13 | 172.78 | 315 | 28 | 173 | 3.41 | 3.41 |
|  |  |  | 27.82 | 12.36 |  |  | 12 | 1.13 | 1.13 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =163*1.06-12.36; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц08-02-472-2 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.05 | 1 093.18 | 80.55 | 55 | 6 | 4 | 16.6 | 0.83 |
|  |  |  | 126.53 | 2.41 |  |  |  | 0.22 | 0.011 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =75.99*1.06-2.41; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц08-02-471-4 Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16, 10 шт. | 0.2 | 589.97 | 55.96 | 118 | 13 | 11 | 8.29 | 1.658 |
|  |  |  | 63.19 | 1.53 |  |  |  | 0.14 | 0.028 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =52.79*1.06-1.53; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ц08-02-472-9 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12, 100 м | 0.15 | 2 558.72 | 75.21 | 384 | 24 | 11 | 21.3 | 3.195 |
|  |  |  | 162.35 | 2.08 |  |  |  | 0.19 | 0.0285 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =70.95*1.06-2.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц08-03-572-3 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600, высотой до 1700 мм, шт. | 1 | 288.74 | 31.02 | 289 | 19 | 31 | 2.32 | 2.32 |
|  |  |  | 18.64 | 1.09 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =29.26*1.06-1.09; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ц08-03-575-1 Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой, шт. | 5 | 9.68 | 0.49 | 48 | 45 | 2 | 1.12 | 5.6 |
|  |  |  | 9.00 | 0.02 |  |  |  | 0.002 | 0.01 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =0.46*1.06-0.02; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ц08-03-596-4 Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт 1000, 100 шт. | 0.01 | 22 709.27 | 6 548.15 | 227 | 34 | 65 | 419 | 4.19 |
|  |  |  | 3 366.75 | 1 665.85 |  |  | 17 | 176.83 | 1.7683 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6177.5*1.06-1665.85; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | П1. Кабель АВВГ-4*16, м | 165 | 8.80 |  | 1 452 |  |  |  |  |
| 14. | П2. Трос диам.6, м | 150 | 1.68 |  | 252 |  |  |  |  |
| 15. | П3. Вводно-распределительное устройство ВРУ, шт. | 1 | 1 037.22 |  | 1 037 |  |  |  |  |
| 16. | П4. Прожектор, шт. | 1 | 627.66 |  | 628 |  |  |  |  |
| 17. | П5. Лампа ДРИ3500, шт. | 1 | 676.08 |  | 676 |  |  |  |  |
| 18. | П6. Трубостойка, шт. | 1 | 66.60 |  | 67 |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц08-02-149-2 Демонтаж кабеля подвешенного на тросе, масса 1 м, кг, до 4, 100 м кабеля | 1.65 | 4 012.04 | 2 384.26 | 6 620 | 204 | 3 934 | 15.82 | 26.103 |
|  |  |  | 123.40 | 165.13 |  |  | 272 | 15.456 | 25.5024 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =3213.28*1.06-235.9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=0.7, Н4=0.7, Н5=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ц08-03-572-3 Демонтаж шкафа ВРУ установленного на стене, шт. | 1 | 273.85 | 21.71 | 274 | 13 | 22 | 1.624 | 1.624 |
|  |  |  | 13.05 | 0.77 |  |  | 1 | 0.07 | 0.07 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =29.26*1.06-1.09; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=0.7, Н4=0.7, Н5=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц08-03-596-4 Демонтаж прожектора, отдельно установленного на стальной конструкции, 100 шт. | 0.01 | 19 734.80 | 4 583.71 | 197 | 24 | 46 | 293.3 | 2.933 |
|  |  |  | 2 356.72 | 1 166.10 |  |  | 12 | 123.781 | 1.23781 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6177.5*1.06-1665.85; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=0.7, Н4=0.7, Н5=0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 21 362 | 756 | 10 129 |  | 96.909 |
|  |  |  |  |  |  |  | 719 |  | 67.67135 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 21 338 | 732 | 10 129 |  | 93.141 |
|  |  |  |  |  |  |  | 719 |  | 67.67135 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 4 112 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3-12, 19-21) |  |  |  | 1 378 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3-12, 19-21) |  |  |  | 943 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 23 659 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 3.768 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 2) |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 23 713 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 397 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 954 |  |  |  |  |
|  | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=5 - по стр. 3-12, 19-21) |  |  |  | 303 |  |  |  |  |

| Составил: |  | В.В.ПЕТРУХИНА |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |