| Стройка: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.КУКОНКОВЫХ-ЛЕЖНЕВСКОЙ В Г.ИВАНОВЕ (1V этап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 |  |  |  |
| на восстановительные работы |  |  |  |
| Основание: Справка ПОС |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 729.430 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 6.399 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 43.372 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е47-01-001-1 Планировка участка механизированным способом, 100 м2 | 48 | 18.19 | 18.19 | 873 |  | 873 |  |  |
|  |  |  |  | 3.06 |  |  | 147 | 0.28 | 13.44 |
|  | Поправки: ЭМ: =17.16*1.06-3.06; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е47-01-001-3 Разбивка участка, 100 м2 | 48 | 62.86 |  | 3 017 | 2 622 |  | 7.62 | 365.76 |
|  |  |  | 54.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е47-01-046-4 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 48 | 2 215.65 |  | 106 351 | 12 333 |  | 40 | 1920 |
|  |  |  | 256.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е47-01-046-5 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4, 100 м2 | 48 | 688.04 |  | 33 026 | 1 687 |  | 5.47 | 262.56 |
|  |  |  | 35.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е47-01-046-6 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 48 | 674.22 | 319.49 | 32 363 | 1 968 | 15 335 | 5.99 | 287.52 |
|  |  |  | 41.00 | 25.74 |  |  | 1 236 | 2.74 | 131.52 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =301.40*1.06-25.74; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 1.82 | 8 543.89 | 7 335.09 | 15 550 | 2 200 | 13 350 | 179.8 | 327.236 |
|  |  |  | 1 208.80 | 376.14 |  |  | 685 | 45.63 | 83.0466 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6919.9*1.06-376.14; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 4.99 | 515.63 | 432.10 | 2 573 | 417 | 2 156 | 13.22 | 65.9678 |
|  |  |  | 83.53 | 40.82 |  |  | 204 | 3.79 | 18.9121 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =407.65*1.06-40.82; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 6.81 | 2 386.41 | 2 272.34 | 16 251 | 695 | 15 475 | 15.72 | 107.0532 |
|  |  |  | 102.00 | 143.85 |  |  | 980 | 13.88 | 94.5228 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2143.72*1.06-143.85; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С408-9040 Песок для строительных работ природный, м3 | 749.1 | 59.39 |  | 44 489 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 2.27 | 22 740.91 | 3 201.16 | 51 622 | 497 | 7 267 | 33.15 | 75.2505 |
|  |  |  | 219.11 | 309.62 |  |  | 703 | 29.53 | 67.0331 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =3019.96*1.06-309.62; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 2.27 | 26 739.73 | 4 971.36 | 60 699 | 550 | 11 285 | 36.63 | 83.1501 |
|  |  |  | 242.11 | 456.36 |  |  | 1 036 | 44.75 | 101.5825 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =4689.96*1.06-456.36; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-04-006-4 (к=8) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на 8 см изменения толщины слоя исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -18.16 | 1 537.53 | 252.71 | -27 922 |  | -4 589 |  |  |
|  |  |  |  | 24.41 |  |  | - 443 | 2.51 | -45.5816 |
|  | Поправки: ЭМ: =238.41*1.06-24.41; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 2.27 | 55 483.25 | 2 528.89 | 125 947 | 677 | 5 741 | 38.3 | 86.941 |
|  |  |  | 298.44 | 212.67 |  |  | 483 | 19.08 | 43.3116 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2385.75*1.06-212.67; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 2.27 | 48 717.59 | 2 528.89 | 110 589 | 677 | 5 741 | 38.3 | 86.941 |
|  |  |  | 298.44 | 212.67 |  |  | 483 | 19.08 | 43.3116 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =2385.75*1.06-212.67; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е47-01-048-1 Устройство корыта под проезды глубиной 40 см механизированным способом, 100 м2 | 22.7 | 379.45 | 128.38 | 8 614 | 5 699 | 2 914 | 42.46 | 963.842 |
|  |  |  | 251.07 | 16.26 |  |  | 369 | 1.73 | 39.271 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =121.12*1.06-16.26; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е47-01-048-3 (к=2) На каждые 10 см изменения глубины корыта добавлять механизированным способом к норме 47-01-048-1, 100 м2 | 45.4 | 119.24 | 37.11 | 5 414 | 3 729 | 1 685 | 13.89 | 630.606 |
|  |  |  | 82.13 | 4.70 |  |  | 213 | 0.5 | 22.7 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =35.01*1.06-4.70; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е47-01-048-1 Устройство корыта под тротуары глубиной 40 см механизированным способом, 100 м2 | 2.3 | 375.64 | 124.57 | 864 | 577 | 287 | 42.46 | 97.658 |
|  |  |  | 251.07 | 16.26 |  |  | 37 | 1.73 | 3.979 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =121.12*1.06-20.07; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е27-07-002-1 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 | 2.3 | 2 986.31 | 290.32 | 6 869 | 413 | 668 | 26.24 | 60.352 |
|  |  |  | 179.60 | 28.35 |  |  | 65 | 3.17 | 7.291 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =273.89*1.06-28.35; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е27-07-002-2 При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1, 100 м2 | 6.9 | 229.74 | 9.54 | 1 585 | 25 | 66 | 0.54 | 3.726 |
|  |  |  | 3.69 | 0.82 |  |  | 6 | 0.1 | 0.69 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =9*1.06-0.82; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е27-07-001-1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, 100 м2 | 2.3 | 3 509.36 | 60.90 | 8 072 | 262 | 140 | 15.12 | 34.776 |
|  |  |  | 113.77 | 0.46 |  |  | 1 | 0.05 | 0.115 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =57.45*1.06-0.46; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-07-001-2 (к=4) Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 2 см добавлять к норме 07-001-1, 100 м2 | 9.2 | 571.87 | 8.90 | 5 261 | 161 | 82 | 2.32 | 21.344 |
|  |  |  | 17.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: *1.06; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.345 | 506.06 | 422.53 | 175 | 29 | 146 | 13.22 | 4.5609 |
|  |  |  | 83.53 | 40.82 |  |  | 14 | 3.79 | 1.30755 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =407.65*1.06-50.39; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.092 | 8 543.89 | 7 335.09 | 786 | 111 | 675 | 179.8 | 16.5416 |
|  |  |  | 1 208.80 | 376.14 |  |  | 35 | 45.63 | 4.19796 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6919.9*1.06-376.14; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е27-03-010-2 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании, 100 м | 2 | 366.58 |  | 733 | 733 |  | 56.5 | 113 |
|  |  |  | 366.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м | 2 | 4 257.80 | 83.92 | 8 516 | 1 041 | 168 | 76.08 | 152.16 |
|  |  |  | 520.73 | 7.44 |  |  | 15 | 0.68 | 1.36 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =79.17*1.06-7.44; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С413-9010 Камни бортовые, м | 200 | 70.59 |  | 14 118 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 636 435 | 37 103 | 79 465 |  | 5766.9461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 269 |  | 632.01021 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 636 435 | 37 103 | 79 465 |  | 5766.9461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 269 |  | 632.01021 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 58 607 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1-5, 15-17; %=142 - по стр. 6-8, 10-14, 18-25) |  |  |  | 53 322 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по стр. 1-5, 15-17; %=95 - по стр. 6-8, 10-14, 18-25) |  |  |  | 39 673 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 729 430 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 729 430 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 53 322 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 39 673 |  |  |  |  |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |