| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на капитальный ремонт канализации к жилым домам №5,7,9,11 по ул. 4-я Меланжевая в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 959.589/4 343,302 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 9.786 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 84.987 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-14 (т.ч. п.3.46) Разработка грунта в траншеях экскаватором емк.0,5м3 в отвал в отвал мокрый, 1000м3 | 0.498 | 4 609.20 | 4 609.20 | 2 295 |  | 2 295 |  |  |
|  |  |  |  | 475.49 |  |  | 237 | 43.483 | 21.654534 |
|  | Поправки: ЭМ: =3953*1.06-432.26; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.1, Н4=1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-056-8 (т.ч. п.3.101;п.3.102;п.3.106) Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 , глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 - добор, 100 м3 | 0.07 | 2 205.79 |  | 154 | 154 |  | 326.784 | 22.87488 |
|  |  |  | 2 205.79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 1.02 | 586.12 |  | 598 | 598 |  | 97.2 | 99.144 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.406 | 895.25 | 895.25 | 363 |  | 363 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 37 | 8.87 | 3.60122 |
| 5. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 0.406 | 442.07 | 442.07 | 179 |  | 179 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 18 | 4.38 | 1.77828 |
| 6. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 4.06 | 348.69 | 262.61 | 1 416 | 349 | 1 066 | 12.53 | 50.8718 |
|  |  |  | 86.08 | 23.44 |  |  | 95 | 3.04 | 12.3424 |
| 7. | Е01-02-068-1 Водоотлив из траншей, 100 м3 | 5.08 | 2 020.82 | 2 020.82 | 10 266 |  | 10 266 |  |  |
|  |  |  |  | 748.23 |  |  | 3 801 | 97.2114 | 493.83391 |
| 8. | Е66-39-1 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 150 мм на dн 200 мм, 100 м | 4.035 | 152 953.27 | 115 975.65 | 617 166 | 46 691 | 467 962 | 1440.2 | 5811.207 |
|  |  |  | 11 571.51 | 4 858.99 |  |  | 19 606 | 337.149 | 1360.3962 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =109410.99*1.06-4858.99; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е66-36-1 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром d 100 - 200 мм, шт. | 6 | 1 416.27 | 122.29 | 8 498 | 212 | 734 | 4.53 | 27.18 |
|  |  |  | 35.32 | 13.11 |  |  | 79 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =115.36*1.06-13.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е66-35-1 Очистка участка трубы диаметром до 600 мм, шт. | 6 | 178.89 | 165.28 | 1 073 | 60 | 992 | 1.28 | 7.68 |
|  |  |  | 9.98 | 9.00 |  |  | 54 | 1.05 | 6.3 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =155.93*1.06-9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е66-36-6 Kонтроль поддержания заглушки в сутки, шт. | 6 | 237.73 | 204.51 | 1 426 | 199 | 1 227 | 4.26 | 25.56 |
|  |  |  | 33.22 | 18.86 |  |  | 113 | 1.1 | 6.6 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =192.94*1.06-18.86; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е22-01-006-3 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм на переключения сущ.канализации, км | 0.036 | 4 708.93 | 793.64 | 170 | 99 | 29 | 371 | 13.356 |
|  |  |  | 2 745.40 | 37.07 |  |  | 1 | 3.63 | 0.13068 |
| 13. | С103-0634 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8.3 мм, м | 36 | 134.64 |  | 4 847 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм на переключения сущ.канализации, км | 0.006 | 6 053.80 | 798.44 | 36 | 20 | 5 | 454 | 2.724 |
|  |  |  | 3 359.60 | 37.07 |  |  |  | 3.63 | 0.02178 |
| 15. | С103-0636 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9.2 мм, м | 6 | 203.70 |  | 1 222 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е22-01-006-7 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 250 мм на переключение сущ.канализации, км | 0.003 | 22 585.85 | 14 768.99 | 68 | 12 | 44 | 561 | 1.683 |
|  |  |  | 4 151.40 | 858.82 |  |  | 3 | 78.65 | 0.23595 |
| 17. | С103-0638 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11.0 мм, м | 3 | 411.84 |  | 1 236 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е23-03-002-2 Разборка круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м, 10 м3 | 2.55 | 1 218.88 | 371.61 | 3 108 | 2 161 | 948 | 143.12 | 364.956 |
|  |  |  | 847.27 | 23.38 |  |  | 60 | 2.83 | 7.2165 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е23-03-001-4 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 2.432 | 13 757.67 | 2 932.60 | 33 459 | 2 821 | 7 132 | 158.68 | 385.90976 |
|  |  |  | 1 159.95 | 202.77 |  |  | 493 | 19.61 | 47.69152 |
| 20. | Е23-03-001-6 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 0.327 | 13 048.63 | 2 071.54 | 4 267 | 267 | 677 | 111.6 | 36.4932 |
|  |  |  | 815.80 | 118.81 |  |  | 39 | 11.49 | 3.75723 |
| 21. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,59 м КЦ10-6, м | 34.8 | 583.66 |  | 20 312 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С445-3410-3 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м КЦ15-6, м | 1.8 | 798.41 |  | 1 437 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,1 м КЦО-1, м | 2.3 | 371.83 |  | 855 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 23 | 563.82 |  | 12 968 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.383 | 9 944.55 |  | 3 809 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.192 | 984.97 | 3.22 | 189 | 97 | 1 | 71.06 | 13.64352 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.00192 |
| 27. | Е23-01-005-1 Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м | 0.06 | 320.26 | 5.76 | 19 | 19 |  | 72.6 | 4.356 |
|  |  |  | 314.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е23-01-005-3 Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 250 мм, 100 м | 0.03 | 424.22 | 10.94 | 13 | 12 |  | 95.4 | 2.862 |
|  |  |  | 413.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е22-01-006-3 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм, км | 0.036 | 2 123.42 | 476.18 | 76 | 59 | 17 | 371 | 13.356 |
|  |  |  | 1 647.24 | 22.24 |  |  | 1 | 3.63 | 0.13068 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 вокруг колодцев, 1000 м2 | 0.1288 | 845.01 |  | 109 | 109 |  | 123 | 15.8424 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.1288 | 2 437.49 | 2 320.64 | 314 | 13 | 299 | 15.72 | 2.024736 |
|  |  |  | 101.55 | 13.86 |  |  | 2 | 13.88 | 1.787744 |
| 32. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 14.168 | 54.71 |  | 775 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 1.288 | 1 325.27 | 626.91 | 1 707 | 656 | 807 | 70.51 | 90.81688 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 76 | 7.65 | 9.8532 |
| 34. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 14.168 | 201.37 |  | 2 853 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка труб, тн | 1.42 | 10.77 | 10.77 | 15 |  | 15 |  |  |
| 36. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка мусора от колодцев, тн | 45.9 | 10.77 | 10.77 | 494 |  | 494 |  |  |
| 37. | Х310-10 Отвозка строительного мусора на 10км, тн | 47.32 | 19.52 | 19.52 | 924 |  | 924 |  |  |
| 38. | Е22-01-012-5 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм для перекачки стоков, км | 0.49 | 16 026.00 | 9 416.00 | 7 853 | 2 325 | 4 614 | 569 | 278.81 |
|  |  |  | 4 745.46 | 996.36 |  |  | 488 | 112.57 | 55.1593 |
| 39. | С103-0175 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм, м | 490 | 110.88 |  | 54 331 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат |  |  |  | 26 894 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( 55.44 ) * 490 |  |  |  |  |
| 40. | Е22-02-003-5 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, км | 0.49 | 14 091.65 | 6 796.42 | 6 905 | 1 042 | 3 330 | 281 | 137.69 |
|  |  |  | 2 127.17 | 246.58 |  |  | 121 | 22.43 | 10.9907 |
| 41. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т | 2.3667 | 3 920.40 |  | 9 278 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е22-01-012-5 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм, км | 0.49 | 8 496.88 | 5 649.60 | 4 163 | 1 395 | 2 768 | 569 | 278.81 |
|  |  |  | 2 847.28 | 597.82 |  |  | 293 | 112.57 | 55.1593 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 821 246 | 59 370 | 507 188 |  | 7687.8512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 617 |  | 2098.643 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 742 833 | 59 370 | 507 188 |  | 7687.8512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 617 |  | 2098.643 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 35 510 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 4-6; %=80 - по стр. 2, 3, 7, 30; %=108 - по стр. 8-11; %=130 - по стр. 12, 14, 16, 18-20, 27-29, 38, 40, 42; %=105 - по стр. 26; %=142 - по стр. 31, 33) |  |  |  | 93 217 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 4-6; %=38.25 - по стр. 2, 3, 7, 30; %=50 - по стр. 8-11; %=75.65 - по стр. 12, 14, 16, 18-20, 27-29, 38, 40, 42; %=46.75 - по стр. 26; %=80.75 - по стр. 31, 33) |  |  |  | 45 126 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 881 176 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 809 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 809 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 74 604 |  |  |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 26 894 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 74 604 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 959 589 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 26 894 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 93 217 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 45 126 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г.: |  |  |  | 3 322 759 | 333 066 | 1 501 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 143 711 |  |  |
|  | 1. ОСНОВНАЯ З.ПЛАТА 59370*5,61=333066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. МЕХАНИЗМЫ 507188*2,96=1501276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. МАТЕРИАЛЫ 254688*2,92=743689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 93217*5,61*0,94=491571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. С.П. 45126*5,61=253157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 36 550 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 1,75%*1,1=1,925% |  |  |  | 64 667 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ-1% |  |  |  | 33 593 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 457 569 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА – 1,4% |  |  |  | 48 406 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 505 975 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 79 752 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 15 950 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР-0,2% |  |  |  | 6 915 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 608 592 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 72 172 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 680 764 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 662 538 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г. |  |  |  | 4 343 302 |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |