| «Утверждаю» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на наружный водопровод В1 по ул.4-я Деревенская,24 в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 66.056/344.193 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.832 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 5.670 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-15 Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал, 1000м3 | 0.123 | 4 743.60 | 4 743.60 | 583 |  | 583 |  |  |
|  |  |  |  | 640.39 |  |  | 79 | 47.436 | 5.834628 |
|  | Начисления: Н3=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-2 (т.ч. п. 3.101) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - добор, 100 м3 | 0.12 | 1 160.54 |  | 139 | 139 |  | 184.8 | 22.176 |
|  |  |  | 1 160.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - под приямки, 100 м3 | 0.08 | 967.12 |  | 77 | 77 |  | 154 | 12.32 |
|  |  |  | 967.12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-057-2 (т.ч. п.3.102 к=1,3) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - при пересечении с эл.кабелем, 100 м3 | 0.34 | 1 257.26 |  | 427 | 427 |  | 200.2 | 68.068 |
|  |  |  | 1 257.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-057-2 (т.ч. п. 3.103) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.62 | 1 381.38 |  | 856 | 856 |  | 177.1 | 109.802 |
|  |  |  | 1 381.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е22-06-011-1 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, м | 23.6 | 112.21 | 40.85 | 2 648 | 207 | 964 | 1.28 | 30.208 |
|  |  |  | 8.79 | 1.21 |  |  | 29 | 0.11 | 2.596 |
| 7. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 1.87 | 586.12 |  | 1 096 | 1 096 |  | 97.2 | 181.764 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.222 | 895.25 | 895.25 | 199 |  | 199 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 20 | 8.87 | 1.96914 |
| 9. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 0.222 | 442.07 | 442.07 | 98 |  | 98 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 10 | 4.38 | 0.97236 |
| 10. | Е22-01-012-3 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм, км | 0.068 | 10 109.64 | 5 786.29 | 687 | 253 | 393 | 446 | 30.328 |
|  |  |  | 3 719.64 | 695.87 |  |  | 47 | 82.07 | 5.58076 |
| 11. | С103-0163 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 5 мм, м | 68 | 89.50 |  | 6 086 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е22-01-011-8 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм - футляр, км | 0.018 | 27 423.17 | 19 172.77 | 494 | 89 | 345 | 594 | 10.692 |
|  |  |  | 4 953.96 | 1 666.48 |  |  | 30 | 165.3 | 2.9754 |
| 13. | С103-0222 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 11 мм, м | 18 | 884.82 |  | 15 927 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е22-02-003-3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0.068 | 6 888.88 | 1 584.09 | 468 | 116 | 108 | 225 | 15.3 |
|  |  |  | 1 703.25 | 1.39 |  |  |  | 0.18 | 0.01224 |
| 15. | Е22-02-003-8 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм, км | 0.018 | 23 376.41 | 9 904.07 | 421 | 53 | 178 | 392 | 7.056 |
|  |  |  | 2 967.44 | 347.74 |  |  | 6 | 31.68 | 0.57024 |
| 16. | Е22-05-003-1 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м | 0.18 | 1 617.89 | 40.31 | 291 | 118 | 7 | 84.4 | 15.192 |
|  |  |  | 654.10 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е22-06-001-3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм, км | 0.068 | 535.69 |  | 36 | 26 |  | 56.7 | 3.8556 |
|  |  |  | 389.53 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е22-05-004-1 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 300 мм, шт. | 4 | 218.11 | 51.95 | 872 | 87 | 208 | 7.99 | 31.96 |
|  |  |  | 21.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.375; ЭМ: *0.375; ЗПМ: *0.375; М: *0.375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е22-03-001-5 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы), т | 0.015 | 22 514.17 | 12 847.38 | 338 | 47 | 193 | 353.8 | 5.307 |
|  |  |  | 3 159.43 | 1 066.67 |  |  | 16 | 103.16 | 1.5474 |
| 20. | Е05-01-012-1 Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда из труб для крепления линии ЛЭП массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м, т | 0.5664 | 717.94 | 536.94 | 407 | 85 | 304 | 15.7 | 8.89248 |
|  |  |  | 149.31 | 63.83 |  |  | 36 | 4.6385 | 2.6272464 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1145:[ М-(6857.25=6789.36*1.01) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С103-0202 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм, м | 12 | 350.40 |  | 4 205 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.2625 | 581.99 | 498.97 | 153 | 22 | 131 | 13.22 | 3.47025 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 10 | 3.79 | 0.994875 |
| 23. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.105 | 6 662.73 | 5 459.87 | 700 | 126 | 573 | 179.8 | 18.879 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 37 | 45.63 | 4.79115 |
| 24. | Е47-01-048-2 Устройство корыта глубиной 40 см вручную, 100 м2 | 1.05 | 455.11 |  | 478 | 478 |  | 74.73 | 78.4665 |
|  |  |  | 455.11 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е47-01-048-4 (к=3) На 30 см изменения глубины корыта добавлять, 100 м2 | 3.15 | 132.32 |  | 417 | 417 |  | 21.73 | 68.4495 |
|  |  |  | 132.32 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.3675 | 2 437.49 | 2 320.64 | 896 | 37 | 853 | 15.72 | 5.7771 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 49 | 13.88 | 5.1009 |
| 27. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 40.425 | 54.71 |  | 2 212 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.105 | 5 927.20 | 5 594.37 | 622 | 25 | 587 | 36.63 | 3.84615 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 47 | 44.75 | 4.69875 |
| 29. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.105 | 3 956.01 | 3 676.68 | 415 | 23 | 386 | 33.15 | 3.48075 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 31 | 29.53 | 3.10065 |
| 30. | Е27-04-006-4 (к=5) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -0.5249999 | 280.77 | 280.77 | - 147 |  | - 147 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -12 | 2.51 | -1.31775 |
| 31. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 1.575 | 145.43 |  | 229 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 33.075 | 101.97 |  | 3 373 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.105 | 3 334.49 | 2 809.32 | 350 | 31 | 295 | 38.3 | 4.0215 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 21 | 19.08 | 2.0034 |
| 34. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.105 | 3 334.49 | 2 809.32 | 350 | 31 | 295 | 38.3 | 4.0215 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 21 | 19.08 | 2.0034 |
| 35. | С410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 21.42 | 519.00 |  | 11 117 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 57 520 | 4 866 | 6 553 |  | 743.33333 |
|  |  |  |  |  |  |  | 477 |  | 46.060789 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 31 302 | 4 866 | 6 553 |  | 743.33333 |
|  |  |  |  |  |  |  | 477 |  | 46.060789 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 16 931 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 8, 9; %=80 - по стр. 2-5, 7; %=130 - по стр. 6, 10, 12, 14-20; %=142 - по стр. 22, 23, 26, 28-30, 33, 34; %=115 - по стр. 24, 25) |  |  |  | 5 510 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 8, 9; %=38.25 - по стр. 2-5, 7; %=75.65 - по стр. 6, 10, 12, 14-19; %=68 - по стр. 20; %=80.75 - по стр. 22, 23, 26, 28-30, 33, 34; %=76.5 - по стр. 24, 25) |  |  |  | 3 026 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 39 838 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 26 218 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 26 218 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 60 056 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 510 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 026 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г. |  |  |  | 227 342 | 27 298 | 19 397/2 676 |  |  |
|  | 1. ОСНОВНАЯ З.ПЛАТА 4866*5,61=27298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. МЕХАНИЗМЫ 6553*2,96=19397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.МАТЕРИАЛЫ 46101*2,92=134615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 5510*5,61*0,94=29056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. С.П. 3026*5,61=16976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 2 501 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 2,3%*1,1*0,8=2,024% |  |  |  | 4 652 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 2 298 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 236 793 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА – 1,4% |  |  |  | 3 315 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 240 108 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 44 068 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 1 320 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 474 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 285 970 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 5 719 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 291 689 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 52 504 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г. |  |  |  | 344 193 |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |