| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на капитальный ремонт сетей канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 645.936/2 962,175 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 6.342 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 55.782 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором емк.0,5м3 в отвал в отвал, 1000 м3 | 0.216 | 4 190.18 | 4 190.18 | 905 |  | 905 |  |  |
|  |  |  |  | 432.26 |  |  | 93 | 39.53 | 8.53848 |
|  | Поправки: ЭМ: =3953*1.06-432.26; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - добор, 100 м3 | 0.07 | 1 160.54 |  | 81 | 81 |  | 184.8 | 12.936 |
|  |  |  | 1 160.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.46 | 586.12 |  | 270 | 270 |  | 97.2 | 44.712 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.177 | 895.25 | 895.25 | 158 |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 16 | 8.87 | 1.56999 |
| 7. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 0.177 | 442.07 | 442.07 | 78 |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 8 | 4.38 | 0.77526 |
| 8. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 1.77 | 348.69 | 262.61 | 617 | 152 | 465 | 12.53 | 22.1781 |
|  |  |  | 86.08 | 23.44 |  |  | 41 | 3.04 | 5.3808 |
| 11. | Е66-39-1 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 150 мм на dн 200 мм, 100 м | 2.485 | 152 953.27 | 115 975.65 | 380 089 | 28 755 | 288 199 | 1440.2 | 3578.897 |
|  |  |  | 11 571.51 | 4 858.99 |  |  | 12 075 | 337.149 | 837.81527 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =109410.99*1.06-4858.99; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е66-39-2 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 150 мм на dн 225 мм; dу 200 мм на dн 280 мм, 100 м | 0.36 | 155 768.20 | 113 583.30 | 56 077 | 4 148 | 40 890 | 1433.9 | 516.204 |
|  |  |  | 11 520.89 | 4 763.01 |  |  | 1 715 | 330.499 | 118.97964 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =107154.06*1.06-4763.01; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е66-36-1 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром d 100 - 200 мм, шт. | 6 | 1 416.27 | 122.29 | 8 498 | 212 | 734 | 4.53 | 27.18 |
|  |  |  | 35.32 | 13.11 |  |  | 79 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =115.36*1.06-13.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е66-35-1 Очистка участка трубы диаметром до 600 мм, шт. | 6 | 178.89 | 165.28 | 1 073 | 60 | 992 | 1.28 | 7.68 |
|  |  |  | 9.98 | 9.00 |  |  | 54 | 1.05 | 6.3 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =155.93*1.06-9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е66-36-6 Kонтроль поддержания заглушки в сутки, шт. | 6 | 237.73 | 204.51 | 1 426 | 199 | 1 227 | 4.26 | 25.56 |
|  |  |  | 33.22 | 18.86 |  |  | 113 | 1.1 | 6.6 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =192.94*1.06-18.86; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е22-01-006-3 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм - переключение существующей канализации, км | 0.03 | 4 708.93 | 793.64 | 141 | 82 | 24 | 371 | 11.13 |
|  |  |  | 2 745.40 | 37.07 |  |  | 1 | 3.63 | 0.1089 |
| 26. | С103-0634 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8.3 мм, м | 30 | 134.64 |  | 4 039 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е22-01-006-3 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм, км | 0.03 | 2 123.42 | 476.18 | 64 | 49 | 14 | 371 | 11.13 |
|  |  |  | 1 647.24 | 22.24 |  |  | 1 | 3.63 | 0.1089 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6; М: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е23-03-002-2 Разборка круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м, 10 м3 | 1.73 | 1 218.88 | 371.61 | 2 109 | 1 466 | 643 | 143.12 | 247.5976 |
|  |  |  | 847.27 | 23.38 |  |  | 40 | 2.83 | 4.8959 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е23-03-001-4 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 1.727 | 13 757.67 | 2 932.60 | 23 759 | 2 003 | 5 065 | 158.68 | 274.04036 |
|  |  |  | 1 159.95 | 202.77 |  |  | 350 | 19.61 | 33.86647 |
| 31. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,59 м КЦ10-6, м | 4.8 | 583.66 |  | 2 802 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,89 м, м | 11.7 | 583.66 |  | 6 829 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,1 м КЦО-1, м | 1.6 | 371.83 |  | 595 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С445-3420 Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев КЦО3, м3 | 0.85 | 1 822.61 |  | 1 549 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 17 | 563.82 |  | 9 585 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.194 | 9 944.55 |  | 1 929 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.097 | 984.97 | 3.22 | 96 | 49 |  | 71.06 | 6.89282 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.00097 |
| 53. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 вокруг колодцев, 1000 м2 | 0.0952 | 845.01 |  | 80 | 80 |  | 123 | 11.7096 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0952 | 2 437.49 | 2 320.64 | 232 | 10 | 221 | 15.72 | 1.496544 |
|  |  |  | 101.55 | 13.86 |  |  | 1 | 13.88 | 1.321376 |
| 55. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 10.472 | 54.71 |  | 573 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 0.952 | 1 325.27 | 626.91 | 1 262 | 485 | 597 | 70.51 | 67.12552 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 56 | 7.65 | 7.2828 |
| 57. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 10.472 | 201.37 |  | 2 109 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка труб, т | 1 | 10.77 | 10.77 | 11 |  | 11 |  |  |
| 59. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка мусора от колодцев, т | 22 | 10.77 | 10.77 | 237 |  | 237 |  |  |
| 60. | Х310-10 Отвозка строительного мусора на 10км, т | 23 | 19.52 | 19.52 | 449 |  | 449 |  |  |
| 61. | Е22-01-012-3 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм для перекачки стоков, км | 0.3 | 10 109.64 | 5 786.29 | 3 033 | 1 116 | 1 736 | 446 | 133.8 |
|  |  |  | 3 719.64 | 695.87 |  |  | 209 | 82.07 | 24.621 |
| 62. | С103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, м | 300 | 52.76 |  | 15 827 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат |  |  |  | 7 835 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( 26.38 ) * 300 |  |  |  |  |
| 63. | Е22-01-012-5 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм для перекачки стоков, км | 0.03 | 16 026.00 | 9 416.00 | 481 | 142 | 282 | 569 | 17.07 |
|  |  |  | 4 745.46 | 996.36 |  |  | 30 | 112.57 | 3.3771 |
| 64. | С103-0175 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм, м | 30 | 110.88 |  | 3 326 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат |  |  |  | 1 647 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( 55.44 ) * 30 |  |  |  |  |
| 65. | Е22-02-003-3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0.3 | 6 888.88 | 1 584.09 | 2 067 | 511 | 475 | 225 | 67.5 |
|  |  |  | 1 703.25 | 1.39 |  |  |  | 0.18 | 0.054 |
| 66. | Е22-02-003-5 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, км | 0.03 | 14 091.65 | 6 796.42 | 423 | 64 | 204 | 281 | 8.43 |
|  |  |  | 2 127.17 | 246.58 |  |  | 7 | 22.43 | 0.6729 |
| 67. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т | 1.1409 | 3 920.40 |  | 4 473 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е22-01-012-3 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, км | 0.3 | 5 703.56 | 3 471.77 | 1 711 | 670 | 1 042 | 446 | 133.8 |
|  |  |  | 2 231.78 | 417.52 |  |  | 125 | 82.07 | 24.621 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е22-01-012-5 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм, км | 0.03 | 8 496.88 | 5 649.60 | 255 | 85 | 169 | 569 | 17.07 |
|  |  |  | 2 847.28 | 597.82 |  |  | 18 | 112.57 | 3.3771 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.03125 | 581.99 | 498.97 | 18 | 3 | 16 | 13.22 | 0.413125 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 1 | 3.79 | 0.1184375 |
| 71. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.0125 | 6 662.73 | 5 459.87 | 83 | 15 | 68 | 179.8 | 2.2475 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 4 | 45.63 | 0.570375 |
| 72. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0375 | 2 437.19 | 2 320.64 | 91 | 4 | 87 | 15.72 | 0.5895 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 5 | 13.88 | 0.5205 |
| 73. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.125 | 54.71 |  | 226 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.0125 | 3 956.01 | 3 676.68 | 49 | 3 | 46 | 33.15 | 0.414375 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 4 | 29.53 | 0.369125 |
| 75. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.0125 | 5 927.20 | 5 594.37 | 74 | 3 | 70 | 36.63 | 0.457875 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 6 | 44.75 | 0.559375 |
| 76. | Е27-04-006-4 (к=5) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -0.0625 | 280.77 | 280.77 | -18 |  | -18 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -1 | 2.51 | -0.156875 |
| 77. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 46.4625 | 101.97 |  | 4 738 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 0.1875 | 145.43 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.0125 | 3 334.49 | 2 809.32 | 42 | 4 | 35 | 38.3 | 0.47875 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 3 | 19.08 | 0.2385 |
| 80. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.0125 | 3 334.49 | 2 809.32 | 42 | 4 | 35 | 38.3 | 0.47875 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 3 | 19.08 | 0.2385 |
| 81. | С410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип А, т | 1.275 | 447.48 |  | 571 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | С410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.275 | 513.81 |  | 655 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 545 916 | 40 725 | 345 156 |  | 5249.2194 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 057 |  | 1092.7258 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 511 210 | 40 725 | 345 156 |  | 5249.2194 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 057 |  | 1092.7258 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 25 147 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 6-8; %=80 - по стр. 2, 5, 53; %=108 - по стр. 11, 12, 14, 16, 17; %=130 - по стр. 25, 27-29, 61, 63, 65, 66, 68, 69; %=105 - по стр. 38; %=142 - по стр. 54, 56, 70-72, 74-76, 79, 80) |  |  |  | 61 824 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 6-8; %=38.25 - по стр. 2, 5, 53; %=68 - по стр. 11, 12; %=50 - по стр. 14, 16, 17; %=75.65 - по стр. 25, 27-29, 61, 63, 65, 66, 68, 69; %=46.75 - по стр. 38; %=80.75 - по стр. 54, 56, 70-72, 74-76, 79, 80) |  |  |  | 38 196 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 611 230 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 929 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 929 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 32 777 |  |  |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 9 482 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 32 777 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 645 936 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 9 482 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 61 824 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 38 196 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г: |  |  |  | 2 257 734 | 228 467 | 1 021 662 |  |  |
|  | 1. основная з.плата 40725*5,61=228467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. механизмы 345156*2,96=1021662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. материалы 160035*2,92=467302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 61824*5,61*0,94=326023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. С.П. 38196*5,61=214280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 24 835 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,75%*1,1=1,925% |  |  |  | 43 939 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 22 826 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 349 334 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА - 1,4% |  |  |  | 32 891 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 382 225 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 72 575 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 1 600 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 4 699 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 461 099 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 49 222 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 510 321 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 451 858 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2 962 175 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ – 9482*3,02 |  |  |  | (28 635) |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |