| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на наружный водопровод В1 по ул.Новая,10 в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 58.357/329.875 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 7.359 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.597 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 4.149 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. / с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-15 Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5м3 в отвал, 1000м3 | 0.298 | 4 743.60 | 4 743.60 | 1 414 |  | 1 414 |  |  |
|  |  |  |  | 640.39 |  |  | 191 | 47.436 | 14.135928 |
|  | Начисления: Н3=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-057-2 (т.ч. п. 3.101) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - добор, 100 м3 | 0.11 | 1 160.54 |  | 128 | 128 |  | 184.8 | 20.328 |
|  |  |  | 1 160.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - под приямки, 100 м3 | 0.08 | 967.12 |  | 77 | 77 |  | 154 | 12.32 |
|  |  |  | 967.12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-057-2 (т.ч. п.3.102 к=1,3) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - при пересечении с эл.кабелем, 100 м3 | 0.72 | 1 257.26 |  | 905 | 905 |  | 200.2 | 144.144 |
|  |  |  | 1 257.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5=1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е22-06-011-3 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2, м | 15.2 | 151.62 | 42.77 | 2 305 | 165 | 650 | 1.58 | 24.016 |
|  |  |  | 10.85 | 1.21 |  |  | 18 | 0.11 | 1.672 |
| 6. | Е22-06-011-1 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, м | 4.6 | 112.21 | 40.85 | 516 | 40 | 188 | 1.28 | 5.888 |
|  |  |  | 8.79 | 1.21 |  |  | 6 | 0.11 | 0.506 |
| 7. | Е23-01-001-1 Устройство основания песчаного, 10 м3 | 0.76 | 1 140.98 | 32.82 | 867 | 51 | 25 | 10.2 | 7.752 |
|  |  |  | 67.12 | 2.70 |  |  | 2 | 0.35 | 0.266 |
| 8. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.59 | 586.12 |  | 346 | 346 |  | 97.2 | 57.348 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.33 | 895.25 | 895.25 | 295 |  | 295 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 30 | 8.87 | 2.9271 |
| 10. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 0.33 | 442.07 | 442.07 | 146 |  | 146 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 15 | 4.38 | 1.4454 |
| 11. | Е22-01-021-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, км | 0.116 | 5 593.13 | 3 849.88 | 649 | 196 | 447 | 225.04 | 26.10464 |
|  |  |  | 1 685.55 | 311.08 |  |  | 36 | 30.28 | 3.51248 |
| 12. | С530-0048 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 10 м | 11.716 | 623.70 |  | 7 307 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е22-06-001-3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм, км | 0.116 | 535.69 |  | 62 | 45 |  | 56.7 | 6.5772 |
|  |  |  | 389.53 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е22-03-006-3 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм, шт. | 2 | 39.65 | 2.88 | 79 | 24 | 6 | 1.7 | 3.4 |
|  |  |  | 12.12 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С300-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм, шт. | 2 | 471.93 |  | 944 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е22-03-006-6 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм, шт. | 1 | 122.35 | 54.60 | 122 | 29 | 55 | 3.93 | 3.93 |
|  |  |  | 29.08 | 2.74 |  |  | 3 | 0.25 | 0.25 |
| 17. | С300-1180 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 200 мм, шт. | 1 | 1 233.54 |  | 1 234 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е22-03-001-1 Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм, т | 0.05 | 9 865.22 | 100.82 | 493 | 16 | 5 | 47 | 2.35 |
|  |  |  | 322.89 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е22-06-006-3 Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм, врезка | 2 | 412.08 | 13.44 | 824 | 71 | 27 | 4.72 | 9.44 |
|  |  |  | 35.35 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е22-03-014-6 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм, шт. | 2 | 154.84 | 134.49 | 310 | 30 | 269 | 1.66 | 3.32 |
|  |  |  | 14.82 | 11.27 |  |  | 23 | 1.09 | 2.18 |
| 21. | С300-0972 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, шт. | 2 | 99.00 |  | 198 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е22-03-002-1 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт. | 0.4 | 346.05 | 310.96 | 138 | 14 | 124 | 4.8 | 1.92 |
|  |  |  | 35.09 | 26.98 |  |  | 11 | 2.61 | 1.044 |
| 23. | С547-0019 Отводы ПВХ 110*10, 10 шт. | 0.4 | 129.57 |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов бетонных(упоры), 100 м3 | 0.00448 | 75 531.24 | 2 616.76 | 338 | 18 | 12 | 598.26 | 2.6802048 |
|  |  |  | 4 110.05 | 191.82 |  |  | 1 | 18.62 | 0.0834176 |
| 25. | Е22-01-001-2 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм, км | 0.021 | 6 877.38 | 584.86 | 144 | 65 | 12 | 420.36 | 8.82756 |
|  |  |  | 3 110.66 | 20.33 |  |  |  | 2.21 | 0.04641 |
| 26. | С103-0679 Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 150 мм,, м | 21 | 33.17 |  | 696 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е09-05-006-1 Резка а/цементных труб на 2-е половины, м | 42 | 50.96 | 0.66 | 2 140 | 103 | 28 | 0.34 | 14.28 |
|  |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е09-03-039-4 Установка хомута из проволоки на а/цементные трубы, т | 0.011 | 1 134.43 | 114.24 | 12 | 9 | 1 | 108.89 | 1.19779 |
|  |  |  | 786.19 | 1.24 |  |  |  | 0.12 | 0.00132 |
| 29. | С201-0687 Стоимость хомутов, т | 0.011 | 13 579.13 |  | 149 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е22-04-001-2 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3 | 0.24 | 20 610.30 | 3 565.01 | 4 946 | 272 | 856 | 151.5 | 36.36 |
|  |  |  | 1 134.74 | 225.41 |  |  | 54 | 21.8 | 5.232 |
| 31. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм КЦ7-3, м | 0.3 | 371.83 |  | 112 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦО-1, м | 0.1 | 371.83 |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С445-3410-4 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм высотой 0,59 м КЦ20-6, м | 1.8 | 969.39 |  | 1 745 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С103-0753 Люк чугунный легкий, шт. | 1 | 371.25 |  | 371 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения - стремянки, т | 0.013 | 10 045.00 |  | 131 |  |  |  |  |
| 36. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических стремянок, количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0065 | 984.97 | 3.22 | 6 | 3 |  | 71.06 | 0.46189 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.000065 |
| 37. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 | 0.0056 | 845.01 |  | 5 | 5 |  | 123 | 0.6888 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0056 | 2 437.49 | 2 320.64 | 14 | 1 | 13 | 15.72 | 0.088032 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 1 | 13.88 | 0.077728 |
| 39. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 0.056 | 1 325.27 | 626.91 | 74 | 29 | 35 | 70.51 | 3.94856 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 3 | 7.65 | 0.4284 |
| 40. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 0.616 | 201.37 |  | 124 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е26-01-022-1 Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), м3 | 0.65 | 708.46 | 39.68 | 460 | 125 | 26 | 27.74 | 18.031 |
|  |  |  | 193.07 | 6.52 |  |  | 4 |  |  |
| 42. | С104-9167-3 Стоимость изоляции из скорлуп пенополиуретана (182,4:1,18*1,1:2,92), м | 99 | 58.23 |  | 5 765 |  |  |  |  |
| 43. | Е26-01-009-1 Изоляция растробных соединений трубопроводов минералной ватой, м3 | 0.1 | 1 558.28 | 49.62 | 156 | 18 | 5 | 18.85 | 1.885 |
|  |  |  | 184.16 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С104-0002 Вата минеральная (ГОСТ 4640-84), м3 | 0.154 | 198.00 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е26-01-054-1 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 | 0.033 | 798.70 | 54.75 | 26 | 7 | 2 | 31.98 | 1.05534 |
|  |  |  | 222.58 | 7.67 |  |  |  |  |  |
| 46. | С101-0857 Рубероид подкладочный, м2 | 3.795 | 6.71 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.18 | 581.99 | 498.97 | 105 | 15 | 90 | 13.22 | 2.3796 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 7 | 3.79 | 0.6822 |
| 48. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.072 | 6 662.73 | 5 459.87 | 480 | 87 | 393 | 179.8 | 12.9456 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 26 | 45.63 | 3.28536 |
| 49. | Е47-01-048-2 Устройство корыта глубиной 40 см вручную, 100 м2 | 0.72 | 455.11 |  | 328 | 328 |  | 74.73 | 53.8056 |
|  |  |  | 455.11 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е47-01-048-4 (к=3) На 30 см изменения глубины корыта добавлять, 100 м2 | 2.16 | 132.32 |  | 286 | 286 |  | 21.73 | 46.9368 |
|  |  |  | 132.32 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.252 | 2 437.49 | 2 320.64 | 614 | 26 | 585 | 15.72 | 3.96144 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 34 | 13.88 | 3.49776 |
| 52. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 27.72 | 54.71 |  | 1 516 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.072 | 5 927.20 | 5 594.37 | 427 | 17 | 403 | 36.63 | 2.63736 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 32 | 44.75 | 3.222 |
| 54. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.072 | 3 956.01 | 3 676.68 | 285 | 16 | 265 | 33.15 | 2.3868 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 21 | 29.53 | 2.12616 |
| 55. | Е27-04-006-4 (к=5) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -0.36 | 280.77 | 280.77 | - 101 |  | - 101 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -8 | 2.51 | -0.9036 |
| 56. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 1.08 | 145.43 |  | 157 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 22.68 | 101.97 |  | 2 313 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.072 | 3 334.49 | 2 809.32 | 240 | 21 | 202 | 38.3 | 2.7576 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 15 | 19.08 | 1.37376 |
| 59. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.072 | 3 334.49 | 2 809.32 | 240 | 21 | 202 | 38.3 | 2.7576 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 15 | 19.08 | 1.37376 |
| 60. | С410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 14.688 | 519.00 |  | 7 623 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 51 430 | 3 609 | 6 680 |  | 548.91042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 48.465649 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 359 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 359 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 38 196 | 3 497 | 6 651 |  | 533.43263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 48.464329 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 13 682 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 9, 10; %=80 - по стр. 2-4, 8, 37; %=130 - по стр. 5-7, 11, 13, 14, 16, 18-20, 22, 25, 30; %=105 - по стр. 24; %=94.5 - по стр. 36; %=142 - по стр. 38, 39, 47, 48, 51, 53-55, 58, 59; %=90 - по стр. 41, 43, 45; %=115 - по стр. 49, 50) |  |  |  | 4 321 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 9, 10; %=38.25 - по стр. 2-4, 8, 37; %=75.65 - по стр. 5-7, 11, 13, 14, 16, 18-20, 22, 25, 30; %=55.25 - по стр. 24; %=46.75 - по стр. 36; %=80.75 - по стр. 38, 39, 47, 48, 51, 53-55, 58, 59; %=59.5 - по стр. 41, 43, 45; %=76.5 - по стр. 49, 50) |  |  |  | 2 424 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 44 941 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 432 | 112 | 29 |  | 15.47779 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00132 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 27, 28) |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 27, 28) |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 614 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 3 443 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 3 443 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 58 357 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 422 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 505 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г. |  |  |  | 217 750 | 20246 | 19 773/3 029 |  |  |
|  | 1.ОСНОВНАЯ З.ПЛАТА 3609*5,61=20246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. МЕХАНИЗМЫ 6680*2,96=19773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. МАТЕРИАЛЫ 48068*2,92=140359 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 4422*5,61*0,94=23319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. С.П. 2505*5,61=14053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 2 395 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – 2,3%*1,1*0,8=2,024% |  |  |  | 4 456 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 2 201 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 226 802 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА – 1,4% |  |  |  | 3 175 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 229 977 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 42 373 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 1 270 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 454 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 274 074 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 5 481 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 279 555 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 50 320 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г. |  |  |  | 329 875 |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |