УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника управления благоустройства

администрации г. Иваново

__________________ Н.В.Иванова

«____» _________ 2006 г.

Ведомость дефектов и намечаемых работ

на ремонт дорожного покрытия по ул. Попова в г. Иваново

| Граница участка, от – до | Площадь | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые работы по устранению дефектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК0+00- ПК2+92,5 | 1827,1 | Дорожная одежда На дорожной одежде площ.115,34 м2 отсутствует основание. На существующем а/бетонном покрытии имеется сетка трещин, колейность. . | 1. Устройство щебеночного основания толщ.h-20 см | м2 | 115,34 |
|  |  |  | 2. Розлив (расход 0,5 т на 1000 м2 – СНиП 3.06.03-85) на площ.1827,1 м2 | т | 0,9136 |
|  |  |  | 3. Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 486,0 |
|  |  |  | 4. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 30% от 270 м2 | т | 8,42 |
|  |  |  | 5. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 50% от 440,5м2 | т | 22,9 |
|  |  |  | 6. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 70% от 630,6 м2 | т | 45,89 |
|  |  |  | 7. Розлив битума 0,0003 на 1000 м2 (расход 0,3 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) на площ.1827,1 м2 | т | 0,5481 |
|  |  |  | 8. Устройство а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 486,0 |
|  |  |  | 9. Устройство а/бетонного покрытия толщ.h-4,5 см | м2 | 1341,1 |
| Съезды | 188,8 | Дорожная одежда На покрытии имеется сетка трещин, выбоины, ямы | 1.Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала | м2 | 30 |
|  |  |  | 2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 4/5,04 |
|  |  |  | 3. Очистка дороги а/грейдером | м2 | 158,8 |
|  |  |  | 4.Погрузка и перевозка мусора на расстояние до 5км | т | 7,622 |
|  |  |  | 5. Розлив битума (расход 0,5 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) на площ.188,8 м2 | т | 0,0944 |
|  |  |  | 6. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 30% от 60 м2 | т | 1,87 |
|  |  |  | 7. Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 50% от 75 м2 | т | 3,9 |
|  |  |  | 8. Розлив битума (расход 0,3 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) на площ. 188,8 м2 | т | 0,0566 |
|  |  |  | 9.Устройство а/бетонного покрытия из а/бетонной смеси h=4,5см | м2 | 188,8 |
| Тротуары | 281,3 | Дорожная одежда Асфальтобетонное покрытие на тротуарах местами отсутствует. Отдельные участки необходимо восстанавливать вновь. | 1.Выемка корыта с погрузкой в а/самосвалы экскаватором | м3 | 31 |
|  |  |  | 2. Перевозка строительного мусора на 5 км | т | 49,6 |
|  |  |  | 3. Устройство щебеночного основания толщ.10 см | м2 | 23,8 |
|  |  |  | 4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 10,2 |
|  |  |  | 5.Устройство асфальтобетонного покрытия из а/бетонной смеси h=5см | м2 | 281,3 |
| ПК0+00-ПК0+74,0 | 225,64 | Дорожная одежда Дорожная одежда местами отсутствует. Имеются ямы, заваленные красным кирпичом и строительным мусором. Существующее а/бетонное покрытие имеет большую ямочность и сетку трещин. Ширина а/бетонного покрытия колеблется от 3 до 4 метров. . | 1. Выемка битого кирпича экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 115,2 |
|  |  |  | 2.Перевозка мусора на расстояние до 5 км | т | 161,28 |
|  |  |  | 3. Устройство подстилающего слоя из ПГС | м3 | 25,955 |
|  |  |  | 4. Устройство щебеночного основания толщ.h-20 см | м2 | 89,64 |
|  |  |  | 7. Устройство нижнего слоя а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 225,64 |
|  |  |  | 8. Розлив битума на площади 225,64 м2 (расход 0,3 т на 1000м2 - СНиП 3.06.03-86) | т | 0,0677 |
|  |  |  | 9. Устройство в/сл.а/бетонного покрытия толщ.h-4 см | м2 | 225,64 |
| Съезды в детский сад № 4 | 30,0 | Дорожная одежда Существующее покрытие имеет большую сетку трещин. | 1. Розлив битума на площади 30 м2 (расход 0,3 т на 1000 м2 - СНиП 3.06.03-86) | т | 0,009 |
|  |  |  | 2. Устройство а/бетонного покрытия h=4,5 см | м2 | 30,0 |
| Тротуары вдоль детского сада № 4 | 37,5 | Дорожная одежда Отсутствует основание и покрытие. | 1. Устройство щебеночного основания толщ.10 см | м2 | 37,5 |
|  |  |  | 2. Устройство асфальтобетонного покрытия h=5 см | м2 | 37,5 |

СОСТАВИЛ: Начальник центра заказов и договорной работы _______________ А.Е. Цыгин

ПРОВЕРИЛ: Начальник отдела УБ администрации г.Иваново _______________ С.Ю. Рощин