ШКОЛА 39

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 249863,31 руб.

- Средства  на оплату труда 44601,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 КВ. 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр54-03-02 | Разборка подшивки потолков из ДВП | 100 м2 подшивки | 0,82 | 95,97 | 92,88 | 3,09 0,80 | 78,70 | 76,17 | 2,53 0,66 | 14,79 12,1278 | 0,09 0,0738 |
| 2 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,8 | 904,45 | 488,59 | 17,28 | 1628,01 | 879,46 | 31,10 | 70,2 126,36 | 0,18 0,324 |
| 3 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,15 | 3115,75 | 1312,69 | 1803,06 137,08 | 467,36 | 196,90 | 270,46 20,56 | 212,41 31,8615 | 15,35 2,3025 |
| 4 | ЭСН 15-01-052-4 | Устройство подвесных потолков с подшивкой ГКЛ по одноуровневому каркасу | 100м2 потолков | 2,64 | 8790,61 | 1583,27 | 286,62 7,98 | 23207,21 | 4179,83 | 756,68 21,07 |  |  |
| 5 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,64 | 1314,44 | 206,49 | 9,94 1,71 | 3470,12 | 545,13 | 26,24 4,51 | 28,6 75,504 | 0,11 0,2904 |
| 6 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,24 | 3940,55 | 703,40 | 1336,35 87,38 | 945,73 | 168,82 | 320,72 20,97 | 92,92 22,3008 | 10,52 2,5248 |
| 7 | 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 24 | 111,00 |  |  | 2664,00 |  |  |  |  |
| 8 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 4 | 360,00 |  |  | 1440,00 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,24 | 13487,82 | 3478,54 | 429,21 | 3237,08 | 834,85 | 103,01 | 442 106,08 | 4,47 1,0728 |
| 10 | 203-9059 | Полотна для блоков дверных | м2 | 20,4 | 240,00 |  |  | 4896,00 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 42034,21 | 6881,16 | 1510,74 67,77 | 374,23 | 6,59 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 147787,25 | 44163,99 | 5387,72 437,56 | 374,23 | 6,59 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 41027,82 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22933,50 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  | 1123,89 |  |  | 12,13 | 0,07 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  | 17598,05 |  |  | 126,36 | 0,32 |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3742,25 |  |  | 31,86 | 2,30 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 136762,49 |  |  | 75,50 | 0,29 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 52521,89 |  |  | 128,38 | 3,60 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 211748,57 |  |  | 374,23 | 6,59 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 98235,54 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 5387,72 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 44601,55 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 41027,82 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22933,50 |  |  |  |  |
| Временные 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 211748,57 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 211748,57 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 38114,74 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 249863,31 |  |  | 374,23 | 6,59 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)