Заказчик:

МУ ДОД СДЮСШОР №3

Комитета по ФК и С

администрации г. Иваново

Приложение к котировочной заявке

Ведомость объемов работ на работы по капитальному ремонту

системы отопления спортивного зала СДЮСШОР №3

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1/1,4 | 100 м 1,4 |
| 2 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м 2/1,2 | 1 мЗ 1,2 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм 3/0,48 | 100 м 0,48 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм 4/1,4 | 100 м 1,4 |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 5/2 | 1 шт. 2 |
| 6 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 6/0,32 | 100 шт. 0,32 |
| 7 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 240 кг вне здания 7/0,16 | 100 приборов 0,16 |
| 8 | Установка кранов воздушных 8/16 | 1 комп. 16 |
| 9 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой 9/0,16 | 100 приб. 0,16 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз 10/0,469 | 100 м2 0,469 |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 11/1,88 | 100 м 1,88 |
| 12 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 12/4,2 | 1 мЗ изоляции 4,2 |