КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ____ ____________200__

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п |  |  | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Цена единицы продукции | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт лаборатории | 1 -Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без кстановки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  | 100м 2 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 -Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин |  | 100приб. |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 -Установка моек на одно отделение |  | 10 компл. |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 -Установка столов, шкафов под мойки |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м |  | 0,035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100м |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 -Установка раздвижных решеток |  | 100 м 2 |  | 0,095 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 -Масляная окраска металлических поверхностей решеток (количество окрасок 2) |  | 100м2 |  | 0,095 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 -Установка металлических дверных коробок с навеской полотен |  | 100м2 |  | 0,025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 -Облицовка двери пластиком |  | 100м 2 |  | 0,025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 -Снятие дверных полотен |  | 100м2 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 -Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 |  | 0,0055 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 -Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м |  | 0,185 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 -Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100м 2 |  | 0,206 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 -Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм |  | 100 м 2 |  | 0,206 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 -Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м 2 |  | 0,206 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м |  | 0,185 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 -Облицовка потолка синтетическими плитками с моющимся покрытием |  | 100 м 2 |  | 0,206 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 -Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м 2 |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 -Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 |  | 0,065 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 -Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  | 100 м2 |  | 0,061 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 -Установка кондиционера |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 -Установка жалюзи |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 -Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 -Прокладка силового провода в коробах с установкой распределительных коробок |  | 100 м |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 -Короб по стенам и потолкам, длина м 2 |  | 100 м |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 -Розетки с заземляющим контактом |  | 100 шт |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600 х 600 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 –Устройство защитного отключения |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 – Кабели или провода сечением, мм 2, до 10 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах |  | 100 жил |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 –Блок питания |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 – Стол лабораторный 1500 х 900 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 – Стол лабораторный 1200 х 800 |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 – Стол лабораторный 1200 х 800 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 – Табурет винтовой со спинкой |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 – Холодильник Саратов |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ## ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектно сметная документация имеется - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 2-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. |  |  |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, оказания услуг |  |

_____________________ 			____________________

(подпись, печать)					(должность)