« УТВЕЖДАЮ «

Директор МОУ лицей № 22

------------------------------------

В.М.Самсонян

« ___ « ______________2006г.

Объемная ведомость

на дополнительные работы по капитальному ремонту кровли

МОУ лицей № 22

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм (на парапете) | 100 м2 | 0,116 |
| 2 | Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением оснований под водоизоляционный кровельный ковер | 100 м2 | 0,116 |
| 3 | Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 | 0,116 |
| 4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам с одним фартуком (с использованием материала заказчика) | 100 м/п | 1,25 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам с одним фартуком | 100 м/п | 0,198 |
| 6 | Покрытие фонарей плитами ЦСП | 100 м2 | 1,12 |
| 7 | Установка элементов каркаса из бруса для крепления ЦСП | М3 | 0,1 |
| 8 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в 1 слой (фонари – 112 м2; кровля – 12 м2) | 100 м2 | 1,26 |