Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" "    " 	    	 г.

Сводный сметный расчет в сумме В том числе возвратных сумм

0

191,5

тыс.руб. тыс.руб.

| (ссылка на документ об утверждении) " " г. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 24, г. Иваново, ул. Суздальская, 2а |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на Январь 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|  |  |  | Строительны х работ | Монтажных работ | Оборудован ия | Прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Локальная смета №1 | на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 24, г. Иваново, ул. Суздальская, 2а | 0 | 138,8 | 0 | 0 | 138,8 |
|  |  | Итого по главе 2 | 0 | 138,8 | 0 | 0 | 138,8 |
|  |  | Итого по главам 1-2 | 0 | 138,8 | 0 | 0 | 138,8 |
|  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 2 | Локальная смета №2 | на пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 24, г. Иваново, ул. Суздальская, 2а | 0 | 0 | 0 | 23,49 | 23,49 |
|  |  | Итого по главе 9 | 0 | 0 | 0 | 23,49 | 23,49 |
|  |  | Итого по главам 1-9 | 0 | 138,8 | 0 | 23,49 | 162,29 |
|  |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по главам 1-12 | 0 | 138,8 | 0 | 23,49 | 162,29 |
| 3 |  | НДС | 0 | 24,98 | 0 | 4,23 | 29,21 |
|  |  | Итого по смете | 0 | 163,78 | 0 | 27,72 | 191,5 |
|  |  | Всего возвратных сумм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель проектной организации Главный инженер проекта Начальник Заказчик

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 24, г. Иваново, ул. Суздальская, 2а

Сметная стоимость -	138,803 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -	469,15 чел-ч

Сметная заработная плата -	27,419 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2008 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(34): по оплате труда 0,81*7,25=5,87, на механизмы 1,06*3,30=3,5; на материалы 0,99*4,27=4,23; на оборудование 4,23

| № п/ п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количест во | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материал ы |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФЕРм10-08-001-02 (0) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 20 лучей Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 1 | 403,03 | 0,31 | 10,38 | 403 | 392 | 0 | 10 |
|  |  |  | 1 шт. | 392,34 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1,1 |  | ПКПОП "Сигнал-20" | 1 шт |  |  | 701,2 |  |  |  | 701 |
| 2 | ФЕРм08-01-081-02 (0) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 | 2 | 25 | 9,21 | 4,91 | 50 | 22 | 18 | 10 |
|  |  |  | 1 шт. | 10,88 | 0,54 |  |  |  | 1 |  |
| 2,1 |  | С-2000 (Пульт контроля и управления) | 1 шт |  |  | 761,31 |  |  |  | 761 |
| 2,2 |  | Клавиатура "RXN-410" | 1 шт |  |  | 561,97 |  |  |  | 562 |
| 3 | ФЕРм10-08-001-12 (0) | Устройства промежуточные на количество лучей 5 Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 1 | 86,72 | 0,25 | 3,67 | 87 | 83 | 0 | 4 |
|  |  |  | 1 шт. | 82,8 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3,1 |  | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С-2000-КПБ | 1 шт |  |  | 433,15 |  |  |  | 433 |
| 4 | ФЕРм10-02-016-06 (0) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 2 | 198,52 | 39,6 | 47,01 | 397 | 224 | 79 | 94 |
|  |  |  | 1 шт. | 111,91 | 4,43 |  |  |  | 9 |  |
| 4,1 |  | ИБП "Кулон" - 12/2,0 | 2 шт |  |  | 420,72 |  |  |  | 841 |
| 4,2 |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач | 4 шт |  |  | 80,14 |  |  |  | 321 |

| 5 | ФЕРм10-08-001-01 (0) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 1 | 249,05 | 0,31 | 7,3 | 249 | 241 | 0 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 шт. | 241,44 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5,1 |  | ПКПОП "Hunter-Pro" | 1 шт |  |  | 737,27 |  |  |  | 737 |
| 5,2 |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач | 1 шт |  |  | 80,14 |  |  |  | 80 |
| 5,3 |  | Кольцо ферритовое | 1 шт |  |  | 6,01 |  |  |  | 6 |
| 6 | ФЕРм10-08-001-13 (0) | Устройства промежуточные на количество лучей 1 Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 1 | 44,21 | 0,25 | 3,12 | 44 | 41 | 0 | 3 |
|  |  |  | 1 шт. | 40,84 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6,1 |  | TRV-100 | 1 шт |  |  | 1 077,05 |  |  |  | 1 077 |
| 7 | ФЕРм08-02-364-02 (0) | Кронштейн на стене Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 | 1 | 21,89 | 9,21 | 2,26 | 22 | 10 | 9 | 2 |
|  |  |  | 1 шт. | 10,42 | 0,54 |  |  |  | 1 |  |
| 7,1 |  | Антенна "Диполь" | 1 шт |  |  | 190,33 |  |  |  | 190 |
| 8 | ФЕРм10-08-002-02 (0) | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 56 | 22,02 | 0,31 | 2,47 | 1 233 | 1 077 | 17 | 138 |
|  |  |  | 1 шт. | 19,24 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 8,1 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 | 56 шт |  |  | 44,08 |  |  |  | 2 468 |
| 9 | ФЕРм10-08-002-01 (0) | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 4 | 10,88 | 0,12 | 1,14 | 44 | 38 | 0 | 5 |
|  |  |  | 1 шт. | 9,62 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 9,1 |  | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 | 4 шт |  | 1 | 4,01 |  |  |  | 16 |
| 10 | ФЕРм08-01-081-01 (0) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 | 20 | 22,11 | 9,21 | 2,02 | 442 | 218 | 184 | 40 |
|  |  |  | 1 шт. | 10,88 | 0,54 |  |  |  | 11 |  |
| 10,1 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 6 шт |  |  | 34,06 |  |  |  | 204 |
| 10,2 |  | Свето-звуковой оповещатель "Астра-10М2" | 11 шт |  |  | 23,04 |  |  |  | 253 |
| 10,3 |  | Звуковой оповещатель "Иволга" | 3 шт |  |  | 22,04 |  |  |  | 66 |

| 11 | ФЕРм10-04-101-15 (0) | Транспарант световой (табло) Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 | 17 | 20,97 | 0 | 1,73 | 356 | 327 | 0 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 шт. | 19,24 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 11,1 |  | Табло Блик-С-12 "Выход" | 17 шт |  |  | 48,08 |  |  |  | 817 |
| 12 | ФЕРм10-02-030-05 (0) | Грозозащита для воздушных абонентских линий Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 1 | 138,57 | 0 | 59,69 | 139 | 79 | 0 | 60 |
|  |  |  | 1 компл. | 78,88 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 12,1 | 513-0007.. | Устройство защитное телефонной линии DZU-1 | 1 шт |  |  | 50,08 |  |  |  | 50 |
| 13 | ФЕРм08-03-526-01 (0) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 | 1 | 281,74 | 2,28 | 264,61 | 282 | 15 | 2 | 265 |
|  |  |  | 1 шт. | 14,85 | 0,03 |  |  |  | 0 |  |
| 13,1 |  | АВР-6 А | 1 шт |  |  | 23,24 |  |  |  | 23 |
| 14 | ФЕРм08-02-396-05 (0) | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 | 1,8 | 2 076,9 | 672,75 | 1 050,33 | 3 738 | 637 | 1 211 | 1 891 |
|  |  |  | 100 м | 353,82 | 150,68 |  |  |  | 271 |  |
| 14,1 | [] | Короб металлический 15х15 | 180 м |  |  | 7,66 |  |  |  | 1 379 |
| 15 | ЕРм08-02-39 6-20 (0) переход в ТЕР; переход в ФЕР | Короба пластмассовые шириной до 40мм ЗП=188,2*0,645*1,23; ЭММ=14,48*1,4*0,94; ЗПм=3,45*0,645*0,94; Мат=92,1*0,7*1,01; ТЗТ=15,99*0,645*1,23; ТЗТм=0,28*0,645*0,94; Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 | 2,49 | 233,47885 | 14,48 | 92,1 | 581 | 372 | 47 | 162 |
|  |  |  | 100 м | 188,2 | 3,45 |  |  |  | 5 |  |
| 15,1 | [500-9098] | Короба пластмассовые 20х12 | 210 м |  |  | 3,06 |  |  |  | 643 |
| 15,2 | [500-9098] | Короба пластмассовые 40х16 | 20 м |  |  | 4,01 |  |  |  | 80 |
| 16 | ФЕРм10-08-019-01 (0) | Коробка ответвительная на стене Монтаж оборудования. Коэф.0,94 | 38 | 5,2 | 0 | 0,31 | 198 | 186 | 0 | 12 |
|  |  |  | 1 шт. | 4,89 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 16,1 | [] | Коробка УК-2П | 7 шт |  |  | 2,04 |  |  |  | 14 |
| 16,2 | [] | Коробка МК-УК | 31 шт |  |  | 2,45 |  |  |  | 76 |

| 17 | ФЕРм10-04-066-04 (0) | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная соединительная или разветвительная Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 | 1 | 41,53 | 0 | 7,41 | 42 | 34 | 0 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 шт. | 34,12 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 17,1 | [] | Коробка КРТП-10 | 1 шт |  |  | 8,17 |  |  |  | 8 |
| 18 | ФЕРм08-02-399-01 (0) | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 | 7,35 | 139,2 | 50,89 | 55,19 | 1 023 | 243 | 374 | 406 |
|  |  |  | 100 м | 33,12 | 18,24 |  |  |  | 134 |  |
| 18,1 | [] | Кабель КСПВ 2х0,5 | 355 м |  |  | 0,76 |  |  |  | 270 |
| 18,2 | [] | Провод ПВС 3х1,5 | 20 м |  |  | 5,11 |  |  |  | 102 |
| 18,3 | [] | Кабель ШВВП 2х0,75 | 350 м |  |  | 1,76 |  |  |  | 616 |
| 18,4 | [] | Кабель КСПВ 10х0,5 | 10 м |  |  | 2,7 |  |  |  | 27 |
| ИТО | ГО: |  |  |  |  |  | 12 545 | 4 239 | 1 941 | 6 360 |

432

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата	4239*5,87

5,87

3,5

4,23

0

0,8648 0,65

0,752 0,6

0,893 0,65 1 1 0 4,23 0

24 882,93

6 793,5

26 902,8

58 579,23

1 832,57 1 377,4

10 461,75 8 347,14

10 169,31 7 402,07 22 463,63 17 126,61 98 169,47 40 633,38 138 802,85

Машины и механизмы	1941*3,5

Материалы	6360*4,23

Итого

Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (11, 17)

Накладные расходы	(361+0)*5,87*0,8648

Сметная прибыль	(361+0)*5,87*0,65

Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16)

Накладные расходы	(2361+9)*5,87*0,752

Сметная прибыль	(2361+9)*5,87*0,6

Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (2, 7, 10, 13, 14, 15, 18)

Накладные расходы	(1517+423)*5,87*0,893

Сметная прибыль	(1517+423)*5,87*0,65

Итого Накладные расходы	22 463,63

Итого Сметная прибыль	17 126,61

Итого

Стоимость оборудования	9606*4,23

Итого без учета НДС:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 на пусконаладку систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МДОУ детский сад № 24, г. Иваново, ул. Суздальская, 2а

Сметная стоимость -	23,486 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -	168,00 чел-ч

Сметная заработная плата -	11,679 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1й квартал 2008 г (без НДС) к базе 2001 года, "Строительный вестник" 1(34): по оплате труда 0,81*7,25=5,87, на механизмы 1,06*3,30=3,5; на материалы 0,99*4,27=4,23; на оборудование 4,23

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количест во | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Матери алы |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФЕРп02-01-00 2-05 (0) | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ)) 20 Пусконаладочные работы. Коэф.0,94 | 1 | 2 487,41 | 0 | 0 | 2 487 | 2 487 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 сист. | 2 487,41 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| ИТО | ГО: |  |  |  |  |  | 2 487 | 2 487 | 0 | 0 |

0

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

2487*5,87*0,8

Зарплата с коэффициентом 0,8 (МДС 81-35.2004 п. 4.102. табл.)

5,87 0

0,611

0,4

0

11 678,95 11 678,95

7 135,84

4 671,58

23 486,37

Итого

Пусконаладочные работы. Коэф.0,94 (1)

Накладные расходы

(2487+0)*5,87*0,8*0,611 (2487+0)*5,87*0,8*0,4

Сметная прибыль

Итого без учета НДС