- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «04» февраля 2008 г.

Регистрационный № 36

| Заказчик | МУЗ г.Иванова городская клиническая больница №8 |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Адрес электронной почты | gor_bol_8@mail.ru |
| Контактное лицо | Торгова А.В. |
| Номер контактного телефона | 23-44-75 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1006 (10 эт.) |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14.02.2008 до 15 ч. 30 мин. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стол операционный с электроприводом | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации (Регистрационное удостоверение Минздрава, Сертификат соответствия, Санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт) | шт | 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с техническим заданием |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Согласно законодательству РФ и паспорту завода-изготовителя |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Год выпуска: 2007 – 2008 г.г. Соответствие техническим характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией. Срок гарантии 12 месяцев. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджетные средства |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 400 (Четыреста тысяч рублей) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | НДС, расходы на доставку до грузополучателя, монтаж и пуско – наладка поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ г. Иванова городская клиническая больница №8 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Аванс в размере 30% стоимости Контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения муниципального контракта. Окончательный расчет производится, в течение 30 банковских дней на основании акта ввода оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| Срок подписания победителем контракта | С 21.02.2008 по 25.02.2008 |

Техническое задание

на универсальный операционный стол с электроприводом

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |  |
|  | Наименование | Операционный стол с электроприводом |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпид.заключение | Наличие |  |
| 6 | Техническое задание, заверенное печатью производителя | Наличие |  |
| 7.1 | Назначение |  |  |
|  | Стол операционный универсальный предназначен предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (на грудной клетке, органах брюшной полости, сосудистой хирургии гинекологических, проктологических, ортопедических, нейрохирургических, лор-офтальмологических, урологических) | Наличие |  |
| 7.2 | Технические требования |  |  |
|  | Возможность управления с ручного пульта основными положениями стола (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны); | Наличие |  |
|  | Конструкция панели стола должна иметь возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом | Наличие |  |
|  | Панель стола рентгенопрозрачна | Наличие |  |
|  | Опорное основание для крепления подушек должно быть рентгенопрозрачно и выполнено из ударопрочного пластика (не оргстекло) | Наличие |  |
|  | Электро-механический привод управления панели стола; | Наличие |  |
|  | Возможность быстрого ручного возврата в исходное положение панели стола в случае аварийных ситуаций (отключение электроэнергии) | Наличие |  |
|  | Возможность установки приспособлений для ортопедии и травматологии, офтальмологии нейрохирургии, отоларингологии урологии, гинекологии | Наличие |  |
|  | Конструкция электроприводов позволяет в экстренных случаях перейти на ручное механическое управление столом | Наличие |  |
|  | Раздельные, съемные ножные секции с возможностью перемещения как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях | Наличие |  |
|  | Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной | Наличие |  |
|  | Возможность ввода кассет с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножных секций. | Наличие |  |
| 7.3 | Требования к материалам стола: |  |  |
|  | Металлические открытые поверхности стола и доп. приспособления, должны быть выполнены из нерж.хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к дез. средствам | Наличие |  |
|  | Подушки матраса должны быть литыми устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов из антистатического материала | Наличие |  |
| 7.4 | Технические характеристики: |  |  |
|  | Грузоподъемность стола | не менее 160 кг |  |
|  | Высота стола (без подушек): - в крайнем нижнем положении - в крайнем верхнем положении - ход подъемника | не более 780 мм не более 1080 мм не менее 300 мм |  |
|  | Длина панели стола | не менее 2000 мм |  |
|  | - длина головной секции - длина спинной секции - длина центральной секции - длина ножной секции | 250 мм 500 мм 380 мм 650 мм |  |
|  | Ширина панели стола | не менее 500 мм |  |
|  | Число секций стола (включая раздельную ножную) | 5 |  |
|  | Головная и ножные секции | съемные |  |
|  | Привод подъема панели стола | электро-механич. |  |
|  | Привод наклонов панели ( продольных и боковых) | электро-механич. |  |
|  | Привод наклона спинной секции | ручной (газовая пружина) |  |
|  | Привод наклона ножной и головной секций | ручной |  |
|  | Сдвиг панели стола в продольном направлении на | 300 мм |  |
|  | Продольный наклон панели стола: - в головную сторону (положение по Тренделенбургу) - в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу) | 30° 30° |  |
|  | Боковой наклон панели стола: - вправо - влево | не менее 20° не менее 20° |  |
|  | Наклон головной секции: - вверх - вниз | не менее 45° не менее 45° |  |
|  | Наклон спинной секции: - вверх - вниз | не менее 75° не менее 45° |  |
|  | Наклон ножных секций: - вниз - вверх | не менее 90° не менее 30° |  |
|  | Напряжение сети | 220В 50Гц |  |
|  | Масса стола | 180 кг |  |
| 7.5 | Комплект поставки операционного стола |  |  |
| 7.5.1 | Комплект приспособлений для общий хирургии: |  |  |
|  | Рукодержатели | 2 |  |
|  | Штатив для вливаний | 1 |  |
|  | Наркозный экран | 1 |  |
|  | Подставки для инъекций | 2 |  |
|  | Боковые упоры | 2 |  |
|  | Ремень для фиксации туловища | 1 |  |
|  | Держатель рентгеновской кассеты | 1 |  |
| 7.5.2 | Комплект приспособлений для гинекологии |  |  |
|  | Ногодержатель с радиальными зажимами | 2 |  |
|  | Емкость с рамочным держателем и комплектом деталей крепления рамочного держателя к операционному столу | 1 к-т |  |
| 8 | Дополнительные требования: |  |  |
|  | Монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение медицинского персонала | Наличие |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание, не менее | 18 месяцев |  |
|  | Документ от производителя подтверждающий гарантийные обязательства | Наличие |  |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

__________________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа),

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на закупку медицинского оборудования

г. Иваново								    “____” __________ 2008 г.

МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ратманова М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 , в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

2.	Цена товара и порядок расчетов

2.1.	Цена Товара по настоящему Контракту составляет ___________________________  (_______________________________________) рублей, в том числе НДС, расходы на доставку до грузополучателя, монтаж и пуско – наладка поставленного оборудования, обучение персонала по работе с оборудованием, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2.	Аванс в размере 30 % стоимости Контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения настоящего Контракта. Окончательный расчет в течение 30 банковских дней на основании акта ввода оборудования в эксплуатацию, товарно – транспортной накладной и счета – фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета.

2.4. Цена контракта является твердой и изменению не подлежит.

3.	Порядок и условия поставки товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.	Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика товарно - транспортной накладной, счета - фактуры, акта приема-передачи оборудования.

3.3.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.4.	Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.5.	При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение  контроля и (или) испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар не надлежащего качества на качественный либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.6.	Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента поставки Товара.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

4.3. Поставщик обязуется заменить некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены оборудования.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.	В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту  Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4.	 При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену на товар надлежащего качества, соответствующим условиям настоящего Контракта о качестве.

5.5.	 Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2.Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2.Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены  в письменном форме,  подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.4.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Вопросы, не урегулированные  настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.	Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ  г.Иваново городская клиническая больница № 8

153032 г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4

ИНН 3731011300 / КПП 370201001

ГРКЦ  ГУ Банка России по Ивановской области, г.Иваново

БИК 042406001

л/сч 00212391

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик: ____________/ Ратманов М.А.

М. П.

Поставщик: ___________/________________

М. П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «     »         2008г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу продукции в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

_______________/ Ратманов М. А.

М. П.

Поставщик:

_______________/_______________

М. П.