| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МУ СОШ № 68 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Капитальный ремонт оконных проемов»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 236 185 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 145 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 9 701 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,502 100 м2 | 329,82 297,87 | 31,95 8,30 | 0,00 | 166 | 150 | 16 4 | 0 | 46,11 23,15 |  |
| 2 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 0,034 100 м2 | 613,51 613,51 | 0,00 0,00 | 0,00 | 21 | 21 | 0 0 | 0 | 94,97 3,23 |  |
| 3 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,08 100 коробок | 2175,55 2004,48 | 171,07 15,18 | 0,00 | 174 | 160 | 14 1 | 0 | 288,00 23,04 |  |
| 4 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления [Коэф. к ФЕР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,2726 100 м2 | 120855,62 1457,23 | 545,69 10,44 | 118852,70 | 32945 | 397 | 149 3 | 32399 | 205,84 56,11 |  |
| 5 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [Коэф. к ФЕР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,136 100 м.п. | 6654,17 203,85 | 38,19 1,11 | 6412,13 | 905 | 28 | 5 0 | 872 | 29,50 4,01 |  |
|  | Прайс | Доски подоконные ПВХ (295/1,18/4,76) | 13,6 м | 52,52 0,00 | 0,00 0,00 | 52,52 | 714 | 0 | 0 0 | 714 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ЭСН10-01-035-03 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Коэф.поправочный: (Кз=0,645; Кзм=0,645; Кэм=1,4; Км=0,7; Ком=0,7)] | 0,2726 100 м2 | 226,60 84,06 | 19,36 2,01 | 123,18 | 62 | 23 | 5 1 | 34 | 11,61 3,16 | 100, 101, 104 |
|  | Прайс | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (240/1,18/4,76) | 13,2 м | 42,73 0,00 | 0,00 0,00 | 42,73 | 564 | 0 | 0 0 | 564 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР15-01-050-04, прим. | Облицовка оконных откосов сандвич-панелями [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 0,141 100 м2 | 11770,68 1699,99 | 76,54 13,26 | 9994,15 | 1660 | 240 | 11 2 | 1409 | 229,73 32,39 | 100, 101 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 37211 | 1019 | 200 11 | 35992 | 145,10 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1278 |  |  | 1278 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв. 2008 г.} k=9,52 на зарплату k=3,66 на эксплуатацию машин k=4,76 на материалы k=4,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 181755 | 9701 | 732 105 | 171322 | 145,10 | 100 |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 181755 | 9701 | 732 105 | 171322 | 145,10 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 6083 |  |  | 6083 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 181 755 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) | 0,94 | 82 | 2 466 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 4 296 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 2 047 |
| Итого накладных расходов |  |  | 8 808 |
| Итого |  |  | 190 564 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 62 | 1 983 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 2 304 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 1 077 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 5 365 |
| Итого |  |  | 195 928 |
| ТЗР от суммы 6083 руб. |  | 5 | 304 |
| ИТОГО |  |  | 196 232 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 3 925 |
| ИТОГО |  |  | 200 157 |
| НДС |  | 18 | 36 028 |
| В С Е Г О |  |  | 236 185 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |