Участникам размещения заказа

Извещение о проведении запроса котировок

Дата: «27» октября 2008 г.

Регистрационный № 619

| Наименование заказчика |  |  | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к. 1118 |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  | - |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  | Леонтьев Александр Николаевич |  |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  | 48-25-46 |  |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к. 1113 |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 01.11.2008 до 15 часов 00 минут |  |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  | Едини-ца измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Выполнение работ по созданию цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000 следующих номенклатур: 84-Г, 85-В, 85-Г, 1-Б, 2-А, 1-В, 1-Г, 2-В, 62-А, 10-А, 10-В, 17-А, 12-В, 19-А, 24-Б, 18-Г, 19-В, 25-В, 26-Б, 33-А, 27-Г, 32-Г, 33-В, 65-Б, 38-Б, 39-А, 38-Г, 39-В, 39-Г, 66-В, 45-А, 45-Б, 46-А, 44-В, 45-В, 45-Г | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с проектом контракта. Цифровые планы города Иванова и планы города Иванова на бумажном носителе масштаба 1:2000 должны соответствовать требованиям следующих документов: - «Руководства по дешифрированию аэроснимков при топографической съёмке и обновлению планов масштаба 1:2 000 и 1:5 000», издания 1980 г. - «Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5 000 - 1:500», издания 1989 г. - «Системы классификации и кодирования цифровой картографической информации» (ОСТ 68-3.2-98). - «Правила цифрового описания картографической информации» (ОСТ 68-3.3-98). - «Требования к качеству цифровых топографических карт» (ОСТ-68-3.4-98). - нормативно-технических стандартов: а) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Общие требования», б) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования», в) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической продукции. Общие требования», г) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Требования к качеству цифровых топографических карт. Общие требования», д) СТГМ – 90. - Единая технология кадастровых и топографо-геодезических съемок для целей инвентаризации и ведения кадастра в городах и в других поселениях, утв. РКЗ 26.04.94 г. |  |  |  | Изготовление цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000, записанных на CD - R (в количестве двух копий), а также цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000 на бумажном носителе в количестве 36 номенклатурных листов, общей площадью 8,65 кв. км на г.Иваново (в количестве трех экземпляров). |
|  | Технические характеристики товаров,работ, услуг | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Подрядчик обязан: - получить заключение Госгеонадзора РФ по Ивановской области по результатам выполненных работ, выборочно, по объектам, определенным Заказчиком. - согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ, в том числе представить готовые материалы не позднее 2 (двух) недель до окончания срока выполнения работ. - по окончанию работ по созданию цифровых планов города Иванова согласно техническому заданию и при наличии заключения Госгеонадзора РФ по Ивановской области передать Заказчику по акту приема-передачи готовые цифровые планы города, записанные на CD - R в двух копиях, а также планы масштаба 1:2000 на бумажном носителе в трех экземплярах. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине. |  |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Иванова |  |  |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. |  |  |  | 210,00 |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  |  | Цена контракта формируется с учетом всех расходов Подрядчика при выполнении работ, а также всех налогов, в т.ч. НДС, и других затрат. |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | город Иваново |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | До 01.12.2008. |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | Заказчик осуществляет предоплату в размере 30 % от цены контракта в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта. Окончательная оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется на основании акта приема-сдачи выполненных работ по выставленному счету на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней со дня подписания акта. |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  |  |  | Не ранее 11.11.2008 и не позднее 14.11.2008 |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цель работы

Создание цифровых планов г. Иваново в масштабе 1:2 000.

Цифровые топографические планы (36 листов, общая площадь 8,65 кв.км), создать методом векторизации цифровых ортофотопланов масштаба 1:1000, созданных в местной системе координат г. Иваново по залету 2005 года. Цифровые топографические планы (ЦТП) обновить в формате MapInfo. ЦТП создать в прямоугольной разграфке с размерами рамок 50x50 см, в местной системе координат. Объединение планов («сшивка») в единый план г.Иваново в пределах листов масштаба 1:2 000.

Технологическая схема выполнения работ

Редакционно-подготовительные работы.

При проведении редакционно-подготовительных работ предусмотреть:

- сбор и систематизацию исходных материалов;

- анализ исходных материалов;

- подготовку исходных материалов к работе;

- написание редакционно-технических указаний.

В процессе создания ЦТП предусмотреть редакционный контроль на всех этапах полевых и камеральных работ.

Цифрование ортофотопланов.

- Полевое обновление планов масштаба 1:2 000.

- Цифрование планов масштаба 1:2 000 в местной системе координат.

- Объединение планов в единый план в рамках листов масштаба 1:2 000. Сводки по рамкам листов.

- Контроль и редактирование планов.

- Приемка готовой продукции.

- Запись результатов оцифровки на компакт-диски.

Требования к выходным данным

Выходными данными является:

1. Цифровой план всего города, записанный на CD-ROM (две копии). Цифровой план создать в формате .mid-.mif в соответствии с «Правилами цифрового описания топографической информации» и с использованием «Классификатора топографической информации» без зарамочного оформления в местной системе координат г. Иваново.

2. Цифровые планы масштаба 1:2000 на бумажном носителе в трех экземплярах.

Цифровой план должен содержать слои, указанные в пункте 1.2.1 Контракта. Выходные данные должны быть ориентированы на решение задач для работы ГИС. При этом одни и те же объекты не должны встречаться на разных слоях. Способ формирования метрики объекта должен определяться характером его локализации: дискретный, линейный, площадной, подпись.

Векторизация содержания планов

Цифровой план создать в указанных границах (см. картограмму) в п/о «MapInfo» согласно «Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5 000-1:500», издания 1989 г.

Структура слоев, типы объектов:

| Слои | Наименование слоя | Тип объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скан | растровый |
| 2 | Координатная сетка | точечные |
|  | - опорные пункты | точечные |
|  | - кресты |  |
|  | - координаты |  |
| 3 | Здания и сооружения |  |
|  | - Н | площадной |
|  | - КН | площадной |
|  | - Ж | площадной |
|  | - КЖ | площадной |
|  | - К | площадной |
|  | - СМЖ | площадной |
|  | - МН | площадной |
|  | - разв | площадной |
|  | -стр | площадной |
|  | - маркировка застройки | текстовый |
| 4 | Промышленные |  |
|  | - здания | площадной |
|  | - трубопроводы | линейный |
| 5 | Железные дороги и сооружения при них |  |
|  | - железные дороги, станционные пути | линейный |
|  | - сооруж. ж.д (переезды через ж/дороги, шлагбаумы, ворота габаритные, платформы, семафоры и т.д.) | линейный площадной точечный |
| 6 | Автомобильные дороги |  |
|  | - ус. шоссе | площадной |
|  | - асфальтовые | площадной |
|  | - бетонные | площадной |
|  | - щебеночное | площадной |
|  | - цементное | площадной |
|  | - грунтовое | площадной |
|  | - дор. сооружения (остановки, светофоры...) | точечные |
| 7 | Гидрография и объекты гидрографии |  |
|  | - реки (в две линии), озера, пруды | площадной |
|  | - реки в одну линию | линейный |
|  | - пересыхающие реки | линейный |
|  | - каналы (в две линии) | площадной |
|  | - каналы (в одну линию) | линейный |
|  | - болота | площадной |
| 8 | Растительность |  |
|  | - парки (скверы) | площадной |
|  | - пашни (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
|  | - луга (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
|  | - пляжи (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
|  | - кол. сады (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
| 9 | Границы и ограждения |  |
|  | - граница города | линейный |
|  | - ограды кам.1 м более | линейный |
|  | - ограды кам. менее 1 м | линейный |
|  | - ограды метал 1 м более | линейный |
|  | - ограды метал менее 1 м | линейный |
|  | - заборы дер. | линейный |
|  | - заборы бет. | линейный |
|  | - заборы дер. с кап. опорами | линейный |
|  | - ограждения проволочные (усл. зн. 476-3) | линейный |
| 10 | Подписи |  |
|  | - название улиц, рек, населенных пунктов | текстовый |
|  | - текстовые обозначения (пояснительные подписи) | текстовый |
| 11 | Территории: |  |
|  | Учреждений обслуживания |  |
|  | - детских садов | площадной |
|  | - школ | площадной |
|  | - больниц | площадной |
|  | -милиция | площадной |
|  | -ГУ ГОЧС | площадной |
|  | -МУП |  |
|  | Промышленные |  |
|  | Спец. назначения |  |
|  | - кладбища | площадной |
|  | - свалки | площадной |
|  | - прочие | площадной |
| 12 | Городская черта | линейный |

Требования к электронным картам

Электронная карта (ЭК) - цифровая картографическая модель, визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средствами отображения информации в специальной системе условных знаков, содержание которой соответствует карте определенного вида и масштаба. (ГОСТ 2844I-99 «Картография цифровая. Термины и определения»).

Создаваемая цифровая картографическая информация должна быть представлена в векторной форме, формата .mid-.mif, предполагающей ее описание с помощью определенным образом структурированной последовательности ввода координат, каждого объекта карты.

ЭК должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- создаваться в городской системе координат;

- математическая основа должна создаваться программно и ее отклонения от теоретических значений не должны превышать точности представления координат;

- полнота объектового состава цифровой картографической информации должна соответствовать требованиям технического задания. Весь объектовый состав должен быть разбит на слои, состав которых должен соответствовать типам объектов, определенных в системе классификации;

- соответствие объектов ЭК единым классификаторам, утвержденным в ВТУ ГШ РФ для различных масштабов и принятым в ПС ФСБ России;

- соответствие точности объектов и контуров точности исходного ортофотоплана;

- соответствие содержания  и оформления  ЭК требованиям технического задания  и условным знакам;

- соблюдение правильности собственных названий, нанесения пояснительных подписей, количественных  характеристик,  а также  -  применения  шрифтов для  подписей  на  ЭК (недопустимо пересечение подписей друг с другом и другими объектами ЭК);

- обеспечение сводки элементов содержания ЭК со смежными листами карты;

- обеспечивать возможность машинного определения данных о местоположении объектов местности и их характеристик;

- обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик с семантической информацией объектов, к которым относятся эти данные;

- наличие оформленного формуляра ЭК;

- возможность обеспечения ограниченного доступа пользователей к различным слоям карты.

* * *

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку), в том числе при указании участниками размещения заказа цены муниципального контракта. Не допускается разночтений при указании цены муниципального контракта прописью и цифрами.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «27» октября 2008 г.

Регистрационный № 619

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта). Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения» |
| --- | --- | --- |

Цена муниципального контракта _______________________________________________руб.

(прописью)

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 619 от 27.10.2008, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта  и сведениях о включенных или не включенных в данную цену  контракта расходах.

Руководитель организации                    ____________                  _____________

(подпись) 	                      (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________

на создание цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000

город Иваново	 «__»________ 2008 г.

Ивановский городской комитет по управлению имуществом, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комитета Бусовой Наталии Леонидовны, действующего на основании распоряжения администрации города Иванова от 16.01.2006 № 7 рл и Положения об Ивановском городском комитете по управлению имуществом, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 26.04.2006 № 132, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ____________№ ______, заключили настоящий Муниципальный контракт на создание цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000 (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

- Предметом Контракта является создание Подрядчиком цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000 следующих номенклатур: 84-Г, 85-В, 85-Г, 1-Б, 2-А, 1-В, 1-Г, 2-В, 62-А, 10-А, 10-В, 17-А, 12-В, 19-А, 24-Б, 18-Г, 19-В, 25-В, 26-Б, 33-А, 27-Г, 32-Г, 33-В, 65-Б, 38-Б, 39-А, 38-Г, 39-В, 39-Г, 66-В, 45-А, 45-Б, 46-А, 44-В, 45-В, 45-Г, записанных на CD - R, а также планов масштаба 1:2000 на бумажном носителе в количестве 36 номенклатурных листов, общая площадь 8,65 кв.км на г. Иваново (далее по тексту именуется – работа по изготовлению планов) для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

- Создание цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000 включает в себя выполнение Подрядчиком нижеперечисленных работ:

1.2.1. Изготовление цифровых планов всего города Иванова, созданных методом векторизации цифровых ортофотопланов масштаба 1:1000, и записанных на CD - R (в количестве двух копий), в формате .mid-.mif в соответствии с «Правилами цифрового описания топографической информации» и с использованием «Классификатора топографической информации», в местной системе координат г. Иваново.

Цифровые планы города Иванова должны содержать следующие слои:

- математическую основу,

- гидрографию и гидротехнические сооружения,

- строения, здания и их части,

- промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты,

- дорожную сеть и дорожные сооружения,

- границу города и ограждения,

- подписи (названия рек, улиц, пояснительные подписи, характеристики объектов и т.д.),

- железные дороги и сооружения на них,

- мосты и путепроводы.

1.2.2. Изготовление цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000 на бумажном носителе в количестве 36 номенклатурных листов, общей площадью 8,65 кв. км на г. Иваново (в количестве трех экземпляров).

1.3. Требования к создаваемым цифровым планам города Иванова, являющихся предметом Контракта, определены в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).

2. Цена и порядок расчета

- Общая цена Контракта составляет __________ рублей.

- Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Подрядчика при выполнении работ, а также всех налогов, в т.ч. НДС, и других затрат.

- Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

- Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова.

- Заказчик осуществляет предоплату в размере 30 % от цены Контракта в течение 10 банковских дней со дня подписания Контракта.

- Окончательная оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании акта приема-сдачи выполненных работ по выставленному счету на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня подписания акта.

- Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

3. Сроки окончания работ

3.1. Срок выполнения работ по изготовлению цифровых планов города Иванова масштаба 1:2000 – до 01 декабря 2008 года.

4. Требования к качеству работ

4.1. Цифровые планы города Иванова и планы города Иванова на бумажном носителе масштаба 1:2000 должны соответствовать требованиям следующих документов:

4.1.1 «Руководства по дешифрированию аэроснимков при топографической съёмке и обновлению планов масштаба 1:2 000 и 1:5 000», издания 1980 г.

- «Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5 000 - 1:500», издания 1989 г.

- «Системы классификации и кодирования цифровой картографической информации» (ОСТ 68-3.2-98).

- «Правила цифрового описания картографической информации» (ОСТ 68-3.3-98).

- «Требования к качеству цифровых топографических карт» (ОСТ-68-3.4-98).

4.1.6. нормативно-технических стандартов:

а) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Общие требования»,

б) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования»,

в) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической продукции. Общие требования»,

г) Стандарт отрасли «Карты цифровые топографические. Требования к качеству цифровых топографических карт. Общие требования»,

д) СТГМ – 90.

4.1.7. Единая технология кадастровых и топографо-геодезических съемок для целей инвентаризации и ведения кадастра в городах и в других поселениях, утв. РКЗ 26.04.94 г.

5. Обязанности сторон, порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик обязан:

- Выполнить работы лично и надлежащего качества в соответствии с техническим заданием и на условиях Контракта.

- Получить заключение  Госгеонадзора РФ по Ивановской области  по результатам выполненных работ, указанных в пункте 1.2.1 Контракта, выборочно, по объектам, определенным Заказчиком.

- Согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ, в том числе представить готовые материалы не позднее 2 (двух) недель до окончания срока выполнения работ.

- По окончанию работ по созданию цифровых планов города Иванова согласно техническому заданию и при наличии заключения Госгеонадзора РФ по Ивановской области, указанного в пункте 5.1.2., передать Заказчику по акту приема-передачи готовые цифровые планы города, записанные на CD - R в двух копиях, а также планы масштаба 1:2000 на бумажном носителе в трех экземплярах не позднее сроков, указанных в разделе 3 Контракта.

5.1.5. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае, когда передача экземпляра документации третьим лицам предусмотрена действующим законодательством, Подрядчик обеспечивает изготовление указанного экземпляра за свой счет и осуществляет его передачу.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ принять их в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести их оплату.

5.3. Порядок приемки работ:

- Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания, а также нормами действующего законодательства.

- Заказчик обязуется принять работы в течение 10 дней со дня получения акта приема-сдачи и направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта, либо направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ, после чего Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

- Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.

6. Ответственность сторон

6.1. 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

За некачественное выполнение работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 % от стоимости работ по Контракту.

6.2. Подрядчик  по требованию Заказчика своими средствами  и за свой  счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине.

В   случае   неустранения   указанных   дефектов   в   согласованный сторонами  срок Подрядчик   уплачивает  Заказчику   неустойку   в   размере   0,2   %   стоимости   работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки исполнения.

6.3. За несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2 % стоимости работ за каждый день просрочки.

6.4. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

6.5. 3а просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Срок действия Контракта, порядок его изменения и расторжения

- Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие по исполнению Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

- Изменение условий Контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

- Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

- Споры по настоящему Контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

- Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Ивановский городской комитет по управлению имуществом 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6 ИНН/КПП 3728012631/370201001 р/с 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново БИК 042406001 | Подрядчик: |
| --- | --- |

От Заказчика:                                                                     От Подрядчика:

Председатель Ивановского городского

комитета по управлению имуществом

__________________  /Н.Л. Бусова/                                 ______________ /                    /

М.П.                                                                                    М.П.

УТВЕРЖДАЮ	Приложение № 1

Председатель Ивановского городского	к Муниципальному Контракту

комитета по управлению имуществом	№ _____ от ____________

_____________ Н.Л. Бусова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цель работы

Создание цифровых планов г. Иваново в масштабе 1:2 000.

Цифровые топографические планы (36 листов, общая площадь 8,65 кв.км), создать методом векторизации цифровых ортофотопланов масштаба 1:1000, созданных в местной системе координат г. Иваново по залету 2005 года. Цифровые топографические планы (ЦТП) обновить в формате MapInfo. ЦТП создать в прямоугольной разграфке с размерами рамок 50x50 см, в местной системе координат. Объединение планов («сшивка») в единый план г.Иваново в пределах листов масштаба 1:2 000.

Технологическая схема выполнения работ

Редакционно-подготовительные работы.

При проведении редакционно-подготовительных работ предусмотреть:

- сбор и систематизацию исходных материалов;

- анализ исходных материалов;

- подготовку исходных материалов к работе;

- написание редакционно-технических указаний.

В процессе создания ЦТП предусмотреть редакционный контроль на всех этапах полевых и камеральных работ.

Цифрование ортофотопланов.

- Полевое обновление планов масштаба 1:2 000.

- Цифрование планов масштаба 1:2 000 в местной системе координат.

- Объединение планов в единый план в рамках листов масштаба 1:2 000. Сводки по рамкам листов.

- Контроль и редактирование планов.

- Приемка готовой продукции.

- Запись результатов оцифровки на компакт-диски.

Требования к выходным данным

Выходными данными является:

1. Цифровой план всего города, записанный на CD-ROM (две копии). Цифровой план создать в формате .mid-.mif в соответствии с «Правилами цифрового описания топографической информации» и с использованием «Классификатора топографической информации» без зарамочного оформления в местной системе координат г. Иваново.

2. Цифровые планы масштаба 1:2000 на бумажном носителе в трех экземплярах.

Цифровой план должен содержать слои, указанные в пункте 1.2.1 Контракта. Выходные данные должны быть ориентированы на решение задач для работы ГИС. При этом одни и те же объекты не должны встречаться на разных слоях. Способ формирования метрики объекта должен определяться характером его локализации: дискретный, линейный, площадной, подпись.

Векторизация содержания планов

Цифровой план создать в указанных границах (см. картограмму) в п/о «MapInfo» согласно «Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5 000-1:500», издания 1989 г.

Структура слоев, типы объектов:

| Слои | Наименование слоя | Тип объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скан | растровый |
| 2 | Координатная сетка | точечные |
|  | - опорные пункты | точечные |
|  | - кресты |  |
|  | - координаты |  |
| 3 | Здания и сооружения |  |
|  | - Н | площадной |
|  | - КН | площадной |
|  | - Ж | площадной |
|  | - КЖ | площадной |
|  | - К | площадной |
|  | - СМЖ | площадной |
|  | - МН | площадной |
|  | - разв | площадной |
|  | -стр | площадной |
|  | - маркировка застройки | текстовый |
| 4 | Промышленные |  |
|  | - здания | площадной |
|  | - трубопроводы | линейный |
| 5 | Железные дороги и сооружения при них |  |
|  | - железные дороги, станционные пути | линейный |
|  | - сооруж. ж.д (переезды через ж/дороги, шлагбаумы, ворота габаритные, платформы, семафоры и т.д.) | линейный площадной точечный |
| 6 | Автомобильные дороги |  |
|  | - ус. шоссе | площадной |
|  | - асфальтовые | площадной |
|  | - бетонные | площадной |
|  | - щебеночное | площадной |
|  | - цементное | площадной |
|  | - грунтовое | площадной |
|  | - дор. сооружения (остановки, светофоры...) | точечные |
| 7 | Гидрография и объекты гидрографии |  |
|  | - реки (в две линии), озера, пруды | площадной |
|  | - реки в одну линию | линейный |
|  | - пересыхающие реки | линейный |
|  | - каналы (в две линии) | площадной |
|  | - каналы (в одну линию) | линейный |
|  | - болота | площадной |
| 8 | Растительность |  |
|  | - парки (скверы) | площадной |
|  | - пашни (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
|  | - луга (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
|  | - пляжи (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
|  | - кол. сады (закраска и усл. знак) | площ.+точечн |
| 9 | Границы и ограждения |  |
|  | - граница города | линейный |
|  | - ограды кам.1 м более | линейный |
|  | - ограды кам. менее 1 м | линейный |
|  | - ограды метал 1 м более | линейный |
|  | - ограды метал менее 1 м | линейный |
|  | - заборы дер. | линейный |
|  | - заборы бет. | линейный |
|  | - заборы дер. с кап. опорами | линейный |
|  | - ограждения проволочные (усл. зн. 476-3) | линейный |
| 10 | Подписи |  |
|  | - название улиц, рек, населенных пунктов | текстовый |
|  | - текстовые обозначения (пояснительные подписи) | текстовый |
| 11 | Территории: |  |
|  | Учреждений обслуживания |  |
|  | - детских садов | площадной |
|  | - школ | площадной |
|  | - больниц | площадной |
|  | -милиция | площадной |
|  | -ГУ ГОЧС | площадной |
|  | -МУП |  |
|  | Промышленные |  |
|  | Спец. назначения |  |
|  | - кладбища | площадной |
|  | - свалки | площадной |
|  | - прочие | площадной |
| 12 | Городская черта | линейный |

Требования к электронным картам

Электронная карта (ЭК) - цифровая картографическая модель, визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средствами отображения информации в специальной системе условных знаков, содержание которой соответствует карте определенного вида и масштаба. (ГОСТ 2844I-99 «Картография цифровая. Термины и определения»).

Создаваемая цифровая картографическая информация должна быть представлена в векторной форме, формата .mid-.mif, предполагающей ее описание с помощью определенным образом структурированной последовательности ввода координат, каждого объекта карты.

ЭК должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- создаваться в городской системе координат;

- математическая основа должна создаваться программно и ее отклонения от теоретических значений не должны превышать точности представления координат;

- полнота объектового состава цифровой картографической информации должна соответствовать требованиям технического задания. Весь объектовый состав должен быть разбит на слои, состав которых должен соответствовать типам объектов, определенных в системе классификации;

- соответствие объектов ЭК единым классификаторам, утвержденным в ВТУ ГШ РФ для различных масштабов и принятым в ПС ФСБ России;

- соответствие точности объектов и контуров точности исходного ортофотоплана;

- соответствие содержания  и оформления  ЭК требованиям технического задания  и условным знакам;

- соблюдение правильности собственных названий, нанесения пояснительных подписей, количественных  характеристик,  а также  -  применения  шрифтов для  подписей  на  ЭК (недопустимо пересечение подписей друг с другом и другими объектами ЭК);

- обеспечение сводки элементов содержания ЭК со смежными листами карты;

- обеспечивать возможность машинного определения данных о местоположении объектов местности и их характеристик;

- обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик с семантической информацией объектов, к которым относятся эти данные;

- наличие оформленного формуляра ЭК;

- возможность обеспечения ограниченного доступа пользователей к различным слоям карты.