| - Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Начальник УЖКХ __________________ А.С. Лукин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Директор МУП ЖХ №4 _____________ А.Г. Земцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт крыши жилого дома №71 по ул. Стефенсона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 433,609 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1145,58 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 74,547 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Составлена в ценах 3 кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № п/п | - Шифр и номер позиции норматива | - Наименование работ и затрат |  | - Количество |  | - Стоимость на единицу, руб |  |  |  | - Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Всего | - Экспл. машин |  | - Материалы | - Всего |  |  | - Основной зарплаты |  |  |  | - Экспл. машин |  |  |  |  | - Материалы |  | - обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Основной зарплаты | - В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | - На един. |  |  |  |  | - Всего |
| - №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 |  |  | - 9 |  |  |  | - 10 |  |  |  |  | - 11 |  | - 12 |  |  |  |  | - 13 |
| - 1 | - ТЕРр58-6-01 | - Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля |  | - 6,5 |  | - 3679,36 | - 275,28 |  | - 2637,96 | - 23915,84 |  |  | - 4532,45 |  |  |  | - 2236,65 |  |  |  |  | - 17146,74 |  | - 81,2 |  |  |  |  | - 659,75 |
|  | - (0) | - ЗП=557,84*1,25; ЭММ=275,28*1,25; ЗПм=21,52*1,25; ТЗТ=81,2*1,25; ТЗТм=2,41*1,25 |  | - 100 м2 покрытий |  | - 557,84 | - 21,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 174,85 |  |  |  |  |  |  | - 2,41 |  |  |  |  | - 19,58125 |
| - 1.1 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 9,555 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - ТЕРр58-18-02 | - Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм |  | - 2,08 |  | - 1695,71 | - 27,82 |  | - 1139,97 | - 3527,08 |  |  | - 1083,6 |  |  |  | - 72,34 |  |  |  |  | - 2371,14 |  | - 65,12 |  |  |  |  | - 169,312 |
|  | - (0) | - ЗП=416,77*1,25; ЭММ=27,82*1,25; ЗПм=2,5*1,25; ТЗТ=65,12*1,25; ТЗТм=0,28*1,25 |  | - 100 м2 сменяемой обрешетки |  | - 416,77 | - 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6,51 |  |  |  |  |  |  | - 0,28 |  |  |  |  | - 0,728 |
| - 2.1 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 4,3888 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - ТЕРр58-20-03 | - Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м |  | - 0,96 |  | - 6221,82 | - 12,9 |  | - 5602,42 | - 5972,95 |  |  | - 579,15 |  |  |  | - 15,48 |  |  |  |  | - 5378,32 |  | - 70,25 |  |  |  |  | - 84,3 |
|  | - (0) | - ЗП=482,62*1,25; ЭММ=12,9*1,25; ЗПм=2,23*1,25; ТЗТ=70,25*1,25; ТЗТм=0,25*1,25 |  | - 100 м |  | - 482,62 | - 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,68 |  |  |  |  |  |  | - 0,25 |  |  |  |  | - 0,3 |
| - 3.1 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 0,47232 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - ТЕРр58-20-04 | - Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1,75 м |  | - 0,05 |  | - 10846,63 | - 21,83 |  | - 9846,98 | - 542,33 |  |  | - 48,62 |  |  |  | - 1,36 |  |  |  |  | - 492,35 |  | - 113,23 |  |  |  |  | - 7,07688 |
|  | - (0) | - ЗП=777,89*1,25; ЭММ=21,83*1,25; ЗПм=3,75*1,25; ТЗТ=113,23*1,25; ТЗТм=0,42*1,25 |  | - 100 м |  | - 777,89 | - 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,23 |  |  |  |  |  |  | - 0,42 |  |  |  |  | - 0,02625 |
| - 4.1 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 0,0445 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - ТЕРр58-20-07 | - Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам |  | - 0,1 |  | - 2031,08 | - 4,6 |  | - 1276,67 | - 203,11 |  |  | - 74,87 |  |  |  | - 0,58 |  |  |  |  | - 127,67 |  | - 87,18 |  |  |  |  | - 10,8975 |
|  | - (0) | - ЗП=598,93*1,25; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,71*1,25; ТЗТ=87,18*1,25; ТЗТм=0,08*1,25 |  | - 100 м |  | - 598,93 | - 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  | - 0,08 |  |  |  |  | - 0,01 |
| - 5.1 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 0,004 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - ТЕРр58-20-08 | - Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам |  | - 0,2 |  | - 2437,9 | - 59,03 |  | - 1566,68 | - 487,58 |  |  | - 159,49 |  |  |  | - 14,76 |  |  |  |  | - 313,34 |  | - 92,86 |  |  |  |  | - 23,215 |
|  | - (0) | - ЗП=637,95*1,25; ЭММ=59,03*1,25; ЗПм=0,89*1,25; ТЗТ=92,86*1,25; ТЗТм=0,1*1,25 |  | - 100 м |  | - 637,95 | - 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,22 |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  |  |  | - 0,025 |
| - 6.1 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 0,036 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - ТЕРр58-15-02 | - Перенавеска водосточных труб с с люлек |  | - 0,75 |  | - 764,61 | - 0 |  | - 8,06 | - 573,46 |  |  | - 567,41 |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 6,05 |  | - 108,7 |  |  |  |  | - 81,525 |
|  | - (0) |  |  | - 100 м труб |  | - 756,55 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |
| - 7.1 | - 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг |  | - 0,75 |  |  |  |  | - 22758,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17068,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 300-1552 | - Воронка водосточная диаметром 100 мм |  | - 5 |  |  | - 0 |  | - 1142,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5714,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - ТЕРр58-2-01 | - Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных |  | - 0,05 |  | - 2748,63 | - 14,58 |  | - 0 | - 137,43 |  |  | - 136,52 |  |  |  | - 0,91 |  |  |  |  | - 0 |  | - 341,3 |  |  |  |  | - 21,33125 |
|  | - (0) | - ЗП=2184,32*1,25; ЭММ=14,58*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25 |  | - 100 окон |  | - 2184,32 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |
| - 9.1 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 0,28 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - ТЕР10-01-003-01 | - Устройство слуховых окон |  | - 5 |  | - 342,86 | - 24,47 |  | - 255,33 | - 1714,3 |  |  | - 284,7 |  |  |  | - 152,95 |  |  |  |  | - 1276,65 |  | - 6,63 |  |  |  |  | - 41,4375 |
|  | - (0) | - ЗП=45,55*1,25; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25; ТЗТ=6,63*1,25; ТЗТм=0,22*1,25 |  | - 1 слуховое окно |  | - 45,55 | - 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7,15 |  |  |  |  |  |  | - 0,22 |  |  |  |  | - 1,375 |
| - 10.1 | - 203-0933 | - Приборы оконные |  | - 5 |  |  |  |  | - 338,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1693,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - ТЕРр58-8-02 | - Смена негодных листов кровли над слуховыми окнами |  | - 0,1 |  | - 1217,82 | - 71,33 |  | - 24,31 | - 121,78 |  |  | - 110,44 |  |  |  | - 8,92 |  |  |  |  | - 2,43 |  | - 128,6 |  |  |  |  | - 16,075 |
|  | - (0) | - ЗП=883,48*1,25; ЭММ=71,33*1,25; ЗПм=7,32*1,25; ТЗТ=128,6*1,25; ТЗТм=0,82*1,25 |  | - 100 листов |  | - 883,48 | - 7,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,92 |  |  |  |  |  |  | - 0,82 |  |  |  |  | - 0,1025 |
| - 11.1 | - 101-1875 | - Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  | - 0,2 |  |  |  |  | - 33600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2 | - 999-9900 | - Строительный мусор |  | - 0,016 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - ТЕР12-01-012-01 | - Ограждение кровель перилами |  | - 0,96 |  | - 3206,83 | - 66,68 |  | - 3064,03 | - 3078,56 |  |  | - 57,07 |  |  |  | - 80,02 |  |  |  |  | - 2941,47 |  | - 6,67 |  |  |  |  | - 8,004 |
|  | - (0) | - ЗП=47,56*1,25; ЭММ=66,68*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=6,67*1,25; ТЗТм=0,43*1,25 |  | - 100 м ограждения |  | - 47,56 | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3,6 |  |  |  |  |  |  | - 0,43 |  |  |  |  | - 0,516 |
| - 13 | - ССЦ04.2008 Табл.2.6 | - Вывоз строительного мусора на 20км. |  | - 14,24 |  | - 134,79 | - 0 |  | - 0 | - 1919,41 |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40274,42 |  |  | - 7634,32 |  |  |  | - 2583,97 |  |  |  |  | - 30056,16 |  |  | - 1122,92413 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 196,25 |  |  |  |  |  |  |  | - 22,664 |  |  |  |
| - Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Значение |  |  |  |  |  |  |  | - Прямые |  |
| - Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | - 7634,32*9,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9,52 |  |  |  |  |  |  |  | - 72678,73 |  |  |
| - Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | - 2583,97*3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | - 9457,33 |  |  |
| - Материалы |  |  |  |  |  |  |  | - 30056,16*4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,78 |  |  |  |  |  |  |  | - 143668,44 |  |  |
| - Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 31197,25 |  |
| - ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | - 31197,25*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5% |  |  |  |  |  |  |  | - 1559,86 |  |  |
| - Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1919,41 |  |
| - Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 260481,02 |  |
| - Деревянные конструкции. Ремонт (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - (284,7+7,15)*9,52*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,062 |  |  |  |  |  |  |  | - 2773,63 |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - (284,7+7,15)*9,52*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | - 1487,84 |  |  |
| - Кровли. Ремонт (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - (57,07+3,6)*9,52*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,08 |  |  |  |  |  |  |  | - 586,36 |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - (57,07+3,6)*9,52*0,5525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,5525 |  |  |  |  |  |  |  | - 319,11 |  |  |
| - Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - (7292,55+185,5)*9,52*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,83 |  |  |  |  |  |  |  | - 55543,25 |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - (7292,55+185,5)*9,52*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,65 |  |  |  |  |  |  |  | - 46274,17 |  |  |
| - Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - 58903,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 58903,24 |  |  |
| - Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - 48081,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 48081,12 |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38 |  |
| - Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38 |  |
| - Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38 |  |
| - НДС |  |  |  |  |  |  |  | - 367465,38*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18% |  |  |  |  |  |  |  | - 66143,77 |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 433609,15 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 433609,15 |  |
| - СОСТАВИЛ |  |  | - Ковалев А.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОВЕРИЛ |  |  | - Медведева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |