| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник УЖКХ ______________ О.Г.Маннов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП ЖХ №4 _____________ А.Г. Земцов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципаальной собственности и закрепленная за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресу г.Иваново ул.2 Чайковского д.8 кв.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 102,541 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 234,42 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 18,079 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 3кв. 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 0,05 |  | 244,18 | 5,23 |  | 93,41 | 12,21 |  | 7,28 |  |  | 0,26 |  |  | 4,67 | 18,975 |  | 0,94875 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=126,56*1,15; ЭММ=4,18*1,25; ЗПм=0,73*1,25; ТЗТ=16,5*1,15; ТЗТм=0,05*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 145,54 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,0625 |  | 0,00313 |
| 2 | ТЕРр62-17-03 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,421 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 797,76 |  | 99,68 |  |  | 3,87 |  |  | 694,2 | 34,02 |  | 14,32242 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,16 |  | 0,06736 |
| 3 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных | 0,64 |  | 524,44 | 13,04 |  | 125,55 | 335,64 |  | 246,94 |  |  | 8,35 |  |  | 80,35 | 54,73 |  | 35,0272 |
|  | (0) |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 385,85 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,2 |  | 0,128 |
| 3.1 | Прайс код 118931 | обои | 0,7168 |  |  |  |  | 1838,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1318,05 |  |  |  |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,82 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 839,25 |  | 431,98 |  |  | 7,54 |  |  | 399,73 | 75,69 |  | 62,0658 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 0,16 |  | 0,1312 |
| 4.1 | Прайс код 160574 | краска МА-15 | 0,017958 |  |  |  |  | 61525,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1104,87 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 0,4 |  | 903,4 | 9,2 |  | 507,78 | 361,36 |  | 154,57 |  |  | 3,68 |  |  | 203,11 | 55,52 |  | 22,208 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 386,42 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  | 0,16 |  | 0,064 |
| 5.1 | Прайс код 160574 | краска МА-15 | 0,00716 |  |  |  |  | 61525,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,52 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр63-1-02 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 0,015 |  | 7489,08 | 32,6 |  | 6107,9 | 112,34 |  | 20,23 |  |  | 0,49 |  |  | 91,62 | 196,3 |  | 2,9445 |
|  | (0) |  | 100 м2 остекления |  | 1348,58 | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,5 |  | 0,0075 |
| 6.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0075 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-05-001-01 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 0,045 |  | 6568,78 | 106,4 |  | 6099,9 | 295,6 |  | 16,31 |  |  | 4,79 |  |  | 274,5 | 52,762 |  | 2,37429 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=315,2*1,15; ЭММ=85,12*1,25; ЗПм=10,65*1,25; ТЗТ=45,88*1,15; ТЗТм=0,77*1,25 | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробо |  | 362,48 | 13,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,9625 |  | 0,04331 |
| 8 | ТЕРр65-36-02 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 0,01 |  | 523,73 | 36,42 |  | 0 | 5,24 |  | 4,87 |  |  | 0,36 |  |  | 0 | 61,92 |  | 0,6192 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 487,31 | 9,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 1,06 |  | 0,0106 |
| 9 | ТЕР19-01-001-02 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных | 1 |  | 1285,33 | 12,03 |  | 1260,6 | 1285,33 |  | 12,71 |  |  | 12,03 |  |  | 1260,6 | 1,7388 |  | 1,7388 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=9,21*1,2*1,15; ЭММ=8,02*1,2*1,25; ЗПм=0,08*1,2*1,25; ТЗТ=1,26*1,2*1,15; ТЗТм=0,09*1,2*1,25 | 1 прибор |  | 12,71 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,135 |  | 0,135 |
| 10 | ТЕРр65-36-03 | Снятие газовых приборов колонок | 0,01 |  | 475,98 | 14,09 |  | 0 | 4,76 |  | 4,62 |  |  | 0,14 |  |  | 0 | 58,69 |  | 0,5869 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 461,89 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,41 |  | 0,0041 |
| 11 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей проточных | 1 |  | 1676,15 | 7,71 |  | 1623,86 | 1676,15 |  | 44,57 |  |  | 7,71 |  |  | 1623,86 | 6,2514 |  | 6,2514 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=32,3*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗПм=0,08*1,2*1,25; ТЗТ=4,53*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 | 1 прибор |  | 44,57 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |
| 12 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 0,01 |  | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 | 35,1 |  | 30,17 |  |  | 0,98 |  |  | 3,95 | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,5 |  | 0,015 |
| 12.1 | Прайс код 133068 | компакт унитаз | 1 |  |  |  |  | 1653,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1653,39 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 0,01 |  | 2443,56 | 6,52 |  | 2054 | 24,44 |  | 3,83 |  |  | 0,07 |  |  | 20,54 | 52,4 |  | 0,524 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 383,04 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,1 |  | 0,001 |
| 14 | ТЕРр62-9-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,081 |  | 1416,95 | 9,2 |  | 428,48 | 114,77 |  | 79,32 |  |  | 0,75 |  |  | 34,71 | 140,7 |  | 11,3967 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,16 |  | 0,01296 |
| 14.1 | Прайс код 184640 | краска МА-15 белая 24кг Текс | 0,001871 |  |  |  |  | 41843,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,29 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 0,15 |  | 1135,71 | 9,2 |  | 460,02 | 170,36 |  | 99,97 |  |  | 1,38 |  |  | 69 | 95,76 |  | 14,364 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 666,49 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,16 |  | 0,024 |
| 15.1 | Прайс код 160574 | краска МА-15 | 0,00339 |  |  |  |  | 61525,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,57 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр56-9-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 0,01 |  | 3367,02 | 462,6 |  | 0 | 33,67 |  | 29,04 |  |  | 4,63 |  |  | 0 | 449,6 |  | 4,496 |
|  | (0) |  | 100 коробок |  | 2904,42 | 35,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 3,97 |  | 0,0397 |
| 16.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,018 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 116,29 |  | 19,17 |  |  | 46,47 |  |  | 50,65 | 143,9064 |  | 2,59032 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 20,01 |  | 0,36018 |
| 17.1 | 203-0199 | Блоки дверные однопольные | 1,8 |  |  |  |  | 1159,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2086,88 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прайс код 319849-50 | петли | 2 |  |  | 0 |  | 31,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,72 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс код 149629 | замок врезной | 1 |  |  | 0 |  | 165,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,25 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прайс код 178719 | ручка дверная | 1 |  |  | 0 |  | 164,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,41 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 0,018 |  | 1413,6 | 11,23 |  | 622,83 | 25,44 |  | 14,03 |  |  | 0,2 |  |  | 11,21 | 106,6395 |  | 1,91951 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=677,86*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 779,54 | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,125 |  | 0,00225 |
| 22 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей | 0,04 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 7,05 |  | 7,05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 0,964 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22.1 | Прайс код 632628 | Выключатели | 4 |  |  |  |  | 21,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,12 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток | 0,05 |  | 176,17 | 0 |  | 0 | 8,81 |  | 8,81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 1,205 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 23.1 | Праайс код 141773 | Штепсельные розетки | 5 |  |  |  |  | 20,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,65 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр67-10-01 | Смена электросчетчиков | 0,01 |  | 678,99 | 2,41 |  | 0 | 6,79 |  | 6,77 |  |  | 0,02 |  |  | 0 | 87,3 |  | 0,873 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 676,58 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,07 |  | 0,0007 |
| 24.1 | Прайс код 637110 | Электросчетчик | 1 |  |  |  |  | 1250,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,85 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР15-05-002-01 | Остекление стеклом оконным прочих дверей | 0,01 |  | 5241,62 | 109,24 |  | 4385,16 | 52,42 |  | 7,47 |  |  | 1,09 |  |  | 43,85 | 108,767 |  | 1,08767 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=649,76*1,15; ЭММ=87,39*1,25; ЗПм=10,91*1,25; ТЗТ=94,58*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 | 100 м2 площади остекления дверей и витрин |  | 747,22 | 13,64 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,9875 |  | 0,00988 |
| 26 | ТЕРр65-4-03 | Демонтаж санитарных приборов моек | 0,01 |  | 732 | 27,14 |  | 0 | 7,32 |  | 7,05 |  |  | 0,27 |  |  | 0 | 102,6 |  | 1,026 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 704,86 | 7,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,79 |  | 0,0079 |
| 26.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0118 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение | 0,1 |  | 276,62 | 27,19 |  | 95,07 | 27,66 |  | 15,44 |  |  | 2,72 |  |  | 9,51 | 19,918 |  | 1,9918 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=134,23*1,15; ЭММ=21,75*1,25; ЗПм=1,1*1,25; ТЗТ=17,32*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 | 10 комплектов |  | 154,36 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,3375 |  | 0,03375 |
| 27.1 | Прайс код 179736 | Мойка | 1 |  |  |  |  | 1277,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,97 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс код 118997 | Подстолье под мойку | 1 |  |  | 0 |  | 711,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,86 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс код 106483 | Сифон | 1 |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс код 106490 | Выпуск | 1 |  |  | 0 |  | 31,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,86 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прайс код 140656 | Смеситель | 1 |  |  | 0 |  | 1300,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,85 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр65-4-04 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 0,01 |  | 2103,28 | 90,37 |  | 0 | 21,03 |  | 20,13 |  |  | 0,9 |  |  | 0 | 293 |  | 2,93 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 2012,91 | 23,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 2,63 |  | 0,0263 |
| 32.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,114 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР17-01-001-02 | Установка ванн купальных прямых стальных | 0,1 |  | 397,54 | 125,57 |  | 79,01 | 39,75 |  | 19,3 |  |  | 12,56 |  |  | 7,9 | 24,8975 |  | 2,48975 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=167,79*1,15; ЭММ=100,46*1,25; ЗПм=4,52*1,25; ТЗТ=21,65*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 10 комплектов |  | 192,96 | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  | 1,5875 |  | 0,15875 |
| 33.1 | Прайс код 706192 | Ванна | 1 |  |  |  |  | 2994,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2994,07 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс код 106488 | Сифон | 1 |  |  | 0 |  | 121,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,19 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Прайс код 412002 | Выпуск | 1 |  |  | 0 |  | 7,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 0,1 |  | 79,03 | 2,4 |  | 14,24 | 7,9 |  | 6,24 |  |  | 0,24 |  |  | 1,42 | 8,05 |  | 0,805 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=54,25*1,15; ЭММ=1,92*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 10 шт. |  | 62,39 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 36.1 | Прайс код 141253 | Смесители | 1 |  |  |  |  | 873,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,73 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр65-4-01 | Демонтаж санитарных приборов раковин | 0,01 |  | 361,36 | 8,93 |  | 0 | 3,61 |  | 3,52 |  |  | 0,09 |  |  | 0 | 51,3 |  | 0,513 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 352,43 | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,26 |  | 0,0026 |
| 37.1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0182 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 0,1 |  | 198,02 | 24,61 |  | 93,29 | 19,8 |  | 8,01 |  |  | 2,46 |  |  | 9,33 | 10,3385 |  | 1,03385 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=69,67*1,15; ЭММ=19,69*1,25; ЗПм=0,59*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0,21*1,25 | 10 комплектов |  | 80,12 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,2625 |  | 0,02625 |
| 38.1 | Прайс код 706863 | Раковина | 1 |  |  |  |  | 427,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,12 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прайс код 106483 | Сифон | 1 |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прайс код 106490 | Выпуск | 1 |  |  | 0 |  | 31,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,86 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр65-6-20 | Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 0,01 |  | 1423,16 | 27,38 |  | 374,57 | 14,23 |  | 10,21 |  |  | 0,27 |  |  | 3,75 | 139,7 |  | 1,397 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 1021,21 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,42 |  | 0,0042 |
| 41.1 | Прайс код 116505 | Полотенцесушитель | 1 |  |  |  |  | 1179,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179,66 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-9-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 0,15 |  | 1504,57 | 160,35 |  | 142,97 | 225,69 |  | 180,19 |  |  | 24,05 |  |  | 21,45 | 155 |  | 23,25 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов |  | 1201,25 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  | 0,65 |  | 0,0975 |
| 42.1 | Прайс лист | Многослойные металлополимерные трубы | 14,67 |  |  |  |  | 55,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,47 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прайс лист | Кран шаровый | 1 |  |  | 0 |  | 141,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,3 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 0,06 |  | 679 | 0,96 |  | 153,33 | 40,74 |  | 31,48 |  |  | 0,06 |  |  | 9,2 | 80,6 |  | 4,836 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 524,71 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0006 |
| 44.1 | Прайс код 160574 | Краски масляные МА-15 | 0,000966 |  |  |  |  | 61525,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,43 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6728,51 |  | 1650,96 |  |  | 148,43 |  |  | 4929,11 | 232,90686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,79 |  |  |  | 1,50772 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1650,96*10,88 |  |  |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  | 17962 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 148,43*4,37 |  |  |  |  |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 649 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 4929,11*4,95 |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 24399 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18804 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 18804*0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 940 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62754 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (8, 10, 26, 32, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (40,19+0,45)*10,88*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 308 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (40,19+0,45)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 221 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (12, 13, 41, 42, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (224,4+1,05)*10,88*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 2375 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (224,4+1,05)*10,88*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1472 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (17, 18, 19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (19,17+3,17)*10,88*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 243 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (19,17+3,17)*10,88*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 130 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (2, 4, 5, 14, 15, 44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (897+2,68)*10,88*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 7361 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (897+2,68)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 4894 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (1, 7, 21, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (45,09+0,82)*10,88*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 444 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (45,09+0,82)*10,88*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 234 |  |
| Проемы при ремонте. Ремонт (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (29,04+0,35)*10,88*0,82*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 246 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (29,04+0,35)*10,88*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 198 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (9, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (106,27+1,04)*10,88*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 1264 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (106,27+1,04)*10,88*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 824 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (3, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (267,17+1,22)*10,88*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 2114 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (267,17+1,22)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1460 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (22, 23, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (22,63+0,01)*10,88*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 197 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (22,63+0,01)*10,88*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 160 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 14552 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14552 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9593 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9593 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86899 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 86899*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86899 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 86899*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86899 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86899 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86899 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 86899*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 15642 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102541 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102541 |  |
| СОСТАВИЛ |  | Ковалев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  | Медведева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Утверждаю |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник УЖКХ ____________ О.Г.Маннов |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |
| на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципаальной собственности и закрепленная за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресу г.Иваново ул.2 Чайковского д.8 кв.12 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 1/0,05 | 0,05 |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 2/0,421 | 0,421 |
| 3 | Смена обоев улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности |
|  | 3/0,64 | 0,64 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 4/0,82 | 0,82 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 5/0,4 | 0,4 |
| 6 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 100 м2 остекления |
|  | 6/0,015 | 0,015 |
| 7 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробо |
|  | 7/0,045 | 0,045 |
| 8 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 100 приборов |
|  | 8/0,01 | 0,01 |
| 9 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных | 1 прибор |
|  | 9/1 | 1 |
| 10 | Снятие газовых приборов колонок | 100 приборов |
|  | 10/0,01 | 0,01 |
| 11 | Установка водонагревателей проточных | 1 прибор |
|  | 11/1 | 1 |
| 12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 100 приборов |
|  | 12/0,01 | 0,01 |
| 13 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов |
|  | 13/0,01 | 0,01 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 14/0,081 | 0,081 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 15/0,15 | 0,15 |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок |
|  | 16/0,01 | 0,01 |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 17/0,018 | 0,018 |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 21/0,018 | 0,018 |
| 19 | Смена выключателей | 100 шт. |
|  | 22/0,04 | 0,04 |
| 20 | Смена розеток | 100 шт. |
|  | 23/0,05 | 0,05 |
| 21 | Смена электросчетчиков | 100 шт. |
|  | 24/0,01 | 0,01 |
| 22 | Остекление стеклом оконным прочих дверей | 100 м2 площади остекления дверей и витрин |
|  | 25/0,01 | 0,01 |
| 23 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов |
|  | 26/0,01 | 0,01 |
| 24 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов |
|  | 27/0,1 | 0,1 |
| 25 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов |
|  | 32/0,01 | 0,01 |
| 26 | Установка ванн купальных прямых стальных | 10 комплектов |
|  | 33/0,1 | 0,1 |
| 27 | Установка смесителей | 10 шт. |
|  | 36/0,1 | 0,1 |
| 28 | Демонтаж санитарных приборов раковин | 100 приборов |
|  | 37/0,01 | 0,01 |
| 29 | Установка раковин | 10 комплектов |
|  | 38/0,1 | 0,1 |
| 30 | Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 100 приборов |
|  | 41/0,01 | 0,01 |
| 31 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов |
|  | 42/0,15 | 0,15 |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 44/0,06 | 0,06 |
| Составил: Ковалев А.А. |  |  |
| Согласовано: Земцов А.Г. : |  |  |