| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №62 г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " _____ " _____________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " _____ " _________________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Текущий ремонт коридора 1-го этажа здания МБОУ СОШ №62 г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 375,316 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  | Материалы |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | ФЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 1,601 |  | 92,9 | 4,06 |  | 0 |  |  | 148,73 |  |  | 142,23 | 6,5 |  | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 88,84 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |
| 1.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,75247 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр57-3-01 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 0,9485 |  | 29,41 | 0 |  | 0 |  |  | 27,9 |  |  | 27,9 | 0 |  | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 29,41 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,104335 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр57-4-05 |  | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% |  | 0,106 |  | 5 045,95 | 149,74 |  | 3 650,83 |  |  | 534,87 |  |  | 132,01 | 15,87 |  | 386,99 |  |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 |  | 1 245,38 | 22,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 |  |  |  |
| 4 | ФЕР11-01-035-04 прим. |  | Устройство покрытий из плит ГКЛ (Мучт. 4001-1,027*3834=63,482плиты ДСП) |  | 1,601 |  | 770,2262 | 136,335 |  | 63,482 |  |  | 1 233,13 |  |  | 913,23 | 218,27 |  | 101,63 |  |
|  | (0) |  | ЗП=413,34*1,2*1,15; ЭММ=90,89*1,2*1,25; ЗПм=6,73*1,2*1,25; ТЗТ=47,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25; |  | 100 м2 покрытия |  | 570,4092 | 10,095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,16 |  |  |  |
| 5 | прайс |  | ГВЛ Кнауф или эквивалент 20 мм 1,5х0,5 (270/1,18/0,75/5,08) |  | 164,42 |  |  |  |  | 60,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 875,07 |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР11-01-047-01 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см |  | 1,601 |  | 22 620,9666 | 37,29 |  | 18 839,64 |  |  | 36 216,17 |  |  | 5 994,2 | 59,7 |  | 30 162,26 |  |
|  | (0) |  | ЗП=2713,07*1,2*1,15; ЭММ=24,86*1,2*1,25; ЗПм=17,39*1,2*1,25; ТЗТ=310,42*1,2*1,15; ТЗТм=1,72*1,2*1,25; |  | 100 м2 покрытия |  | 3 744,0366 | 26,085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,76 |  |  |  |
| 7 | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  | 0,9485 |  | 1 458,5032 | 16,86 |  | 1 357,27 |  |  | 1 383,39 |  |  | 80,03 | 15,99 |  | 1 287,37 |  |
|  | (0) |  | ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; |  | 100 м плинтуса |  | 84,3732 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | ФЕРр56-14-01 |  | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте |  | 0,09 |  | 1 655,65 | 0 |  | 25,44 |  |  | 149,01 |  |  | 146,72 | 0 |  | 2,29 |  |
|  | (0) |  |  |  | 100 полотен |  | 1 630,21 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ ПГ01-01-01-041 |  | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 0,875 |  | 42,98 | 0 |  | 0 |  |  | 37,61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | ФССЦ ПГ03-21-01-010 |  | Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Табл.08. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052), руб. за т (Вывоз строительного мусора на 10 км) |  | 0,875 |  | 11,42 | 0 |  | 0 |  |  | 9,99 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 693,2 |  |  | 7 436,32 | 316,33 |  | 31 940,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,68 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 7436,32 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 436 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 316,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 316 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 31940,54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 31 941 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 875 |  |  |
| Итого по погрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 616 |  |  |
| Полы (4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (6987,46+57,92)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 7 820 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (6987,46+57,92)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 4 509 |  |  |
| Проемы при ремонте (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (146,72+0)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 120 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (146,72+0)*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 91 |  |  |
| Полы при ремонте (1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (302,14+4,76)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 246 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (302,14+4,76)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 209 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 8186 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 186 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4809 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 809 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 611 |  |  |
| Индекес СМР |  |  |  |  |  | 62611*(5,08-1) |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 318064 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 064 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 064 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 318064*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 57 252 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 316 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |