Компьютерное оборудование

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер в комплекте | Шасси: Форм-фактор EATX Типоразмер 4U, Tower Блок питания не менее 3 по 1400W, с резервированием (2+1) и «горячей» заменой (с энергоэффективностью не менее 80 % при нагрузке в 20 %, 50 % и 100 %, а также коэффициентом мощности при 100 % нагрузке не менее 0,9) Эффективность блоков питания не хуже 80 PLUS Gold Certified Конструкция системного блока должна иметь фиксатор для блокировки самопроизвольного отсоединения кабеля электрического питания 220 вольт. Габариты (Ширина х Высота х Глубина) не более 180x465x725 мм Разъемы на лицевой панели 2x USB порта Цвет корпуса: черный Расположение блока питания: спереди Кнопки - Включения/выключения - Перезагрузки Индикаторы - Индикатор включения питания - Индикатор активности жесткого диска - 2x Индикатора сетевой активности - Индикатор перегрева системы - Индикатор сбоя питания Встроенные вентиляторы - 3x 7500 RPM Hot-swap вентилятор - 3x 8200 RPM Hot-swap вентилятор Число отсеков с возможностью горячей замены не менее 5 SAS/SATA, с возможностью расширения до 16 SAS/SATA Наличие безвинтового крепления в отсеках 3,5" и 5,25" Слоты расширения не менее 7 Возможность монтажа в 19" стойку: есть Материнская плата: Количество процессоров : до четырех Максимальный объем оперативной памяти не менее 512 ГБ Тип поддерживаемой памяти: 1333 ECC Registered DDR3 Обнаружение ошибок: - исправление однобитных ошибок - обнаружение двухбитных ошибок - поддержка технологии автоматической коррекции ошибок модуля памяти архитектуры x4 и x8 RAID-контроллер SATA встроен, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств RAID-контроллер SAS встроен, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 из SAS устройств, 512 МБ кэш-память, наличие батареи резервного питания Сеть: 4х портовый сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/с Интегрированное видео. Количество разъемов PCI Express: Не менее 2 слотов PCI-E 2.0 x16, He менее 2 слотов PCI-E 2.0 x8. Режим работы PCI Express: автопереключение: 2 (x16) PCI-E 2.0 или 1 (x16) PCI-E 2.0 + 2 (x8) PCI-E 2.0 или 4 (x8) PCI-E 2.0 Управление: - аппаратная реализация удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: - поддержка IPMI over LAN - поддержка Serial over LAN - поддержка KVM over LAN - поддержка Virtual Media over LAN - поддержка LAN Alerting-SNMP Trap - поддержка журнала событий - независимость от ОС (Операционная система) обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI. Включая следующее: - Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата) - Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера - Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора) - Определение ошибок памяти ECC - Состояние питания (блоки питания) - Состояние датчика вскрытия корпуса - Удаленное управление питанием: включение питания, выключение питания или перезагрузка системы - Удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM) - Удаленное управление программными приложениями Обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли Наличие выделенного сетевого порта для управления. Наличие всего необходимого программного обеспечения, рекомендуемого производителем платформы. Порты на задней панели: не менее 2x USB 2.0, не менее 1x COM , не менее 5x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA монитор. Внутренние порты: не менее 2x USB коннекторов для вывода не менее трех портов, не менее 2x USB порта, не менее 1x COM коннектора, He менее 6x SATA 3Gbps, не менее 8x SAS/SASTA 6Gbps, не менее 10x 4-pin коннекторов для подключения системы охлаждения Процессор: Количество ядер: не менее 16 ядер или 8 ядер и 16 потоков Тактовая частота не менее 2 ГГц Кэш не менее 18 МБ Технология виртуализации: есть Поддержка 64-разрядных приложений: есть Энергосберегающая технология: есть Технология защиты системы от программных ошибок: есть Встроенный контроллер памяти: есть Количество каналов памяти: не менее 4 Поддержка памяти ECC: есть Количество процессоров : не менее 2 Оперативная память: Тип памяти не хуже DDR3 Форм-фактор DIMM 240-контактный Тактовая частота не менее 1333 МГц Объем не менее 16 модулей по 2 Гб Поддержка ECC: есть Буферизованная (Registered) да Количество ранков не более 2 Дисковый массив: Объем не менее 8 жестких дисков. Не менее 1000 ГБ каждый. Отличительная особенность предназначен для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах. Формат HDD 3.5" Отказоустойчивость возможность работы в режиме 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю) Скорость вращения шпинделя не менее 15000 оборотов/мин. Буфер HDD не менее 64 Мб Интерфейс HDD SAS 3 Гбит/сек Наработка на отказ не менее 1.6 млн. часов Возможность построения RAID массивов: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Оптический накопитель: Тип привода DVD RW DL Интерфейс подключения SATA Тип размещения внутренний Цвет передней панели черный Механизм загрузки дисков: автоматический лоток Поддержка DVD-RAM: есть Программное обеспечение: Функциональные возможности программного обеспечения: Программное обеспечение удаленного управления должно обеспечивать возможность управления серверами, рабочими станциями и системами хранения данных. Управления всеми компьютерными составляющими корпоративной IT-системы должно выполняться через единый веб-интерфейс. Должно поддерживаться развертывание программных агентов с помощью любых широко распространенных систем доставки приложений. Должны поддерживаться технологий системного управления других производителей аппаратных решений. Программное обеспечение удаленного управления должны выполняться следующие функции: - Получение информации об управляемой системе: имя, пользователь, Домен/Рабочая группа, производитель, модель, серийный номер, операционная система ( включая версию и пакеты обновления). - Возможность внесения пользовательской информации для инвентаризации оборудования: инвентарный номер, дата установки, стоимость, владелец, территориальное расположение, функциональное использование - Получение информации о составе оборудования: материнская плата, BIOS, процессор, память (Физическая/Виртуальная/Файл подкачки), количество слотов для установки модулей памяти, максимальный объем оперативной памяти, параметры модулей памяти, слоты шины PCI/PCI-E, контроллер USB, видеоадаптер, контроллер дисков, дисковые накопители, сетевой адаптер, монитор, порты ввода/вывода - Удаленный доступ к инвентарной информации не только из центральной консоли управления, но и из любого ПК в локальной сети (при наличии соответствующих прав доступа) - Возможность удаленного включения/выключение, перезагрузки системы, получения текущего статуса системы, дистанционное включение по сети (WOL), графический доступ к рабочему столу удаленной системы через сервер VNC, также удаленное управление данным сервером - Для систем с поддержкой технологии АМТ должны присутствовать возможности: управление питанием системы (включение/выключение/перезагрузка), управление порядком загрузки (с локального накопителя/с удаленного накопителя/сетевого образа), настройка перенаправления последовательной консоли (доступ к BIOS ПК), настройка фильтров локальной сети для обеспечения политик сетевой безопасности, доступ к аппаратной графической консоли (аппаратный KVM) независимо от статуса работоспособности клиентской операционной системы - Для систем с поддержкой технологии IPMI должны присутствовать возможности: доступ к журналу событий IPMI, использование технологии IPMI over LAN - Для систем с установленными RAID-контроллерами – возможность настройки RAID контроллеров/массивов при участии специального ПО от производителей соответствующего оборудования - Обеспечение безопасности удаленного администрирования на основе аутентификации и шифрования данных по средствам SSL - Возможность управление пользователями и группами, для назначения прав различного уровня локальным (доменным) пользователям и группам на доступ к интерфейсу управления Возможности группового управления удаленными системами должно включать: - Поиск систем в локальной сети, с целью дальнейшего применения к ним различных политик, шаблонов и правил - Создание заданий на развертывание компонентов удаленного управления в локальной сети с учетом идентификационных данных операционных систем - Создание заданий на контроль и поддержание в актуальном состоянии обновлений клиентских ОС Windows (контроль удаленных обновлений, поиск недостающих и их последующая установка) - Создание заданий на развертывание различного стороннего ПО на клиентских системах без участия конечного пользователя (тихий режим) - Аудит программного и аппаратного состояния ПК с гибким формированием отчетности - Централизованное управление электропитанием с применением шаблонов включения и выключения, как отдельных систем, так и групп - Просмотр различных журналов, событий с гибкими возможностями фильтрации - Контроль изменения конфигурации управляемой системы - Получение информации об установленном программном обеспечении, установленных драйверах, запущенных системных процессах и системных службах, с возможностью принудительного завершения работы процессов и остановки/запуска служб. - Получение информации: о загрузке процессора, проценте использования оперативной и виртуальной памяти, использовании сетевого адаптера, использовании дискового пространства - Отслеживание состояния здоровья системы: температура процессора, температура системы и температура жесткого диска, напряжения питания, скорость вращения вентиляторов, избыточность блоков питания, избыточность RAID массивов, наличие связи на портах Ethernet - Предсказательный анализ сбоя аппаратных компонентов систем: процессоров, оперативной памяти, жестких дисков и RAID массивов, системы охлаждения, системы электропитания - Настройка пороговых значений контролируемых параметров системы, а также тех действий (уведомлений), которые будут предприняты при выходе какого-либо параметра за пределы заранее определенного диапазона. Настройка времени измерения параметра до отправки уведомления, настройка частоты уведомлений, настройка типов оповещения по каждому контролируемому параметру: сообщение по электронной почте, SMS-сообщение, предупреждение в консоль управления, сообщение на SMNP-сервер, запись в локальный журнал событий - Получения отчетности по управляемым системам. Поддержка форматов: CSV, XML, HTML. Формирование отчетов: подробный, краткий, инвентарный список, по компонентам ОС, информация о пользователях управляемых систем, локальные предупреждения. Общие требования к серверному оборудованию: Должны быть установлены и настроены все обновления и сервис- паки доступные на момент приобретения серверного оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию серверного оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения. Должны быть обновлены программные обеспечения аппаратных компонентов ("прошивок") контроллеров серверного оборудования. Все предлагаемое оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. Оборудование должно быть новыми, не восстановленными, выпущенными в 2012 году, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Производитель должен предоставить единый федеральный номер службы поддержки. Государственный заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого аппаратно-программного комплекса на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком. Гарантийное обслуживание не менее 3 лет. Время реакции на заявку о неисправности – следующий рабочий день. Ремонт по месту эксплуатации оборудования. В целях защиты конфиденциальной информации – неисправный жесткий диск производителю возвращаться не должен. Срок ремонта до 10 рабочих дней. Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов. Прием заявок, консультации и ремонт должен осуществиться с 9-00 до 18-00. Заявки должны приниматься по телефонам бесплатной горячей линии: или по электронной почте. Номера телефонов и адрес электронной почты должны быть предоставлены государственному заказчику. В составе поставляемого оборудования должна быть предоставлена лицензия от производителя оборудования на проведение технических консультаций в течение не менее чем 10 часов (в сумме) по вопросам внедрения серверов и систем хранения данных, а так же по вопросам использования смежных технологий для выполнения эффективной интеграции, приобретаемого оборудования, в информационную инфраструктуру Заказчика. Наличие у поставляемого серверного оборудования нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 50948-2001(п.п. 5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3), ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Наличие электронного паспорта изделия Поставляемое компьютерное оборудование должно иметь экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю). Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование, модель каждого предложенного компонента. | шт. | 1 |