УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 169

_______________________Данилова Л.А.

_____________2012г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (восстановление теневого навеса)

в МБДОУ  № 169, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр.Строителей, д.114а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,08 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,016 |
| 3 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 0,8956 |
| 4 | Столбы профиль 100*100 т4мм(8шт*2,7мп=21,6мп) | т | 0,26287 |
| 5 | Труба профильная 100*50 /69мп/ | т | 0,63273 |
| 6 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,2184 |
| 7 | Профлист оцинкованный 1,15*2,0 | шт | 5 |
| 8 | Профлист оцинкованный 1,15*2,5 | шт | 5 |
| 9 | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,18 |
| 10 | Профлист крашеный 1,2*2,0 | шт | 9 |
| 11 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 13 | Устройство скамеек | 100 м2 | 0,016 |
| 14 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
| 15 | Установка перил | 100 м перил | 0,08 |
| 16 | Перила дерев. | м | 8 |
| 17 | Простая окраска масляными составами по дереву: перил | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| 18 | Масляная окраска металлических труб | 100 м2 | 0,33 |
| 19 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 3,5 |
| 20 | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 0,322 |
| 21 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,16 |
| 22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 6,84 |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 6,84 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 169

_______________________Данилова Л.А.

_____________2012г.

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы (восстановление теневого навеса)

в МБДОУ  № 169, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр.Строителей, д.114а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Столбы профиль 100*100 т4мм(8шт*2,7мп=21,6мп) | т | 0,26287 | 31000 | 8148,97 |
| 2 | Труба профильная 100*50 /69мп/ | т | 0,63273 | 31000 | 19614,63 |
| 3 | Профлист оцинкованный 1,1*2,0 | шт | 5 | 420 | 2100 |
| 4 | Профлист оцинкованный 1,1*2,5 | шт | 5 | 525 | 2625 |
| 5 | Профлист крашеный 1,1*2,0 | шт | 9 | 550 | 4950 |
| 6 | Перила дерев. | м | 8 | 81 | 648 |