|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | главврач МБУЗ Городская клиническая больница №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ________________К.м.н. Андреев А.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - Ремонт входной группы с пандусом отделения поликлинники №12 по адресу:г. Иваново, Кохомское шосее, д.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт входной группы с пандусом отделения поликлинники №12 по адресу:г. Иваново, Кохомское шосее, д.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 135,063 тыс.руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 180,00 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 1,591 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на 3 квартал 2012 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических |  |  | 0,008 | 1965,05 |  | 1485,06 |  | 0 |  | 15,72 | 3,84 |  |  | 11,88 |  | 0 | 57,76 |  | 0,46208 |
|  | (0) |  |  |  | 1000 м2 | 479,99 |  | 157,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  | 15,7 |  | 0,1256 |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | 0,08 | 1381,38 |  | 0 |  | 0 |  | 110,51 | 110,51 |  |  | 0 |  | 0 | 154 |  | 14,168 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; |  |  | 100 м3 грунта | 1201,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 |  |  | 0,08 | 69760,9295 |  | 3546,1 |  | 61035,09 |  | 5580,87 | 343,46 |  |  | 354,61 |  | 4882,81 | 441,28 |  | 40,59776 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=3733,23*1,15; ЭММ=3546,1*1,25; ЗПм=465,79*1,25; ТЗТ=441,28*1,15; ТЗТм=34,58*1,25; |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 3733,23 |  | 465,79 |  |  |  |  |  |  |  | 46,58 |  |  | 34,58 |  | 3,458 |
| 4 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м |  |  | 4 | 906,2105 |  | 34,56 |  | 811,41 |  | 3624,84 | 206,4 |  |  | 172,8 |  | 3245,64 | 5,4 |  | 24,84 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=44,87*1,15; ЭММ=34,56*1,25; ЗПм=5,4*1,25; ТЗТ=5,4*1,15; ТЗТм=0,4*1,25; |  |  | 1 м3 кладки | 44,87 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 0,4 |  | 2 |
| 5 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен |  |  | 0,1 | 1841,203 |  | 61,89 |  | 979,69 |  | 184,12 | 78,42 |  |  | 7,74 |  | 97,97 | 70,88 |  | 8,1512 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=681,87*1,15; ЭММ=61,89*1,25; ЗПм=34,89*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 681,87 |  | 34,89 |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |  |  | 2,78 |  | 0,3475 |
| 6 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство пандуса |  |  | 0,008 | 119324,4745 |  | 2569,28 |  | 113948,31 |  | 954,6 | 17,32 |  |  | 25,69 |  | 911,59 | 220,66 |  | 2,03007 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1882,23*1,15; ЭММ=2569,28*1,25; ЗПм=367,87*1,25; ТЗТ=220,66*1,15; ТЗТм=27,31*1,25; |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1882,23 |  | 367,87 |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  | 27,31 |  | 0,2731 |
| 7 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 0,08 | 1543,1365 |  | 44,24 |  | 1127,07 |  | 123,45 | 28,86 |  |  | 4,42 |  | 90,17 | 39,51 |  | 3,63492 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25; |  |  | 100 м2 стяжки | 313,71 |  | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  | 1,27 |  | 0,127 |
| 8 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 0,08 | 1175,382 |  | 7,72 |  | 279,63 |  | 94,03 | 1,46 |  |  | 3,09 |  | 89,48 | 0,5 |  | 0,184 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=3,97*1,15*4; ЭММ=7,72*1,25*4; ЗПм=2,44*1,25*4; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*1,15*4; ТЗТм=0,21*1,25*4; |  |  | 100 м2 стяжки | 3,97 |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  | 0,21 |  | 0,084 |
| 9 | ФЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная |  |  | 0,1 | 724,912 |  | 4,7 |  | 619,01 |  | 72,49 | 10 |  |  | 0,59 |  | 61,9 | 9,59 |  | 1,10285 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=86,98*1,15; ЭММ=4,7*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,59*1,15; ТЗТм=0*1,25; |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 86,98 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 | ФЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг |  |  | 0,04 | 9094,9885 |  | 35,1 |  | 6800 |  | 363,8 | 90,04 |  |  | 1,76 |  | 272 | 215,82 |  | 9,92772 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1957,49*1,15; ЭММ=35,1*1,25; ЗПм=2,03*1,25; ТЗТ=215,82*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; |  |  | 1 т | 1957,49 |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,15 |  | 0,0075 |
| 11 | ФЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней |  |  | 0,1 | 16864,9615 |  | 251,5 |  | 16057,11 |  | 1686,5 | 49,35 |  |  | 31,44 |  | 1605,71 | 45,65 |  | 5,24975 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=429,11*1,15; ЭММ=251,5*1,25; ЗПм=4,41*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25; |  |  | 100 м ограждения | 429,11 |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,38 |  | 0,0475 |
| Вход в подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР46-04-001-02 | Разборка ступеней бетонных монолитных |  |  | 1 | 377,69 |  | 292,72 |  | 0 |  | 377,69 | 84,97 |  |  | 292,72 |  | 0 | 9,59 |  | 9,59 |
|  | (0) |  |  |  | 1 м3 | 84,97 |  | 28,57 |  |  |  |  |  |  |  | 28,57 |  |  | 2,84 |  | 2,84 |
| 13 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 |  |  | 0,03 | 1821,393 |  | 0 |  | 0 |  | 54,64 | 54,64 |  |  | 0 |  | 0 | 189 |  | 6,5205 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1583,82*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,15; ТЗТм=0*1,25; |  |  | 100 м3 грунта | 1583,82 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 14 | ФЕР06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм |  |  | 0,013 | 150232,4685 |  | 4445,12 |  | 134104,13 |  | 1953,02 | 137,44 |  |  | 72,23 |  | 1743,35 | 1051,83 |  | 15,72486 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=9192,99*1,15; ЭММ=4445,12*1,25; ЗПм=510,22*1,25; ТЗТ=1051,83*1,15; ТЗТм=37,85*1,25; |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 9192,99 |  | 510,22 |  |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  |  | 37,85 |  | 0,61506 |
| 15 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м |  |  | 1,1 | 906,2105 |  | 34,56 |  | 811,41 |  | 996,83 | 56,76 |  |  | 47,52 |  | 892,55 | 5,4 |  | 6,831 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=44,87*1,15; ЭММ=34,56*1,25; ЗПм=5,4*1,25; ТЗТ=5,4*1,15; ТЗТм=0,4*1,25; |  |  | 1 м3 кладки | 44,87 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 7,43 |  |  | 0,4 |  | 0,55 |
| 16 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен |  |  | 0,1 | 1841,203 |  | 61,89 |  | 979,69 |  | 184,12 | 78,42 |  |  | 7,74 |  | 97,97 | 70,88 |  | 8,1512 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=681,87*1,15; ЭММ=61,89*1,25; ЗПм=34,89*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 681,87 |  | 34,89 |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |  |  | 2,78 |  | 0,3475 |
| 17 | ФЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная |  |  | 0,11 | 724,912 |  | 4,7 |  | 619,01 |  | 79,74 | 11 |  |  | 0,65 |  | 68,09 | 9,59 |  | 1,21314 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=86,98*1,15; ЭММ=4,7*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,59*1,15; ТЗТм=0*1,25; |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 86,98 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 18 | ФЕР10-01-052-04 | Устройство козырьков |  |  | 1,5 | 117,721 |  | 1,74 |  | 64,44 |  | 176,58 | 76,66 |  |  | 3,26 |  | 96,66 | 4,9 |  | 8,4525 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=44,44*1,15; ЭММ=1,74*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,9*1,15; ТЗТм=0*1,25; |  |  | 1 м2 горизонтальной проекции | 44,44 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 19 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство кровель козырька из листовой оцинкованной стали |  |  | 0,015 | 10025,829 |  | 23,38 |  | 8890,58 |  | 150,39 | 16,59 |  |  | 0,44 |  | 133,36 | 112,75 |  | 1,94494 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; |  |  | 100 м2 покрытия | 961,76 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,2 |  | 0,00375 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16783,94 | 1456,14 |  |  | 1038,58 |  | 14289,25 | 168,77649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,68 |  |  | 10,82651 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | 1456,14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1456 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038,58 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1039 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14289,25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14289 |  |
| Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16784 |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (165,15+0)*0,8*0,9 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 119 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (165,15+0)*0,45*0,85 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 63 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (3, 6, 11, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (588,26+58,65)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 615 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (588,26+58,65)*0,65*0,85 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 356 |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (49,35+0,55)*1,55*0,9 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 70 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (49,35+0,55)*1*0,85 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 42 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков (4, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (263,16+34,43)*1,22*0,9 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 327 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (263,16+34,43)*0,8*0,85 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 202 |  |
| Деревянные конструкции (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (76,66+0)*1,18*0,9 |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 81 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (76,66+0)*0,63*0,85 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 41 |  |
| Полы (7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (30,32+2,45)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  | 36 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (30,32+2,45)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 21 |  |
| Кровли (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (16,59+0,05)*1,2*0,9 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 18 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (16,59+0,05)*0,65*0,85 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 9 |  |
| Отделочные работы (5, 9, 10, 17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (177,84+8,72)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 177 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (177,84+8,72)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 88 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (84,97+28,57)*1,1*0,9 |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 112 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (84,97+28,57)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 68 |  |
| Благоустройство при ремонте (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (3,84+1,26)*1,04 |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 5 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (3,84+1,26)*0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 3 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1560 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1560 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 893 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19237 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 19237*(5,95-1) |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  | 95223 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460*0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 114460*0,18 |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 20603 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135063 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |