|  |  |  | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главврач МБУЗ Городская клиническая больница №3 |  |
|  |  |  | ________________К.м.н. Андреев А.Г. |  |
|  |  |  | "___"______________2012г. |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| Ремонт входной группы с пандусом отделения поликлинники №12 по адресу:г. Иваново, Кохомское шосее, д.15. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических |  |  | 1000 м2 |
|  | 1/0,008 |  |  | 0,008 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта |
|  | 2/0,08 |  |  | 0,08 |
| 3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |
|  | 3/0,08 |  |  | 0,08 |
| 4 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м |  |  | 1 м3 кладки |
|  | 4/4 + 15/1,1 |  |  | 5,1 |
| 5 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 5/0,1 |  |  | 0,1 |
| 6 | Устройство пандуса |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
|  | 6/0,008 |  |  | 0,008 |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 7/0,08 |  |  | 0,08 |
| 8 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 8/0,08 |  |  | 0,08 |
| 9 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 9/0,1 + 17/0,11 |  |  | 0,21 |
| 10 | Установка закладных деталей весом до 4 кг |  |  | 1 т |
|  | 10/0,04 |  |  | 0,04 |
| 11 | Устройство металлических ограждений без поручней |  |  | 100 м ограждения |
|  | 11/0,1 |  |  | 0,1 |
| 12 | Разборка ступеней бетонных монолитных |  |  | 1 м3 |
|  | 12/1 |  |  | 1 |
| 13 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта |
|  | 13/0,03 |  |  | 0,03 |
| 14 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
|  | 14/0,013 |  |  | 0,013 |
| 15 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 16/0,1 |  |  | 0,1 |
| 16 | Устройство козырьков |  |  | 1 м2 горизонтальной проекции |
|  | 18/1,5 |  |  | 1,5 |
| 17 | Устройство кровель козырька из листовой оцинкованной стали |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 19/0,015 |  |  | 0,015 |