ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт отопления в здании МБУЗ "Городская клиническая больница № 8" по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровод а | 5,56 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровод а | 0,35 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровод а | 0,5 |  |
| 4 | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.20*3,4мм бел. | МП | 44,95 |  |
| 4.1 | Кран шаровый с1=15мм 1ТАР | шт | 24 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровод а | 1,9 |  |
| 6 | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.25*4,2мм бел. | МП | 176,5 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровод а | 0,4 |  |
| 8 | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.40*6,7мм бел. | МП | 37,48 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровод а | 2,76 |  |
| 10 | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д. 50*8,4мм бел. | МП | 251,6 |  |
| 10.1 | Кран шаровый с1=50мм ITAP | шт | 8 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 65 мм | 100 м трубопровод а | 0,35 |  |
| 12 | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.63*10,5мм бел. | МП | 33,11 |  |
| 13 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,5 |  |
| 14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,1 |  |
| Материалы неучтенные сметой |  |  |  |  |
| 15 | Тройник 50x25x50 бел WEFATHERM | шт | 48 |  |
| 16 | Крестовина 25 бел WEFATHERM | шт | 48 |  |
| 17 | Угольник 25x45 бел WEFATHERM | шт | 48 |  |
| 18 | Угольник 20x45 бел WEFATHERM | шт | 384 |  |
| 19 | Тройник 25 п/п бел WEFATHERM | шт | 48 |  |
| 20 | Муфта (латунь)нар.резьбой 20x1/2 бел COESTHERN | шт | 192 |  |
| 21 | Муфта 25 бел СИНИКОН | шт | 24 |  |
| 22 | Муфта 20 бел СИНИКОН | шт | 4 |  |
| 23 | Муфта 20x25 бел COESTHERN | шт | 192 |  |
| 24 | Муфта 40x50 бел COESTHERN | шт | 8 |  |
| 25 | Угольник 63x90 бел WEFATHERM | шт | 4 |  |
| 26 | Угольник 50x90 бел WEFATHERM | шт | 22 |  |
| 27 | Угольник 40x90 бел WEFATHERM | шт | 4 |  |

1234528Муфта (латунь) нар.резьбой 50x11/2" бел COESTHERNшт829Муфта (латунь ) и.р. 63*2 бел COESTHERNшт1030Тройник 63 бел WEFATHERMшт631Муфта 50x63 COESTHERNшт832Опора 25 бел СИНИКОНшт7233Опора 20 бел СИНИКОНшт4434Муфта 50 бел СИНИКОНшт8