Описание объекта закупки

| Наименование товаров | Кол-во, ед. изм. | Характеристика товаров |
| --- | --- | --- |
| Стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия для автоматических станций дозации. Рекомендован для электронных систем дозирования и бассейнов с жесткой водой. Упаковка – канистры по 30 л. Назначение: «хлорная дезинфекция». | 1 290, л | Препарат должен быстро и эффективно действовать на бактерии, вирусы и грибы; должен сдерживать развитие органических частиц, обуславливающих мутность воды. Состав: гипохлорит натрия (содержание активного хлора не менее 130г/л). Применение: дозируется в воду бассейна с помощью автоматической системы. Срок годности не менее 6 месяцев. |
| Порошкообразное средство для дехлорирования воды плавательного бассейна. Упаковка – пластиковые ведра по 1 кг. Назначение: дехлорирование воды плавательного бассейна. | 185, кг | Дехлорирование – снижение концентрации остаточного хлора до допустимой нормы. Состав: должен содержать натрия гипосульфит. Применение: для автоматических систем дозации. Срок годности не менее 2 лет. |
| Быстродействующее жидкое средство для уничтожения водорослей. Упаковка – канистры по 10 литров. Назначение: непенящийся альгицид. | 150, л | Препарат должен быстро и эффективно предотвращать рост водорослей в воде бассейна на длительное время; обладать эффектом осветления; рН нейтрален; не должен содержать хлора и тяжелых металлов; непенящийся, должен быть пригоден для любого типа бассейнов. Состав: должен содержать полимерные ЧАС. Срок годности не менее 1 года. |
| Коагулирующее средство в картушах длительного действия для удаления взвесей, применяемое с песочными фильтрами. Упаковка – ведро 1кг. Назначение: улучшение фильтрационного эффекта; для получения кристально чистой воды. | 25, кг | Наличие специальных добавок должно позволять препарату особенно медленно растворятся; долговременное действие благодаря непрерывной подаче средства удаляющего взвеси; оптимальное действие в области рН 7,0-7,4; должно обладать независимостью от температуры воды. Состав: должен содержать сульфат алюминия. Применение: для автоматических систем дозации. Срок годности не менее 1 года. |