Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | количество | Характеристика | Качество продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мебель ученическая |  |  |  |  |
| 1 | стол ученический регулируемый с регулируемой столешницей 2-4 гр | 24 | Стол ученический двухместный с передней панелью, регулируемый по высоте с механизмом регулировки угла наклона столешницы (возможен газ-патрон) (0 или 10°). Каркас стола из цельносварной из прямоугольной трубы не менее 20 мм х 20 мм. В нижней части ножек сечение трубы должно быть 40*20*1.2 мм и телескопически вставляться в трубу сечением 50*25*1,2 мм. На всех торцах профильных труб должна быть защита в виде пластиковых заглушек для защиты напольного покрытия от механических повреждений. Окраска каркаса порошковой полимерной краской ударо и износостойкой. Краска - гипоаллергенная, без летучих веществ и растворителей, гигиеничная, устойчивая к загрязнениям, допускающая влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Цвет коричневый или черный. Разрешение к использованию в детских учреждениях Механизм регулировки стола закреплен с помощью мебельных гаек и болтов (закрепление: жесткое). Столешница с закругленными краями, с пеналом для ручек. Материал столешницы и защитной стенки - сертифицированный ЛДСП толщиной не менее 16 мм, оклеенный кромкой ПВХ (2 мм) с пониженным содержанием формальдегидных смол (не более 0,01 мг/м3. Цвет бук или ольха. Фурнитура травмобезопасная. С внешних сторон стола безопасные крючки для портфелей из стали толщиной не менее 1мм. Габариты: - Группа: 4-6; - Глубина, мм (В): не менее 500 - Ширина, мм (L): не менее 1200 - Высота, мм (Н): должна быть регулируемой от 647 до 767 | Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. Доставка, поднятие на этаж осуществляется силами Поставщика, а стоимость таких работ входит в цену контракта. Приемка продукции по количеству, качеству и ассортименту производится по месту нахождения Заказчика, в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № 6 от 15.06.1965, № 7 от 25.04.1966 г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству». Гарантийный срок на Товар составляет – 24 месяца. |
| 2 | стол ученический регулируемый с регулируемой столешницей 4-6 гр | 36 |  |  |
| 3 | стул ученический регулируемый 2-4 гр | 48 | Каркас из труб прямоугольного сечения не менее 25х25 мм. Окраска металлокаркаса износостойкой порошковой краской, цвет коричневый или черный. На ножках пластмассовые опоры-заглушки для защиты напольного покрытия от механических повреждений. Механизм регулировки стула должен быть закреплен с помощью мебельных гаек и болтов (закрепление: жесткое). Спинка и сидение должны быть из гнутоклееной фанеры с прогибом спинки и сиденья, повторяющими анатомические формы человека с учетом требований эргономики и загибом под ноги. Цвет березовый шпон, сверху бесцветный лак. Крепление к металлокаркасу с помощью клепок. Все углы притуплены и имеют радиус закругления. Габариты: - Группа: 4-6; - Глубина, мм (В): не менее 460 - Ширина, мм (L): не менее 450 Высота, мм (Н): должна быть регулируемой от 687 до 767 Высота, мм (Н1): должна быть регулируемой от 380 до 460 |  |
| 4 | стул ученический регулируемый 4-6 гр | 72 |  |  |
| 5 | стул ученический с пюпитром (правосторонний), регулируемый 4-6 гр | 30 шт. | Каркас из труб прямоугольного сечения не менее 25х25 мм. Окраска металлокаркаса износостойкой порошковой краской, цвет коричневый или черный. На ножках пластмассовые опоры-заглушки для защиты напольного покрытия от механических повреждений. Механизм регулировки стула должен быть закреплен с помощью мебельных гаек и болтов (закрепление: жесткое). Спинка и сидение должны из гнутоклееной фанеры с прогибом спинки и сиденья, повторяющими анатомические формы человека с учетом требований эргономики и загибом под ноги. Пюпитр - полка для письма (правосторонняя) закрепляется на кронштейне к металлическому каркасу с помощью болтового соединения сбоку стула. Полка фигурная с подлокотником, изготовленная из ламинированного ДСП. Площадь полки должна позволять свободно расположить и вести написание на листе бумаги формата А4. Торцы полки с облицовкой кромкой ПВХ не менее 2 мм. Крепление к металлокаркасу с помощью клепок. Все углы притуплены и имеют радиус закругления. Цвет березовый шпон или ольха, сверху бесцветный лак. Габариты: - Группа: 4-6; - Глубина, мм (В): не менее 460 - Ширина, мм (L): не менее 450 Высота, мм (Н): должна быть регулируемой от 687 до 767 Высота, мм (Н1): должна быть регулируемой от 380 до 460 |  |
| 6 | стул ученический с пюпитром (левосторонний), регулируемый 4-6 гр | 3 шт. |  |  |