Код ОКПД - 45.45.13.190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

текущий ремонт туалета 2 этажа МБОУ СОШ № 17

по адресу:  г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 6.

| № п/п | Наименование материалов | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка # ВАК-01-У | Внешний вид: после высыхания образует ровную однородную прозрачную пленку. Адгезия, балл, не менее: 1-2 Условная вязкость при t 20°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее: 10 Расход грунта, г/кв.м : 100-120 Время высыхания при t 18-20 °С, час, не более: 1 |
| 2 | Водоэмульсионная краска | pH краски от 6,8 до 9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120 Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (0 +/- 2) °C, ч, не менее 12 Морозостойкость краски, циклы, не менее 5 Степень перетира, мкм, не более 60 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °C, ч, не более 1 |
| 3 | Цементно-песчаный раствор | Цементно-песчаный раствор с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка по подвижности, Пк 2 или Пк 3 или Пк 4. норма подвижности по погружению конуса - более 4 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей - не менее 90%; расслаиваемость свежеприготовленных смесей - не выше 10%, содержание золы-уноса не более 20% массы цемента; температура применения раствора от 10 до 20 °С; прочность растворов на сжатие от М 150 до М 200; марка по морозостойкости от F50 до F200, средняя плотность от 1500 и более кг/м3; расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, Жизнеспособность цементного раствора - 2 - 3 часа с момента затворения. |
| 4 | Плитка керамическая (пол) | Размер плиток, мм: 300 х 300 или 400 х 400 Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой, неглазурованной, одноцветной, нескользящая. Толщина плитки, не менее, мм 8 Водопоглощение, %, не более 4,5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плиток толщиной: до 9,0 мм включ. 28,0 св. 9,0 мм 25,0 Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18 Термическая стойкость глазури, не менее °С 125 Морозостойкость, число циклов, не менее 25 Твердость глазури по Моосу, не менее 5 На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также должна быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; - количество плиток, м2 (шт.); - дату изготовления и номер партии; - знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации). |
| 5 | Клей Плиточный | Пропорция замеса : 0,23–0,3 л воды на 1 кг(5,75–7,5 л на мешок 25 кг) Жизнеспособность раствора, не менее: 4 часа после разведения Укладка плитки, не более: 20 минут после нанесения Коррекция плитки, не более: 15 минут после укладки t, °С основания (при нанесении), не менее: +5°С Расход, не более: 5 кг на 1 кв.м Время твердения, не менее: 24 часа Достижение полной прочности, не менее: 3 суток Прочность на сжатие, кг/кв.см ,не менее: 60 Морозостойкость: 35 циклов Адгезия (к пескобетону через 3-е суток), кг/кв.см,не менее: 5 Фракция, мм.,не более: 1,25 Плотность сжатия, не менее: 60 тн на кв.см Прочность сцепления, не менее: 5 тн на кв.см Температуростойкость: от -40 до +60 °С |
| 6 | # Штукатурка цементно-известковая | Цементно-известковый раствор с объёмной массой не менее 1500 кг/м3. Марка по подвижности, не менее, Пк 2. норма подвижности по погружению конуса - более 4 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть - не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. прочность растворов на сжатие от М50 до М200. марка по морозостойкости от F25 до F200. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более 2,5 |
| 7 | Плитка керамическая (стены) | Размер плиток, мм: 150 х 150 или 200 х 200 или 200 х 300 Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой, глазурованной, одноцветной. Толщина плитки, не менее, мм 6 Водопоглощение, %, не более 4,5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плиток толщиной: до 9,0 мм включ. 28,0 св. 9,0 мм 25,0 Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18 Термическая стойкость глазури, не менее °С 125 Морозостойкость, число циклов, не менее 25 Твердость глазури по Моосу, не менее 5 На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также должна быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; - количество плиток, м2 (шт.); - дату изготовления и номер партии; - знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации). |
| 8 | Масляная краска | Марка МА-15, МА-22, МА-25 (краски цветные) Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 20 Массовая доля летучего вещества, %, не менее 12 Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) С, с от 65 до 140 Степень перетира, мкм, не более 90 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °C, ч, не более 24 |
| 9 | Шпатлевка (клеевая) | Влажность сухих составов не должна превышать 0,20% по массе. Крупность зерен заполнителя, не более, мм 1,0 Содержание зерен наибольшей крупности от общей массы сухого состава должно быть, не более, % 2,5 Насыпная плотность сухих составов должна быть не более 1800 кг/м3. Водоудерживающая способность растворных составов должна быть не менее 95%. Растворные составы должны быть устойчивы к стеканию с вертикальных поверхностей. Плотность растворных составов должна быть, не менее 1200 кг/м3. Класс (марка) затвердевших составов, не менее B3,5 (M50) Прочность на сжатие Rс , МПа, не менее 4,5 Прочность сцепления (адгезия), не менее, МПа 0,06 Марка по морозостойкости, не менее F50 |
| 10 | Смесь для затирки швов | Время пригодности раствора к использованию, не более: 2 ч. Температура приготовления раствора: от +5°С до +25°С Температура основания среды: от +5°С до +25°С Стойкость к температурам: -20°С до +60°С Использование основания, не менее: 24 ч. Густота в сухом состоянии, не менее: 1,4 кг/дм³ Мин. ширина шва: 4 мм Макс. ширина шва: 16 мм |

Составил:

главный специалист отдела по

подготовке технической документации 		______________________ Голованов М.А.

Проверил:

начальник отдела по

подготовке технической документации		______________________ Гусев П.Б.