ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Предмет запроса котировок: поставка электротоваров

- Заказчик: МКУ «Управление делами Администрации города Иванова».

- Источник финансирования: средства бюджета города Иванова.

- Количество  и характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Количе ство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стартер 220-240B | Соответствуют стандартам : ГОСТ 8799-90 Мощность подключаемых ламп, Вт 4 - 65Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Диаметр, не более; 21.5 мм. Высота, не более; 40.3 мм. | 350 шт |  |
| 2 | Стартер 110-130B | Соответствуют стандартам : ГОСТ 8799-90 Мощность подключаемых ламп, Вт 4 - 22Вт Номинальное напряжение, В 110-130В Диаметр, не более; 21.5 мм. Высота, не более; 40.3 мм. | 350 шт |  |
| 3 | Лампа ЛД-36 | Соответствуют стандартам : ГОСТ 6825-91 Мощность, Вт 36Вт Световой поток, Лм 2500 лм Цоколь G 13 Размер лампы,мм 26х1200 Свет белый | 600 шт |  |
| 4 | Лампа ЛД-18 | Соответствуют стандартам : ГОСТ 6825-91 Мощность, Вт 18Вт Световой поток, Лм 1050 лм Цоколь G 13 Размер лампы,мм 26х600 Свет белый | 850 шт |  |
| 5 | Лампа энергосберегающая S-эконом 25Вт | Мощность ламп, Вт 25Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Цоколь Е27 Свет белый | 200 шт |  |
| 6 | Лампа энергосберегающая S-эконом mini 9Вт | Мощность ламп, Вт 9Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Цоколь Е14 Световой поток, не менее 575 лм Габариты, мм 95х32 Свет белый | 200 шт |  |
| 7 | Лампа металлогалогенная 70Вт | Мощность ламп, Вт 70Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Диаметр(мм) 20 Зазор между контактами L(мм) 118 Цоколь RX7s Свет белый Цветовая температура(К) 4200 | 30 шт |  |
| 8 | Лампа металлогалогенная 300Вт | Мощность ламп, Вт 300Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Диаметр(мм) 12 Зазор между контактами L(мм) 118 Цоколь R7s Свет белый Цветовая температура(К) 4900 | 30 шт |  |
| 9 | Лампа металлогалогенная натриевая высокого давления 400Вт | Мощность ламп, Вт 400Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Цоколь Е40 Свет белый Цветовая температура(К) 4200 | 15 шт |  |
| 10 | Лампа металлогалогенная натриевая высокого давления 250Вт | Мощность ламп, Вт 250Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Цоколь Е40 Световой поток 25 000 лм Цветовая температура ,К 2000 Габариты, мм 245х46 Свет белый | 30 шт |  |
| 11 | Лампы светодиодные 11Вт | Мощность ламп, не менее Вт 11Вт Номинальное напряжение, В 180-240В Цоколь Е27 | 25 шт |  |
| 12 | Лампы светодиодные 13,5 Вт | Мощность ламп, не менее Вт 13,5Вт Номинальное напряжение, В 180-240В Цоколь Е27 | 25 шт |  |
| 13 | Лампа ЛОН-75 | Форма лампы; шарик прозрачный. Мощность лампы, Вт; 75. Напряжение, В; 230. Цоколь; Е27. Диаметр колбы, мм; 61. Длина,не менее мм 105 | 100 шт |  |
| 14 | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 2х36 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р МЭК 924-98 Тип изделия:; Аппарат пускорегулирующий. Исполнение:; встраиваемый. Мощность (Вт):; 2х36. Напряжение, В:; 230. Длина не более:; 38 мм. Ширина не более:; 157 мм. Толщина не более; 27 мм. Способ монтажа:; встраиваемый. | 40 шт |  |
| 15 | Аппарат пускорегулирующий ЭПРА 4х18 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р МЭК 924-98 Тип изделия:; Аппарат пускорегулирующий. Исполнение:; встраиваемый. Мощность (Вт):; 4х18. Напряжение, В:; 230. Длина не более:; 40 мм. Ширина не более:; 203 мм. Толщина не более:; 27 мм. Способ монтажа:; встраиваемый. | 40 шт |  |
| 16 | Кабель-канал 25*16 | Кабель каналы ПВХ 16 х 25 (белый) предназначены для прокладки в них по сгораемым и несгораемым поверхностям как скрытым, так и открытым способами (как внутри помещений, так и на открытом воздухе) телефонных, компьютерных, телевизионных и электрических сетей, которые работают при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000В | 200 м |  |
| 17 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 10А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм. | 20 шт |  |
| 18 | Автоматический выключатель однополюсный 16 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 16А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 10 шт |  |
| 19 | Автоматический выключатель однополюсный 25 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 25А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 25 шт |  |
| 20 | Автоматический выключатель однополюсный 32 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 32А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 15 шт |  |
| 21 | Автоматический выключатель двухполюсный 10 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 10А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 10 шт |  |
| 22 | Автоматический выключатель двухполюсный 16 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 16А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 15 шт |  |
| 23 | Автоматический выключатель двухполюсный 25 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 25А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 10 шт |  |
| 24 | Автоматический выключатель двухполюсный 32 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 32А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 10 шт |  |
| 25 | Автоматический выключатель трехполюсный 25 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 25А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 5 шт |  |
| 26 | Автоматический выключатель трехполюсный 32 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 32А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 5 шт |  |
| 27 | Автоматический выключатель трехполюсный 40 А ВА 47-29 | Соответствуют стандартам : ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальный ток In = 40А Частота 50Гц Номинальное напряжение ~ 230/400В Напряжение постоянного тока 48 В/полюс Число полюсов - один Номинальная отключающая способность 4500А Степень защиты IP20 Рабочая температура от -40 С до +50 С Электрическая износостойкость 6000 циклов включения-отключения Механическая износостойкость не менее 20000 циклов включения-отключения Максимальное сечение присоединяемого многожильного проводника 25мм2 Максимальное сечение присоединяемого одножильного проводника 35мм2 Момент затяжки 3Нм | 5 шт |  |
| 28 | Светильник ЛПО 2х36 ЭПРА | Соответствуют стандартам : ГОСТ 17677-82 Мощность подключаемых ламп, Вт 2х36 Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Габаритные размеры 1280х170х95 Тип цоколя G13 Класс защиты от пыли и влаги IP20 | 40 шт |  |
| 29 | Светильник ЛПО 4х18 ЭПРА | Соответствуют стандартам : ГОСТ 17677-82 Мощность подключаемых ламп, Вт 4х18 Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Габаритные размеры 595х595 Тип цоколя G13 Класс защиты от пыли и влаги IP20 Растр Зеркальный | 20 шт |  |
| 30 | Светильник ЛВО 4х18 ЭПРА | Соответствуют стандартам : ГОСТ 17677-82 Мощность подключаемых ламп, Вт 4х18 Вт Номинальное напряжение, В 220-240В Габаритные размеры 595х595 Тип цоколя G13 Класс защиты от пыли и влаги IP20 Растр Зеркальный | 20 шт |  |

- Требования к качеству товару: Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативных документов и подтверждаться сертификатами качества, соответствовать санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. На момент поставки срок годности должен быть не менее 100%.

- Требования к гарантийному сроку: не менее 12 месяцев с момента поставки.

- Требования к упаковке товара: поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения его сохранности при транспортировке до места доставки.

- Места доставки товара: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6.

- Срок поставки: в течение 15-ти (пятнадцати) дней со дня заключения контракта.