ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка и установка комплектов бортового навигационно - связного оборудования системы ГЛОНАСС с абонентским обслуживанием

Классификация товаров, работ, услуг (по ОКПД): 33.20.20.190

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Поставка и установка комплектов бортового навигационно - связного оборудования системы ГЛОНАСС с абонентским серверным обслуживанием |
| 2 | Срок поставки и установки товара | Срок поставки и установки Товара: в течении 1 (одного) рабочего днясо дня заключения контракта. Абонентское обслуживание осуществляется с даты установки товара в течении 6(шести) месяцев. |
| 3 | Требования к поставке и установке товара | Поставка и установка Товара (а также дальнейшее абонентское обслуживание) должны выполняться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»; Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» Решением № Пр-2483 от 24 августа 2010г. заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества Российской Федерации. При проведении монтажных работ следует предусматривать меры по защите приборов, пультов, электрических проводок от влияния атмосферных осадков, загрязнения, механических повреждений, а средств вычислительной техники - и от статического электричества. Главный модуль бортового навигационно - связного оборудования (далее – БНСО) должен устанавливается в наименее используемом водителем и труднодоступном для водителя и пассажиров месте транспортные средства (далее – ТС). В легковом автомобиле таковыми местами могут быть технологические пустоты под пластиковой обшивкой приборной панели и органов управления, задняя стенка или боковые стенки шкафчика перед передним пассажирским сиденьем, багажное отделение и другие. Схема монтажа БНСО должна быть унифицированной и применяться при монтажных работах на транспортных средствах различного функционального назначения без применения сложного монтажного оборудования. Корпус БНСО должен крепиться к корпусу ТС в выбранном месте при помощи двусторонней полимерной самоклеющейся ленты. При этом для дополнительной фиксации БНСО должны быть использованы пластиковые хомуты подходящего размера, которыми БНСО притягивается к месту крепления. Питание БНСО должно осуществляться от бортовой сети ТС с напряжением 12-24 В. Предельные значения напряжения питания 8,5-40 В. Для подключения питания необходимо использовать кабель питания из комплекта БНСО. Кабель питания должен подключаться к соответствующим контактам БНСО с соблюдением полярности. |
| 4 | Требования к настройке автоматизированного рабочего места (АРМ) пользователя | Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) пользователя должно быть настроено в соответствии со следующими требованиями: Программное обеспечение (далее – ПО) должно обеспечивать: - Отображение ТС и маршрутов движения на карте в реальном времени; - Воспроизведение маршрутов движения ТС с помощью плеера треков; - Учет моточасов, времени движения и простоя, пробега, средней и максимальной скорости, расхода топлива по фиксированным нормам с автоматическим переходом на зимний и летний периоды и по городскому и загородному пробегу; - Учет в журнале и отображение на карте остановок и стоянок, их количества, времени и длительности; - Создание маршрутов движения с привязкой по улицам и назначения на них ТС; - Контроль нахождения ТС на маршруте (количество ТС на маршруте, время и места постановки на маршрут ТС, количество, время и место сходов с маршрута ТС); - Создание и контроль рейсов (возможность просмотра для каждого длительности, километража, средней и максимальной скорости, количества и времени стоянок и остановок за время рейса); - Создание и контроль маршрутных остановок (далее – МО) (контроль количества посещений, времени стоянок и остановок ТС в зоне МО); - Контроль стоянок и остановок вне зон МО; - Работа с контрольными точками (создание, удаление, учет прохождений); - Возможность создания и контроля уведомлений о событиях с регистрацией в истории ТС (уведомления о сходе с маршрута, превышение скорости, остановки в запрещенных местах и т.д.); - Ведение списка контролируемых ТС с разбивкой по группам; -Создание неограниченного количества учетных записей и пользователей ПО с различным уровнем доступа; - Возможность доступа в систему сразу нескольких пользователей; - Создание различных шаблонов отчетов (шаблоны для маршрутов, для ТС, для групп ТС, для пользователей системы и т.д.); - Возможность самостоятельного и гибкого редактирования шаблонов отчетов по желанию пользователя или требованию Заказчика; - Возможность формирования пользователем запланированных отчетов (отчетов по расписанию). Отчеты создаются для заранее выбранных объектов отчета. Запланированные отчеты могут назначаться как для ТС, так и для геозон. Автоматически созданные отчеты отправляются на электронную почту, указанную в специальном окне в указанном формате; - Индивидуальная настройка различных параметров; - Построение графиков время-скорость-параметр; - Экспорт данных из отчетов в форматах .xls, .pdf, .html; - Простой и удобный интерфейс работы пользователя с ПО диспетчерского центра; - Возможность удаленного доступа в систему по средствам интернета и локальной сети; - Совместимость с ОС Windows, Linux; - Поддержка различных протоколов приема данных от БНСО различных производителей с целью последующей интеграции; - Возможность ретрансляции данных от ТС в другие диспетчерские центры; - Возможность расширения количества ТС; - Возможность доработки интерфейса ПО и поддержки новых протоколов приема данных. Сервер диспетчерского центра (далее – ДЦ) должен обеспечивать: - Установление соединения с БНСО, установленными в ТС, и ДЦ; - Прием и обработка поступающих от БНСО навигационных и телеметрических параметров; - Передача в ДЦ текущих и архивных навигационных и телеметрических параметров БНСО; - Круглосуточный доступ в ДЦ и обмен данными с БНСО; - Хранение информации в единой базе данных; - Возможность приема и обработки параметров одновременно с 2500 БНСО; - Возможность одновременной работы с 500 пользователями ДЦ; - Хранение информации без ограничения по времени и количеству обрабатываемой информации; - Возможность расширения количества БНСО, подключенных к Серверу ДЦ; - Возможность резервного копирования в случае отказа. Обучение сотрудников как с выездом к заказчику, так и удаленно. Заказчиком предусматривается техническое обслуживание и поддержка на весь период работы автоматизированного ДЦ. |
| 5 | Требования к гарантийному сроку на выполненные работы | Срок гарантии Товара составляет не менее 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товарной накладной. Гарантия качества Товара предоставляется Поставщиком одновременно с Товаром. Гарантийный срок на товар составляет не менее срока установленного заводом-изготовителем. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в гарантийной талоне. |

Таблица 1.1. Детализация по видам оснащаемой техники

| № п/п | Вид ТС | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Легковой автомобиль | шт. | 28 |  |

Таблица 1.2. Детализация по установке поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж БНСО на ТС | услуга | 28 |  |
| 2 | Настройка АРМ пользователя | услуга | 1 |  |

Абонентское обслуживание:

| Количество ТС Заказчика | Срок абонентского обслуживания |
| --- | --- |
| 28 единиц | с даты установки товара в течении 6(шести) месяцев |

Сведения об оборудовании:

| № п/п | Наименование товара | Требования к поставляемому БНСО | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бортовое навигационно-связное оборудование | БНСО должно обеспечивать передачу следующего набора мониторинговой информации, включающего в себя:  идентификационный номер абонентского терминала;  географическую широту местоположения транспортного средства;  географическую долготу местоположения транспортного средства;  скорость движения транспортного средства;  путевой угол транспортного средства;  время и дату фиксации местоположения транспортного средства;  признак нажатия тревожной кнопки. 1.2. В случае подключения дополнительных устройств для выполнения функции диспетчерского управления и контроля БНСО должно обеспечивать включение в состав мониторинговой информации данных от этих устройств. 1.3. БНСО должно обеспечивать передачу данных, по сетям подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM. 1.4. БНСО должно обеспечивать первое определение текущего местоположения при «холодном» старте за время, не превышающее 40 с. 1.5. БНСО должно иметь объем внутренней энергонезависимой памяти, обеспечивающей запись не менее 30 000 записей, с возможностью увеличения количества сохраняемых записей при использовании внутренней карты памяти microSD до 8000000 на каждый Гигабайт. Сохранение событий во внутренней энергонезависимой памяти должно осуществляться автоматически при отсутствии возможности передачи информации по сетям подвижной радиотелефонной связи. Выгрузка содержимого энергонезависимой памяти должна осуществляться автоматически при восстановлении возможности передачи информации по сетям подвижной радиотелефонной связи. 1.6. БНСО должно функционировать в течение четырех часов (при температуре 20 °C) при нештатном пропадании электропитания от бортовой сети. 1.7. БНСО должно обеспечивать передачу, данных с настраиваемой периодичностью от 15 с до 24 ч. 1.8. БНСО должно включать в свой состав:  встроенные ГЛОНАСС/GPS и GSM/GPRS антенны, применение внешних антенн не допускается;  соединительные жгуты, если необходимо присоединение к бортовой сети и другим исполнительным устройствам, и датчикам;  комплект монтажных деталей. БНСО может быть укомплектовано:  тревожной кнопкой;  гарнитурой голосовой связи;  картой памяти microSD объемом 1Гб. 1.9. БНСО должно обеспечивать возможность использования интерфейсов RS485 и USB для обмена данными с внешними устройствами и имеет два аналогово-дискретных и два частотно-дискретных входа. 1.10. БНСО должно иметь возможность осуществлять передачу данных на сервер посредством встроенного в терминал СИМ-чипа одного из операторов связи. 1.11. В БНСО для подключения датчиков, исполнительных устройств и электропитания должны использоваться разъемы, контакты которых защищены от взаимного замыкания. 1.12. По степени защищенности от проникновения посторонних тел и воды БНСО является:  пылезащищенным (пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности);  защищенным от вертикально падающих капель воды (вертикально падающие капли воды не нарушают нормальной работы оборудования). 1.13. Система электропитания БНСО должна удовлетворять следующим требованиям:  питание от бортовой сети постоянного тока от 8,5 до 40 Вольт;  наличие защиты от обратной полярности питающего напряжения;  наличие защиты от повышенного/пониженного напряжения;  наличие защиты от кратковременных выбросов напряжения амплитудой до плюс 600 В;  наличие защиты от импульсных помех;  наличие защиты по току (предохранитель) самовосстанавливающийся предохранитель;  наличие автоматического включения БНСО при подаче бортового питания;  обеспечение электропитания от аккумуляторной батареи при отключении бортового питания;  наличие диагностики заряда аккумуляторной батареи. 1.14. При выходе из строя БНСО не должно выделять тепловую энергию, достаточную для возгорания штатно установленного в транспортном средстве оборудования, а также субстанции, негативно влияющие на здоровье людей. 1.15. Навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS должен обеспечивать точность определения текущего местоположения транспортного средства с погрешностью не более 3 метров по координатной оси при доверительной вероятности 0,95. 1.16. Навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS обеспечивает формирование данных о местоположении (долгота, широта, высота), скорости движения и путевого угла, времени, дате в формате UTC. Формирование этих данных должно осуществляться с использованием навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС. 1.17. Навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS должен обеспечивать возможность доступа к навигационным данным в соответствии с протоколом IEC 61162 (NMEA-0183). 1.18. БНСО должно обеспечивать возможность подключения дополнительного оборудования диспетчерского управления:  голосовой гарнитуры – голосовая гарнитура используется для осуществления двусторонней голосовой громкой связи между водителем и диспетчером посредством использования GSM модема, входящего в состав БНСО.  датчика уровня топлива – датчик уровня топлива используется для измерения уровня топлива в баке транспортного средства. 1.19. Требования к техническим характеристики поставляемого БНСО:  чувствительность ГЛОНАСС/GPS приемника не хуже: -158dBm;  количество каналов ГЛОНАСС/GPS приемника не менее: 32;  точность определения координат, 95% времени, не хуже: 3 м;  стандарт связи: GSM 850/900/1800/1900, GPRS Multi-slot Class 12;  мощность GSM передатчика: не более 2 Вт;  количество частотно-дискретных входов не менее: 2;  количество аналогово-дискретных входов не менее: 2;  интерфейс RS485: 1;  выход типа «открытый коллектор»;  голосовая связь;  тип акселерометра: цифровой, трехосевой;  карта памяти microSD;  количество сохраняемых записей о маршруте не менее: 30000 (при использовании карты памяти microSD: 8000000 на каждый Гб памяти);  Li-Ion аккумуляторная батарея не менее1000мА;  время работы от аккумуляторной батареи составляет не менее 6 часов;  интерфейс связи с ПК: miniUSB.  управление через USB, SMS, GPRS;  диапазон напряжений питания: от 8 В до 40 В;  максимальный потребляемый ток: до 0,3А;  диапазон рабочих температур: не менее от –40С до +85С;  габаритные размеры: не более 90х60х32 мм;  вес: не более 0,12 кг. 1.20. Дополнительные возможности:  удаленное обновление прошивки БНСО через GPRS;  открытый и гибкий протокол, поддержанный на большинстве телематических серверов;  поддержка протокола EGTS;  поддержка доменного имени в качестве адреса сервера;  отсутствие разброса координат на стоянке;  встроенный одометр;  парольная защита БНСО и SIM-карты от несанкционированного управления. Товар должен быть новым (товар не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские свойства). Год выпуска не ранее 2015 года. Комплектность поставки БНСО: - терминал ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; - разъем для подключения питания и датчиков с проводами; - резервный АКБ (внутри терминала); - паспорт. | шт. | 28 |

Требования к настройке автоматизированного рабочего места (АРМ) пользователя:

| № | Наименование закупаемых товаров, услуг, работ | Технические требования к закупаемым товарам, услугам, работам (содержание работ, перечень с наименованием объектов услуг и т.д.) характеристики | Требования к качеству закупаемых товаров, услуг, работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение (ПО) диспетчерского центра (ДЦ) | ПО должно обеспечивать: - Отображение ТС и маршрутов движения на карте в реальном времени; - Воспроизведение маршрутов движения ТС с помощью плеера треков; - Учет моточасов, времени движения и простоя, пробега, средней и максимальной скорости, расхода топлива по фиксированным нормам с автоматическим переходом на зимний и летний периоды и по городскому и загородному пробегу; - Учет в журнале и отображение на карте остановок и стоянок, их количества, времени и длительности; - Создание маршрутов движения с привязкой по улицам и назначения на них ТС; - Контроль нахождения ТС на маршруте (количество ТС на маршруте, время и места постановки на маршрут ТС, количество, время и место сходов с маршрута ТС); - Создание и контроль рейсов (возможность просмотра для каждого длительности, километража, средней и максимальной скорости, количества и времени стоянок и остановок за время рейса); - Создание и контроль маршрутных остановок (далее – МО) (контроль количества посещений, времени стоянок и остановок ТС в зоне МО); - Контроль стоянок и остановок вне зон МО; - Работа с контрольными точками (создание, удаление, учет прохождений); - Возможность создания и контроля уведомлений о событиях с регистрацией в истории ТС (уведомления о сходе с маршрута, превышение скорости, остановки в запрещенных местах и т.д.); - Ведение списка контролируемых ТС с разбивкой по группам; - Создание неограниченного количества учетных записей и пользователей ПО с различным уровнем доступа; - Возможность доступа в систему сразу нескольких пользователей; - Создание различных шаблонов отчетов (шаблоны для маршрутов, для ТС, для групп ТС, для пользователей системы и т.д.); - Возможность самостоятельного и гибкого редактирования шаблонов отчетов по желанию пользователя или требованию Заказчика; - Возможность формирования пользователем запланированных отчетов (отчетов по расписанию). Отчеты создаются для заранее выбранных объектов отчета. Запланированные отчеты могут назначаться как для ТС, так и для геозон. Автоматически созданные отчеты отправляются на электронную почту, указанную в специальном окне в указанном формате; - Индивидуальная настройка различных параметров; - Построение графиков время-скорость-параметр; - Экспорт данных из отчетов в форматах .xls, .pdf, .html; - Простой и удобный интерфейс работы пользователя с ПО диспетчерского центра; - Возможность удаленного доступа в систему по средствам интернета и локальной сети; - Совместимость с ОС Windows, Linux; - Поддержка различных протоколов приема данных от БНСО различных производителей с целью последующей интеграции; - Возможность ретрансляции данных от ТС в другие диспетчерские центры; - Возможность расширения количества ТС; - Возможность доработки интерфейса ПО и поддержки новых протоколов приема данных. | Программное обеспечение (ПО) диспетчерского центра (ДЦ) должно соответствовать ГОСТам |
| 2 | Сервер ДЦ | Сервер ДЦ должен обеспечивать: Установление соединения с БНСО, установленными в ТС, и ДЦ; - Прием и обработка поступающих от БНСО навигационных и телеметрических параметров; - Передача в ДЦ текущих и архивных навигационных и телеметрических параметров БНСО; - Круглосуточный доступ в ДЦ и обмен данными с БНСО; - Хранение информации в единой базе данных; - Возможность приема и обработки параметров одновременно с 2500 БНСО; - Возможность одновременной работы с 500 пользователями ДЦ; - Хранение информации без ограничения по времени и количеству обрабатываемой информации; - Возможность расширения количества БНСО, подключенных к Серверу ДЦ; - Возможность резервного копирования в случае отказа. | В соответствии с действующими правилами и нормами с применением материалов и оборудования обладающих соответствующими сертификатами |
| 3 | Обучение работы с ДЦ | Обучение сотрудников как с выездом к заказчику, так и удаленно. |  |
| 4 | Техническое обслуживание и поддержка | Заказчиком предусматривается техническое обслуживание и поддержка на весь период работы автоматизированного ДЦ. |  |