Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ________________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене остановочных павильонов

I. Назначение изделия: остановочный павильон предназначен для укрытия от солнца, ветра, дождя пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

II. Остановочный павильон должен отвечать требованиям:

- СП 20.13330.2011. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07.85*»;

- СП 16.13330.2011. «Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция - СНиП II.23.81*».

ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

III.Конструкция: остановочный павильон представляет собой сварную конструкцию в соответствии с ГОСТ  14771-76.

IV. Характеристика остановочных павильонов.

1.Павильон Г-образного профиля с применением профилированного листа размерами: длина – 3,9 м, высота - 2,7 м, ширина - 1,6 м, состоит из трех фронтальных секций. Количество – 1 шт.

Каркас павильона представляет собой неразборную сварную конструкцию  размерами: длина - 3,7 м, высота - 2,4 м, ширина - 1,5 м, состоящую из сварного каркаса, выполненного из металлического прямоугольного профиля 60х40х3мм, покрытого эмалью с антикоррозийными свойствами, цвет – молотковый серый. Основание каркаса павильона выполнено из швеллера №16, имеет размеры 3,5х1,7м, крепится методом электродуговой сварки к закладным деталям в количестве 5 единиц, заглубляемым в «грунт» на 0,7 м с последующим бетонированием и устанавливается вровень с существующим покрытием.

Для обеспечения жесткости несущей конструкции к стойкам каркаса привариваются ребра жесткости из металлического листа толщиной  5 мм.

Каркас крыши исполнен в виде сегмента размерами: длина - 3,9 м, ширина - 1,6 м, высота - 0,3 м. В качестве кровельного материала применяют непрозрачный сотовый поликарбонат толщиной 6 мм (цвет по согласованию с заказчиком).

Крыша оснащена водосливным желобом.

Ограждающие конструкции стен выполнены из профилированного настила толщиной 0,7 мм. В целях предотвращения актов вандализма и кражи предусмотреть крепление  профнастила болтами и сваркой к каркасу павильона.

К задней внутренней стенке по всей длине павильона на высоте 0,48-0,52 м от уровня поверхности крепится скамейка из деревянных досок толщиной 50 мм, имеющих шлифованную поверхность. Лакокрасочное покрытие скамейки – «пинотекс» за 2 раза.

2. Павильон П-образного профиля размерами: длина – 6 м, высота – 3,4 м, ширина – 2 м, состоит из пяти секций: задняя стенка состоит из трех секций и  две секции – боковые. Количество – 3 шт.

Каркас павильона представляет собой неразборную сварную конструкцию  размерами: длина – 6 м, высота – 2,7 м, ширина – 2 м, состоящую из двойной рамы: внешняя рама выполнена из круглой трубы диаметром 42 мм с толщиной стенки 2 мм, внутренняя рама выполнена из квадратной трубы 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм. Двойная каркасная система стальных заготовок соединяется между собой металлическими поперечинами. Каркас павильона покрыт эмалью с антикоррозийными свойствами, цвет – молотковый серый.

На задней стенке каркаса павильона смонтирован из квадратной трубы 20х20х2мм и металлического листа толщиной 1 мм стенд для объявлений размерами 0,5х0,5.

Каркас имеет шесть двойных опор, которые при монтаже заглубляются в «грунт» на 0,7 м с последующим бетонированием.

Каркас крыши размерами длина -  6 м, ширина -  2 м, высота -  0,3 м представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двойной рамы: внешняя рама выполнена из круглой трубы  диаметром 42 мм с толщиной стенки 2 мм, внутренняя рама выполнена из квадратной трубы 60х30 мм с толщиной стенки 3 мм. Каркас крыши покрыт эмалью с антикоррозийными свойствами, цвет – молотковый серый. В каркасе внутренней рамы между трубой  60х30 мм и полосой 30х4 мм закреплен поликарбонат толщиной 6 мм. В качестве кровельного материала применяют непрозрачный сотовый поликарбонат толщиной 6 мм (цвет по согласованию с заказчиком).

Крыша оснащена водосливным желобом.

К задней внутренней стенке по всей длине павильона на высоте 0,48-0,52 м от уровня поверхности крепится скамейка из деревянных досок толщиной 50 мм, имеющих шлифованную поверхность. Лакокрасочное покрытие скамейки – «пинотекс» за 2 раза.

3. Павильон П-образного профиля с применением профилированного листа размерами: длина - 5,2 м, высота - 2,7 м, ширина - 1,8 м, состоит из пяти секций                           (3 - фронтальные, 2 – боковые). Количество – 2 шт.

Каркас павильона представляет собой неразборную сварную конструкцию  размерами: длина - 4,8 м, высота - 2,4 м, ширина - 1,6 м, состоящую из сварного каркаса, выполненного из металлического прямоугольного профиля 60х40х3 мм, покрытого эмалью с антикоррозийными свойствами, цвет – молотковый серый.

Стойки каркаса павильона в количестве 6 единиц заглубляются в «грунт» на 0,7 м с последующим бетонированием.

Каркас крыши исполнен в виде сегмента размерами длина - 5,2 м, ширина - 1,8 м, высота - 0,3 м. В качестве кровельного материала применяют непрозрачный сотовый поликарбонат толщиной 6 мм (цвет по согласованию с заказчиком).

Крыша оснащена водосливным желобом.

Ограждающие конструкции стен выполнены из профилированного настила толщиной 0,7 мм. В целях предотвращения актов вандализма и кражи предусмотреть крепление профнастила болтами и сваркой к каркасу павильона.

К задней внутренней стенке по всей длине павильона на высоте 0,48-0,52 м от уровня поверхности крепится скамейка из деревянных досок толщиной 50 мм, имеющих шлифованную поверхность. Лакокрасочное покрытие скамейки – «пинотекс» за 2 раза.

4. С боковой стороны каркаса всех типов павильонов крепится табличка с названием остановки (название остановки предоставляет Заказчик) и металлическая стойка для установки дорожного знака. Размеры таблички: ширина - 0,25 м, длина – до 1,5 м. Стойка изготовлена из металлического прямоугольного профиля 60х20х2мм высотой 1 м и крепится к каркасу павильона с помощью сварки.

5. С внешней стороны боковых стенок павильонов устанавливается металлическая  урна объем 50-60 л. Размеры чаши: диаметр - 30-35 см, высота 50-60 см.

6. Эскизы изготавливаемых или приобретаемых Подрядчиком остановочных павильонов и урн согласовываются с Заказчиком.

V. Заказчик предоставляет Подрядчику места остановок общественного транспорта для установки павильонов и сроки выполнения работ по каждому объекту.

VI. Срок завершения работ: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |