Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ________________ № ____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке планов (схем) территорий общего пользования

города Иванова

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование работ | Разработка планов (схем) территорий общего пользования города Иванова |
| 2. Заказчик | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| 3. Объект | Территории (земельные участки) общего пользования городского округа Иваново, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, другими объектами (в соответствии с таблицей №1) |
| 4. Основные требования к разработке планов (схем) территорий общего пользования | 1. План (схема) территории общего пользования представляет собой книгу в переплете формата 297 х 420 мм (А3). 2. План (схема) территории общего пользования должен содержать: - пояснительную записку; - ситуационный план территории общего пользования с указанием «красных» линий и границ смежных земельных участков; - генеральный план территории общего пользования; - планы благоустройства территории, выполненные по видам объектов благоустройства: - план озеленения; - план расположения малых архитектурных форм и переносных изделий; - план проездов, тротуаров, дорожек, площадок; 3. Элементы благоустройства привязываются к наружным граням стен зданий, сооружений, "красным" линиям, автомобильным дорогам или железнодорожным путям. Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводится размерная привязка ряда. 4. При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и кустарников свободными группами допускается взамен размерной привязки наносить на участках их расположения вспомогательную сетку квадратов со сторонами, равными 5 - 10 м, с привязкой ее к строительной геодезической сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, автомобильным дорогам и железнодорожным путям. 5. Элементам благоустройства присваиваются позиционные обозначения. Позиционные обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указываются на линии-выноске в кружках. Обозначение элементов озеленения указываются на линии-выноске в кружках в виде дроби: в числителе - позиционное обозначение породы или вида насаждения, в знаменателе - их количество или площадь (для цветников). 6. На планах благоустройства территории приводят: а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий по форме 1; б) ведомость элементов озеленения по форме 2; в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок по форме 3; г) разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек, площадок, автомобильных дорог и проездов. д) ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по форме 4; е) соответствующие текстовые указания, например, по условиям посадки деревьев и кустарников, устройству цветников и газонов и т.п. 7. Для нетиповых малых архитектурных форм выполняется эскизный чертеж. Эскизный чертеж определяет конструкцию нетиповой малой архитектурной формы, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования. На каждое нетиповую малую архитектурную форму выполняется отдельный эскизный чертеж. Исключение составляет группа малых архитектурных форм, обладающих общими конструктивными признаками, на которые допускается выполнять групповой эскизный чертеж. 8. Планы (схемы) территорий общего пользования подлежат согласованию с управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова. 9. Внесение изменений в планы (схемы) территорий общего пользования, а также проведение дополнительных проектных работ, необходимость которых возникла в процессе содержания территорий по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. 10. Планы (схемы) территорий общего пользования предоставляется в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в формате использованных компьютерных программ с возможностью редактирования. |

Форма 1

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

| - № п/п | - Обозначение | - Наименование | - Количество | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2

Ведомость элементов озеленения

| - № п/п | - Наименование породы или вида насаждения, газона | - Возраст | - Количество | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 3

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

| - № п/п | - Наименование | - Тип | - Площадь покрытия | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 4

Ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов

| № п/п | Наименование | Координаты |  | Длина, м | Ширина, м | Тип дорожной одежды | Тип поперечного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | конца |  |  |  |  |

Таблица №1

Перечень территорий общего пользования города Иванова

| № п/п | Наименование территории | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| I. Закрепленные территории общего пользования, подлежащие регулярному содержанию |  |  |
| Скверы |  |  |
| 1 | Сквер «Городской» | Территория земельного участка, расположенного на площади Революции, у дома 6 |
| 2 | Сквер «Якова Гарелина» | Территория земельного участка, расположенного на улице 10 Августа, у дома 18А |
| 3 | «Арт-сквер» | Территория земельного участка, расположенного на улице 10 Августа, у дома 36А |
| 4 | Сквер «Студенческий» | Территория земельного участка, расположенного по Шереметевскому проспекту, у домов 7,11,21 |
| 5 | Сквер «Есенинский» | Территория земельного участка, расположенного по улице Садовой, у дома 5 |
| 6 | Сквер «Строителей» | Территория земельного участка, расположенного по Шереметевскому проспекту, у дома 57 |
| 7 | Сквер «Привокзальный» | Территория земельного участка, расположенного вдоль улицы Карла Маркса, напротив железнодорожного вокзала |
| 8 | Сквер «Успенский» | Территория земельного участка, расположенного по улице Фрунзе, у дома 7 |
| 9 | Сквер «Молодежный» | Территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 114 |
| 10 | Сквер «Зарядьевский» | Территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 49 |
| 11 | Сквер «Воинов-Интернационалистов» | Территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 25 |
| 12 | Сквер «Литературный» | Территория земельного участка, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Демидова |
| 13 | Сквер «Мастеров» | Территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 42 |
| 14 | Сквер «Троицкий» | Территория земельного участка, расположенного на пересечении проспекта Ленина, улиц Почтовая и Жарова |
| 15 | Сквер «Десантников» | Территория земельного участка, расположенного по адресу: город Иваново, улица 2-я Сосневская, на котором установлен памятник Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову и погибшим десантникам |
| 16 | Сквер «Меланжистов» | Территория земельного участка, ограниченного улицей Каравайковой, 14-м и 15-м Проездами |
| Площади |  |  |
| 17 | Площадь Победы | Территория земельного участка, ограниченная улицами Багаева, Красной Армии, Варенцовой, Б. Хмельнийкого, |
| 18 | Площадь Пушкина | Территории земельных участков, ограниченная проспектом Ленина, улицами Жарова, Крутицкой и набережной реки Уводь |
| Территории памятников, мемориалов |  |  |
| 19 | Территория у мемориала Героям Фронта и тыла | Территория земельного участка, расположенного вдоль Шереметевского проспекта от улицы Набережной до улицы Рыбинской |
| 20 | Территория у памятника В.И. Ленину | Территория земельного участка, расположенного на проспекте Ленина, у дома 94 |
| 21 | Территория мемориала «Красная Талка» | Территория земельного участка вдоль левого берега реки Талка на пересечении улицы Свободы и улицы Шувандиной |
| Аллеи |  |  |
| 22 | Аллея «Липовая» | Территория земельного участка, расположенного вдоль улицы Садовой от Шереметевского проспекта до улицы Бубнова |
| 23 | Аллея по улице Гагарина | Территория земельного участка, расположенного вдоль улицы Гагарина |
| 24 | Аллея «Александровская» | Территория земельного участка, расположенного вдоль проспекта Ленина от улицы Октябрьской до площади Ленина |
| 25 | Аллея «Текстильщиков» | Территория земельного участка, расположенного вдоль Текстильщиков от улицы Куконковых до улицы Шубиных |
| 26 | Аллея по улице Шубиных | Территория земельного участка, расположенного вдоль улицы Шубиных от улицы Любимова до проспекта Строителей |
| Набережные |  |  |
| 27 | Набережная «Центральная» | Территория земельного участка, расположенного вдоль левого берега реки Уводь от дома 42 по проспекту Ленина до памятника «Гармонь» |
| 28 | Набережная реки Уводь | Территория земельного участка, расположенного вдоль правого берега реки Уводь на площади Пушкина от плотины ООО «БИМ» до пешеходного моста через реку Уводь по улице Калинина |
| 29 | Набережная реки Уводь | Территория земельного участка, расположенного по правому берегу реки Уводь от плотины ООО «БИМ» до пешеходного моста через реку Уводь по улице Калинина |
| Территории лестничных спусков, деревянных мостков и прочих некапитальных сооружений |  |  |
| 30 | Подмостовой переход на площади Пушкина | Территория земельного участка, расположенного под мостом «Театральный» на площади Пушкина |
| Пешеходные зоны и прочие непоименованные территории |  |  |
| 31 | Аптечный переулок | Территория земельного участка, ограниченного улицами Смирнова, Степанова, площадью Революции |
| 32 | Пешеходные зоны по проспекту Ленина | Территория земельного участка, расположенного от дома 84 по проспекту Ленина до дома 16/50 по улице Громобоя Пешеходная зона от улицы Ермака до улицы Мальцева |
| 33 | Пешеходная зона по улице Багаева | Территория земельного участка, расположенного от дома 57 по улице Багаева до дома 4 по улице Б. Хмельницкого |
| 34 | Пешеходная зона по улице Жарова | Территория земельного участка, расположенного от дома 7 на Площади Пушкина до дома 8 по улице Жарова |
| 35 | Пешеходная зона на площади Революции | Пешеходная зона, расположенная на плошади Революции, у дома 4 |
| 36 | Пешеходная зона на улице Пушкина | Территория земельного участка, расположенного по улице Пушкина вдоль домов 7, 9, 11 |
| 37 | Территория по улице Марии Рябининой | Территория земельного участка по улице Марии Рябининой от улицы 10 Августа до улицы Советской |
| 38 | Территория по улице Кузнецова | Территория земельного участка, ограниченная улицами Жарова, Кузнецова, Почтовой |

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.В. Смирнов | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |