Переоснащение  комплекта эндовидеоурологического оборудования в  МУЗ « Городская клиническая больница №7»

ТЕХНИЧЕСКАЯ     ЧАСТЬ.

| № п/п | Наименование параметра | Количество | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Общие требования |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  | наличие |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | наличие |
| 1.4 | Санитарно-гигиеническое заключение ГСЭС РФ на продукцию |  | наличие |
| 1.5 | Срок поставки 20 дней после подписания государственного контракта |  | наличие |
| 1.6 | Дата производства поставляемого оборудования не ранее 2009 г. |  | наличие |
| 2. | Соответствие нормативным документам |  |  |
| 2.1 | Блок управления одночиповой камеры. Модель соответствует IEC 601-1, 601-2-18, CSA 22.2 № 601, L 2601, и CE по MDD, класс защиты 1/BF | 1 | Наличие |
|  | - Цветовая система PAL/NTSC |  | наличие |
|  | - Наличие режима стандартной эндоскопии |  | наличие |
|  | - Оптимальные размер изображения независимо от диаметра оптики без потери информативности изображения, что особенно важно при работе с тонкими оптиками |  | наличие |
|  | - наличие цифровых корректирующих фильтров для жестких и гибких эндоскопов |  | наличие |
|  | - функция фиксированного изображения, стоп-кадр |  | наличие |
|  | - ручная или полностью автоматическая система экспозиции, позволяющая иметь одинаковое качество изображения независимо от освещенности объекта в диапазоне, |  | не менее:1⁄50-1⁄10000 сек |
|  | - встроенный модуль обработки изображения |  | наличие |
|  | - вход для клавиатуры для генератора титров и функций видеокамеры на 5-полюс.DIN-гнездо |  | наличие |
|  | - Видеовыход |  | наличие |
|  | -FBAS-сигнал на BNC-гнездо |  | наличие |
|  | S-Video на 4-полюс. Mini-DIN-гнездо (2х) |  | наличие |
|  | - Выход управления |  | наличие |
|  | - 3,5 мм стереогнездо (ACC1, ACC2) |  | наличие |
|  | вес |  | не более 2,7 кг. |
|  | размеры: (ШхВхГ) |  | не более: 305х88х254 мм |
|  | Комплект состоит из: блок управления камерой, сетевой кабель, клавиатура с английским алфавитом, соединительный кабель, для управления периферийными приборами, длина 180 см, видеокабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-video(Y\C), длина 180 см |  | наличие |
| 2.2 | Головка эндовидеокамеры, одночиповая | 1 | Наличие |
|  | - цветовая система: PAL, |  | Наличие |
|  | - встроенный парфокальный Zoom объектив, диапазон изменения фокусного расстояния, |  | Не менее: 25 - 50 мм |
|  | - сенсорный датчик изображения |  | Не менее:½ " CCD-чип |
|  | - количество пикселей |  | Не менее: 752х582 |
|  | - разрешение (линий) |  | Не более: 450 линий |
|  | - соотношение сигнал / шум |  | Не менее: 50 дБ |
|  | - минимальная чувствительность |  | Не менее:3 лк |
|  | - диапазон автоматической установки экспозиции (сек) |  | Не менее:1/50-1/10000 |
|  | - две свободно программируемые кнопки управления |  | Наличие |
| 2.3 | Уретерореноскоп, для проведения диагностики заболеваний и лечебно-диагностических манипуляций (биопсия, коагуляция мелких кровоточащих образований), конический, ступенчатый от 9,5-13,5 Шр., автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом | 1 | Наличие |
|  | Диаметр тубуса |  | Не менее 9,5 Шр |
|  | оптика система волоконных оптик, направление взгляда не менее: |  | Не менее:6° |
|  | атравматический закругленный дистальный конец: |  | Не более 8 Шр. |
|  | один прямой рабочий канал: |  | Не менее 6 Шр |
|  | инструментальный канал: |  | Не менее 5 Шр. |
|  | два латеральных прямоугольных подсоединения для промывания |  | Наличие |
|  | Деталь с окуляром |  | угловая, жесткая |
|  | рабочая длина: |  | Не менее 43 см |
|  | В комплект поставки входят: соединитель инструментов с системой уплотнения и быстродействующим замком, с одним каналом; уплотнители для инструментального канала,10 штук в упаковке; переходник для чистки |  | Наличие |
| 2.4 | Переходник для уретерореноскопов, нового поколения, автоклавируемый, для использования с системой пневматической литотрипсии | 1 | рабочая длина не более 11 см |
| 2.5 | Цветной жидкокристаллический цифровой монитор с диагональю 19 дюймов, с поддержкой стандарта отображения DICOM, оборудованный дополнительным защитным стеклянным экраном | 1 | Наличие |
|  | Тип экрана: активная матрица TFT с защитной стеклянной панелью |  | Наличие |
|  | Диагональ экрана |  | не более: 19 дюймов |
|  | Размер изображения |  | не менее: 376,3× 301,1 мм |
|  | Разрешение |  | не менее: 1280 × 104 точек |
|  | Максимальная яркость |  | не более: 300 кд/м² |
|  | Уровень контраста (тип) |  | не менее : 1000:1 |
|  | Время переключения GTG («серый-серый») |  | не менее: 6 мс |
|  | Соотношение сторон изображения |  | не менее: 5:4 |
|  | Углы обзора по горизонтали и вертикали |  | не менее:178 градусов |
|  | Входы сигнала: |  |  |
|  | - Видеосигнал: композитный (BNC); композитный (RCA); S-Video (4 pin Mini DIN) |  | Наличие |
|  | - Компьютерный сигнал: цифровой (DVI-D); аналоговый (HD D-sub 15 pin) + выход D- sub 15 pin |  | Наличие |
|  | Напряжение питания постоянного тока (адаптер в комплекте) |  | не менее:12 В |
|  | Крепление подставки или кронштейна: 100×100 мм VESA |  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность (5 Вт в режиме ожидания) |  | не менее: 45 Вт |
|  | Диапазон рабочих температур: 0-40 гр. С |  | Наличие |
|  | Диапазон рабочей влажности: 10-80% (без конденсата) |  | Наличие |
|  | Размеры: (с подставкой, Ш×В×Г) |  | не менее: 437×456×200 мм |
|  | Вес |  | не менее: 8,0 кг |
|  | Комплект состоит из: блок питания, подставка, сетевой кабель, соединительный кабель, для управления периферийными приборами (CD-ROM), длина 180 см, видеокабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-video(Y\C), длина 180 см, специальный соединительный кабель RGB, длина 180 см, соединительный кабель SCB, длина 100 см, кабель DVI, соединение 6-полюс. на 4-полюс., длина 500 см, адаптер питания, русскоязычное руководство |  | Наличие |
| 3 | Функциональные характеристики |  |  |
|  | Данное оборудование должно быть полностью совместимо с имеющимся поставленным оборудованием фирмы «Карл Шторц» (Германия) без дополнительных переходников и устройств |  | Наличие |
|  | Оптика с системой линз «Hopkins II», что необходимо для предотвращения бликования при проведении операций |  | Наличие |
| 4. | Другие требования |  |  |
| 4.1 | Гарантия, не менее |  | 24 месяцев |
| 4.2 | Монтаж, пуско-наладка, обучение персонала |  | Наличие |
| 4.3 | Эксплуатационная документация на русском языке |  | Наличие |
| 4.4 | Монтаж и обслуживание оборудования инженерами, прошедшими обучение на предприятии-изготовителе оборудования или в организации, представляющей производителя оборудования и имеющей лицензию на обучение, с предъявлением сертификатов, подтверждающих обучение |  | Наличие |
| 4.5 | Наличие у Производителя оборудования сервисного центра |  | Наличие |