Согласовано ООО СК  «ПромЭстр»												Утверждаю Директор МОУ СОШ №15

А.А. Осипова __________														Малинашевская А.Д.

__________________________________________											___________________________________

ФОРМА №4

Наименование стройки –

Объект   МОУ СОШ №15, г. Иваново,

ул. Минская, д.53

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ____________

на капитальный ремонт строительных конструкций чердачных помещений и участков крыши здания

Основание 														Сметная стоимость		 – 	740,567 тыс. руб.

Чертежи № 														Нормативная трудоемкость 	–	1457,91 чел-ч

Сметная заработная плата 	- 	103,211 тыс. руб.

■ - '   ^

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материал ы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | Материал ы |  | обслуживают, машины |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | ТЕРр58-17-04 |  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | 3,833 |  |  | 154,68 |  | 1,51 |  | 0 |  | 592,89 |  | 587,1 |  | 5,79 |  | 0 |  | 24,39 |  | 93,49 |  |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытий кровель |  |  | 153,17 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | 5,55785 т |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 12-01-014-02 |  | Демонтаж утеплителя |  | 60 |  |  | 27,72 |  | 36,35 |  | 0 |  | 1663,2 |  | 572,7 |  | 1090,5 |  | 0 |  | 3,04 |  | 91,2 |  |
|  |  | (0) |  | ЗП= 19,09*0.5; ЭММ=36,35*0,5; ЗПм=2,94*0,5; Мат=0*0; ТЗТ=3,04*0,5; ТЗТм=0,34*0,5 |  | 1м3 утеплителя | 19,09 |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  | 88,2 |  |  |  | 0,34 |  | 10,2 |  |  |
| 3 |  | ТЕРр58-1-01 (0) |  | Разборка обрешетки из брусков с прозорами |  | 3,833 | 157,26 |  | 60,24 |  | 0 |  | 602,78 |  | 371,88 |  | 230,9 |  | 0 |  | 15,16 |  | 58,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100м2 кровли | 97,02 |  | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  | 15,75 |  |  |  | 0,46 |  | 1,76 |  |  |
| 3.1 |  | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | 5,3662 т |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕРр57-2-09 (0) |  | Разборка покрытий полов дощатых |  | 0,7 | 270,07 |  | 29,55 |  | 0 |  | 189,05 |  | 168,36 |  | 20,69 |  | 0 |  | 38,3 |  | 26,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100м2 покрыт ий | 240,52 |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 0,86 |  | 0,6 |  |  |
| 4.1 |  | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | 1,743 т |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР46-04-002-02 (0) |  | Разборка монолитных перекрытой железобетонных |  | 14,5 | 530,71 |  | 422,54 |  | 21,47 |  | 7695,3 |  | 1257,15 |  | 6126,83 |  | 311,32 |  | 12,16 |  | 176,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1м3 | 86,7 |  | 27,29 |  |  |  |  |  |  |  | 395,71 |  |  |  | 3,54 |  | 51,33 |  |  |
| 6 |  | ФЕР13-06-003-01 (0)сб.46п.1.26 |  | Очистка поверхности тетками арматуры 3П=7,68*0,81*1,15; ЭММ=0*1,06*1,25; ЗПм=0*1,25;Мат=0*0,99; ТЗТ=0,9*1,15; ГЗТм=0*1,25 |  | 15 | 7,15392 |  | 0 |  | 0 |  | 107,31 |  | 107,31 |  | 0 |  | 0 |  | 0,9 |  | 15,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1м2 очищаемой поверхности | 7,68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 |  | ФЕР13-03-002-16 прим |  | Обработка металлических поверхностей за один раз антикоррозионным составом "Nanocrete" АР |  | 0,15 | 785,40749 |  | 9,31 |  | 733,12 |  | 117,81 |  | 7,09 |  | 1,85 |  | 108,87 |  | 4,64 |  | 0,8 |  |  |

|  | (0)сб.46п.1.2б | ЗП=50,76*0,81*1,15; ЭММ= 9,3 1*1,06* 1,25: ЗПм=0,1*1,25; Мат=733,12*0,99; ТЗТ=4,64*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 50,76 | 0,1 |  |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР08-02-007-01 (0)сб.ОУр.п.1.13 | Армирование кладки стен и других конструкций ЗП= 407,87*1,15; ЭММ=59,89* 1,25; ЗПм= 2,38*1,25; ТЗТ=63,73*1,15: ТЗТм=0,54*1,25 | 0,25 | 10943,593 | 59,89 | 10399,68 | 2735,9 | 117,26 | 18,72 | 2599,92 | 63,73 | 18,32 |
|  |  |  | 1 т металлических изделий | 407,87 | 2,38 |  |  |  | 0,74 |  | 0,54 | 0,17 |
| 9 | ТЕР 12-01-017-03 (0)сб.ОУр.п.1.13 | Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15мм ЗП=117,25*1,15; ЭММ= 134,51*1,25; ЗПм=10,87*1,25; ТЗТ=16,24* 1,15; ТЗТм= 1,26* 1,25 | 3,833 | 1503,265 | 134,51 | 1200,29 | 5762,01 | 516,83 | 644,47 | 4600,71 | 16,24 | 71,59 |
|  |  |  | 100 м2 стяжек | 117,25 | 10,87 |  |  |  | 52,08 |  | 1,26 | 6,04 |
| 10 | ТЕРр53-14-01 прим (0) | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 62,5 | 31,87 | 0 | 12,3 | 1991,88 | 1223,13 | 0 | 768,75 | 2,71 | 169,38 |
|  |  |  | 10м трещин | 19,57 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | ТЕР 10-01-001-03 (0) сб.ОУр.п.2.3 | Демонтаж балок ЗП=43,25*0,8; ЭММ=51,77*0,8; ЗПм=4,14*0,8; ТЗТ=5,99*0,8; ТЗТм=0,48*0,8 | 10 | 144,916 | 51,77 | 68,9 | 1449,16 | 346 | 414,16 | 689 | 5,99 | 47,92 |
|  |  |  | 1 конструкция | 43,25 | 4,14 |  |  |  | 33,12 |  | 0,48 | 3,84 |
| 12 | ТЕР 10-01-001-03 | Установка балок | 10 | 183,35 | 51,77 | 68,9 | 1833,5 | 497,38 | 647,13 | 689 | 5,99 | 68,88 |

|  |  | (0)сб.ОУр.п.1.13 |  | 3П=43,25*1,15; ЭММ=51,77* 1,25; ЗПм=4,14*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=0,48*1,25 |  | 1 конструкция |  | 43,25 |  | 4,14 |  |  |  |  |  | 51,75 |  |  |  | 0,48 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | [203-9051] |  | Балки чердачного перекрытия |  | 11.43 мЗ |  |  |  | 0 |  | 1230.47 |  |  |  |  |  | 14064,27 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 10-01-001-03 (0) |  | Усиление конструкций стропил |  | 5 |  | 163,92 |  | 51,77 |  | 68,9 |  | 819,6 | 216,25 | 258,85 |  | 344,5 |  | 5,99 |  | 29,95 |  |
|  |  |  |  |  | 1 конструкция |  | 43,25 |  | 4,14 |  |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  | 0,48 |  | 2,4 |  |
| 15 | [203-9051] |  | Подкосы |  | 0,765 м3 |  |  |  | 0 |  | 1021,83 |  |  |  |  |  | 781,7 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр58-5-05 (0) |  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью |  | 0,1626 |  | 3901,29 |  | 64,82 |  | 2735,83 |  | 634,35 | 178,96 | 10,54 |  | 444,85 |  | 160,21 |  | 26,05 |  |
|  |  |  |  |  | 100м |  | 1100,64 |  | 5,63 |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,63 |  | 0,1 |  |
| 16.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,20650 2 т |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 12-01-013-03 (0)сб.ОУр.п.1.13 |  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=349,29*1,15; ЭММ=152,91*1,25; ЗПм=5,69*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,83*1,25 |  | 3,833 |  | 1249,921 |  | 152,91 |  | 657,1 |  | 4790,95 | 1539,65 | 732,63 |  | 2518,66 |  | 45,54 |  | 200,74 |  |
|  |  |  |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 349,29 |  | 5,69 |  |  |  |  |  | 27,26 |  |  |  | 0,83 |  | 3,98 |  |
| 17.1 | [104-9090] |  | Плиты теплоизоляционные |  | 394,799 м2 |  |  |  |  |  | 29,69 |  |  |  |  |  | 11721,58 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕР 11-01-012-03 (0)сб.ОУр.п.1.13 |  | Укладка лаг по плитам перекрытий ЗП=245,53*1,15; ЭММ=31,49*1,25; ЗПм= 1,52*1,25; ТЗТ=35,74*1,15: ТЗТм=0,44*1,25 |  | 0,7 |  | 1836,802 |  | 31,49 |  | 1515,08 | 1285,76 | 197,65 |  | 27,55 |  | 1060,56 |  | 35,74 |  | 28,77 |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  | 245,53 |  | 1,52 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  | 0,44 |  | 0,39 |
| 19 |  | ТЕР 10-01-087-01 (0)сб.ОУр.п.1.13 |  | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ЗП=59,16*1,15; ЭММ=31,56* 1,25; ЗПм=0,52*1,25; ТЗТ=8,5*1,15; ТЗТм=0,17*1,25 |  | 2.1 |  | 705,064 |  | 31,56 |  | 597,58 | 1480,63 | 142,87 |  | 82,85 |  | 1254,92 |  | 8,5 |  | 20,53 |
|  |  |  |  |  |  | 10м3 древесины в конструкции |  | 59,16 |  | 0,52 |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  | 0,17 |  | 0,45 |
| 20 |  | ТЕР 10-01-089-03 (0)сб.ОУр.п.1.13 |  | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам ЗП=30,95*1,15; ЭММ=6,34*1,25; ЗПм=0,21*1,25; ТЗТ=4.39*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 |  | 1,5 |  | 96,3275 |  | 6,34 |  | 52,81 | 144,49 | 53,39 |  | 11,89 |  | 79,22 |  | 4,39 |  | 7,57 |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 стен и перегородок за вы четом проемов, пок |  | 30,95 |  | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,06 |  | 0,11 |
| 21 |  | ТЕР 12-01-005-01 (0)сб.ОУр.п.1.13 |  | Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике ЗП=105,63*1,15; ЭММ=217,49* 1,25; ЗПм=2,38*1,25; ТЗТ=13,22*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  | 0,3 |  | 2088,157 |  | 217,49 |  | 1694,82 | 626,45 | 36,44 |  | 81,56 |  | 508,45 |  | 13,22 |  | 4,56 |
|  |  |  |  |  |  | 100 м ендовы |  | 105,63 |  | 2,38 |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 0,35 |  | 0,13 |
|  |  | [101-9123] |  | Материалы рулонные |  | 103,5 |  |  |  |  |  | 10,94 |  |  |  |  |  | 1132,29 |  |  |  |  |

| 21.1 |  | кровельные | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ТЕР 12-01-007-03 (О)сб.ОУр.п.1.1З | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=1.19*1,25 | 3,833 | 5075,8955 | 140,11 | 4522,73 | 19455,91 | 1448,98 | 671,3 | 17335,62 | 47,23 | 208,19 |
|  |  |  | 100м2 кровли | 328,72 | 8,17 |  |  |  | 39,14 |  | 1,19 | 5,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 81678,77 | 9586,38 | 11078,21 734,75 | 61014,19 |  | 1364,71 93,2 |

| Наименование и значение множителей |  | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарплата | 9586,38*10 | 10 | 95863.8 |
| Машины и механизмы | 11078,21*4,25 | 4,25 | 47082,39 |
| Материалы | 61014,19 | 5,12 | 312392,65 |
| Итого |  |  | 455338,84 |
| Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (8) |  |  |  |
| Накладные расходы | (117,26+0,74)*10*1,098*0,94 | 1,098 | 1217,9 |
| Сметная прибыль | (117,26+0,74)*10*0,68 | 0,68 | 802,4 |
| Деревянные конструкции. Ремонт (11,12,14,19,20) |  |  |  |
| Накладные расходы | (1255,89+107,33)*10-1,062*0,94 | 1,062 | 13608,75 |
| Сметная прибыль | (1255,89+107,33)*10*0,5355 | 0,5355 | 7300,04 |
| Полы. Ремонт (18) |  |  |  |
| Накладные расходы | (197,65+1,33)*10*1,107*0,94 | 1,107 | 2070,55 |
| Сметная прибыль | (197,65+1,33)*10*0,6375 | 0,6375 | 1268,5 |
| Кровли. Ремонт (2,9,17,21,22) |  |  |  |
| Накладные расходы | (4114,6+207,57)*10*1,08*0,94 | 1,08 | 43878,67 |
| Сметная прибыль | (4114,6+207,57)*10*0,5525 | 0,5525 | 23879,99 |
| Защиты строительных конструкций и оборудования от коррозии. Ремонт(6,7) |  |  |  |
| Накладные расходы | (114,4+0,02)*10*0,81*0,94 | 0,81 | 871,19 |
| Сметная прибыль | (114,4+0,02)*10*0,595 | 0,595 | 680,8 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (5) |  |  |  |
| Накладные расходы | (1257,15+395,71)*10*1,1*0,94 | 1,1 | 17090,57 |
| Сметная прибыль | (1257,15+395,71)* 10*0,595 | 0,595 | 9834,52 |
| Стены при капитальном ремонте. Ремонт (10) |  |  |  |
| Накладные расходы | (1223,13+0)*10*0,86*0,94 | 0,86 | 9887,78 |
| Сметная прибыль | (1223,13+0)* 10*0,7 | 0,7 | 8561,91 |
| Полы при капитальном ремонте. Ремонт (4) |  |  |  |
| Накладные расходы | (168,36+5,38)* 10*0,8*0,94 | 0,8 | 1306,52 |
| Сметная прибыль | (168,36+5,38)* 10*0,68 | 0,68 | 1181,43 |
| Крыши, кровли при капитальном ремонте. Ремонт (1,3,16) |  |  |  |
| Накладные расходы | (1137,94+16,67)* 10*0,83*0,94 | 0,83 | 9008,27 |
| Сметная прибыль | (113 7,94+16,67)* 10* 0,65 | 0,65 | 7504,97 |
| Итого Накладные расходы | 98940,2 | 1 | 98940,2 |
| Итого Сметная прибыль | 61014,56 | 1 | 61014,56 |
| Итого |  |  | 615293,6 |
| Непредвиденные расходы | 615293,6*0,02 | 2% | 12305,87 |
| Итого |  |  | 627599,47 |
| НДС | 627599,47*0,18 | 18% | 112967,9 |
| Итого |  |  | 740567,37 |

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ