| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОАО "ГУО ЖХ №6" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________И.А.Ашурова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________О.Г.Маннов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу: ул Благова, д.34, кв.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 131,836 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  | 277,99 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 20,345 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,02 |  | 3054,27 | 23,02 |  | 1403,11 |  | 61,09 | 32,56 |  |  | 0,46 |  |  | 28,06 | 228,35 |  | 4,567 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1628,14 | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,67 |  | 0,0134 |
| 2 | ТЕРр61-4-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,015 |  | 2932,56 | 24,74 |  | 1249,02 |  | 43,99 | 24,88 |  |  | 0,37 |  |  | 18,74 | 229,75 |  | 3,44625 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1658,8 | 6,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,72 |  | 0,0108 |
| 3 | ТЕРр62-1-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 0,693 |  | 228,21 | 8,24 |  | 77,54 |  | 158,15 | 98,7 |  |  | 5,71 |  |  | 53,74 | 21,1 |  | 14,6223 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |  | 142,43 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  | 0,15 |  | 0,10395 |
| 4 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных | 0,946 |  | 524,44 | 13,04 |  | 125,55 |  | 496,12 | 365,01 |  |  | 12,34 |  |  | 118,77 | 54,73 |  | 51,77458 |
|  | (0) |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 385,85 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 0,2 |  | 0,1892 |
| 4.1 | 101-1831 СССЦ2-2009 | Обои | 1,05952 |  |  |  |  | 1717,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1819,83 |  |  |  |
|  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 0,33 |  | 728,39 | 9,2 |  | 362,91 |  | 240,37 | 117,57 |  |  | 3,04 |  |  | 119,76 | 51,19 |  | 16,8927 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 356,28 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0528 |
| 5.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,006963 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,96 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (ХВС, газовые) | 0,08 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 |  | 49,53 | 37,19 |  |  | 0,08 |  |  | 12,27 | 65,94 |  | 5,2752 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0008 |
| 6.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001288 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,4 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %(в т.ч. балконная дверь) | 0,202 |  | 1054,11 | 9,2 |  | 330,12 |  | 212,93 | 144,39 |  |  | 1,86 |  |  | 66,68 | 102,7 |  | 20,7454 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 714,79 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,16 |  | 0,03232 |
| 7.1 | 101-9840 СССЦ2-2009 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,004464 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,06 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 0,428 |  | 1348,39 | 14,06 |  | 902,49 |  | 577,11 | 184,83 |  |  | 6,02 |  |  | 386,27 | 59,0755 |  | 25,28431 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=375,51*1,15; ЭММ=11,25*1,25; ЗПм=1,96*1,25; ТЗТ=51,37*1,15; ТЗТм=0,13*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 431,84 | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,1625 |  | 0,06955 |
| 9 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 0,233 |  | 816,89 | 9,2 |  | 345,89 |  | 190,34 | 107,6 |  |  | 2,14 |  |  | 80,59 | 66,35 |  | 15,45955 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 461,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,16 |  | 0,03728 |
| 9.1 | 101-9840 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,00501 |  |  |  |  | 76398,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,72 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,034 |  | 369,09 | 67,59 |  | 10,71 |  | 12,55 | 9,89 |  |  | 2,3 |  |  | 0,36 | 45,4365 |  | 1,54484 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 290,79 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 1,5875 |  | 0,05398 |
| 10.1 | 402-0079 СССЦ2-2009 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,06936 |  |  |  |  | 2947,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,43 |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 0,034 |  | 12177,68 | 174,6 |  | 11031,96 |  | 414,04 | 33,02 |  |  | 5,94 |  |  | 375,09 | 137,747 |  | 4,6834 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=844,45*1,15; ЭММ=139,68*1,25; ЗПм=22,24*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 971,12 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 3,675 |  | 0,12495 |
| 12 | ТЕРр57-2-04 | Разборка цементной стяжки балкона | 0,03 |  | 3064,51 | 2300,57 |  | 0 |  | 91,94 | 22,92 |  |  | 69,02 |  |  | 0 | 111,2 |  | 3,336 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий |  | 763,94 | 187,53 |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 |  |  |  | 21 |  | 0,63 |
| 13 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм балкона | 0,03 |  | 369,09 | 67,59 |  | 10,71 |  | 11,07 | 8,72 |  |  | 2,03 |  |  | 0,32 | 45,4365 |  | 1,3631 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 290,79 | 13,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 1,5875 |  | 0,04763 |
| 13.1 | 402-0079 СССЦ2-2009 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,0612 |  |  |  |  | 2947,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,38 |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий балкона | 0,03 |  | 142,23 | 8,75 |  | 38,21 |  | 4,27 | 2,86 |  |  | 0,26 |  |  | 1,15 | 12,42 |  | 0,3726 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=82,84*1,15; ЭММ=7*1,25; ЗПм=0,8*1,25; ТЗТ=10,8*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 95,27 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,125 |  | 0,00375 |
| 15 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,53 |  | 23,68 | 0 |  | 0 |  | 12,55 | 12,55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 1,9981 |
|  | (0) |  | 100 м плинтусов |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16 | ТЕРр57-2-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 0,428 |  | 270,07 | 29,55 |  | 0 |  | 115,59 | 102,94 |  |  | 12,65 |  |  | 0 | 38,3 |  | 16,3924 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий |  | 240,52 | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  | 0,86 |  | 0,36808 |
| 17 | ТЕРр57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 0,2 |  | 110,11 | 0 |  | 52,4 |  | 22,02 | 11,54 |  |  | 0 |  |  | 10,48 | 8,4 |  | 1,68 |
|  | (0) |  | 100 м2 |  | 57,71 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 18 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 0,428 |  | 7579,43 | 173,75 |  | 6878,63 |  | 3244 | 225,58 |  |  | 74,37 |  |  | 2944,05 | 76,7165 |  | 32,83466 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=458,3*1,15; ЭММ=139*1,25; ЗПм=6,43*1,25; ТЗТ=66,71*1,15; ТЗТм=1,86*1,25 | 100 м2 покрытий |  | 527,05 | 8,04 |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 2,325 |  | 0,9951 |
| 19 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 0,53 |  | 497,68 | 9,6 |  | 427,64 |  | 263,77 | 32,03 |  |  | 5,09 |  |  | 226,65 | 8,7975 |  | 4,66268 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=52,56*1,15; ЭММ=7,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 | 100 м плинтусов |  | 60,44 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,1 |  | 0,053 |
| 20 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,02 |  | 942,4 | 265,95 |  | 0 |  | 18,85 | 13,53 |  |  | 5,32 |  |  | 0 | 103,91 |  | 2,0782 |
|  | (0) |  | 100 м2 |  | 676,45 | 65,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 7,74 |  | 0,1548 |
| 21 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,02 |  | 5852,56 | 2151,35 |  | 2813,79 |  | 117,05 | 17,75 |  |  | 43,03 |  |  | 56,28 | 119,922 |  | 2,39844 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25 | 100 м2 проемов |  | 887,42 | 146,69 |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 16,675 |  | 0,3335 |
| 21.1 | 203-9057 СССЦ2-2009 | Блоки дверные | 2 |  |  |  |  | 1293,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587,24 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | 101-9411 СССЦ2-2009 | Скобяные изделия с замком | 1 |  |  |  |  | 655,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,3 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр63-1-03 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0м2 | 0,008 |  | 6500,78 | 32,6 |  | 5521,49 |  | 52,01 | 7,57 |  |  | 0,26 |  |  | 44,17 | 137,8 |  | 1,1024 |
|  | (0) |  | 100 м2 остекления |  | 946,69 | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,5 |  | 0,004 |
| 23 | ТЕР15-05-006-01 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм(межкомнатные двери) | 0,007 |  | 7364,2 | 171,54 |  | 6420,39 |  | 51,55 | 5,41 |  |  | 1,2 |  |  | 44,94 | 112,4125 |  | 0,78689 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=671,54*1,15; ЭММ=137,23*1,25; ЗПм=17,12*1,25; ТЗТ=97,75*1,15; ТЗТм=1,24*1,25 | 100 м2 площади остекления |  | 772,27 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 1,55 |  | 0,01085 |
| 24 | ТЕРр65-6-06 | Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам | 0,01 |  | 1014,11 | 3,57 |  | 425,74 |  | 10,14 | 5,85 |  |  | 0,04 |  |  | 4,26 | 80 |  | 0,8 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 584,8 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,05 |  | 0,0005 |
| 25 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 0,01 |  | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 |  | 35,1 | 30,17 |  |  | 0,98 |  |  | 3,95 | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) |  | 100 прибор. |  | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,5 |  | 0,015 |
| 25.1 | 300-0904 СССЦ2-2009 | Унитаз | 1 |  |  |  |  | 2967,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2967,94 |  |  |  |
|  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр65-5-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм | 0,03 |  | 656,2 | 4,8 |  | 59,29 |  | 19,69 | 17,76 |  |  | 0,14 |  |  | 1,78 | 81 |  | 2,43 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 592,11 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,05 |  | 0,0015 |
| 26.1 | 103-1134 СССЦ2-2009 | Вентиль d=15 | 3 |  |  |  |  | 68,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,51 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр65-5-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 0,01 |  | 2122,36 | 13,44 |  | 159,34 |  | 21,22 | 19,5 |  |  | 0,13 |  |  | 1,59 | 266,7 |  | 2,667 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 1949,58 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,14 |  | 0,0014 |
| 27.1 | 300-0619 СССЦ2-2009 | Смеситель с душевой сеткой | 1 |  |  |  |  | 618,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,34 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0026 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр65-6-24 | Смена санитарных приборов умывальников | 0,01 |  | 2134,62 | 91,26 |  | 493,64 |  | 21,35 | 15,5 |  |  | 0,91 |  |  | 4,94 | 212 |  | 2,12 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 1549,72 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 28.1 | 300-0665 СССЦ2-2009 | Умывальник с сифоном и выпуском | 1 |  |  |  |  | 971,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,33 |  |  |  |
|  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр65-6-15 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение | 0,01 |  | 2845,32 | 91,26 |  | 360,77 |  | 28,45 | 23,93 |  |  | 0,91 |  |  | 3,61 | 327,4 |  | 3,274 |
|  | (0) |  | 100 прибор. |  | 2393,29 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 29.1 | 300-0494 СССЦ2-2009 | Мойка с сифоном и выпуском | 1 |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |  |  |  |
|  |  |  | комплек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 0,03 |  | 2443,56 | 6,52 |  | 2054 |  | 73,31 | 11,49 |  |  | 0,2 |  |  | 61,62 | 52,4 |  | 1,572 |
|  | (0) |  | 100 прибор. |  | 383,04 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,1 |  | 0,003 |
| 31 | ТЕРр65-5-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 0,01 |  | 1629,98 | 8,64 |  | 159,34 |  | 16,3 | 14,62 |  |  | 0,09 |  |  | 1,59 | 200 |  | 2 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 1462 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,09 |  | 0,0009 |
| 31.1 | 300-0628 СССЦ2-2009 | Смесители | 1 |  |  |  |  | 342,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,18 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0023 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр65-6-18 | Смена санитарных приборов ванн стальных | 0,01 |  | 5128,46 | 443,29 |  | 794,79 |  | 51,28 | 38,9 |  |  | 4,43 |  |  | 7,95 | 532,2 |  | 5,322 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 3890,38 | 60,72 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 6,8 |  | 0,068 |
| 32.1 | 300-0043 СССЦ2-2009 | Ванна с сифоном и выпуском | 1 |  |  |  |  | 3073,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3073,6 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр65-9-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 0,08 |  | 713,66 | 70,2 |  | 40,51 |  | 57,09 | 48,24 |  |  | 5,62 |  |  | 3,24 | 77,8 |  | 6,224 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов |  | 602,95 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,42 |  | 0,0336 |
| 33.1 | 300-9515 СССЦ2-2009 | Трубопроводы с гильзами | 8 |  |  |  |  | 186,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1491,12 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | 300-9240 СССЦ2-2009 | Крепления | 11 |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,03 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр65-36-02 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 0,01 |  | 523,73 | 36,42 |  | 0 |  | 5,24 | 4,87 |  |  | 0,36 |  |  | 0 | 61,92 |  | 0,6192 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 487,31 | 9,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 1,06 |  | 0,0106 |
| 35 | ТЕР19-01-001-02 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных | 1 |  | 1281,22 | 10,03 |  | 1260,6 |  | 1281,22 | 10,59 |  |  | 10,03 |  |  | 1260,6 | 1,449 |  | 1,449 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=9,21*1,15; ЭММ=8,02*1,25; ЗПм=0,08*1,25; ТЗТ=1,26*1,15; ТЗТм=0,09*1,25 | 1 прибор |  | 10,59 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1125 |  | 0,1125 |
| 36 | ТЕРр65-36-03 | Снятие газовых приборов колонок | 0,01 |  | 475,98 | 14,09 |  | 0 |  | 4,76 | 4,62 |  |  | 0,14 |  |  | 0 | 58,69 |  | 0,5869 |
|  | (0) |  | 100 приборов |  | 461,89 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,41 |  | 0,0041 |
| 37 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей проточных | 1 |  | 1667,43 | 6,43 |  | 1623,86 |  | 1667,43 | 37,15 |  |  | 6,43 |  |  | 1623,86 | 5,2095 |  | 5,2095 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=32,3*1,15; ЭММ=5,14*1,25; ЗПм=0,08*1,25; ТЗТ=4,53*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 | 1 прибор |  | 37,15 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,075 |  | 0,075 |
| 38 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей | 0,05 |  | 176,17 | 0 |  | 0 |  | 8,81 | 8,81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 1,205 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 38.1 | ООО "Контакт" | Выключатели для скрытой проводки одноклавишные | 2 |  |  |  |  | 29,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,32 |  |  |  |
| 38.2 | ООО "Контакт" | Выключатели для скрытой проводки 2-х клавитшные | 3 |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток | 0,06 |  | 176,17 | 0 |  | 0 |  | 10,57 | 10,57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24,1 |  | 1,446 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 39.1 | ООО "Контакт" | Розетки одинарные для скрытой проводки | 1 |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |
| 39.2 | ООО "Контакт" | Розетки двойные для скрытой проводки | 5 |  |  |  |  | 42,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,85 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ССЦ01.2009 п.31 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 1,44 |  | 15,39 | 0 |  | 0 |  | 22,16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ССЦ01.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 1,44 |  | 223,87 | 0 |  | 0 |  | 322,37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9772,85 | 1921,61 |  |  | 283,9 |  |  | 7567,36 | 274,3526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,31 |  |  |  | 3,64384 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1921,61*10,45 |  |  |  |  |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 20081 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 283,9*4,31 |  |  |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 1224 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 7567,36*5,03 |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 38064 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17796 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 17796*0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 890 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78399 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (34, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (9,49+0,13)*10,45*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 70 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (9,49+0,13)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 50 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (225,96+1,36)*10,45*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 2300 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (225,96+1,36)*10,45*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1425 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (17,75+2,93)*10,45*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 216 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (17,75+2,93)*10,45*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 116 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (3, 5, 6, 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (505,45+2,03)*10,45*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 3988 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (505,45+2,03)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2652 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (8, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (190,24+1,2)*10,45*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 1777 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (190,24+1,2)*10,45*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 935 |  |
| Полы. Ремонт (10, 11, 13, 14, 18, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (312,1+5,28)*10,45*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 3451 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (312,1+5,28)*10,45*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 2114 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (12, 15, 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (149,95+8,92)*10,45*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1248 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (149,95+8,92)*10,45*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 1129 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (13,53+1,31)*10,45*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 160 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (13,53+1,31)*10,45*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 109 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (35, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (47,74+0,2)*10,45*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 542 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (47,74+0,2)*10,45*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 353 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (4, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (372,58+1,73)*10,45*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 2831 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (372,58+1,73)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1956 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (57,44+0,22)*10,45*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 447 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (57,44+0,22)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 301 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (38, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (19,38+0)*10,45*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 162 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (19,38+0)*10,45*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 132 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 17192 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 17192 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 11272 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 11272 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106863 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 106863*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106863 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 106863*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106863 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 106863*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 2137 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109000 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  | 109000*0,025 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5% |  |  |  | 2725 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111725 |  |
| Коэффициент снижения цены аукциона |  |  |  |  |  |  | 111725*0*(-1) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111725 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 111725*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 20111 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131836 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |