Приложение

| Наименование материала | Характеристики материала |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризации для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | упаковка | 7 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронковой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - 6 цветов стеклоиномерного порошка по 5 гр. (А3, А4, С2, С4, коричневый, голубой), порошок – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло, - стеклоиномерная жидкость для замешивания 2 х 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), - праймер для полостей - 6,5 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат), для достаточного увлажнения поверхностей прилегания стеклоиномера для улучшения его адгезии, - стеклоиномерный лак, придающий блеск 6,5 мл. (содержит металакрилатовые смолы-мономеры-бис-глицедиметилметакрилат и разбавитель триэтиленгликольдиметакрилат), - 60 одноразовых кисточек, - 50 аппликаторов, - блокнот для замешивания 7,5см х 13см, - пластмассовый поддончик для дозирования адгезива, - 1 шкала оттенков, - аксессуары |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 2. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 4 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерная жидкость для замешивания 2 х 8 мл. (с содержанием полимера НЕМА 2-гидроксиэтилметакрилат) |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 3. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный | Качествен-ные характе-ристики | Пломбировочно-косметический стеклоиномерный материал тройной полимеризации, обладающий адгезией к тканям зуба, выделением в них фтористных соединений и биосовместимостью. Затвердевающий под действием дневного света. Обладающий двумя механизмами самополимеризции для достаточно быстрого отверждения на участках, лишенных доступа света. | штук | 18 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для пломбирования полостей ΙΙΙ и V классов по Блэку; - для пломбирования пришеечных полостей и при патологической стираемости; - для пломбирования кариозных дефектов корня зуба; - для временного пломбирования сломанных зубов; - для заполнения полостей и трещин при подготовке к протезированию; - для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронкойвой части зуба в качестве опоры; - при послойном нанесении стеклоиномера и композита (сэндвич) и для фиксации фарфоровых вкладок; - при временном пломбировании и протезировании |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | стеклоиномерный порошок по 5 гр. (А3, А4, С2, С4) – рентгеноконтрасное фтороалюмосиликатное стекло |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 4. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный микрогиб-ридный | Качествен-ные характе-ристики | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный композит, с наполнителем цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5µм. Содержащий смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА. Отверждающийся под действием дневного света. | упаковка | 2 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для прямых реставраций передних и боковых зубов; - для формирования культи зуба; - для шинирования; - для непрямых реставраций, включая вкладки, накладки и фасетки. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - 8 шприцев по 4 гр., цвета: А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, Д3, УД (универсальный дентин) - универсальная светоотверждаемая однокомпонентная адгезивная система на водной основе, позволяющей избежать постоперационной чувствительности – 6 мл., - протравка – 3 мл., - 50 аппликаторов, - 2 держателя для аппликаторов, - 25 игл для протравки, - 1 шкала-расцветка, - 50 палет для бонда, - Полировочный набор: 1 держатель для дисков, 10 полировочных дисков, 6 штрипсов |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 5. Материал стоматоло-гический пломбиро- вочный микрогиб-ридный | Качествен-ные характе-ристики | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный композит, с наполнителем цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического наполнителя 60 % от объема (без обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5µм. Содержащий смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА. Отверждающийся под действием дневного света. | штук | 30 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - для прямых реставраций передних и боковых зубов; - для формирования культи зуба; - для шинирования; - для непрямых реставраций, включая вкладки, накладки и фасетки. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Шприцы по 4 гр., цвета: А1, А2, А3, А3.5, В3, С2, Д3 |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 6. Материал стоматоло-гический текучий реставрацион-ный | Качествен-ные характе-ристики | Ренгеноконтрастный, активируемый видимым светом, жидкотекучий нанокомпозит низкой вязкости. Наполнитель представлен комбинацией отдельных кремниевых частиц наполнителя размером 75 нм, отдельных частиц циркониевого наполнителя размером 15-20 нм и агломерированных нежестко сцепленных циркониево-кремниевых нанокластеров, состоящих преимущественно из циркониево-кремниевыхчастиц. Размер кластера от 06 до 1,4 микрон. Доля неорганического наполнителя около 65 % по весу (55 % по объему). Содержащий смолы БИС-ГМА, ТЕГДМА и БИС-ЭМА. | штук | 15 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - реставрации минимально инвазивных для препарирования полостей (включая реставрации по III и V классу, окклюзионные фиссуры и ямки), - основа/прокладка под прямые реставрации, - небольшие дефекты в эстетических непрямых реставрациях, - герметик ямок и фиссур, - блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска, - починка композитных и акриловых временных материалов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | - Шприцы по 2 гр., цвета А1, А2, А3, А3.5, А4, В1, В2, С2, Д2 |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 7. Материал стоматоло-гический стеклоино-мерный прокладоч-ный светоотвер-ждаемый | Качествен-ные характе-ристики | Фотополимеризующаяся стеклоиномерная прокладка/базис, состоящая из двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок – светочувствительное фторалюмосиликатное стекло. Жидкость – светочувствительная полиалкеноиновая кислота. Состав соединяется со структурой зуба, выделяет фтористые соединения и биологически совместим. Сочетание длительного рабочего промежутка времени с очень коротким периодом затвердевании при светооблучении установкой для фотополимеризации. | упаковка | 15 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | В качестве прокладочного и изоляционного материала под пломбировочные материалы (композиты, амальгаму, металл и керамику) |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - 1 флакон с порошком – 9 гр., - 1 флакон с жидкостью – 5,5 мл., - 3 блокнота для замешивания 7,5 х 13 см |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 8. Материал стоматоло-гический композитный пломбиро-вочной | Качествен-ные характе-ристики | Композит окиси кремния с акриловым связующим. Гомогенизированный. Не содержащий свободных кислот, вызывающих раздражение пульпы. Оптические характеристики, обладающие свойством «хамелеон» | упаковка | 30 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - пломбы Ι и ΙΙ классов по Блэку, если полости граничат с эмалью; - пломбы ΙΙΙ, ΙV и V классов по Блэку; - фиксация расшатанных после травмы зубов; - наращивание зубов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - паста – 5 гр., - катализатор – 5 гр., - аксессуары. |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |
| 9. Материал стоматоло-гический композитный пломбиро-вочной | Качествен-ные характе-ристики | Самотвердеющая, выделяющая фториды, двухкомпонентная композитная система для изготовления пломб, состоящая из базисной и катализаторной пасты или жидкости. На базе акрилатов. Содержит 70 % наполнителя, бариево-алюминево-фтористое силикатное стекло (0,02-2 мкм), высокодисперсную двуокись кремния (0,02-0,07 мкм). Адгезив содержит 23 % наполнителя. | упаковка | 10 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | - пломбы Ι и ΙΙ классов по Блэку, если полости граничат с эмалью; - пломбы ΙΙΙ, ΙV и V классов по Блэку; - фиксация расшатанных после травмы зубов; - наращивание зубов. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Набор: - база – 12 гр., - катализатор – 12 гр., - гель для травления эмали – 2,5 мл., - адгезив база – 3 мл., - адгезив катализатор – 3 мл., - аксессуары. Оттенки пасты А10, 0А20, А30, В20 |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения в холодильнике 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |