Приложение № 2

к документации об аукционе

1. Воронка чугунная водосточная Д - 150 мм устанавливается на рулонных и без рулонных кровлях любой конструкции и предназначены для удаления дождевых и талых вод с кровель жилых, общественных и промышленных зданий.

Пропускная способность - 30 л/с

Комплект поставки:

1. Труба сливная.

2. Фланец.

3. Колпак.

4. Крышка.

5. Комплект метизов.

Размеры:

Диаметр выхода 150мм

2. Мастика битумно-резиновая кровельная холодная, гидроизоляционная

Область применения 
Мастика предназначена для устройства и ремонта кровли, гидроизоляции трубопроводов, защиты днищ и арок автомобилей, для гидроизоляции строительных конструкций и приклейки рулонных материалов, характеризуется повышенной теплостойкостью и может эксплуатироваться при температурах от -40 до +100 град. С. 
Основные физико-механические свойства
Наименование показателя Норма 
Жизнеспособность, ч, не менее 2,0
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 0,5
Условная вязкость, с, не менее 20,0
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 65,0
Прочность сцепления с бетоном, МПа (кгс/см2), не менее 0,3 (3,0)
Прочность сцепления с металлом, МПа (кгс/см2), не менее 0,15(1,5)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее100
Температура размягчения, К (град. С), не ниже 373 (100)
Гибкость на брусе с закруглением радиусом, мм, 5,0 +- 0,2 при температуре, К(град.С), не выше 268 (минус 5) На поверхности образца не должно быть трещин

3. Праймер битумный (готовый или концентрат)

| Наименование показателя | Концентрата | Готового |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная масса черного цвета | Однородная масса черного цвета |  |
| Вязкость, Па*с | 70 - 160 | 30 - 100 |  |
| Содержание воды | следы | следы |  |
| Прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью, балл | 1 | 1 |  |
| Время высыхания нанесенного слоя при 20 град.С, час, не менее | 18 | 18 |  |
| Растворитель | Толуол, сольвент, Уайт-спирит (или эквивалент) | Толуол, сольвент, Уайт-спирит (или эквивалент) |  |
| Расход на 1 кв.м. в зависимости от шероховатости и адгезии поверхности. | От 0,250 кг. до 0,350 кг. (в разведенном виде) | От 0,250 кг. до 0,350 кг. |  |

4. ИзоПласт 4 (или эквивалент),  ИзоПласт 4.5 (или эквивалент)  битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал . Состоит из малоокисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП) и нетканой основы из полиэстера или стеклохолста.

Физико-механические характеристики:

Длина рулона, м - 10;. Ширина рулона, мм - 1000;. Масса 1 м2, кг - 3,0-5,5;. Масса битумно-полимерного вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 - 2,0;. Основа - полиэстер, стеклоткань или стеклохолст;. Водонепроницаемость при давлении 1 кгс/см2 в течении 2 ч - абсолютная;. Водопоглощение в течении 24 часов, % масс - не более 1,0;. Разрывная сила при растяжении, Н, не менее - 360...600;. Гибкость на брусе радиусом 10 мм, не менее - минус 15°С;. Теплостойкость, не менее - 120°С..

5. Линокром ТКП, ТПП (или эквивалент) Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.  Получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбагаль), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку

- Марки

- К

С крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

- П

С мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посылкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

- Таблица Характеристик материалов

| Наименование параметра |  | К | П |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса 1 кв.м. материала, кг |  | 4.6 | 3.6 |
| Толщина, мм |  | 3.7 | 2.7 |
| Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже |  | 80 |  |
| Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее | на полиэфире | 360 |  |
|  | на стеклоткани | 800 |  |
|  | на стеклохолсте | 294 |  |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее |  | 1,5 | 1,5 |
| Температура хрупкости вяжущего, °С |  |  | -15 |
| Потеря посыпки, г/образец, не более |  | 1 |  |
| Тип покрытия: | верх | гранулят | пленка |
|  | низ | пленка | пленка |
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | полиэфир | 360 | 360 |
|  | стеклоткань | 800 | 800 |
|  | стеклохолст | 294 | 294 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более |  | 1 | 1 |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше |  | 0 | 0 |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов |  |  | абсолютная |
| Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше |  | -15 |  |
| Теплостойкость, °С, не менее |  | 80 | 80 |
| Длина \ ширина, м |  | 10х1 | 15х1 |
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа |  | абсолютная |  |

6. Пенополистирол ПСБ-С  (или эквивалент) 
 Плотность= от 35 до 50 кг/куб.м.

- Прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,20 МПa

- Предел прочности при изгибе = не менее 0,35 МПa

- Теплопроводность = не более 0,04 Вт/кв.м. х С

- Водопоглощение за 24 часа = не более 1,8 % от объема

7. Бетон-контакт – материал, стабилизирующий поверхность и повышающий прочность сцепления
Грунт бетон-контакт - строительный материал высокого качества. Бетон-контакт применяется для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу гладких оснований (монолитный бетон, бетонные блоки, плитка) для последующего нанесения штукатурки и плиточного клея. В качестве грунтовки бетон-контакт повышает прочность сцепления финишных покрытий с бетонными основаниями.

Технические характеристики:

- Расход 450-500 г на 1 кв. м

- Время высыхания при t +20 оС 1,5 часа

- Температура применения от +5 до +30°С

- Температура хранения не ниже +5°С

- Срок хранения 6 месяцев

- Грунт в заводской упаковке выдерживает не менее 5 циклов замораживания и оттаивания (при температуре не ниже -20 °С).

- Вес упаковки 20 кг.

8. Клей плиточный для керамогранита

для облицовки стен и полов крупными плитами из природного и искусственного камня, керамогранита

- для помещений, подверженных воздействию влаги и перепадам температуры

- для облицовки фасадов, бассейнов и открытых резервуаров с водой

ОСОБЕННОСТИ

высокие адгезионные свойства позволяют крепить плитку с низким водопоглощением (например, керамогранит)

- высокая водостойкость и морозостойкость (не менее 50 циклов)

- подходит для поверхностей, подверженных большим колебаниям температуры (террасы, балконы, полы с подогревом)

- идеален для оснований с повышенными эксплуатационными нагрузками

СОСТАВ

Цементно-песчаная смесь, минеральные пластификаторы и добавки фирм «Bayer» (или эквивалент), «Wacker» (или эквивалент), «Rhodia» (или эквивалент).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |  | Пропорция замеса; 0,23–0,3 л воды на 1 кг (5,75–7,5 л мешок 25 кг). Жизнеспособность раствора; 4 часа после разведения раствора. Укладка плитки; не менее 20 минут после нанесения раствора. Коррекция плитки; не менее 10 минут после укладки плитки. Температура основания (при нанесении); от +5 до +30 °С. Расход; от 3 до 5 кг на кв.м. Время твердения; 24 часа. Прочность на сжатие, кг/кв.см; не менее 60. Морозостойкость; 50 циклов. Адгезия (к пескобетону через 28 суток), кг/кв.см.; не менее 10. Срок хранения; 6 месяцев с даты изготовления. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 9. Керамогранит и его характеристики

Керамогранит:  300-600*300-600, , толщиной 6-10  мм

Керамогранит, как ясно из его названия, содержит составляющие керамической плитки и натурального камня. Однако технология изготовления керамогранита отличается от технологии производства керамической плитки, поэтому на боковом срезе он имеет такую же структуру и рисунок, как и на лицевой поверхности.

Керамический гранит более износостоек и прочен, менее подвержен механическому воздействию. Эти характеристики позволяют использовать  керамогранит практически повсеместно.

Керамогранит отличается низким влагопоглощением, что гарантирует его высокую морозостойкость. Керамический гранит устойчив к химическим воздействиям, ультрафиолетовым лучам и перепаду температур.

Важной характеристикой является то, что керамогранит способен выдерживать значительные механические нагрузки, это позволяет успешно использовать его для облицовки полов. Также он широко применяется в кухнях, прихожих, общественных помещениях, для облицовки фасадов и много другого.

Плитка  "однородной" кладки - не имеющей вздутий и провалов, неравномерных разбежек, стойкую к воздействию агрессивных или пятнообразующих веществ, которые могут вступать в контакт с ее поверхностью, стойкость к образованию пятен, стойкость к воздействию бытовой химии, стойкость к воздействию кислот и щелочей.

# 10. Фасадные системы

## Навесные вентилируемые фасады

Вентилируемые фасады ФАССТ (или эквивалент) получили широкое распространение благодаря ряду преимуществ перед традиционной отделкой: оригинальные архитектурные решения, скорость монтажа при любых погодных условиях, возможность утепления зданий, дополнительная звукоизоляция, сохранение несущих стен от неблагоприятных внешних воздействий и многое другое.

|  | Вид анкерного крепителя определяется на основании результатов таких работ, как проектирование и расчет вентилируемых фасадов. Ключевым параметром для оптимального выбора типа крепителя является расчет несущей возможности стены. Размеры анкерного крепителя - 8х100мм или 10х100мм. Анкерный крепитель может быть использован как для полнотелых, так и пустотелых стен. При проведении таких работ как монтаж вентфасадов, устройство вентилируемых фасадов на кронштейны с помощью специальных заклепок или саморезов (5,5х19 мм.) производится установка стального горизонтального уголка. Размеры горизонтального уголка составляют 50х50х3000 мм. Технология вентилируемый фасад допускает применение горизонтальных уголков толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. |
| --- | --- |
|  | При проведении таких работ как монтаж м. |
|  | По своей функциональности горизонтальный уголок является основанием для монтажа несущего П-образного элемента конструкции. Крепление П-образного элемента производится с помощью стальных заклёпок или саморезов (5,5х19 мм.). Оптимальные размеры элемента - 22х80х3000мм. Толщина элемента - 1,2 мм или 1,5 мм. |
|  | Задача облицовки углов здания или оконных проемов эффективно решается с помощью Z-образного элемента. Технология вентилируемый фасад предполагает крепление данного элемента к горизонтальному уголку. Фиксация элемента производится с помощью заклёпок или саморезов (5,5х19 мм.). Кроме этого, Z-образный элемент можно устанавливать в середине листа вместо П-образного элемента. Оптимальные размеры элемента - 22х55х3000 мм. Толщина элемента - 1,2 мм или 1,5 мм. |
|  | Все П- и Z-образные элементы конструкции фасада оснащаются резиновым морозоустойчивым уплотнителем. Чаще всего при проведении таких работ, как устройство вентилируемых фасадов, монтаж вентфасадов применяется специальная лента EPDM (или эквивалент). Крепление ленты EPDM (или эквивалент) производится с помощью стальных заклепок, имеющих скрытый бортик. |

- При разметке и установке облицовочных листов осуществляется монтаж планок, имеющих декоративную функцию и позволяющих скрыть неровности стыковых швов, предотвратить попадание влаги в подоблицовочную часть системы.

|  | Монтаж планки вертикального шва производится на резиновый уплотнитель EPDM(или эквивалент). Изготовление планки осуществляется из 0,8-миллиметрвой оцинкованной стали. Перед тем, как установить вентилируемый фасад, облицовка планки обрабатывается порошковой краской, по цвету совпадающей с общим декором фасада.. В основе конструкции планки горизонтального шва - 0,8 миллиметровая оцинкованная сталь. Как и вертикальная, горизонтальная планка окрашивается в цвет фасада. Крепление планки производится с помощью специальных заклепок со скрытым бортиком.. Система вентилируемых фасадов предполагает и установку так называемых планок внешнего угла. Изготовление планок внешнего угла осуществляется из 0,8-миллиметровой оцинкованной стали. Монтаж планки производится на наружный угол конструкции. Крепление - заклепка с потайным бортиком. Цвет планки аналогичен декору фасада.. Подсистема для вентилируемых фасадов служит основанием для крепления облицовочных листов или панелей. При проведение таких работ, как установка лицевых панелей на вентилируемые фасады облицовка крепится с помощью специальных фасадных заклепок и шурупов. Цвет фурнитуры соответствует общему декору.. |
| --- | --- |

Возможно применение как в новом строительстве, так и при реконструкции существующих зданий. При этом, несомненным достоинством этого облицовочного материала является то, что монтаж ведется непосредственно по наружной стене и не требует ремонта существующих стен здания при реконструкции.

11. Трехслойные трубы PP-R (или эквивалент), армированные стекловолокном:Трубопроводы для холодной и горячей воды, отопительные системы.

| Параметры трубы |  | Внешний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Объём воды | Вес трубы | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | мм. | мм. | мм. | л/м. | кг./м. |  |
| Труба 20 |  | 20 | 2,8 | 14,4 | 0,163 | 0,156 | 15 |
| Труба 25 |  | 25 | 3,5 | 18 | 0,254 | 0,237 | 20 |
| Труба 32 |  | 32 | 4,4 | 23,2 | 0,415 | 0,380 | 25 |
| Труба 40 |  | 40 | 5,5 | 29 | 0,615 | 0,607 | 32 |
| Труба 50 |  | 50 | 6,9 | 36,2 | 1,029 | 0,901 | 40 |
| Труба 63 |  | 63 | 8,6 | 45,8 | 1,633 | 1,440 | 50 |

Области применения:

- низкотемпературное радиаторное отопление. Прекрасно подходят для систем горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования, промышленных трубопроводных сетей. Обладают минимальным линейным расширением.

- радиаторное отопление, системы питьевого горячего и холодного водоснабжения, кондиционирование, промышленные трубопроводные сети. Линейное расширение сравнимо с полипропиленовыми трубами армированными алюминиевой фольгой.

Основные преимущества труб  армированных стекловолокном, в сравнении со стандартными полипропиленовыми трубами:

- коэффициент линейного расширения труб армированных стекловолокном меньше чем у труб без армировки на 75%.

- армированные стекловолокном трубы не требуют зачистки специальным инструментом;

- увеличена жесткость трубы.

- трубы rubis обладают меньшей теплопроводностью, чем трубы армированные алюминием.

Технические характеристики армированных пропиленовых труб:

- Тип трубы: PP-R 80 армированная стекловолокном.

- Диаметры труб от 20 до 110 мм.

- Коэффициент линейного расширения труб армированных стекловолокном 0,035 мм/(мК).

12.  Краны шаровые PPRC (или эквивалент)

- Тип соединения – сварка

- Сырье – Hostalen  или  Borealis PPR – 100 (или эквивалент)

- Температура – от 20 до 110 ° С

- Ру – от 20 – 50 мм

- Область применения - Пластиковые полипропиленовые водопроводные, отопительные системы используются как распределительный механизм в жилых, административных и промышленных зданиях для трубопроводов питьевой и технической воды, в агропромышленном комплексе

13.  Фитинги из полипропилена PPRC (или эквивалент)

- Тройники, отводы, муфты соединительные, комбинированные, разъемные, компенсаторы, крестовины, переходы.

- Тип соединения – сварка, резьба

- Сырье – Hostalen  или  Borealis PPR – 100 (или эквивалент)

- Температура – от 20 до 110 ° С

- Ру – от 20 – 50 мм

- Умывальник «Тюльпан» с отверстием

- Материал – фарфор,

- Высота – 800 -840 мм,

- Ширина 560 – 600мм,

- Цвет – белый

14.  Смеситель для умывальника.

- Тип – одноручный

15. Унитаз компакт с запорной арматурой

Унитаз-компакт цвет исполнения: белый

технические характеристики бачка смывного

| Диаметр сливного отверстия, мм. | 63 |
| --- | --- |
| Диаметр наполнительного отверстия, мм. | 24 |
| Полезный объем, л. | Не менее 6 л. |
| Подвод воды | верхний |
| Масса нетто, кг. | 7 |
| Масса брутто, кг. | 7,55 |

Основные технические характеристики унитаза

| Диаметр выпускного отверстия, мм. |  |
| --- | --- |
| Внутреннее, мм. | 78 |
| Наружное, мм. | 94 |
| Диаметр отверстия подачи воды, мм. |  |
| Внутреннее, мм. | 63 |
| Наружное, мм. | 88 |
| Высота водяного затвора, мм. | 60 |
| Механическая прочность, кН не менее | 2,0 |
| Выпуск | косой |
| Масса нетто, кг. | 14-18 |

16. Гидромассажная душевая кабина

- размер 900х900х2200 мм 
- свет, вентилятор 
- электронная панель управления 
- FM радио, телефон
- 8 гидромассажных форсунок
- высокий поддон 46 см с сиденьем 
- 2 дозатора для моющих средств 
- массажёр для ног 
- зеркало, 2 полочки, поручень 
- верхний ливневой душ 220 мм 
- ручной душ на штанге 5 режимов 
- сифон "лягушка" 
- задние стенки из чёрного стекла
- левое и правое исполнение 
- цвет поддона белый

17. Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном.

18. Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм

Писсуары керамические настенные

Писсуары настенные предназначены для установки в туалетах общественных и промышленных зданий. Писсуары изготовляют трех типов : с цельно отлитым керамическим сифоном (тип I) и без него (тип II), удлиненные с цельно отлитым керамическим сифоном (тип III).
В комплект поставки писсуаров входит ручной писсуарный кран или бачок автоматической промывки в комплекте с разводящими трубопроводами и облицовочными колпачками (один бачок на три писсуара).

19. Умывальник хирургический с локтевым смесителем в комплекте

Умывальник 2-й величины

исполнение: с 1-м отверстием,

Размер:450×580×225 мм

вес:14 кг

Смеситель локтевой медицинский с хирургической ручкой настольный для умывальника

комплект:гибкая подводка

М 10*25см

20. термостат

настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической дезинфенкции
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры в виде единой компактной детали
резьба присоединения 1 1/2", отводная резьба 2", отвод изменяемый сверху/снизу, без

21. Дисковый поворотный затвор

Тип с гладкими проушинами устанавливается на трубопроводах.

Обеспечивается 100% герметичность в двух направлениях.

Используется 2 типа седловых уплотнений:

| Затворы поворотные |  |
| --- | --- |
| Материал конструкции корпуса | Чугун |
| Материал запирающего элемента | Хромированный ковкий чугун |
| Исполнение Ру | 16 |
| Тип уплотнения | Жаростойкий ЭПДМ |
| Cоединение | Межфланцевое PN10/16 ASA 150 (или эквивалент) |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Максимальная температура | 130°C (150°C максимум) |
| Минимальная температура | -15°C (-30°C минимальная допустимая) |

22. Канализационные полиэтиленовые трубы высокой плотности

Трубы и фасонные части к ним для систем внутренней канализации изготавливают из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

Максимальная температура постоянных стоков не должна превышать значений: для ПНП и ПВП — 60°С, для ПП — 70°С, для ПВП — 50°С.

Трубы при монтаже соединяют между собой с помощью резиновых уплотнительных колец или накидной гайки и резиновой прокладки, а также путем склеивания или сварки.

| Переходные патрубки | 50 85 100 100 | 40 50 50 85 | Патрубки | 50 50 85 100 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Седельчатые патрубки | 50 85 85 100 | 40 40 50 85 | Приборные патрубки | 40 50 85 100 | - |
| Тройники 45°, 60°, 87°, 30' | 50 50 85 85 100 100 | 40 50 50 85 50 100 | Отводы 92°30'; 135', 150° | 40 50 50 85 100 | 40 40 50 85 100 |
| Двухплоскост-ные крестовины (правые ' и левые) | 85 100 100 | 85 50 85 50 100 50 | Крестовины 45°, 60°, 97*30' | 85 85 100 100 100 | 50 85 50 85 100 |
| Ревизии | 50 35 100 | - | Муфты | 50 50 85 . 100 | 40 |
| Накидные гайки | 40 50 | Муфты с вкладной эл. спиралью |  | 50 85 100 | - |
| Проклад. лента |  | Заглушки |  | 40 50 85 100 | - |
| Уплотнитель-ные прокладки | 40 50 85 100 | - Уплотнитель-ные кольца |  | 40 50 85 100 | - |

Раструбы и гладкие концы фасонных частей изготавливают четырех типов:

I _ для соединения изделий из поливинилхлорида, полиэтилена высокой плотности и полипропилена с помощью резинового уплотнительного кольца или путем склеивания (только из поливинилхлорида);

II — для соединения изделий из полиэтилена высокой плотности, полиэтилена низкой плотности и полипропилена путем контактной раструбно-стыковой сварки;

III — для соединения изделий из полиэтилена высокой и низкой плотности и полипропилена с помощью накидной гайки и резиновой прокладки;

IV — для соединения изделий из полиэтилена высокой и низкой плотности и полипропилена с помощью муфты с вкладной электроспиралью или путем контактной стыковой сварки

(только из ПВП)

Конструкция и размеры раструбов, а также гладких концов фасонных частей типа I приведены в таблице:

Трубы всех типов поступают в торговую сеть в прямых отрезках. По желанию потребителя трубы могут поставляться с раструбами и подготовленными под соединения гладкими концами, либо в виде соединенных с фасонными частями сборочных единиц, поэтажных стояков и разводок.

Конструкция и размеры раструбов

Раструбы и гладкие концы фасонных частей типа 1 (размеры в мм)

| п, не менее | 8,1 | 9,1 | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R, не менее | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5 |
| С | 6 | 6 | 6 | 7 |
| L2 | 32 | 32 | 62 | 62 |
| Li | 11 | 11 | 14 | 14 |
| L | 41 | 41 | 74 | 74 |
| s2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
| Si | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
| s* номинальный | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| D2 номинальный | 49,6 | 59,6 | 101,5 | 121,5 |
| номинальный | 40,5 | 50,6 | 90,8 | 110,9 |
| D номинальный | 40 | 50 | 90 | 100 |
| Условн. проход Dy | 40 | 50 | 85 | 100 |

* — предельное отклонение 0,06 мм.

Конфигурации труб и фасонных частей из полиэтилена:

I — труба; 2 — прямой тройник; 3 — косой тройник; 4 — прямая крестовина; 5 —двухплоскостная; 6 — колено; 7 — отвод 135°; 8 — отвод 150°; 9 — муфта; 10 — переходный патрубок;

II  — ревизия; 12 — глухая пробка; 13 — уплотнительное резиновое кольцо

Номинальная длина поставляемых труб следующая: для труб с условным проходом 32 и 40 мм — 3 м; для труб с условным проходом 50 мм — 6 м; для труб с условным проходом 85 мм — 10 м; для условного прохода 100 мм — 12 м. Предельно допустимое отклонение в +/-25 мм.

Свертывание труб в бухты недопустимо. Номинальный внутренний диаметр труб для условного прохода 85 мм равен 90 мм, а для условного прохода 100 мм — 110 мм. В остальных случаях номинальный внутренний диаметр труб должен соответствовать единицам условного прохода.

При монтаже труб по типу I на гладких концах должны быть нанесены монтажные метки водостойкой краской. Трубы для монтажа этого типа поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами. Трубы, предназначенные для соединения с фасонными частями по типу III, идут в комплекте с накидными гайками и прокладками.

Давление при гидравлическом испытании на герметичность сантехнических элементов из пластмассы должно быть не менее 0,1 МПа. Масса 1 м труб для условного прохода 50 мм — 0,3 кг, а для условного прохода 100 мм — 0,93 кг.