«07» февраля  2012 г.

Директору ООО «АрхСтиль»

Коробовой Л.Н.

от директора

МБОУ СОШ №18

Шаминой М.Г.

# Техническое задание

на электроснабжение актового (обеденного) зала МБОУ СОШ №18, расположенного  по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А

- Электроснабжение актового (обеденного) зала  выполнить от существующего щита освещения ЩО-3. Распределительную сеть от ВРУ до ЩО-3 сохранить существующую. Выполнить проект без увеличения расчетной мощности на щите ЩО-3. Расчетная мощность на ЩО-3 – 6,44 кВт.

- Существующую схему  ВРУ школы оставить без изменений.

- Учёт электроэнергии сохранить существующим на ВРУ школы.

- На групповых линиях штепсельных розеток установить дифференциальные автоматы типа АД12М.

- Марку, сечение кабелей, способ прокладки определить проектом.

- На электроснабжение актового (обеденного) зала выполнить проект. Схему ЩО-3 согласовать с МБОУ СОШ №18.

Директор                                                                                           Шамина  М.Г.

МБОУ СОШ №18