ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕШЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Настоящим разделом предусматривается капитальный ремонт системы отопления актового (обеденного) зала школы №18.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, на основании архитектурно-строительных чертежей.

Действующие нормы:

СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и учреждения”;

СанПиН 2.4.21178-02- “Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях“.

Расчетная температура для проектирования системы отопления принята:

- наружного воздуха   Тн=-30оС

- внутреннего воздуха  - в соответствии с действующими нормами.

Система отопления помещений – существующая, двухтрубная с нижней разводкой.

Проектом предусматривается замена существующих трубопроводов и приборов отопления:

трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и чугунные радиаторы МС-140-500 на новые аналогичные.

Удаление воздуха из приборов отопления осуществляется воздухоспускными кранами, установленными в верхних точках.

Система вентиляции актового зала – существующая.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.