1. Исходные данные

# Техническое  задание

на  выполнение  обмеров кровли существующего  кухонного блока  здания общеобразовательной школы,  расположенной по адресу: г. Иваново, ул.9-го Января, д.№39.

1. Цель  обмеров:

1.1 Выполнить обмеры и обследование  кровли кухонного блока общеобразовательной школы;

1.2 Выявить дефекты и повреждения покрытия и стен кухонного блока;

1.3  Выполнить оценку технического состояния строительных конструкций кухонного блока;

1.4  Выдать рекомендации по утеплению строительных конструкций здания, разработать мероприятия для их дальнейшей нормальной эксплуатации.

Отчет о проведенном обследовании и рекомендации выдаются в трех экземплярах.

Представитель заказчика                                                         Представитель Исполнителя

______________                                       _________________________

Содержание

- Исходные данные:

  - Техническое задание на выполнение обмерных работ

- Пояснительная записка:

  - 2.1 Введение

  - 2.2  Объемно-планировочные и конструктивные решения

  - 2.3  Результаты осмотра

  - 2.4  Рекомендации

- Приложения:

  - Обмерочный чертеж кровли кухонного блока

  - Теплотехнический расчет стены, кровли

  - Узлы

  - Фотофиксация

2. Пояснительная записка

2.1 Введение

На  основании  договора  № 14/2012,  заключенного  между  ООО «Мир Проектов» (свидетельство от 7 декабря 2010 г. № 49-П см. приложение)  и  МБОУ СОШ  № 1 были  выполнены обмеры  и осмотр кровли кухонного блока  здания средней общеобразовательной школы  №1 (МУСОШ №1),  расположенной по адресу: г. Иваново, ул.9-го Января, д.39.

Цель обмерных работ:

- определение действительных, фактических размеров кровли кухонного блока здания  для выполнения соответствующих теплотехнических расчетов;

- выполнение оценки технического состояния строительных конструкций кровли;

- выдать рекомендации по утеплению и  ремонту кровли кухонного блока школы.

Обмерные работы выполняются при полном отсутствии проектной и исполнительной документации по объекту.

Обмеры проводились бригадой в составе:

- ГИП                                                                            Долотов Е.М.

- Архитектор                                                                Баранова В.С.

Обследованию подлежали  следующие  строительные  конструкции:

- стены;

- покрытие.

Работа выполнена в соответствии с требованиями технического задания и СП 13-102-2003/1.

2.2  Объемно-планировочное и конструктивные решения

    - Краткая характеристика объекта обследования

Таблица 2.1

| № п/п | Тип информации | Значение информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | г. Иваново, ул.9-го Января, д.9 |
| 2. | Организация-владелец | Управление образования администрации г.Иваново |
| 3. | Назначение здания | Образовательное учреждение |
| 4. | Год постройки | 1966 г. |
| 5. | Наличие проекта на здание | Нет |
| 6. | Результаты предыдущих обмеров (обследования) | Нет |
| 7. | Сведения о грунтах | Отсутствуют |
| 8. | Сведения о проектных нагрузках | Согласно СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия»; СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» |

    - Объемно-планировочное решение

Кухонный блок представляет собой прямоугольник, с размерами в плане 36х12 м, с  лестничной клеткой в модуле 3х6 м. Кухонный блок состоит из пищеблока, обеденного зала, сцены, лестничной клетки, ведущей на кровлю и на первый этаж, с которого выход непосредственно наружу.

    - Конструктивные решения

Железобетонный каркасный кухонный блок с кирпичными наружными стенами толщиной 510 мм и ребристыми плитами покрытия.

2.2.4  Климатические условия эксплуатации здания

Местоположение здания согласно СНиП 23-01-99*(6) относится к климатическому подрайону IIВ с расчетной температурой наружного воздуха

-30°С, с обычными геологическими условиями.

Расчетный вес снегового покрова по СНиП 2.01.07-85*(4) для IV  снегового района– 240 кгс/м2.

Нормативное значение ветрового давления по СНиП 2.01.07-85*(4) для I района– 23 кгс/м2.

2.2.5 Сведения о документации, предоставленной заказчиком

При обследовании строительных конструкций здания заказчиком предоставлены только копия плана второго этажа кухонного блока  «Технического паспорта здания».

  - Результаты осмотра

При проведении осмотра  выявлено:

- увлажнение кирпичных стен и покрытия, вызванное отсутствием своевременных ремонтно-восстановительных работ по кровле.

2.4  Рекомендации

При осмотре строительных конструкций кухонного блока школы требуется произвести утепление наружных стен и покрытия кровли для поддержания необходимого влажного и температурного режимов. Расчет утепления см. приложения.

3.3 Узлы

3.4 Фотофиксация

3. Приложения

3.2  Теплотехнический расчет стены, кровли