Теплотехнический расчет стены, кровли

Здание школы находится в  г. Иваново. Реконструкция кровли производится в кухонном блоке и зале столовой. Блок столовой – прямоугольное в плане здание с размерами в осях 12х36 м.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – 2 (нормальная).

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (наиболее холодной пятидневки) -  text= - 30 oC.

Средняя температура отопительного периода   tоп = - 3,9 оС.

Продолжительность отопительного периода   Zоп = 219 сут.

Расчетная температура внутреннего воздуха:

а) в помещении столовой   tin t = + 18oC;

Расчетные градусо-сутки отопительного периода:

Dd = (tin t – tоп) · Zоп = (21 + 3,9) · 219 = 5453;

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, согласно условий энергосбережения, в зависимости от значения ГСОП по табл. 4 СНиП 23-02-2003 составляют:

-  для покрытий -  Rоred = a·Dd + b = 0,0005 ·  5453 + 2,2 = 4,93   м2 оС/Вт;

- для наружных стен Rоred = a·Dd + b = 0,00035·  5453 + 1,4 =  3,3 м2 оС/Вт;

Конструкция перекрытия кровли:

1)	Железобетонная ребристая плита перекрытия

δ=25 мм; λδ=2,04 Вт/(м*С); γ=2500кг/м3

2)	Теплоизоляция – Rockwool РУФ БАТТС В+Н

верхний слой - δ=40 мм; λδ=0,048 Вт/(м*С); γ=190кг/м3;

нижний слой - δ=180 мм; λδ=0,045 Вт/(м*С); γ=115кг/м3;

3)	Рулонный водоизоляционный ковер – мембрана Logicroof V-RP

Приведенное сопротивление теплопередаче такого покрытия составит

Rсr=1/8.7+0.025/2.04+0.04/0.048+0.18/0.045+1/23=4,99,

что выше нормируемого значения сопротивления теплопередаче.

Конструкция наружной стены:

1)	 Кирпичная стена

δ=510 мм; λδ=0,64 Вт/(м*°С); γ=1600 кг/м3

2)	Теплоизоляция – утеплитель Rockwool ФАСАД БАТТС

δ=120 мм; λб=0,045 Вт/(м*°С); γ=145кг/м3;

3)	Наружный слой – защитно-декоративная штукатурка ЛАЭС, δ=5 мм

Приведенное сопротивление теплопередаче такой стены составит

Rwr=1/8,7+0,51/0,64+0,12/0,045+1/23=3,5