Раздел 4 « Конструктивные решения»

Рабочие чертежи марка АС выполнены на основании задания на проектирование и на основании технического заключения о состоянии строительных конструкций, выполненного ГУП Ивановской области ИВАНОВОГРАЖДАНПРОЕКТ АСМ-3, заказ 1014/7.

Рабочий проект разработан к следующим условиям строительства :

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – 300;

- скоростной напор ветра для I района – 0,23 КПа (23 кг/м2);

- расчетный вес снегового покрова  для IV района строительства – 2,4 КПа (240 кг/м2);

Существующее чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам. Кровля 4-х скатная с неорганизованным водостоком. Несущие элементы кровли-сборные наслонные стропила. Покрытие кровли - оцинкованная кровельная сталь по обрешетке из досок.

Согласно рекомендаций технического обследования необходимо заменить чердачное перекрытие по деревянным балкам, заново выполнить кровлю.

Вновь проектируемое чердачное перекрытие  - монолитная железобетонная плита  толщ. 80мм по металлическим балкам. Вновь проектируемая кровля - плоская рулонная. Утеплитель  - плиты ROCKWOOL толщ. 180мм.