Технические характеристики товаров, планируемых для использования при выполнении работ

При указании в технических характеристиках товаров, планируемых для использования при выполнении работ, на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент»

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, используемые при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный зажим РА-1500 | Должен быть предназначен для крепления СИП на магистрали и ответвлениях от магистрали, а также на ответвлениях к вводам в здания и сооружения. Зажимы должны обеспечивать необходимое натяжение провода в анкерном пролете линии. |
| 2 | Анкерный кронштейн СТ 600 | Должен применяется для анкерного крепления СИП от магистрали до стены здания и между зданиями (сооружениями), а также по фасадам зданий. |
| 3 | Бандаж ЕМ 86-50 | Должен быть предназначен для крепления СИП и кабелей к опорам или стенам зданий. Крепление фиксатора к стенам или опорам при помощи монтажной ленты или болта. Крепление СИП и кабелей к фиксатору должно осуществляется с помощью стяжных хомутов. |
| 4 | Гильза фазовая MJPT | Должна применяются для соединения в пролетах проводов изолированных многопроволочных медных и алюминиевых проводов. Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами через изоляцию гильзы. |
| 5 | Заземляющий проводник ЗП | Должен обеспечивать защиту оборудования от поражения электрическим током. Принцип работы заключается в следующем: какая-либо точка сети, находящаяся под напряжением, соединяется с землей посредством проводника. |
| 6 | Зажим плашечный CD 35 | Должен быть предназначен для соединения алюминиевых или стальных проводов. Должен быть выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Должен быть снабжен двумя болтами. |
| 7 | Зажим плашечный ПС-1-1 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС должны применяться для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. |
| 8 | Зажим соединительный ТТД 051 | Должен применяются для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. |
| 9 | Зажим соединительный ТТД 151 | Должен применяются для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. |
| 10 | Зажим соединительный ТТД 201 | Должен применяются для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. |
| 11 | Изолятор НС 18А | Должен применяются для крепления на них проводов и для изоляции их друг от друга, и от заземленных металлических мачт на линиях электропередачи в электрических сетях |
| 12 | Кабель АВВГ 4х50 | Кабель АВВГ должен быть предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ. |
| 13 | Кабель АВВГ 2х16 | Кабель АВВГ должен быть предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ. |
| 14 | Кабельный наконечник SAL | Должен использоваться для подключения алюминиевых проводников к шинам распределительных щитов. Кабельные наконечники и соединители должны быть сделаны из коррозионно стойкого сплава и покрыты оловом. |
| 15 | Колпачок 4 | Колпачки должны быть заполнены защитной смазкой и надеваются на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. |
| 16 | Колпачок 5 | Колпачки должны быть заполнены защитной смазкой и надеваются на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. |
| 17 | Кронштейн анкерный CS 10-3 | Должен обеспечивать крепление анкерных зажимов типа PAC1500, DN35, PA1500, PA2200 |
| 18 | Кронштейн для светильника УК-1 | Должен использоваться для крепления светильников |
| 19 | Кронштейн для светильника УК-4 | Должен использоваться для крепления светильников |
| 20 | Крепление фасадное SF 50 | Для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам зданий и сооружений. Должно поставляться в комплекте со стяжным ремешком. Выполняет роль изолятора, так как выполнен из диэлектрического материала. Не должен содержать деталей, подверженных коррозии. |
| 21 | Кронштейн КС2 | Должен использоваться для крепления анкерных и клиновых зажимов. Должен крепиться к опоре двумя витками стальной ленты или болтами (шпильками). |
| 22 | Комплект промежуточной подвески ES1500E | Должен использоваться для подвески СИП-2 на промежуточных опорах и обеспечивать габаритные размеры ВЛ в пролетах. Возможно применение на угловых опорах при углах поворота трассы до 900С. Комплект промежуточной подвески разборный. |
| 23 | Комплект пром подвески 54-14 | Должен использоваться для подвески СИП-2 на промежуточных опорах и обеспечивать габаритные размеры ВЛ в пролетах. |
| 24 | Лампа натриевая высокого давления типа ДНаТ | Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой |
| 25 | Лента стальная бандажная СОТ 37 | Должна быть изготовлена из коррозионностойкой стали, иметь обработанную кромку обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. |
| 26 | Металлическая лента F207 | Должна быть изготовлена из коррозионностойкой стали, иметь обработанную кромку обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. |
| 27 | Опора железобетонная СВ-110 | Стойки железобетонные предварительно напряженные для опор ЛЭП СВ 110 напряжением 0,38 кВ |
| 28 | Провод ПВС 3*2,5 мм2 | Провод соединительный типа ПВС с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 380/660 В ГОСТ 7399-97. Пожароустойчив, не распространяет горение, устойчив к внешним воздействиям. Номинальное напряжение провода ПВС 3х2,5 - 380 В. Температура окружающей среды при эксплуатации ПВС 3х2,5: от -25°С до +40°С. Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил не более 70°С. |
| 29 | Провод СИП 2А 3*35+54,6+2*16 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод должен быть предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 30 | Провод СИП 2А 3х16+1х25 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод должен быть предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 31 | Светильник ЖКУ-40-250 | Номинальная частота: 50Гц Напряжение: 220±10% Вольт Номинальная мощность лампы: 250 Вт Коэффициент полезного действия: не менее 72% Коэффициент мощности: не менее 0,78 Степень защиты: выше IP40 Масса: не более 8,4 кг |
| 32 | Скрепа NC-20 | Скрепа монтажная должна быть предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого стальной лентой монтажной при монтаже арматуры (кронштейнов) СИП на железобетонных, деревянных и металлических опорах воздушных линий электропередачи. Толщина не менее 1 мм. |
| 33 | Скрепа CF-20 | Скрепа монтажная должна быть предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого стальной лентой монтажной при монтаже арматуры (кронштейнов) СИП на железобетонных, деревянных и металлических опорах воздушных линий электропередачи. Толщина не менее 1 мм |
| 34 | Стяжной хомут | Должен использоваться для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Хомуты монтируются с помощью инструмента RIL9. |
| 35 | Счетчик Меркурий 230 ART-03 (или эквивалент) | Номинальное напряжение: 3*230/400В Номинальный/максимальный ток: 5/7,5 А Класс точности активной энергии не более 0,5 Класс точности реактивной энергии не более 1,0 |
| 36 | Траверса ТН-9 | Должен служить для крепления проводов линий электроснабжения. |
| 37 | Траверса ТН-4 | Должен служить для крепления проводов линий электроснабжения. |
| 38 | Хомут | Должен быть предназначен для предотвращения разделения скрученных в пучок проводов СИП. |
| 39 | Шкаф управления уличным освещением И710 | Сварную металлоконструкция напольного исполнения с козырьком над дверью. Степень защиты шкафа не менее IP00 – со стороны дна, не менее IP54 – с других сторон. Внутри щита должна быть установлена монтажная панель с аппаратурой. Ввод в щит осуществляется снизу. |